2 уровень

Практическое задание №1

«Организация защищенной локально-вычислительной сети»

Описание ПО и оборудования для моделирования сети

Задание выполняется на компьютере в ПО Cisco Packet Tracer v.7.2.1. ,

Результат выполнения сохраняется под шифром участника на Рабочем столе.

Оборудование

Маршрутизаторы R1, R2, R3 – платформа Cisco 2911 (в R3 в слот eHWIC0 вставлена плата HWIC-2T), маршрутизатор DHCP – платформа Cisco 2811, маршрутизатор RB – платформа Cisco 1841. Коммутаторы S1, S2, SB – платформа Cisco WS-C2960-24TT. Оконечное оборудование: ПК – устройство PC-PT, IP-телефоны типа 7960, сервер – Server-PT.

Таблица адресации

| Устройство | Интерфейс | IP-адрес | Маска подсети |
| --- | --- | --- | --- |
| R3 | Se0/0/0 | 209.165.24.33 | 255.255.255.240 |
|  | Gi0/0 | 192.168.0.1 | 255.255.255.240 |
|  | Gi0/1 | 10.0.0.1 | 255.255.255.252 |
|  | G0/2 | 10.0.0.5 | 255.255.255.252 |
| R2 | Gi0/0 |  |  |
|  | Gi0/0.15 | 10.0.15.2 | 255.255.255.0 |
|  | Gi0/0.30 Gi0/0.45 | 10.0.30.2 10.0.45.2 | 255.255.255.0 255.255.255.0 |
|  | Gi0/0.60 | 10.0.60.2 | 255.255.255.0 |
|  | Gi0/0.75 | 10.0.75.2 | 255.255.255.0 |
|  | G0/2 | 10.0.0.6 | 255.255.255.252 |
| R1 | Gi0/0 |  |  |
|  | Gi0/0.15 | 10.0.15.1 | 255.255.255.0 |
|  | Gi0/0.30 | 10.0.30.1 | 255.255.255.0 |
|  | Gi0/0.45 | 10.0.45.1 | 255.255.255.0 |
|  | Gi0/0.60 | 10.0.60.1 | 255.255.255.0 |
|  | Gi0/0.75 | 10.0.75.1 | 255.255.255.0 |
|  | Gi0/1 | 10.0.0.2 | 255.255.255.252 |
| DHCP | Fa0/1 |  |  |
|  | Fa0/1.15 | 10.0.15.3 | 255.255.255.0 |
|  | Fa0/1.30 | 10.0.30.3 | 255.255.255.0 |
|  | Fa0/1.45 | 10.0.45.3 | 255.255.255.0 |
|  | Fa0/1.60 | 10.0.60.3 | 255.255.255.0 |
|  | Fa0/1.75 | 10.0.75.3 | 255.255.255.0 |
| S1 | VLAN Manage | 10.0.30.4 | 255.255.255.0 |
| S2 | VLAN Manage | 10.0.30.5 | 255.255.255.0 |
| RB | Fa0/0 | 192.168.1.254 | 255.255.255.0 |
|  | Fa0/1 | 209.165.24.49 | 255.255.255.240 |
| SB | Vlan1 | 192.168.1.250 | 255.255.255.0 |
| ПК-7 | Fa0 | 192.168.1.151 | 255.255.255.0 |
| ПК-8 | Fa0 | 192.168.1.152 | 255.255.255.0 |
| ПК-9 | Fa0 | 192.168.1.153 | 255.255.255.0 |
| Датчик влажности | Fa0 | 192.168.1.1 | 255.255.255.0 |
| Датчик температуры | Fa0 | 192.168.1.2 | 255.255.255.0 |
| Сервер | Gi1 | 192.168.0.2 | 255.255.255.240 |

Таблица сетей VLAN

| Номер сети VLAN — имя | Сеть |
| --- | --- |
| 15 – Teachers | 10.0.15.0/24 |
| 30 – Management | 10.0.30.0/24 |
| 45 – Students | 10.0.45.0/24 |
| 60 – Guests | 10.0.60.0/24 |
| 75 – IP-Phones | 10.0.75.0/24 |

Реализация

Все устройства в облаке (топология Интернет – рис.1)  полностью настроены, Вы не имеете доступа к устройствам. Вы можете получить доступ ко всем сетевым устройствам основной сети (рис. 2) и устройствам сети филиала (рис.3) для выполнения настройки и проверки.

Используя документацию, реализуйте приведённые ниже требования:

На всех устройствах согласно таблице адресации настройте статические IP-адреса узла, маски подсети, шлюзы по умолчанию (при необходимости).

Маршрутизаторы R1, R2, R3, DHCP, RB, коммутаторы S1, S2, SB:

- Настройте доступ к удалённому управлению устройством, в том числе IP-адресацию и SSH:

  - домен – olimp-spo.ru;

  - пользователь – Admin, секретный пароль – P@55w0rd;

  - длина ключа шифрования составляет 1024 бит;

  - протокол SSH версии 2 с ограничением на две попытки аутентификации и временем ожидания 60 секунд;

  - безопасный вход (там, где это возможно – по протоколу SSH) с локальной проверкой паролей на линиях VTY, консольном входе, линиях AUX сетевых устройств (при их наличии);

  - при бездействии пользователя в течении 5-ти минут произойдёт отключение пользователя;

  - запретить вывод каких-либо консольных сообщений, которые в свою очередь могут прервать ввод команд в консольном режиме;

  - незашифрованные пароли необходимо зашифровать;

  - установить баннер MOTD This is a secure system. Authorized Access Only!;

  - минимальная длина паролей – 8 символов;

  - настроить противодействие атакам типа «подбор пароля»: ограничение количества попыток входа на устройство (если было предпринято 5 неуспешных попыток входа в течении 60 секунд, то запретить дальнейшие попытки входа на 300 секунд), а также сохранение в журнале успешных и неудачных попыток подключения.

Маршрутизаторы R1, R2, R3, DHCP, RB:

- настроить NTP:

  - NTP-сервер 192.168.0.2;

  - ключ №1;

  - аутентификация по алгоритму MD5 c паролем Ufa2018.

Маршрутизаторы R1, R2, R3, DHCP:

- настройте маршрутизацию между VLAN по стандарту IEEE 802.1Q;

- организуйте маршрутизацию:

  - в качестве протокола маршрутизации используйте OSPF;

  - все интерфейсы (подинтерфейсы) вышеуказанных маршрутизаторов должны принадлежать магистральной области (зоне);

  - отключите интерфейсы, которые не должны посылать сообщения OSPF;

  - организуйте распространение статического маршрута в Интернет по умолчанию;

  - настройте парольную защиту для работы протоколов динамической маршрутизации:

    - алгоритм аутентификации – MD5;

    - пароль OSPF_GUARD;

На маршрутизаторах R3 (в качестве шлюза указать соответствующий интерфейс), RB (в качестве шлюза указать IP-адрес соответствующего соседнего устройства) настройте статические маршруты в Интернет по умолчанию.

Маршрутизатор DHCP:

- настройте службы DHCP для VLAN 15, 30, 45, 60, 75:

  - используйте слово VLAN_Х в качестве имени пула (с учетом регистра), где Х – номер VLAN;

  - исключите из диапазона адреса A.B.C.1–A.B.C.5, A.B.C.10 для каждой VLAN;

  - для VLAN, используемой для IP-телефонии назначить адрес TFTP-сервера (option 150);

- настройте IP-телефонию:

  - максимальное количество телефонов – 4;

  - максимальное количество линий (номеров) – 4;

  - зарезервировать номера вручную по MAC-адресам IP-телефонов;

  - тип IP-телефона – 7960.

Маршрутизаторы R3, RB, R1, R2:

- настройте преобразование NAT:

  - на R3 настройте именованный список контроля доступа с именем NAT, содержащий восемь записей:

    - пять записей должны запрещать преобразования NAT для IP-трафика сетей VLAN Teachers, Managements, Students, 10.0.0.0/30, 10.0.0.4/30, если из вышеуказанных сетей идёт пересылка данных в сеть филиала;

    - для узла Сервер, если к нему производится доступ с ПК-8;

    - две записи должны разрешать преобразования NAT всего остального IP-трафика для сети, в которой находится сервер Сервер, а также для сети 10.0.0.0/16;

  - на R3 только для протоколов HTTP и HTTPS настройте статический NAT для сервера Сервер, заменяя его внутренний адрес на адрес 209.165.24.40;

  - настройте динамическую трансляцию NAT с использованием PAT, указав выбранное имя пула R3POOL, маску /30 и следующие два общедоступных адреса для R3: 209.165.24.37 и 209.165.24.38;

  - на RB настройте именованный список контроля доступа с именем NAT, содержащий семь записей:

    - пять записей должны запрещать преобразования NAT для IP-трафика сети филиала, если из неё идёт пересылка данных в сети VLAN Teachers, Managements, Students, 10.0.0.0/30, 10.0.0.4/30;

    - одна запись должна запрещать преобразования NAT для IP-трафика узла сервер Сервер к ПК-8;

    - одна запись должны разрешать преобразования NAT для всего остального IP-трафика сети филиала;

  - настройте динамическую трансляцию NAT с использованием PAT, указав выбранное имя пула RBPOOL, маску /30 и следующие два общедоступных адреса для RB: 209.165.24.53 и 209.165.24.54;

- настройте VPN-туннель между маршрутизаторами R3 и RB:

  - на маршрутизаторе RB создать расширенный список контроля доступа, состоящий из 6 записей и имеющий номер 110:

    - 5 записей для пар подсетей, 192.168.1.0/24–10.0.15.0/24, 192.168.1.0/24–10.0.30.0/24, 192.168.1.0/24–10.0.45.0/24, 192.168.1.0/24–10.0.0.0/30, 192.168.1.0/24–10.0.0.4/30;

    - шестая запись для доступа к серверу Сервер с ПК-8;

  - на маршрутизаторе R3 для пар подсетей  192.168.1.0/24–10.0.15.0/24, 192.168.1.0/24–10.0.30.0/24, 192.168.1.0/24–10.0.45.0/24, 192.168.1.0/24–10.0.0.0/30, 192.168.1.0/24–10.0.0.4/30 создать расширенный список контроля доступа, состоящий из 5 записей и имеющий номер 110;

  - первая фаза:

    - политика (приоритет) – 10;

    - тип алгоритма шифрования – AES;

    - тип алгоритма обеспечения целостного данных – SHA;

    - обмен ключами: группа – 2;

    - тип аутентификации – с заранее заданным ключом (pre-share);

    - пароль – VPN_P@55w0rd;

    - время жизни туннеля – 1 час;

  - вторая фаза:

    - название VPN_SET;

    - тип алгоритма шифрования – AES;

    - тип алгоритма обеспечения целостного данных – SHA-HMAC;

    - тэг (криптографическая карта) для дальнейшего использования на интерфейсе – VPN_MAP;

- на R1 и R2 настройте именованные списки контроля доступа VLAN15, VLAN30, VLAN45, VLAN60, VLAN75 для ограничения трафика доступа между группами пользователей:

  - ACL VLAN15 должен состоять из 7 записей:

    - первые четыре записи должны запрещать по протоколу IP доступ из сети 10.0.15.0/24 в сети 10.0.30.0/24, 10.0.45.0/24, 10.0.60.0/24, 10.0.75.0/24;

    - следующие две записи должны запрещать по протоколу IP доступ из сети 10.0.15.0/24 к узлам 192.168.1.152 и 192.168.1.153;

    - седьмая запись должна разрешать любой трафик по протоколу IP;

    - применить этот ACL на входящем направлении подинтерфейса GigabitEthernet0/0.15;

  - ACL VLAN30 должен состоять из 7 записей:

    - первые четыре записи должны запрещать по протоколу IP доступ из сети 10.0.30.0/24 в сети 10.0.15.0/24, 10.0.45.0/24, 10.0.60.0/24, 10.0.75.0/24;

    - следующие две записи должны запрещать по протоколу IP доступ из сети 10.0.30.0/24 к узлам 192.168.1.151 и 192.168.1.153;

    - седьмая запись должна разрешать любой трафик по протоколу IP;

    - применить этот ACL на входящем направлении подинтерфейса GigabitEthernet0/0.30;

  - ACL VLAN45 должен состоять из 7 записей:

    - первые четыре записи должны запрещать по протоколу IP доступ из сети 10.0.45.0/24 в сети 10.0.15.0/24, 10.0.30.0/24, 10.0.60.0/24, 10.0.75.0/24;

    - следующие две записи должны запрещать по протоколу IP доступ из сети 10.0.45.0/24 к узлам 192.168.1.151 и 192.168.1.152;

    - седьмая запись должна разрешать любой трафик по протоколу IP;

    - применить этот ACL на входящем направлении подинтерфейса GigabitEthernet0/0.45;

  - ACL VLAN60 должен состоять из 8 записей:

    - первые четыре записи должны запрещать по протоколу IP доступ из сети 10.0.60.0/24 в сети 10.0.15.0/24, 10.0.30.0/24, 10.0.45.0/24, 10.0.75.0/24;

    - следующие три записи должны запрещать по протоколу IP доступ из сети 10.0.60.0/24 к узлам 192.168.1.151,  192.168.1.152 и 192.168.1.153;

    - восьмая запись должна разрешать любой трафик по протоколу IP;

    - применить этот ACL на входящем направлении подинтерфейса GigabitEthernet0/0.60;

  - ACL VLAN75 должен состоять из 8 записей:

    - первые четыре записи должны запрещать по протоколу IP доступ из сети 10.0.75.0/24 в сети 10.0.15.0/24, 10.0.30.0/24, 10.0.45.0/24, 10.0.60.0/24;

    - следующие три записи должны запрещать по протоколу IP доступ из сети 10.0.75.0/24 к узлам 192.168.1.151,  192.168.1.152 и 192.168.1.153;

    - восьмая запись должна разрешать любой трафик по протоколу IP;

    - применить этот ACL на входящем направлении подинтерфейса GigabitEthernet0/0.75.

Маршрутизаторы R1, R2:

- настроить протокола резервирования шлюза HSRP на R1:

  - для VLAN 15, 30 назначить группу резервирования 1, приоритет 110, отслеживание интерфейса Gi0/1;

  - для VLAN 45, 60, 75 назначить группу резервирования 2, приоритет 90, отслеживание интерфейса Gi0/1;

- настроить протокола резервирования шлюза HSRP на R2:

  - для VLAN 15, 30 назначить группу резервирования 1, приоритет 90, отслеживание интерфейса Gi0/2;

  - для VLAN 45, 60, 75 назначить группу резервирования 2, приоритет 110, отслеживание интерфейса Gi0/2.

Коммутаторы S1, S2:

- настройте сети VLAN, присвойте им имена и выполните назначение портов доступа с учётом голосовой VLAN;

- включите функцию PortFast для портов доступа;

- включите функцию BPDU guard;

- создайте между S1 и S2 агрегированный канал по технологии Etherchannel:

  - интерфейсы, используемые для создания канала – Fa0/15– Fa0/20;

  - название канала – Port-channel 1;

  - группа каналов – 1;

  - режим и протокол работы – активный/LACP;

  - переведите его в режим транка (магистрального канала);

- настройте транки (магистральные каналы);

- выключите неиспользуемые порты коммутаторов;

- создайте стандартный список контроля доступа из двух строк с номером 20 в котором разрешите доступ узлу ПК-8, а также из VLAN Management и примените его для линий VTY;

- настройте защиту протоколов связующего дерева на S1:

  - для VLAN 1, 15, 30 назначить его основным корневым мостом;

  - для VLAN 35, 60, 75 назначить его вспомогательным корневым мостом;

- настройте защиту протоколов связующего дерева на S2:

  - для VLAN 1, 15, 30 назначить его вспомогательным корневым мостом;

  - для VLAN 45, 60, 75 назначить его основным корневым мостом;

- настройте функцию Port Security для интерфейсов Fa0/1, Fa0/2:

  - разрешите доступ для трёх MAC-адресов, которые автоматически добавляются в файл конфигурации после обнаружения;

  - в случае нарушения безопасности порт не должен выключаться, но должно быть зафиксировано сообщение системного журнала;

- настройте функцию Port Security для интерфейса Fa0/3:

  - разрешите доступ для одного MAC-адреса, которые автоматически добавляются в файл конфигурации после обнаружения;

  - в случае нарушения безопасности порт не должен выключаться, но должно быть зафиксировано сообщение системного журнала;

- настройте функцию Port Security для интерфейса Fa0/24 коммутатора S1:

  - разрешите доступ для одного MAC-адреса, которые автоматически добавляются в файл конфигурации после обнаружения;

  - в случае нарушения безопасности порт не должен выключаться, но должно быть зафиксировано сообщение системного журнала;

- настройте защиту от атак, связанных с протоколами ARP(DAI) и DHCP (DHCP Snooping):

  - для VLAN 15, 30, 45, 60, 75;

  - примените её на интерфейсе Fa0/24 коммутатора S2;

- настройте ограничение протокола DHCP на активных не доверенных портах доступа на 10 запросов;

- настройте шлюз по умолчанию для VLAN Management.

Коммутатор SB:

- включите функцию PortFast для портов доступа;

- включите функцию BPDU guard;

- выключите неиспользуемые порты коммутаторов;

- создайте стандартный список контроля доступа из двух строк с номером 20 в котором разрешите доступ узлу ПК-8 а также из VLAN Management и примените его для линий VTY;

- настройте функцию Port Security для интерфейсов Fa0/1, Fa0/2, Fa0/15, Fa0/16:

  - разрешите доступ для одного MAC-адреса, которые автоматически добавляются в файл конфигурации после обнаружения;

  - в случае нарушения безопасности порт не должен выключаться, но должно быть зафиксировано сообщение системного журнала;

- настройте шлюз по умолчанию.

Проверка

В рамках задания необходимо:

- Успешно отправить эхо-запросы между узлами:

- ПК-1 – ПК-4;

- ПК-2 – ПК-5;

- ПК-3 – ПК-6;

- ПК-1 – ПК-7;

- ПК-2 – ПК-8;

- ПК-3 – ПК-9.

- Получить доступ с узлов ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-7 к серверу Сервер по протоколу HTTP.

Рисунок 1 – Общая топология сети

Рисунок 2 – Топология основной сети
(синим цветом указана принадлежность портов к VLAN)

Рисунок 3 – Топология сети филиала

Критерии оценки

Общая оценка программы: 350. Для оценивания результат данного этапа олимпиады предлагается поделить оценку программы, заработанных участником на 10 для того, чтобы не превысить лимит в 35 очков.

| № | Оцениваемый параметр | Оценка программы | Количество баллов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Успешный эхо-запрос между узлами ПК-1 – ПК-4 | 1 | 0,1 |
|  | Успешный эхо-запрос между узлами ПК-2 – ПК-6 | 1 | 0,1 |
|  | Успешный эхо-запрос между узлами ПК-3 – ПК-6 | 1 | 0,1 |
|  | Успешный эхо-запрос между узлами ПК-1 – ПК-7 | 1 | 0,1 |
|  | Успешный эхо-запрос между узлами ПК-2 – ПК-8 | 1 | 0,1 |
|  | Успешный эхо-запрос между узлами ПК-3 – ПК-9 | 1 | 0,1 |
|  | Настройка пользователя Admin на маршрутизаторе DHCP | 1 | 0,1 |
|  | Настройка пользователя Admin на маршрутизаторе R1 | 1 | 0,1 |
|  | Настройка пользователя Admin на маршрутизаторе R2 | 1 | 0,1 |
|  | Настройка пользователя Admin на маршрутизаторе R3 | 1 | 0,1 |
|  | Настройка пользователя Admin на маршрутизаторе RB | 1 | 0,1 |
|  | Настройка пользователя Admin на коммутаторе S1 | 1 | 0,1 |
|  | Настройка пользователя Admin на коммутаторе S2 | 1 | 0,1 |
|  | Настройка пользователя Admin на коммутаторе SB | 1 | 0,1 |
|  | Настройка длины ключа шифрования составляет 1024 бит для домена olimp-spo.ru на маршрутизаторе DHCP | 2 | 0,2 |
|  | Настройка длины ключа шифрования составляет 1024 бит для домена olimp-spo.ru на маршрутизаторе R1 | 2 | 0,2 |
|  | Настройка длины ключа шифрования составляет 1024 бит для домена olimp-spo.ru на маршрутизаторе R2 | 2 | 0,2 |
|  | Настройка длины ключа шифрования составляет 1024 бит для домена olimp-spo.ru на маршрутизаторе R3 | 2 | 0,2 |
|  | Настройка длины ключа шифрования составляет 1024 бит для домена olimp-spo.ru на маршрутизаторе RB | 2 | 0,2 |
|  | Настройка длины ключа шифрования составляет 1024 бит для домена olimp-spo.ru на коммутаторе S1 | 2 | 0,2 |
|  | Настройка длины ключа шифрования составляет 1024 бит для домена olimp-spo.ru на коммутаторе S2 | 2 | 0,2 |
|  | Настройка длины ключа шифрования составляет 1024 бит для домена olimp-spo.ru на коммутаторе SB | 2 | 0,2 |
|  | Настройка доступа по протоколу SSH на маршрутизаторе DHCP | 3 | 0,3 |
|  | Настройка доступа по протоколу SSH на маршрутизаторе R1 | 3 | 0,3 |
|  | Настройка доступа по протоколу SSH на маршрутизаторе R2 | 3 | 0,3 |
|  | Настройка доступа по протоколу SSH на маршрутизаторе R3 | 3 | 0,3 |
|  | Настройка доступа по протоколу SSH на маршрутизаторе RB | 3 | 0,3 |
|  | Настройка доступа по протоколу SSH на коммутаторе S1 | 3 | 0,3 |
|  | Настройка доступа по протоколу SSH на коммутаторе S2 | 3 | 0,3 |
|  | Настройка доступа по протоколу SSH на коммутаторе SB | 3 | 0,3 |
|  | Настройка безопасного входа с локальной проверкой паролей на линиях VTY, консольном входе на маршрутизаторе DHCP | 3 | 0,3 |
|  | Настройка безопасного входа с локальной проверкой паролей на линиях VTY, консольном входе на маршрутизаторе R1 | 3 | 0,3 |
|  | Настройка безопасного входа с локальной проверкой паролей на линиях VTY, консольном входе на маршрутизаторе R2 | 3 | 0,3 |
|  | Настройка безопасного входа с локальной проверкой паролей на линиях VTY, консольном входе на маршрутизаторе R3 | 3 | 0,3 |
|  | Настройка безопасного входа с локальной проверкой паролей на линиях VTY, консольном входе на маршрутизаторе RB | 3 | 0,3 |
|  | Настройка безопасного входа с локальной проверкой паролей на линиях VTY, консольном входе на коммутаторе S1 | 3 | 0,3 |
|  | Настройка безопасного входа с локальной проверкой паролей на линиях VTY, консольном входе на коммутаторе S2 | 3 | 0,3 |
|  | Настройка безопасного входа с локальной проверкой паролей на линиях VTY, консольном входе на коммутаторе SB | 3 | 0,3 |
|  | Настройка отключения пользователя при бездействии в течении 5-ти минут на линиях VTY, консольном входе на маршрутизаторе DHCP | 2 | 0,2 |
|  | Настройка отключения пользователя при бездействии в течении 5-ти минут на линиях VTY, консольном входе на маршрутизаторе R1 | 2 | 0,2 |
|  | Настройка отключения пользователя при бездействии в течении 5-ти минут на линиях VTY, консольном входе на маршрутизаторе R2 | 2 | 0,2 |
|  | Настройка отключения пользователя при бездействии в течении 5-ти минут на линиях VTY, консольном входе на маршрутизаторе R3 | 2 | 0,2 |
|  | Настройка отключения пользователя при бездействии в течении 5-ти минут на линиях VTY, консольном входе на маршрутизаторе RB | 2 | 0,2 |
|  | Настройка отключения пользователя при бездействии в течении 5-ти минут на линиях VTY, консольном входе на коммутаторе S1 | 2 | 0,2 |
|  | Настройка отключения пользователя при бездействии в течении 5-ти минут на линиях VTY, консольном входе на коммутаторе S2 | 2 | 0,2 |
|  | Настройка отключения пользователя при бездействии в течении 5-ти минут на линиях VTY, консольном входе на коммутаторе SB | 2 | 0,2 |
|  | Настройка баннера MOTD и минимальной длины паролей, шифрование незашифрованных паролей на маршрутизаторе DHCP | 3 | 0,3 |
|  | Настройка баннера MOTD и минимальной длины паролей, шифрование незашифрованных паролей на маршрутизаторе R1 | 3 | 0,3 |
|  | Настройка баннера MOTD и минимальной длины паролей, шифрование незашифрованных паролей на маршрутизаторе R2 | 2 | 0,2 |
|  | Настройка баннера MOTD и минимальной длины паролей, шифрование незашифрованных паролей на маршрутизаторе R3 | 3 | 0,3 |
|  | Настройка баннера MOTD и минимальной длины паролей, шифрование незашифрованных паролей на маршрутизаторе RB | 3 | 0,3 |
|  | Настройка баннера MOTD, шифрование незашифрованных паролей на коммутаторе S1 | 2 | 0,2 |
|  | Настройка баннера, шифрование незашифрованных паролей на коммутаторе S2 | 2 | 0,2 |
|  | Настройка баннера, шифрование незашифрованных паролей на коммутаторе SB | 2 | 0,2 |
|  | Настройка противодействия атакам типа «подбор пароля»: ограничение количества попыток входа на устройство DHCP | 3 | 0,3 |
|  | Настройка противодействия атакам типа «подбор пароля»: ограничение количества попыток входа на устройство R1 | 3 | 0,3 |
|  | Настройка противодействия атакам типа «подбор пароля»: ограничение количества попыток входа на устройство R2 | 3 | 0,3 |
|  | Настройка противодействия атакам типа «подбор пароля»: ограничение количества попыток входа на устройство R3 | 3 | 0,3 |
|  | Настройка противодействия атакам типа «подбор пароля»: ограничение количества попыток входа на устройство RB | 3 | 0,3 |
|  | Настройка NTP-клиента на маршрутизаторе DHCP | 5 | 0,5 |
|  | Настройка NTP-клиента на маршрутизаторе R1 | 5 | 0,5 |
|  | Настройка NTP-клиента на маршрутизаторе R2 | 5 | 0,5 |
|  | Настройка NTP-клиента на маршрутизаторе R3 | 5 | 0,5 |
|  | Настройка NTP-клиента на маршрутизаторе RB | 5 | 0,5 |
|  | Настройка парольной защиты для работы протокола OSPF (алгоритм аутентификации – MD5 и пароль OSPF_GUARD) на маршрутизаторе R1 | 2 | 0,2 |
|  | Настройка парольной защиты для работы протокола OSPF (алгоритм аутентификации – MD5 и пароль OSPF_GUARD) на маршрутизаторе R2 | 2 | 0,2 |
|  | Настройка парольной защиты для работы протокола OSPF (алгоритм аутентификации – MD5 и пароль OSPF_GUARD) на маршрутизаторе R3 | 4 | 0,4 |
|  | Настройка именованного списка контроля доступа NAT на маршрутизаторе R3 | 1 | 0,1 |
|  | Настройка именованного списка контроля доступа NAT на маршрутизаторе RB | 1 | 0,1 |
|  | Настройка пула NAT R3POOL на маршрутизаторе R3 | 2 | 0,2 |
|  | Настройка статического NAT для сервера Сервер на маршрутизаторе R3 | 2 | 0,2 |
|  | Настройка пула NAT RBPOOL на маршрутизаторе RB | 2 | 0,2 |
|  | Настройка VPN-туннеля на маршрутизаторе R3 | 20 | 2 |
|  | Настройка VPN-туннеля на маршрутизаторе RB | 20 | 2 |
|  | Настройка именованных списков контроля доступа VLAN15, VLAN30, VLAN45, VLAN60, VLAN75 на маршрутизаторе R1 | 10 | 1 |
|  | Настройка именованных списков контроля доступа VLAN15, VLAN30, VLAN45, VLAN60, VLAN75 на маршрутизаторе R2 | 10 | 1 |
|  | Настройка протокола резервирования шлюза HSRP на маршрутизаторе R1 | 20 | 2 |
|  | Настройка протокола резервирования шлюза HSRP на маршрутизаторе R2 | 20 | 2 |
|  | Настройка VLAN, присвоение им имён на коммутаторе S1 | 5 | 0,5 |
|  | Настройка VLAN, присвоение им имён на коммутаторе S2 | 5 | 0,5 |
|  | Назначение портов доступа на интерфейсах коммутатора S1, включение функций PortFast и BPDU guard | 14 | 1,4 |
|  | Назначение портов доступа на интерфейсах коммутатора S2, включение функций PortFast и BPDU guard | 11 | 1,1 |
|  | Настройка функции Port Security на коммутаторе S1 | 12 | 1,2 |
|  | Настройка функции Port Security на коммутаторе S2 | 9 | 0,9 |
|  | Настройка защиты от атак, связанных с протоколом DHCP (DHCP Snooping) для VLAN 15, 30, 45, 60, 75 и применение её на интерфейсе Fa0/24 коммутатора S2 | 6 | 0,6 |
|  | Настройка ограничения протокола DHCP на активных не доверенных портах доступа на 10 запросов на коммутаторе S1 | 4 | 0,4 |
|  | Настройка ограничения протокола DHCP на активных не доверенных портах доступа на 10 запросов на коммутаторе S2 | 3 | 0,3 |
|  | Настройка стандартного списка контроля доступа из двух строк с номером 20 в котором разрешён доступ узлу ПК-8 и VLAN Management и применение его для линий VTY на коммутаторе SB | 10 | 1 |
|  | Настройка шлюза по умолчанию на коммутаторе SB | 1 | 0,1 |
| Максимальная оценка программы |  | 350 |  |
| Максимальное количество баллов |  |  | 35 |