Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Уфимский колледж радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности
	
	УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора 
_____________ Л.Р. Туктарова

«30» августа 2018г.


Контрольно-оценочные средства
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА

	Программирование мехатронных систем


название учебной дисциплины

	


Специальность:


	      15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям)


(базовая подготовка)

	

	
	СОГЛАСОВАНО

Зав. кафедрой 
_____________ Г.Г.Хакимова
РАЗРАБОТАЛ:

Преподаватель
_____________ Г.Г.Хакимова




Уфа 2018 г.



СОДЕРЖАНИЕ

	
	стр.

	
	

	1. Пояснительная записка
	3

	
	

	2. Знания, умения по окончанию изучения дисциплины
	4

	
	

	3. Тестовые задания
	5

	
	

	4. Критерии по выставлению баллов
	24


1. пОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА
Тест предназначен для студентов 2,3 курсов. 
Вопросы подобраны таким образом, чтобы можно было проверить подготовку студентов по усвоению соответствующих знаний и умений  изученной дисциплины. 
Предлагается пакет тестовых заданий по оценке качества подготовки студентов. Пакет содержит  проверочные тесты, с помощью которых преподаватель может проверить качество усвоения пройденного материала: 

· часть А – 20 заданий с кратким ответом – проверка теоретических знаний (задания закрытого типа); 

· часть B – комплексный практический тест с 5-ю заданиями открытого типа;

· часть C – комплексный практический тест с 2-мя заданиями открытого развернутого типа. 
Часть А (проверка теоретических знаний) - информационный тест, включающий в себя 20 заданий.  

Часть А тестового задания включает в себя:
· выбор правильного ответа;

· множественный выбор; 

· установление соответствия;

· установление правильной последовательности;

· закончить предложение. 

За каждый правильный ответ – 2 балла.

Максимальное количество баллов – 40.
Часть B (проверка практических знаний и умений) - комплексный практический тест, включающий в себя 5 заданий открытого типа со свободным ответом.
За каждый правильный ответ – 5 баллов.

Максимальное количество баллов – 25.
Часть C (проверка практических знаний и умений) - комплексный практический тест (письменное задание), включающий в себя 2 задания повышенного уровня сложности открытого типа с развернутым ответом.
За каждый правильный ответ – 10 баллов.

Максимальное количество баллов – 20.
2. Знания, умения по окончанию изучения дисциплины

В результате освоения обязательной части модуля обучающийся должен иметь практический опыт:

- создания программ на языке ассемблера для микропроцессорных систем;
- тестирования и отладки микропроцессорных систем;

- применения микропроцессорных систем.

В результате освоения обязательной части  дисциплины обучающийся должен уметь:

- составлять программы на языке ассемблера для микропроцессорных систем;

- производить тестирование и отладку микропроцессорных систем (МПС);

- выбирать микроконтроллер/микропроцессор для конкретной системы управления.

В результате освоения обязательной части  дисциплины обучающийся должен знать:

- базовую функциональную схему МПС;

- программное обеспечение микропроцессорных систем;

- структуру типовой системы управления (контроллер) и организацию микроконтроллерных систем;

- методы тестирования и способы отладки МПС.

3. Тестовые задания
Часть А
1. Программно-управляемое устройство, предназначенное для обработки цифровой информации и управления процессом этой обработки, называется           

     А) микроконтроллером;

     Б) микропроцессором;

     В) микропроцессорной системой;

     Г) мультипроцессорной системой.

2.  К запоминающим устройствам с произвольной выборкой относятся:

      А)  ОЗУ, ПЗУ и СОЗУ;

      Б)  ОЗУ, ПЗУ и ППЗУ;

      В)  ВЗУ, СОЗУ и буферные ЗУ;
      Г) ПЗУ, ППЗУ и ВЗУ

3.  Логические команды выполняются:

      А)  над машинными словами;

      Б)  поразрядно;

      В)  побайтно.

4.  К регистрам общего назначения относятся:

      А)  AX, BX;

      Б)  SI, DI;

      В) SP, BP;

      Г)  CX, DX.

5.  Команда микропроцессора состоит из:

     А)  адреса и данных;

     Б)  кода операции и адреса;

     В)   кода операции, данных и адреса;
     Г)  кода операции и данных.

6. В современных  микро – ЭВМ  для хранения программ  и данных используется  одно пространство памяти. Такая организация  получила название архитектура:

      А)   Гарвардской лаборатории;

      Б)   Шеннона;

      В)  Дж. Фон Неймана;
      Г)  Квайна.

7.Процессорным ядром микроконтроллера называется … функциональный блок:

     А) базовый;

     Б) изменяемый;

     В) дифференциальный;

     Г) управляющий.

8. Память данных микроконтроллеров семейства AVR имеет ….  организацию:

     А) 16-разрядную;

     Б) 32- разрядную;

     В) 8- разрядную;
     Г) 64- разрядную.

9. Программирование микроконтроллера семейства AVR ведется:  

      А) побайтно;

      Б) побитно;

      В) машинными словами;
      Г) поразрядно.
10. Микроконтроллер AT90S8535 выполнен по:: 

     А) КМОП технологии;

     Б) ТТЛШ технологии;

     В) n- МОП технологии

     Г) ТТЛ технологии

11.ППЗУ относятся к классу:

     А)  полупостоянных ЗУ;

     Б)  временных ЗУ;

     В)  динамических ЗУ;
     Г) статических ЗУ.

12.К адресным регистрам микропроцессоров относятся:

     А)  AX, SP;

     Б)  BX, SI;

     В)  SP, BP.

     Г) SI, DI.

13.Главным преимуществом микропроцессора с жестким управлением является:

     А)  высокая производительность;

     Б)  высокое быстродействие;

     В)  высокая надежность;
     Г) простота схемы.

14.В качестве адресного регистра часто используется регистр общего назначения:

   А)  AX;

   Б) DX;

   В)  CX;

   Г)  BX.

15. Напряжение при параллельном режиме программирования МК равно: 

     А) 3.0 – 5.5 В;

     Б) 4.0 – 6.0 В;

     В) 2.7 – 6.0 В;

     Г)  4.5 – 5.5 В.

16.Для определения стека необходимо занести значения адреса вершины стека в регистры: 

     А) X и Y;

     Б) SPH и SPL;

     В) AH и AL;
     Г) BH и BL.

17. Напряжение при последовательном режиме программирования МК равно: 

     А) 3.0 – 5.5 В;

     Б) 4.0 – 6.0 В;

     В) 2.7 – 6.0 В;

     Г)  4.5 – 5.5 В.

18.Регистор общего назначения часто называют:

    А)  ПЗУ;

    Б)  СОЗУ;

    В) ПЗУ;

    Г)  ЭСППЗУ.

19.Микропроцессорная система- это система:

    А)  разделения времени;

    Б)  дополнительного времени;

    В) виртуального времени;

    Г)  реального времени.

20.МК в 8-ми выводном исполнении называются:

    А)  classic AVR;

    Б)  mega AVR;

    В)  tiny AVR;
    Г) maxi AVR.

21.МК семейства AVR поддерживают следующие режимы программирования:

     А)  низковольтного параллельного программирования;

     Б)  низковольтного последовательного программирования;

     В)  высоковольтного параллельного программирования;
     Г) высоковольтного последовательного программирования

22.МК с производительностью до 16 MIPS называются:

    А)  classic AVR;

    Б)  mega AVR;

    В)  tiny AVR.

    Г) maxi AVR.

23.Вторым названием МК стало название:

     А) однокристальный МП;

     Б) многокристальный МП;

     В) однокристальная  микро-ЭВМ;
     Г) многокристальная  микро-ЭВМ.

24. При поставке МК flash-память и ЭСППЗУ находятся в очищенном состоянии, т. е. содержимое в состоянии:

     А) $00;

     Б) $FF;

     В) $11;
     Г) $01.

25. МК с оперативной памятью данных SRAM 2…4 Кбайт называются: 

     А)  classic AVR;

     Б)  mega AVR;

     В)  tiny AVR.

     Г) maxi AVR.

26. МК – это разновидность:

      А) микропроцессоров;

      Б) многопроцессорных систем;

      В) микропроцессорных систем;
      Г) многопрограммных систем.

27. МК семейства AVR AT89S имеют:  

      А) Гарвардскую архитектуру;

      Б) архитектуру Дж. Фон Неймана;

      В) Принстонскую архитектуру.

      Г) архитектуру Шенона.

 28. ПЗУ предназначены для: 

     А) длительного хранения информации, не изменяемой в процессе работы микро- ЭВМ;

     Б) относительно быстрой смены хранимой информации;

     В) хранения больших объемов информации;
     Г) хранения информации, изменяемой в процессе работы микро- ЭВМ.

29. Этот тип микропроцессора является базовым для IBM совместимых машин:

       А) 8086/8088;

       Б) 8086/8080;

       В) 8086/8085;

       Г) 8085/8088.

30.Адресное  пространство памяти МПС занимает целочисленный диапазон от:

       А) 0 до 2m-1 ;

       Б) 0 до 2m+1 ;

       В) 0 до 2m ;

       Г) 0 до 2m-2 .

Часть В

1. Чему равно содержимое аккумулятора после выполнения команд
МVIA,0B; MVIB, С5; ADDB.

Ответ: 
2. Чему равно содержимое аккумулятора после выполнения команд
МVIA,0B; MVIB, 05; SUBB.

Ответ: 
3. Чему равно содержимое аккумулятора после выполнения команд:

МVI А, 0В; МVIВ, С5; ORAB.
Ответ: 
4. Определить число центральных процессорных элементов (ЦПЭ) К589ИК02, которые могут быть подключены по управляющим входам F к выходу регистра микрокоманд. Входные токи КМ1804: I1ВХ = 20 мкА, I0ВХ = 0,35 мА. Для элементов КМ1804ИР12: I1макс =2 мА, I0макс = 16 мА.
Ответ: 
5. Чему равно содержимое аккумулятора после выполнения команд:

МVI А, 2В; МVIВ, 45; ANAB.

Ответ: 05.

6. Чему равно содержимое аккумулятора после выполнения команд:
МVIА, 2F; ANI 2Е
    Ответ: 
7. Определить число центральных процессорных элементов (ЦПЭ) К589ИК02, которые могут быть подключены по управляющим входам F к выходу регистра микрокоманд. Входные токи К589ИК02: I1ВХ = 40 мкА, I0ВХ = 0,25 мА. Для элементов К589ИР12: I1макс =1 мА, I0макс = 15 мА.
Ответ: 
8. Определить число центральных процессорных элементов (ЦПЭ) К589ИК02, которые могут быть подключены по управляющим входам F к выходу регистра микрокоманд. Входные токи К589ИК02: I1ВХ = 40 мкА, I0ВХ = 0,25 мА. Для элементов К589ИР12: I1макс =1 мА, I0макс = 15 мА.
9. Определить число центральных процессорных элементов (ЦПЭ) К589ИК02, которые могут быть подключены по управляющим входам F к выходу регистра микрокоманд. Входные токи К589ИК02: I1ВХ = 40 мкА, I0ВХ = 0,25 мА. Для элементов К589ИР12: I1макс =1 мА, I0макс = 15 мА.
10. Определить число центральных процессорных элементов (ЦПЭ) К589ИК02, которые могут быть подключены по управляющим входам F к выходу регистра микрокоманд. Входные токи К589ИК02: I1ВХ = 40 мкА, I0ВХ = 0,25 мА. Для элементов К589ИР12: I1макс =1 мА, I0макс = 15 мА.
Часть C
Инструкция: Поэтапно расписать организацию памяти.

1 Описать организацию оперативной   памяти  на  основе  динамических  ЗЭ.
[image: image1.png]2
5
8§

ox Buix A Ag A7 Ag Ag :

Puc. 53




2. Описать формирование семисегментного кода слова ОПЕРАНД.

3. Описать организацию оперативной   памяти  на  основе  статических ЗЭ:[image: image2.png]-

7

BHE 03!

downddnm3aty

gounaiave
NI DHROUDE
phndwoy

I

]]]]]]]]]] R bty vaney WEnE Gevey wRay Gn

2
21
21
0
]

B ROy

Rt B N

Puc. 5.4





4. Критерии по ыставлению баллов
	Определение количества тестовых вопросов (заданий)

	Количество часов учебной дисциплины согласно учебному плану
	Всего
	Часть А
	Часть В
	Часть С

	≤ 40
	43
	30
	10
	3


	Сводная таблица с критериями баллов

	Части
	Баллы

	А
	40

	B
	40

	C
	20

	Итого (макс. баллы)
	100


	Критерии оценок

	Баллы
	Оценки

	86-100
	5

	71-85
	4

	49-70
	3

	Менее 48 баллов
	перезачет


Время выполнения тестовых заданий: 60 минут астрономического времени. 

PAGE  
12

