Практическая работа 17-18

Ознакомление с назначение элементов оконечной станции первичной цифровой телекоммуникационной системы

Цель работы:

изучить принципы формирования цифровых сигналов;

изучить иерархию цифровых телекоммуникационных систем;

изучить аналого-цифровое и цифро-аналоговое преобразование;

изучить структурную схему первичной оконечной цифровой системы передачи;

изучить функциональную схему первичной оконечной цифровой системы передачи;

изучить построение синхронизации оборудования цифровых телекоммуникационных систем

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколения:

Студент должен

уметь:

правильно определять назначение элементов индивидуальной части первичной цифровой телекоммуникационной системы;

правильно определять назначение элементов групповой части первичной цифровой телекоммуникационной системы;

правильно определять назначение элементов линейной части первичной цифровой телекоммуникационной системы;

правило определять применение используемых линейных кодов

знать:

принципы формирования цифровых сигналов;

иерархию цифровых телекоммуникационных систем;

аналого-цифровое и цифро-аналоговое преобразование;

структурную схему первичной оконечной цифровой системы передачи;

функциональную схему первичной оконечной цифровой системы передачи;

построение синхронизации оборудования цифровых телекоммуникационных систем

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме практической работы:

# Цифровая система передачи с импульсно-кодовой модуляцией ИКМ-30

# На общегосударственной первичной сети применяются 30-канальные первичные ЦСП с ИКМ, отвечающие рекомендациям МСЭ-Е для систем первой ступени европейской иерархии. К ним относятся системы передачи: ИКМ-30, предназначенная для создания пучков соединительных линий между городскими и пригородными АТС и между АТС и АМТС

Общие сведения о ИКМ-30

Цифровая система передачи ИКМ-30 предназначена для формирования абонентских и соединительных линий ГТС и пригородной связи и позволяет организовать до 30 каналов ТЧ по парам низкочастотного кабеля ГТС, а при наличии соответствующего оборудования сопряжения и линейного тракта каналоформирующая аппаратура ИКМ-30 может использоваться для систем передачи по оптическим кабелям. Предусмотрена возможность организации канала звукового вещания вместо четырех каналов ТЧ и от одного до девяти каналов передачи дискретной информации со скоростью 8 кбит/с. Один канал передачи дискретной информации организуется в групповом тракте, остальные восемь - вместо одного из каналов ТЧ. Каналы ТЧ ИКМ-30 можно загружать нетелефонной информацией любого вида без ограничения их числа и способа группировки.параметр телефонный цифровой канал

Основные кабели на которых строится линейный тракт ИКМ-30, - это низкочастотные симметричные кабели типов Т и ТПП с диаметром жил 0,5 и 0,7 мм, но в случае необходимости система обеспечивает заданные параметры по высокочастотным кабелям ТЗ, ЗК, МКС с диаметром жил 1,2 мм. Линейный сигнал системы строится на основе сверхциклов, циклов, канальных и тактовых интервалов.

Линейный тракт системы строится на основе необслуживаемых регенерационных пунктов (НРП) и обслуживаемых регенерационных пунктов (ОРП). Длины регенерационных участков и секций дистанционного питания представлены в таблице 1. Длины регенерационных участков на реальной линии передачи выбираются в процессе проектирования с целью обеспечения номинальной помехозащищенности регенераторов, причем затухание регенерационного участка на полутактовой частоте fт/2 = 1024 кГц не должно превышать 36 дБ.

Таблица 1

| Тип кабеля | Длина регенерационного участка, КМ | Максимальное расстояние между ОРП (длина секции ДП), КМ | Максимальная длина переприемного участка, по ТЧ, КМ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Т = 0,5 | 0,35 ……1,5 | 25 | 50 |  |
| Т = 0,6 | 0,52…….2,3 | 36 | 72 |  |
| Т = 0,7 | 0,59 ……2,6 | 41 | 82 |  |
| ТПП = 0,5 | 0,47 ……2,0 | 28 | 56 |  |
| ТПП = 0,7 | 0,62…….2,7 | 43 | 86 |  |

В состав комплекса аппаратуры ИКМ-30 входят:

- Аналого-цифровое оборудование (АЦО);

- Оконечное оборудование линейного тракта (ОЛТ);

- Необслуживаемый регенерационный пункт (НРП);

- Комплект контрольно-эксплуатационных устройств (пульты контроля согласующих устройств (ПКСУ), дистанционного контроля регенераторов (ПДКР), служебной связи (ПСС); измерители затухания кабельных линий (ИЗКЛ) и шумов квантования (ИШК); прибор контроля достоверности универсальный (ПДКУ)).

ПП - Приемопередатчик

ФЛС - Формирователь линейного сигнала

КОД Ц - Кодер, цифровая часть

КОД А - Кодер, аналоговая часть

ДЕКОД - Декодер

СИ - Согласующее устройство исходящее универсальное

СВ - Согласующее устройство входящее для местного шнура

СВ - Согласующее устройство входящее для междугородного шнура

ПКпер - Преобразователь кода передачи

Пр.Синхр - Приемник синхросигнала

ДИ - Дискретная информация

ДК - Делитель канальный

КС - Блок контроля и сигнализации

ИК - Блок измерений и контроля

ГЗ - Генератор задающий

ДЧ - Делитель частоты

Аналого-цифровое оборудование

Аналого-цифровое оборудование предназначено для аналого-цифрового и цифро-аналогового преобразования 30 телефонных сигналов, формирования и распределения группового цифрового потока со скоростью 2048 кбит/с, ввода и вывода дискретной информации и сопряжения с помощью согласующих устройств (СУ) аппаратуры ИКМ-30 с аппаратурой АТС.

Конструктивно АЦО выполнено в виде съемных комплектов, размещаемых на стандартной стойке САЦО ( до четырех комплектов на стойку ).

Оконечное оборудование линейного тракта.

Оконечное оборудование линейного тракта предназначено для дистанционного питания (ДП) и телеконтроля (ТК) необслуживаемых регенерационных пунктов, организации служебной связи (СС), формирования и приема линейного сигнала.

Конструктивно ОЛТ выполнено в виде комплектов, размещаемых на стандартной стойке СОЛТ ( до тридцати комплектов на стойку ), каждый из которых обслуживает три цифровых линейных тракта. Комбинированная стойка СОО:

На АТС небольшой емкости вместо стоек САЦО и СОЛТ применяется комбинированная стойка оконечного оборудования СОО, на которой может быть размещено до трех комплектов АЦО и один комплект ОЛТ, что позволяет организовать 3х30=90 каналов ТЧ. 

Цифровая система передачи ИКМ-30 позволяет организовывать по парам низкочастотных кабелей с бумажной и полиэтиленовой изоляцией 30 каналов ТЧ при однокабельном или двухкабельном варианте работы. В первом случае пары, предназначенные для организации встречных направлений передачи, должны иметь достаточно высокое переходное затухание, поэтому удается уплотнить не более трети всех кабельных пар. Во втором случае могут быть задействованы почти все пары, что равноценно увеличению емкости кабеля примерно в 14 раз (некоторые пары при этом используются для передачи служебной информации). В аппаратуре ИКМ-30 для каждого канала ТЧ организуется по два выделенных сигнальных канала (СК1 и СК2) для передачи сигналов управления и взаимодействия, необходимых для функционирования устройств коммутации сети. В системе предусмотрена возможность организации канала звукового вещания второго класса вместо четырех каналов ТЧ, а также восьми каналов передачи дискретной информации со скоростью 8 кбит/свместо одного канала ТЧ. Еще один такой же канал ПДИ организуется непосредственно в групповом тракте аппаратуры ИКМ-30.

На рис. 1приведена структура ЦСП ИКМ-30, а в табл. 1 — длина регенерационного участка , максимальная длины секции дистанционного питания и переприемного участка по тональной частоте LП в зависимости от типа кабеля.

Рисунок-1

На рис. 1приняты следующие обозначения: СУ—согласующие устройства, обеспечивающие подключение входов каналов ТЧ ЦСП к городским АТС; АЦО—аналого-цифровое оборудование, формирующее из аналоговых сигналов ТЧ и сигналов СУВ типовой первичный цифровой поток со скоростью передачи 2048 кбит/с и преобразующее этот поток на приеме в соответствующие сигналы ТЧ и СУВ;ОЛТ—оборудование линейного тракта, обеспечивающее регенерацию принимаемых цифровых сигналов, ввод в кабель тока дистанционного питания необслуживаемых регенерационных пунктов, телеконтроль линейного тракта, контроль ошибок в линейном сигнале, защиту станционных устройств от опасных напряжений, возникающих в кабеле, и организацию служебной связи (СС); НРП—необслуживаемые регенерационные пункты, восстанавливающие линейные сигналы после прохождения ими соответствующих кабельных участков и располагающиеся в кабельных колодцах; ОРП—обслуживаемый регенерационный пункт, функции которого практически совпадают с ОЛТ оконечных станций.

Телеконтроль линейного тракта и служебная связь осуществляются по отдельным парам кабеля.

На передаче в АЦО осуществляется амплитудно-импульсная модуляция аналоговых сигналов ТЧ, после чего они объединяются в групповой АИМ сигнал. Последний кодируется в групповом кодере с нелинейным квантованием (амплитудная характеристика кодера построена по квазилогарифмическому закону А-86,7/13) в восьмиразрядные кодовые комбинации, которые объединяются с сигналами управления и взаимодействия и сервисными сигналами (обеспечивающими работоспособность данной ЦСП) в типовой первичный цифровой поток со скоростью передачи 2048 кбит/с. Параметры этого потока в точке TC1, называемой точкой стыка (сетевым стыком), отвечают рекомендациямМСЭ-Т что позволяет использовать данную ЦСП не только для построения ЦСП следующих ступеней иерархии, но и для совместной работы с другим типовым оборудованием, например оборудованием радиорелейных и волоконно-оптических линейных трактов. К точкам стыка вместо АЦО может подключаться типовая аппаратура цифрового вещания (АЦВ), которая позволяет организовывать или четыре канала звукового вещания (3В) высшего класса, или два стереоканала 3В, или восемь репортерских каналов (вместо 30 каналов ТЧ).

В точке стыка ТС1 принят код с чередованием полярности импульсов (ЧПИ). Поскольку линейный сигнал аппаратуры ИКМ-30 имеет такой же код, оборудование линейного тракта относительно просто, поскольку не содержит преобразователей кодов.

Линейный сигнал системы построен на основе сверхциклов, циклов, канальных и тактовых интервалов, (обозначение 0/1 соответствует передаче в данном тактовом интервале случайного сигнала). Сверхцикл передачи (СЦ) соответствует минимальному интервалу времени, за который передается один отсчет каждого из 60 сигнальных каналов (СК) и каналов передачи аварийной сигнализации (потери сверхцикловой или цикловой синхронизации).

Генераторное оборудование

Для работы всех блоков оборудования ЦСП на всех этапах преобразования сигналов, объединения и разделения цифровых потоков, формирования линейных сигналов, обеспечения синхронной работы оконечного оборудования требуются специального вида управляющие сигналы, параметры которых должны строго соблюдаться во времени. Генераторное оборудование (ГО) предназначено для формирования управляющих сигналов. Оно делится на ГО передающей и приемной части станции.

Для работы ЦСП необходимо получить следующие виды сигналов:

 импульсные последовательности с частотой дискретизации (8 кГц);

 импульсную последовательность с тактовой частотой ПЦП (2048 кГц)

 импульсные последовательности с частотой следования кодовых комбинаций;

 импульсы с тактовой частотой цифровых сигналов высокого порядка, получаемых при объединении цифровых сигналов.

 импульсные последовательности с частотой следования сверхциклов.

Рисунок–2 Структурная схема ГО На рисуноке представленаструктурная схема ГО В схеме обозначены следующие основные блоки: ЗГ – за-дающий генератор; ФТП – формирователь тактовой последова-тельности; ДР – делитель разрядный; ДК – делитель канальный; ДЦ – делитель цикловой; ВТЧ – выделитель тактовой частоты. ЗГ формирует гармонический сигнала с частотой равной или кратной тактовой частоте (2048 кГц) с относительной неста-бильностью не хуже Δf/f<±10-6. Основными требованиями, предъявляемыми к ЗГ, являются:  высокая стабильность частоты;  возможность перестройки частоты в широких пределах;  возможность внешнего управления частотой Для обеспечения высокой стабильности частота ЗГ выбирает-ся в целое число раз больше, чем тактовая частота ЦСП. Напри-мер, для ИКМ-30 с тактовой частотой 2048 кГц ЗГ вырабатывает гармонические колебания с частотой 8192 кГц, т.е. в 4 раза выше. Наиболее часто ЗГ строятся с использованием кварцевой стабилизации частоты. Формирователь тактовой последовательности (ФТП) вырабатывает импульсную последовательность с частотой следования равной тактовой частоте. ДР формирует 8 последовательностей разрядных импульсов P1, P2,В схеме обозначены следующие основные блоки: ЗГ – задающий генератор; ФТП – формирователь тактовой последовательности; ДР – делитель разрядный; ДК – делитель канальный; ДЦ – делитель цикловой; ВТЧ – выделитель тактовой частоты. ЗГ формирует гармонический сигнала с частотой равной или кратной тактовой частоте (2048 кГц) с относительной нестабильностью не хуже Δf/f<±10-6. Формирователь тактовой последовательности (ФТП) вырабатывает импульсную последовательность с частотой следования равной тактовой частоте. ДР формирует 8 последовательностей разрядных импульсов P1, P2, …Pm. С частотой следования кодовых комбинаций (Fk=fт/m=256 кГц). Данные последовательности используются для правильного определения каждого разряда кодовойкомби-нации. Разрядные импульсы последовательно сдвинуты друг относительно друга на тактовый интервал, диаграммы импульсных последовательностей представлены на рисунке 3.12. ДК формирует управляющие канальные импульсы последовательности КИ1, КИ2, …, КИN. Частота следования КИ равна частоте дискретизации (8кГц). Канальные импульсы определяют границы канальных интервалов и их положение во времени, диаграммы канальных последовательностей приведены на ри-сунках ДЦ служит для формирования цикловых импульсных после-довательностей Ц1, Ц2, …, Цk, рисунок 3.13, k – число циклов в сверхцикле,В схеме обозначены следующие основные блоки: ЗГ – за-дающий генератор; ФТП – формирователь тактовой последовательности; ДР – делитель разрядный; ДК – делитель канальный; ДЦ – делитель цикловой; ВТЧ – выделитель тактовой частоты. ЗГ формирует гармонический сигнала с частотой равной или кратной тактовой частоте (2048 кГц) с относительной нестабильностью не хуже Δf/f<±10-6.

Рисунок-3Разрядные и канальные импульсные последовательности ГО

ГО может работать в нескольких режимах:

 внутренней синхронизации, когда ТЧ поступает от ЗГ;

 внешнего запуска, когда ГО работает от внешнего ЗГ;

 внешней синхронизации, при которой проводится под-стройка частоты ЗГ за счет системы фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ), которая управляется внешним сигналом.

Рисунок-4Канальные и цикловые последовательности ГО

Установочные входы обеспечивают возможность подстройки работы ГО данной станции к ГО станции, выбранной ведущей. Импульсные последовательности разного вида формируются за счет деления частоты.

Схема ГО приема отличается от схемы ГО передачи следую-щими особенностями:

 тактовая частота поступает не от ЗГ, а от выделителя так-товой частоты (ВТЧ);

 установка ГО по циклу и сверхциклу производится от сигналов ПрСС.

Задающий генератор является основным блоком, от которого зависит стабильность работы всего генераторного оборудования.

Рисунок-5 Структурная схема задающего генератора ЦСП

В схеме на рисунке 5  показаны следующие блоки: ЗГ – собственный задающий автогенератор, вырабатывающий гармонический сигнал с частотой, равной тактовой; ФД – фазовый детектор; УПТ – усилитель постоянного тока; ФНЧ – фильтр нижних частот;

В режиме внутренней синхронизации устанавливаются перемычки 1-2 и 4-6 и на ФТП сигнал поступает с внутреннего ЗГ.

В режиме внешней синхронизации устанавливаются перемычки 2-3, 4-6 и 7-8. В этом режиме ФД, вырабатывает разностный сигнал фаз частоты местного ЗГ и внешнего генератора. Управляющий сигнал с ФД через ФНЧ и УПТ поступает на ЗГ, управляя его работой с тем, чтобы производилось выравнивание фаз между сигналами. Вместе эти блоки составляют петлю обратной связи фазовой автоматической подстройки частоты (ФАПЧ).

В режиме использования внешнего генератора устанавливается перемычка 5-6 и далее схема работает от внешнего генератора синхронизации.

Временной формат ЦСП ИКМ-30 представлен на Рис 6

Рисунок-6. Временной спектр ЦСП ИКМ-30

Длительность СЦ Tсц==2 мс. Сверхцикл состоит из 16 циклов передачи (с Ц0 по Ц15). Длительность цикла Tц=125 мкс и соответствует интервалу дискретизации сигнала ТЧ с частотой 8 кГц. Каждый цикл подразделяется на 32 канальных интервала длительностью Tки=3,906 мкс. Из них 30 интервалов отводятся под передачу сигналов ТЧ (КИ1—КИ15, КИ17—КИ32, а два—под передачу служебной информации (КИ0 и КИ16). Каждый канальный интервал состоит из восьми интервалов разрядов (P1—Р8) длительностью по Tр= 488нс. Половина разрядного интервала может быть занята прямоугольным импульсом длительностью Tи=244 нс при передаче в данном разряде единицы (при передаче нуля импульс в разрядном интервале отсутствует).

Интервалы КИ0 в четных циклах предназначаются для передачи циклового синхросигнала (ЦСС), имеющего вид 0011011 и занимающего интервалы Р2—Р8. В интервале Р1 всех циклов передается информация постоянно действующего канала передачи дискретной информации (ПДИ). В нечетных циклах интервалы Р3 и Р6 КИ0 используются для передачи информации о потере цикловой синхронизации (Авар. ЦС) и снижении остаточного затухания каналов до значения, при котором в них может возникнуть самовозбуждение (Ост.зат). Интервалы Р4, Р5, Р7 и Р8 являются свободными, их занимают единичными сигналами для улучшения работы выделителей тактовой частоты. В интервале КИ16 нулевого цикла (Ц0) передается сверхцикловой синхросигнал вида 0000 (P1-P4), а также сигнал о потере сверхцикловой синхронизации (Р6—Авар. СЦС). Остальные три разрядных интервала свободны. В канальном интервале КИ16 остальных циклов (Ц1—Ц15) передаются сигналы служебных каналов СК1 и СК2, причем в Ц1 передаются СК для 1-го и 16-го каналов ТЧ, в Ц2—для 2-го и 17-го и т. д. Интервалы Р3, P4, P6 и Р7 свободны.

Контрольные вопросы

1.Какие спектральные составляющие имеет АИМ-сигнал?

2. В чем заключаются отличия сигналов АИМ-1 и АИМ-2?

3. Каково назначение канального амплитудно-импульсного модулятора в схеме АИМ-тракта?

4. Расскажите о назначении канального селектора в АИМ-тракте.

5. Что такое шаг квантования и уровень квантования?

6. Каким образом производится равномерное квантование сигнала

7.Что называют шумом квантования, и какие характеристики он имеет при равномерном квантовании?

8. В чем преимущество неравномерного квантования по сравнению с равномерным?

9. Как осуществляется кодирование симметричным кодом?

10. Какую структуру имеет ПЦС?