ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 19-21

Ознакомление с возможностями эксплуатационного контроля и диагностики основных параметров цифровых каналов и структуры первичного цифрового тракта системы ИКМ с использованием тестера 2Мбит/с потока «Беркут-Е1»

Цель работы:

изучить назначение тестера 2Мбит/с потока «Беркут-Е1»

изучить функциональные особенности работы тестера потока2Мбит/с потока «Беркут-Е1»

научиться пользоваться тестером Значение светодиодных индикаторов

потока «Беркут-Е1»потока  для практических применений2Мбит/с потока «Беркут-Е1»

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколения:

Студент должен

уметь:

осуществлять правильно установкулинейных интерфейсов для настройки режимов работы, в зависимости от измеряемого объекта;

уметь работать с клавиатурой тестера потока2Мбит/с «Беркут-Е1»

знать:

структуру первичного цифрового потока2Мбит/с Е1

настройку режимов работ в линейном интерфейсе режимы тестера 2Мбит/с потока «Беркут-Е1»

знать значение светодиодных индикаторов

знать функциональные  клавиши (Fl, F2, F3, F4)

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме практической работы:

Тестер 2 Мбит/с потока «BERcut» предназначен для эксплуатационного контроля и диагностики трактов передачи оборудования связи и структуры первичного цифрового потока систем с ИКМ (рекомендация G 704 ITU-T).

Тестер подключается к интерфейсу первичного сетевого стыка (рекомендация G. 703 ITU-T) и может работать в режимах формирования и контроля различных тестовых сигналов в кодах ЧПИ (AMI) и МЧПИ (HDB 3) а также в режиме мониторинга сигналов оборудования ИКМ.

1. Светодиодные индикаторы

Трехцветные светодиодные индикаторы обеспечивают визуальный контроль условий измерения и приема данных. Индикаторы обеспечивают достаточный объём информации для анализа и принятия решений.

2. Дисплей 160 х 160 графический жидкокристаллический дисплей с подсветкой.

3.  Клавиатура

Пленочная клавиатура на 13 клавиш

4.  Включение/выключение (On/Off) питания тестера.

Для включения/выключения питания тестера необходимо удерживать клавишу 1-2 с.

Рисунок 2.1.1 – Устройство тестера BERcut

5.  Строка статуса, которая содержит данные о следующих параметрах (слева направо):

а)  символ «Батарея» служит для отображения текущего уровня заряда аккумуляторов. В случае  зарядки  аккумуляторов  отображается  символ  «Батарея»  с  увеличивающимся уровнем заряда;

б)  символ «М» или «-» служит для отображения статуса проведения измерений («М»), либо их отсутствия («-»);

в) символ «S» или «-» служит для отображения статуса отправки тестовой последовательности («S»), либо её отсутствия («-»);

г)  символ «А» или «Е» или «-» служит для отображения статуса вставки ошибок («Е»), либо вставки аварий («А»), либо отсутствия вставки («-»);

д) уровень входного сигнала Е1 в дБ;

е) текущее время суток.

Значение светодиодных индикаторов

Ввод (Enter)

Клавиша обеспечивает следующие функции:

а)  в режиме меню в случае, когда высвечивается ключевое слово меню, нажатие клавиши обеспечивает вход в соответствующее меню и показ соответствующего экрана;

б)  в режиме задания данных нажатие клавиши приводит к изменению параметра либо переводит в меню выбора параметров. В случае, если клавиша enter выполняет функцию ввода данных, для возврата в предыдущее меню используйте клавишу esc.

Выход (Escape)

Клавиша возвращает в предыдущее меню, а так же в режиме задания данных служит для отмены ввода данных.

Главное меню (Mainmenu)

Клавиша служит для возврата в главное меню.

Функциональные клавиши (Fl, F2, F3, F4)

Эти клавиши используются для выбора функций, показанных внизу дисплея тестера.

Когда вы конфигурируете тестер в режиме установочного меню, каждая позиция имеет ряд возможных значений. Эти значения отображены на дисплее над соответствующей функциональной клавишей.

Клавиши управления курсором

«стрелка вверх», используется для перемещения курсора вверх;

«стрелка вниз», используется для перемещения курсора вниз;

«стрелка влево», используется для перемещения курсора влево;

«стрелка вправо», используется для перемещения курсора вправо.

Контекстное меню (Con-Text)

Клавиша служит для вызова контекстного меню, в которых содержатся такие настройки как сброс светодиодных индикаторов, включение/выключение подсветки и др.

Включить/ выключить (OnOff)

Для включения/выключения питания тестера необходимо удерживать клавишу 1-2 с.

Внешние разъемы тестера расположены на передней стенке корпуса в соответствии с рисунком (рис. 2.1.2).

Рисунок 2.1.2 – Внешние разъемы тестера BERcut

Таблица 1- Внешние разъемы  тестера

| Маркировка | Назначение разъема | Подключаемое устройство или кабель |
| --- | --- | --- |
| Гарнитура | Для подключения гарнитуры или микротелефонной трубки | Гарнитура телефонная ТА06: Микротелефонная трубка |
| RS-232 | Для подключения к ПЭВМ по последовательному порту | Кабель СОМ-порта |
| Е1 | Измерительный порт | Кабель измерительный № 1; Кабель измерительный № 2 |
| 5В/1А | Для подключения внешнего блока питания | Блок питания БПП-3 |

Порядок работы

Главное меню

1. Тестер работает с использованием меню. Вид главного меню показан на рис. 2.1.3

Рисунок 2.1.3 – Главное меню тестера

Для входа в главное меню необходимо нажать клавишу mainmenu.

Для того, чтобы выбрать необходимый пункт меню, необходимо выделить его при помощиклавиш управления курсором и нажать клавишу enter.

2. Линейный интерфейс

В пункте меню «Линейный интерфейс»производятся настройки режимов работы тестера. Для работы необходимо провести настройку параметров из данного меню.

3. Тестовая последовательность

В пункте меню «Тестовая последовательность» осуществляется настойка тестовой последовательности использующейся при диагностике линии.

4. Функции канала ТЧ

Пункт меню «Функции канала ТЧ» производятся настройки функций тональной частоты  тестера.

5. Измерения

Пункт меню «Измерения» включает в себя данные о базовых параметрах, а так же о параметрах по рекомендациям G.821 и G.826 и позволяет осуществить запуск/остановку базовых измерений с возможностью просмотра и сохранения результатов измерений.

6. Просмотр данных

Пункт меню «Просмотр данных» предоставляет возможность просмотра содержимого цикла, слов CAS/MFAS. а так же слов FAS/NFAS.

7.  Вставка ошибок

Пункт меню «Вставка ошибок» предоставляет возможность вставки различных видов ошибок, а так же производить генерацию аварий различных типов.

8. Конфигурация

Пункт меню «Конфигурация» предоставляет возможность конфигурирования параметров основных настроек, настроек линейной части, последовательного порта, а так же калибровки.

9.  Выключить тестер

Пункт меню «Выключить тестер» позволяет отключить питание тестера.

Использование меню Линейный интерфейс

1. Для доступа к экрану «Линейный интерфейс», нажмите клавишу mainmenu, переместите курсор на пункт «Линейный интерфейс» и нажмите клавишу enter. Вид дисплея показан на рис. 2.1.4

Рисунок 2.1.4 – Меню линейный интерфейс

2. Настройка

Поле «Настройка» позволяет выбрать одну из шести ранее сохранённых настроек линейного интерфейса используя клавиши F1-F4 либо enter. При включении тестера устанавливаетсяинтерфейс сохранённый в «Настройке:1».

3. Установить

Поле «Установить» позволяет применить текущие настройки к линейному интерфейсу используя клавишу enter или F1 , так же с помощью клавиши F2 можно сохранить текущую конфигурацию линейного интерфейса, следует отмстить, что установка обновленных параметров линейного интерфейса приводит к прекращению измерений, отправки тестовой последовательности и генерации аварий.

При установке новых параметров линейного интерфейса возможны сообщения об ошибках в параметрах, которые могут быть вызваны следующими причинами:

-   включенаCRC-4 при неструктурированном потоке;

- выбор нулевого канального интервала для BERT при структуре потока РСМ-30 или РСМ-31;

-  выбор 16-го канального интервала для BERT при структуре потока РСМ-30;

-  активация поля «Девиация» при частоте передачи отличной от «Внутр.»;

-  активация поля «Девиация» в режиме «Транзит»;

-   выбор режима Транзит при частоте передачи отличной от «Прин.»

4. Режим

В меню Режим указывается режим работы тестера.

Тестер может работать в шести режимах:

-  Терминал (клавиша F1);

-   Транзит (клавиша F2);

-   Монитор (клавиша F3);

-   Мост (клавиша F3);

-  Транзит - монитор (клавиша F4);

-  Транзит- мост (клавиша F4);

Ниже приведены подробные объяснения различных режимов.

Терминал

Режим Терминал используется для тестирования бездействующих каналов.

В этом режиме тестер включатся вместо терминала в канал и используется как для передачи, так и для приёма сигнала Е1. Оконечная нагрузка тестера равна 120 Ом.

Транзит

Режим Транзит используется для приема сигнала и пропуска его через тестер. Используется для тестирования, как бездействующих каналов, так и загруженных.

Входящий сигнал (ПМ) принимается на оконечной нагрузке 120 Ом, регенерируется и передаётся через разъём Е1.

При проходе сигнала через тестер анализирует кодовые ошибки и ошибки циклов и другие параметры.

Этот режим похож на режим Терминал, но использует принимаемый поток для формирования исходящего потока. В этом режиме информационные каналы передаются без изменения, если не активизирован режим вставки ошибок. Каналы сигнализации и синхронизации формируются тестером.

Данный режим можно использовать для анализа ошибок в информационных каналах на противоположной стороне.

Монитор

Режим Монитор используется, когда необходимо осуществить мониторинговый доступ. В этом режиме возможен анализ потока Е1 без прекращения его работы. Сигнал поступает из разъёма Е1, которая подключается к разъёму «МОНИТОР» тестируемого оборудования, что подразумевает подключение к потоку через резисторы с высоким импедансом. При этом для компенсации затухания, вызванного резисторами,  необходимо в пункте меню «Дополнительное усиление» установить дополнительное усиление 26 дБ. Режим Монитор позволяет технику наблюдать за линией, в то время как абонент использует её, чтобы находить неисправности. Заметьте, что при нахождении в этом режиме нет необходимости подключаться к разъёму Е1  тестера, и нет необходимости задавать тестовую последовательность для передачи. Однако передатчик в тестере постоянно передаст выбранные тестовые последовательности, циклы, кодирование и CRC на тот редкий случай, если они понадобятся.

Мост

Режим Мост похож на режим Монитор. Однако в режиме Мост тестер применяет внутренние резисторы изоляции с высоким импедансом к тестируемому каналу, поэтому тестер практически не влияет на систему передачи. При этом для компенсации затухания, вызванного резисторами, необходимо в пункте меню «Дополнительное усиление» установить дополнительное усиление 26 дБ. Режим Мост позволяет технику наблюдать за линей, в то время как абонент использует её, чтобы находить неисправности. Заметьте, что при нахождении в этом режиме нет необходимости подключаться к разъёму Е1  тестера, и нет необходимости задавать тестовую последовательность для передачи. Однако передатчик в тестере постоянно передаёт выбранные тестовые последовательности, циклы, кодирование и CRC на тот редкий случай, если они понадобятся.

Транзит - монитор

Режим Транзит - монитор используется для пропуска сигнала через тестер. Входящий сигнал регенерируется и передаётся через разъём Е1. Входящий сигнал должен поступать от разъема "МОНИТОР" тестируемого оборудования. Заметьте, что в этом режиме устраняются кодовые и цикловые ошибки. Этот режим может использоваться для добавления или выделения канала из рабочего потока.

Транзит - мост

Режим Транзит - мост используется для передачи сигнала через тестер. Входящий сигнал регенерируется и передаётся через разъём Е1. Тестер использует внутренние резисторы для защиты сигнала от любых возможных прерываний. Заметьте, что в этом режиме устраняются кодовые и цикловые ошибки. Этот режим может использоваться для добавления или выделения канала из рабочего потока.

5. Дополнительное усиление

Для режимов Монитор, Мост, Транзит - монитор, Транзит - мост, а также в других режимах при большом затухании в линии используется дополнительное усиление.

В меню «Дополнительное усиление»можно выбрать следующие значения усиления:

-  0 дБ (клавишаF1);

-   20 дБ (клавиша F2);

-   26 дБ (клавиша F3);

-  32 дБ (клавиша F4).

6. Структура цикла

В меню «Структура цикла»может быть выбран один из следующих типов:

-  РСМ-30 (клавиша F1):

-  РСМ-31 (клавиша F2);

-Нестр(клавиша F3).

Режим РСМ-31 выбирается в том случае, если система работает без использования сверхцикловой синхронизации. Например, система использует общий канал сигнализации.

Режим РСМ-30 выбирается в том случае, если система работает с использованием сверхцикловой синхронизации. Например, система использует выделенные каналы сигнализации.

Конкретная цикловая структура должна быть выбрана, когда:

- тестируемый канал использует известный тип цикла;

- сигнал Е1 недоступен при подключении тестера;

-  этот тестер будет использоваться с другим тестером, который уже работает в режиме автоопределения;

- тестев будет управлять типом цикловой структуры в канале Е1.

Режим «Нестр», выбирается в том случае, если система работает без использования кадровой и сверхиикловой синхронизации.

7. CRC-4

Выберете между «ДА» (F1 ) и «НЕТ» (F2). Это позволит тестеру измерить ошибки CRC-4 в принимаемом сигнале, а также передать биты CRC-4 в исходящем сигнале. Если вы не уверены в выборе конфигурации CRC-4, выберете «Выкл».

8. Линейный код

Тип кодирования выбирается между AMIи HDB3. Если сомневаетесь, выберете HDB3, так как AMIсейчас почти не используется. Так же можно активизировать режим «Автоопределения», путём нажатия клавиши con-text из данного меню, что приведёт к появлению на дисплее «Контекстного меню», показанного на рис. 2.1.5

Рисунок 2.1.5 – Контекстное меню

9. Частота передачи

Настройка меню «Частота передачи» определяет частоту сигнала Е1, передаваемого тестером. Доступны три основных опции:

-  «Принимаемая»

Передача синхронизируется от принимаемого сигнала;

- «Внутренняя»

Передача синхронизируется от внутреннего генератора;

- «Внешняя»

Передача синхронизируется от входа внешней синхронизации. Диапазон захвата частоты со входа внешней синхронизации равен ± 6000 бит, в случае выхода частоты из этого диапазона она заменяется внутренней частотой 2048000 Гц.

10. Девиация

Меню «Девиация» позволяет включать/выключать девиацию тактовой частоты, в случае если в пункте Частота передачи выбрана «внутр». При активизации пункта «Девиация» открывается меню редактирования параметров девиации, показанное на рисунке.

Поле «Отклон»: показывает знак и величину девиации.

Поле «Шаг»: показывает величину шага при изменении девиации.

С помощью клавиш F1 и F2 можно управлять величиной шага.

Величиной отклонения можно управлять с помощью клавиш F3 и F4 с дискретностью установленной в поле «Шаг:».

Поле «Частота:»показывает реальную измеряемую тактовую частоту от внутреннего источника (рис. 2.1.6).

Рисунок 2.1.6 – Настройки девиации

11. Длинная линия

Для компенсации затухания и выравнивания АЧХ линии в тестере имеется регенератор сигнала. Регенератор сигнала может работать в двух режимах:

-  длинная линия — регенератор настраивается на затухание линии от минус 15 до минус 36 дБ;

-  короткая линия - регенератор настраивается на затухание доминус 15 дБ при этом минимальный уровень сигнала ограничивается минус 12,5 дБ.

Включение/выключение режима длинной линии производится кнопками F1 и F2.

12. Скорость тестированияВыберете желаемую скорость тестирования — Nx64 или 2048К. Если вы не уверены в выборе, нажмите клавишу F1 для тестирования на скорости 2.048 Мбит/с. Для тестирования Nx64 кбит/с нажмите клавишу F2 (Nx64), после чего перейдёте в меню Выбор каналов, показанное на рис. 2.1.7

Рисунок 2.1.7 – Выбор каналов для тестирования

В меню «Выбор каналов» вы можете выбрать каждый канальный интервал передачи и приёма в последовательности Nx64 следующим образом: выберете желаемый канальный интервал указав на него курсором при помощи клавиш со стрелками. Когда курсор оказывается на желаемом канальном интервале, нажмите клавишу enter для инвертирования статуса канального интервала.

После того, как все канальные интервалы сконфигурированы  правильно,   нажмите клавишу F3(ОК). Тестер сконфигурирует сам себя в соответствии с этими новыми настройкамиNx64.

Использование меню тестовая последовательность

1.  Выберете меню «Тестовая последовательность» путём нажатия клавиши mainmenu для возврата в главное меню. Выберете пункт «Тестоваяпоследоват.» Нажмите клавишу «Тип». Вид данного меню показан на рис. 2.1.8

Рисунок. 2.1.8 – Настройка тестовой последовательности

2. Последовательность

Поле «Последов.:»позволяет выбрать одну из шести ранее сохраненных настроек тестовых последовательностей используя клавиши F1-F4  либо enter.

3. Отправка

Поле «Отправка:»позволяет включить/выключить отправку текущей тестовой последовательности в каналах выбранных в меню «Линейный интерфейс» - «Скорость тестир.»

4. Тип

Поле «Тип:»позволяет выбрать тип тестовой последовательности из следующего списка:

- «Все 1»  - все 1;

- «Все 0»  - все 0;

- «55»        -55;

- «2е7»      - генерация псевдослучайной последовательности 27-1;

- «2е11»    - генерация псевдослучайной последовательности 211-1;

- «2е15»    - генерация псевдослучайной последовательности 215 -1;

- «2е20»    - генерация псевдослучайной последовательности 220-1;

-  «user»    - генерация последовательности определённой пользователем.

Использование меню Функции канала ТЧ

1. Для доступа к меню «Функции канала ТЧ», нажмите клавишу mainmenu , переместите курсор на пункт «Функции канала ТЧ» и нажмите клавишу enter . Вид дисплея показан на рис. 2.1.9

Рисунок 2.1.9 – Функции канала ТЧ

2. T/S отправки

Поле «T/S отправки» служит для установки канального интервала, в который будет вставляться функции ТЧ. Для изменения номера канального интервала необходимо нажать клавишу enter после чего на дисплее появится меню показанное па рисунке, где указывается канальный интервал, после чего необходимо нажать клавишу enter.

Рисунок 2.1.10 – Меню выбора каналов поля T/S отправки

3.  Источник

Поле «Источник» служит для установки функции ТЧ из следующего списка:

- «Выкл» (F1) - нет функции ТЧ;

- «Микрф» (F2) - вставка данных с микрофона;

-  1КГц (F3) - синусоида с частотой 1 кГц и уровнем 0 дБм.

4. СAS

Поле «CAS» указывает тетраду сигнализации, которая будет вставлена в соответствующем выбранному каналу поле CAS-битов.

5. Чувствительность

Поле «Чувствит.» служит для изменения чувствительности микрофона

.

6. T/S приёма

Поле «T/S приёма» служит для установки канального интервала, из которого будет приниматься функции ТЧ. Для изменения номера канального интервала необходимо нажать клавишу enter, после чего на дисплее появится меню показанное на рисунке ранее, где указывается канальный интервал, после чего необходимо нажать клавишу  enter .

7. Телефон

Поле «Телефон» служит для включения/выключения телефона гарнитуры.

8. Громкость

Поле «Громкость» служит для изменения громкости телефона гарнитуры.

9. Закон кодирования

Поле «Закон кодир.» позволяет устанавливать закон кодирования звука (А или µ).

Использование меню Измерения

1. Меню «Измерения» представляет наиболее важные результаты измерения. Данное меню состоит из следующих экранов:

- «Базовые параметры»;

- «Базовые параметры 2»;

- «Параметры G. 821»;

- «Параметры G.826».

Переключение между экранами осуществляется клавишами управления курсором.

Меню «Базовые измерения» содержит данные измерений, связанные с особыми типами искажений, такими как нарушение кода, битовые ошибки, цикловые битовые ошибки и ошибки блока CRC-4. В нем также сообщается обо всех критериях предоставления услуг, таких как секунды, пораженные ошибками и процентное соотношение секунд, пораженных ошибками. Отображаются параметры измерения, относящиеся к сигналу Е1 и информации о сигналах тревоги, измерения, относящиеся к цикловой синхронизации тестируемой линии.

На экране «Параметры G.821» представлены все параметры, которые измеряются по рекомендации G.821.

На экране «Параметры G.826» представлены все параметры, которые измеряются по рекомендации G.826.

Большинство результатов измерения имеют счетчик, изображаемый в первой колонке, а также изображение соответствующей скорости или процентного соотношения во второй колонке. Например, CODE изображается в первой колонке, а соответствующаяCODER - во второй колонке той же строки. CODE представляет собой подсчет кодовых ошибок, aCODER - скорость кодовых ошибок.

Для сохранения, загрузки результатов измерений либо их распечатки в данном меню необходимо нажать клавишу con-text, после чего перейдёте в контекстное меню показанное на рисунке, которое позволит работать с 10 полями загрузки/сохранения результатов измерений.

Для печати необходимо сконфигурировать последовательный порт для работы с принтером в меню «Конфигурация» - «Последов, порт».

Рисунок 2.1.11 – Контекстное меню в меню измерений

2.  Базовые параметры

Вид экрана Базовые параметры показан на рис. 2.1.12

Рисунок 2.1.12 – Базовые параметры

Таблица 2 - Экран «Базовые параметры»

| Обозначение | Описание | Ед. измерения |
| --- | --- | --- |
| RT | Время, оставшееся до конца теста | секунда |
| ЕТ | Время, прошедшее с начала теста | секунда |
| FREQ | Частота принимаемого сигнала | Герц |
| FDEV | Абсолютное отклонение частоты от номинала (2048000 Гц) | Герц |
| FDEVp | Относительное отклонение частоты от номинала (2048000 Гц) | ppm |
| DFmax | Максимальное отклонение частоты зa время измерения | Герц |
| Dfmin | Минимальное отклонение частоты за время измерения | Герц |
| CODE | Счетчик количества кодовых ошибок со времени начала тестирования. | ошибка |
| CODER | Средняя скорость кодовых ошибок со времени начали тестирования. |  |
| BIT | Счетчик количества ошибочных бит со времени начала теста | ошибка |
| BER | Скорость битовых ошибок |  |
| CRC | Подсчет количества ошибочных блоков CRC-4 со времени начала теста | ошибка |
| CRCR | Средняя скорость ошибочных блоков CRC-4 со времени начала теста (Отношение кол-ва пораженных СRС к общему числу принятых CRC) |  |
| FASE | Подсчет цикловых ошибок, которые имели место со времени начала теста | ошибка |
| FASER | Средняя скорость цикловых ошибок, которые имели место со времени начала теста (Отношение кол-ва пораженных Слои FAS к общему числу принятых слов FAS) |  |
| MFSE | Подсчет сверхцикловых ошибок, подсчитываемых с начала тестирования | ошибка |
| MFSER | Средняя скорость сверхцикловых ошибок, подсчитываемых с начала тестирования (Отношение кол-ва пораженных Слов MFAS к общему числу принятых слов MFAS) |  |
| EB1T | Подсчет количества F.-BIT ошибок.имевших место с момента начала теста | ошибка |
| EBITR | Средняя скорость E-BIT ошибок, имевших место с момента начала теста |  |

3.  Базовые параметры 2

Вид экрана «Базовые параметры 2» показан на рис. 2.1.13

Рисунок 2.1.13 – Базовые параметры 2

Таблица 3-Экран «Базовые параметры 2»

| Обоз-наче-ние | Описание | Ед. измерения |
| --- | --- | --- |
| LOSS | Подсчет секунд, во время которых был потерян сигнал | секунда |
| %LOSS | Процент секунд, во время которых был потерям сигнал | % |
| AISS | Подсчет секунд, в которых был обнаружен сигнала тревоги AIS (приняты все единицы) | секунда |
| %AISS | Процент секунд, в которых был обнаружен сигнала тревоги AIS (приняты нее единицы) | % |
| LOFS | Подсчет секунд с начала тестирования, в течение которых происходила потеря цикловой синхронизации | секунда |
| %LOFS | Процент секунд с начала тестирования, в течение которых происходила потеря цикловой синхронизации | % |
| LOMS | Подсчет секунд с начала тестирования, в течение которых происходила потеря сверхцикловой синхронизации | секунда |
| %LOMS | Процент секунд с начала тестирования, в течение которых происходила потеря сверхцикловой синхронизации | % |
| FALM | Подсчет секунд, содержащих отдаленный цикловой сигнал тревоги (FASRAI) со времени начала теста | секунда |
| %FALM | Процент секунд, содержащих отдаленный цикловой сигнал тревоги (FASRAI) со времени начала теста | % |
| MFAL | Подсчет секунд, содержащих отдаленный сверхцикловой сигнал тревоги (MFASRAI), имевший место со времени начала тестирования | секунда |
| %MFAL | Процент секунд, содержащих отдаленный сверхцикловой сигнал тревоги (MFASRAI), имевший место со времени начала тестирования | % |
| SYLS | Подсчет количества секунд, в течение которых схема теряла синхронизацию тестовой последовательности со времени начала теста | секунда |
| %SYLS | Процент количества секунд, в течение которых схема теряла синхронизацию тестовой последовательности со времени начала теста | % |
| SLIPS | Подсчет секунд с проскальзыванием, (проскальзывание на 1ц.икл (256 бит)) | секунда |
| %SLIPS | Процент секунд с проскальзыванием, (проскальзывание на 1 цикл (256 бит)) | % |

4. Параметры G.821

Вид экрана «Параметры G.821» показан на рис. 2.1.14

Рисунок 2.1.14 – Параметры G.821

Таблица 4 - Параметры G.821

| Обозначение | Описание | Ед. измерения |
| --- | --- | --- |
| CODE | Счетчик количества кодовых ошибок со времени начала тестирования. | ошибка |
| CODER | Средняя скорость кодовых ошибок со времени начала тестирования. |  |
| BIT | Счетчик количества ошибочных бит со времени начала теста | ошибка |
| ВER | Скорость битовых ошибок |  |
| UAS | Подсчет недоступных секунд со времени начала теста (Недоступные секунды отсчитывают от начала 10 последовательных секунд, несколько раз пораженных ошибками, и заканчиваются в начале 10 последовательных секунд, не пораженных несколько раз ошибками) | секунда |
| %UAS | Процент недоступных секунд со времени начала теста | % |
| ES | Подсчет количества секунд, пораженных ошибками со времени начала. Это секунды которые имеют как минимум одну ошибку | секунда |
| %ES | Процент секунд, пораженных ошибками со времени начала тестирования | % |
| SES | Это подсчет количества секунд, несколько раз пораженных ошибками со времени начала тестирования (секунды, которые имеют скорость ошибок >10-3). | секунда |
| %SES | Процент секунд, несколько рач пораженных ошибками со времени начала тестирования | % |
| AS | Количество доступных секунд (секунд готовности) | секунда |
| %AS | Процент секунд готовности со времени начала тестирования | % |
| DM | Подсчет минут деградации качества (минуты со средней скоростью ошибки >10-6) | минута |
| %DM | Подсчет минут деградации качества (минуты со средней скоростью ошибки >10-6) | % |
| AM | Подсчет доступных минут | минута |
| curBER | Текущая скорость битовых ошибок усредненная за время 10 сек и менее (задается параметром Тсur = от 1 до 10 сек) |  |

5. Параметры G.826

Вид экрана «Параметры G.826» показан на рис. 2.1.15

Рисунок 2.1.15 – Параметры G.826

Таблица 5-Параметры G.826

| Обозначение | Описание | Ед. измерения |
| --- | --- | --- |
| EB(blok) | Счетчик количества ошибочных блоков за время с начала теста | блоков |
| ВВЕ | Счетчик блоков с фоновыми ошибками (считаются блоки с ошибками за исключением принятых во время SES или UAS) | блоков |
| %ВВЕ | Процентное соотношение общего количества полученных блоков CRC-4 (не включая полученные во время SES и UAS) | % |
| ES | Подсчет количества секунд, пораженных ошибками со времени начала. Это секунды которые имеют как минимум одну ошибку. | секунда |
| %ES | Процент секунд, пораженных ошибками со времени начала. | % |
| SES | Подсчет количества секунд, несколько раз пораженных ошибками со времени начала тестирования (секунды, во время которых было обнаружено 300 или более ошибок CRC). | секунда |
| %SES | Процент секунд, несколько раз пораженных ошибками со времени начала тестирования | % |
| AS | Количество доступных секунд (секунд готовности) | секунда |
| %AS | Процент доступных секунд (секунд готовности) | % |
| UAS | Подсчет недоступных секунд со времени начала теста (Недоступные секунды отсчитываются от начала 10 последовательных секунд SES, и закапчиваются в начале 10 последовательных секунд не SES) | секунда |
| %UAS | Процент недоступных секунд со времени начала теста | % |

Использование меню Просмотр данных

1. Меню «Просмотр данных» предоставляет возможность просмотра содержимого цикла, слов CAS/MFAS, а так же слов FAS/NFAS. Вид экрана показан на рис. 2.1.16

Рисунок 2.1.16 – Меню просмотр данных

2.  Просмотр FAS/NFAS

Меню «Просмотр FAS/NFAS» предоставляет возможность просмотра содержимого слов FAS/NFAS на протяжении последних 16 циклов. При нажатии клавиши F1 обновление данных прекращается, при нажатии же клавиши F2 данные начинают обновляться.

Вид экрана показан на рис. 2.1.17

Рисунок 2.1.17 – Просмотр FAS/NFAS

3. Просмотр CAS/MFAS

Меню «Просмотр CAS/MFAS» предоставляет возможность просмотра содержимого слов CAS/MFAS на протяжении последних 16 циклов. При нажатии клавиши F1 обновление данных прекращается, при нажатии же клавиши F2данные начинают обновляться.

Вид экрана показан на рис. 2.1.18

Рисунок 2.1.18 – Просмотр MFAS

4.  Просмотр цикла/канала

Меню «Просмотр цикла/канала» предоставляет возможность просмотра содержимого циклов. Для пролистывания страниц содержимого цикла используйте клавиши F1 (страница вверх) и F2 (страница вниз). При нажатии клавиши F3 обновление данных прекращается, при нажатии же клавиши F4  данные начинают обновляться.

Вид экрана показан на рис. 2.1.19

Рисунок 2.1.19 - просмотр цикла/канала

Использование меню Вставка ошибок

1. Меню «Вставка ошибок» предоставляет возможность вставки различных видов ошибок, а так же производить генерацию аварий различных типов. Вид экрана показан на рис. 2.1.20

Рисунок 2.1.20 – Меню вставки ошибок

2.  Тип ошибки

Поле «Тип ошибки:»позволяет выбрать тип ошибок из следующего списка:

-  «кодв.» - генерания ошибок линейного кода;

- «битв.» - генерация битовых ошибок;

- «FAS»     - генерация ошибок в слове FAS;

- «MFAS» - генерация ошибок в слове MFAS.

3. Скорость

Поле «Скорость:»позволяет выбрать скорость вставки ошибок из следующего списка: 10-1, 10-2, 10-3, 10-4, 10-5, 10-6, 10-7.

4. Количество

Поле «Кол-во:»позволяет выбрать количество ошибок для вставки из следующего списка: непр. - непрерывная вставка ошибок; 1; 10; 100; 500; 1000;5000.

5. Запуск ошибок

Поле «Запуск ошибок» позволяет управлять процессом вставки ошибок.

При нажатии клавиши F1 осуществляется вставка одной ошибки выбранного типа с игнорированием параметров «Скорость» и «Кол-во».

При нажатии клавиши F2 тестер начинает вcтавку ошибок с использованием выше указанных параметров.

При нажатии клавиши F3 тестер независимо от указанных параме1ров останавливает вставку ошибок

6. Тип аварии

Поле «Тип аварии:»позволяет выбрать тип аварии из следующего списка:

- LOSS-   пропадание сигнала. Передатчик выдает на выход последовательность все ноли;

- AIS- сигнал индикации аварийного состояния. Передатчик передает все единицы;

- BSYG- авария сигнала. Вставка кодовых ошибок со скоростью 1х10-3

- LOF- авария цикла. Пропадание синхросигнала FAS;

-  LOMF- авария сверхцикла. Пропадание синхросигнала MFAS. (все единицы в 16 временном интервале);

-  FASD - (АДС-авария дальней станции) тестер передаёт 1 в каждом

третьем бите каждого цикла 0 временного интервала, который не содержит сигнала цикловой синхронизации Аварийный сигнал FASDISTANT может передаваться только с РСМ-31 и РСМ-30;

- MFASD- (АСЦДС-авария сверхцикла дальней станции). Для этого аварийного сигнала, анализатор передаёт 1 в каждом шестом бите каждого временного интервала 16 в нулевом цикле. Аварийный сигнал MFASDISTANT может передаваться только с РСМ-30;

- ARTF- передача неструктурированною потока из чередующихся нулей и единиц.

7.  Время

Поле Время: позволяет выбрать длительность генерации аварии из следующего списка-

- «0.1»      - 0 1 с;

- «0.5»      -0.5 с;

- «1»         -1с;

- «2»        -2с;

- «5»        -5с;

- «непр.» - непрерывно.

8. Генерация А-бита

Поле «Генр. А бит:»позволяет включить/выключить генерацию А-бита.

9. Запуск аварии

Поле Запуск аварии позволяет управлять процессом генерации аварий. При нажатии клавиши F1 тестер начинает генерировать аварию с выше определёнными параметрами. При повторном нажатии клавиши F1 тестер прекращает генерацию аварии независимо от выше определённых параметров.

Словарь терминов

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| AMI | AlternativeMarkInversion – линейный код с чередующейся инверсией единини |
| BER | BitErrorRate – параметр ошибки по битам, равен отношению количества ошибочных битов к общему количеству переданных битов. |
| BERT | BitErrorRateTesting – Тестирование по параметру BER |
| CAS | ChannelAssociatedSignalling – сигнализация по выделенному каналу |
| CRC | CyclicRedundancyCheck – циклический контроль избыточности |
| FAS | Frame Aignment Signal – цикловойсинхросигнал |
| HDB3 | HighDensityBi-polar – биполярное кодирование высокой плотности, использующее 3 последовательных нуля в качестве порога нарушения |
| ITU | International Telecommunications Union – Международныйсоюзэлектросвязи (МСЭ) |
| ITU-T | МСЭ, бюро стандартизации в области связи МСЭ-Т |
| LOF | LosofFrame – потеря цикловой синхронизации |
| LOS | LosofSignal – потеря линейного сигнала E1 |
| LOMF | LosofMultiframe – потеря сверхцикловой синхронизации |
| LOSS | Loss of Signal Seconds – длительность потери сигнала |
| MFAS | Multi Frame Alignment Signal – сверхцикловойсинхросигнал |
| NFAS | Not Frame Alignment Signal – сигналотсутствияцикловогосинхросигнала |
| PCM | Pulse Code Modulation – импульсно-кодоваямодуляция (ИКМ) |
| PCM30 | Система ИКМ с 30 каналами и с CAS в 16 канальном интервале |
| PCM31 | Система ИКМ-31 без CAS |
| RDI | RemoteDefectIndication – сигнал индикации дефекта на удаленном конце |
| RMAI | MultiframeRemoteAlarmIndication – сигнал индикации неисправности в сверхцикле на удаленном конце |