Практическая работа 24-25

Изучение основных принципов построения и функционирования синхронной цифровой иерархии (SDH)

Цель работы:

изучить принципы  синхронного и асинхронного объединения потоков;

изучить предпосылки к переходу от технологии PDH к технологии  SDH;

изучить преимущества синхронной цифровой иерархии;

изучить принципы построения  в SDH

изучить обобщенную схему мультиплексирования в SDH по рекомендации МСЭ-Т

изучить формирование информационных структур в SDH

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколения:

Студент должен

уметь:

правильно определять последовательность формирования синхронного транспортного модуля STM-1 из плезиохронных цифровых потоков европейской иерархии;

правильно определять последовательность формирования синхронного транспортного модуля STM-1 из плезиохронных цифровых потоков американской иерархии;

знать:

принципы  синхронного и асинхронного объединения потоков;

предпосылки к переходу от технологии PDH к технологии  SDH;

преимущества синхронной цифровой иерархии;

принципы построения  в SDH

обобщенную схему мультиплексирования в SDH по рекомендации МСЭ-Т

формирование информационных структур в SDH

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме практической работы:

# SDH - Синхронная цифровая иерархия

PDH, SDH, Sonet, STM1, Мультиплексор ввода-вывода, Терминальный мультиплексор

Характерные для технологии PDH недостатки были учтены и преодолены разработчиками технологии синхронных оптических сетей (Synchronous Optical NET, SONET), первый вариант стандарта которой появился в 1984 г. Затем она была стандартизована комитетом Т-1 института ANSI. В результате длительной работы ITU-T и ETSI удалось подготовить международный стандарт SDH (Synchronous Digital Hierarchy — синхронная цифровая иерархия).

Основными целями разработчиков SDH были:

- Преемственность существующих цифровых каналов Т1-Т3 Е1-Е4

- Обеспечение иерархии скоростей, значительно превышающих скорости плезиохронной цифровой иерархии (PDH)

## Иерархия скоростей

В стандарте SDH все уровни скоростей (и, соответственно, форматы кадров для этих уровней) имеют общее название STM-N (Synchronous Transport Module level N — синхронный транспортный модуль уровня N). В технологии SONET существует два обозначения для уровней скоростей: название STS-N (Synchronous Transport Signal level N — синхронный транспортный сигнал уровня N) употребляется в случае передачи данных электрическим сигналом, а название OC-N (Optical Carrier level N — оптоволоконная линия связи уровня N) используют в случае передачи данных по волоконно-оптическому кабелю.

| Иерархия ЦСП | Обозначение | Скорость передачи кБит/с | Количество ПЦТ | Количество каналов ТЧ, ОЦК |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PDH | Е1(ИКМ30) | 2048 | 1 | 30 |
|  | Е2(ИКМ120) | 8448 | 4 | 120 |
|  | Е3 (ИКМ - 480) | 34368 | 16 | 480 |
|  | Е4 (ИКМ - 1920) | 139264 | 64 | 1920 |
| SDH | STM 1 | 155520 | 63 | 1890 |
|  | STM 4 | 622080 | 252 | 7560 |
|  | STM 16 | 2488320 | 1008 | 30240 |
|  | STM 64 | 9953280 | 4032 | 12096 |

Иерархия скоростей SDH

Иерархия скоростей SDH разрабатывалась изначально с расчетом на то, чтобы наименьший кадр SDH, то есть STM-1 был способен передавать наибольший кадр PDH в Европейском варианте. При этом схема мультиплексирования учитывала как упаковку потоков Т1-Т3, так потоков Е1-Е4.

Схема мультиплексирования данных в SDH 
VC – Virtual Container 
TU – Tributary Unit 
AU – Administrative Unit

## Таблицы кросс-коммутации

Виртуальные контейнеры являются единицей коммутации мультиплексоров SDH. В каждом мультиплексоре существует таблица соединений (называемая также таблицей кросс-соединений), в которой указано, например, что контейнер VC-12 порта Р1 соединен с контейнером VC12 порта Р5, а контейнер VC3 порта Р8 — с контейнером VC3 порта Р9. Таблицу соединений формирует администратор сети с помощью системы управления или управляющего терминала на каждом мультиплексоре так, чтобы обеспечить сквозной путь между конечными точками сети, к которым подключено пользовательское оборудование.

## Указатель

Помимо блоков данных PDH в виртуальный контейнер помещается еще некоторая служебная информация, в частности заголовок пути (Path OverHead, РОН). Также AU и TU содержат дополнительный заголовок с указателем, который указывает на начало полезной нагрузки в VC. Данный указатель позволяет совместить в рамках одной сети синхронный характер SDH и асинхронный характер PDH.

Именно благодаря системе указателей мультиплексор находит положение пользовательских данных в синхронном потоке байтов кадров STM-N и «на лету» извлекает их оттуда, чего механизм мультиплексирования, применяемый в PDH, делать не позволяет. Следовательно в линиях связи, построенных на основе сетей SDH значительно уменьшается количество активного оборудования, поскольку затраты на извлечение пользовательского канала из общего потока значительно ниже, чем в сетях PDH.

## Типы оборудования

мультиплексор SDH

Мультиплексоры сетей SDH разделяются на:

- терминальные мультиплексоры, которые оконечивают линию и производят ввод-вывод всех потоков в линии связи Terminal Multiplexer, ТМ;

- мультиплексоры ввода-вывода, которые отвечают за ввод-вывода лишь части потоков для конечных пользователей Add-Drop Multiplexer, ADM

У мультиплексоров имеются порты ввода-вывода, называемые также трибутарными портами, а также агрегатные, то есть линейные порты.

Add-Drop Multiplexer, ADM

## Стек протоколов SDH

Стек протоколов SDH состоит из протоколов 4-х уровней. Эти уровни никак не соотносятся с уровнями модели OSI, для которой вся сеть SDH представляется как оборудование физического уровня.

- Фотонный уровень - имеет дело с кодированием битов информации путем модуляции света.

- Уровень секции - поддерживает физическую целостность сети;

- Уровень линии - отвечает за передачу данных по линии между двумя мультиплексорами сети;

- Уровень тракта - отвечает за доставку данных между двумя конечными пользователями сети.

Стек протоколов SDH

Структура кадра STM-1

Структура кадра STM-1

Кадр обычно представляют в виде матрицы, состоящей из 270 столбцов и 9 строк.

Первые 9 байт каждой строки отводятся под служебные данные заголовков, из последующих 261 байт 260 отводятся под полезную нагрузку (данные таких структур, как AUG, AU, TUG, TU и VC), а один байт каждой строки — под заголовок тракта, что позволяет контролировать соединение «из конца в конец».

RSOH - заголовок регенераторной секции. 
MSOH - заголовок мультиплексной секции.

| Заголовок регенераторной секции | Заголовок мультиплексной секции |
| --- | --- |
| Синхробайты | Байты контроля ошибок для мультиплексной секции |
| Байты контроля ошибок для регенераторной секции | Шесть байтов канала передачи данных, работающего на скорости 576 Кбит/с |
| Один байт служебного аудиоканала (64 Кбит/с) | Два байта протокола автоматической защиты трафика (байты К1 и К2), обеспечивающего живучесть сети |
| Три байта канала передачи данных (Data Communication Channel, DCC), работающего на скорости 192 Кбит/с. | Байт передачи сообщений статуса системы синхронизации |
| Байты, зарезервированные для национальных операторов связи | Остальные байты заголовка MSOH либо зарезервированы для национальных операторов связи, либо не используются |
| Поля указателей H1, Н2, НЗ задают положение начала виртуального контейнера VC-4 или трех виртуальных контейнеров VC-3 относительно поля указателей |  |

Контрольные вопросы.

1.Какие информационные структуры входят в состав схемы мультиплексирования SDH?

2. Какие иерархические уровни определены стандартом SDH?

3. Какие типы виртуальных контейнеров предусмотрены стандартом SDH?

4. Какие типы трибутарных и административных блоков предусмотрены стандартом SDH?

5. Какие виды группообразования предусмотрены стандартом SDH?

6. Перечислите последовательность мультиплексирования триба Е1 в STM-1

7. Дайте определение информационной структуре, называемой контейнером Сn

8. Дайте определение информационной структуре, называемой виртуальным контейнером

9. Какие секционные заголовки предусмотрены в циклах STM-N?

10. Какие байты секционных заголовков поддерживают контроль ошибок передачи?