Практическая работа 36-37

Каналы 100Тх/10Т в мультиплексоре ОМС-40 и их тестирование.

Цель работы:

изучить назначение мультиплексора ОМС-40

изучить параметры оптического интерфейса мультиплексора ОМС-40

изучить назначение модулей  E100 и E10  (10/100Base-TX; 10/100Base-TX)

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколения:

Студент должен

уметь:

осуществлять установку модулей E100 и E10  (10/100Base-TX; 10/100Base-TX)

осуществлять конфигурацию (правильно размещать доступное количество плат расширения)

осуществлять тестирование установленных плат расширения

знать:

назначение мультиплексора ОМС-40

параметры оптического интерфейса мультиплексора ОМС-40

назначение модулей  E100 и E10  (10/100Base-TX; 10/100Base-TX)

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме практической работы:

Рисунок 1 – ОМС-40

Аппаратура предназначена для организации однопролетного или многопролетного волоконно-оптического тракта для передачи цифровых сигналов E1 (2048 кбит/c) и сигналов сети Ethernet со скоростями передачи 100 и 10 Мбит/c.

Технические характеристики

Конструктивные параметры

Таблица 1 - Технические характеристик, конструктивные параметры

| Габаритные размеры, мм | 480х230х88 |
| --- | --- |
| Масса, кг, не более | 3,5 |

Электропитание

Электропитание аппаратуры осуществляется от источника питания постоянного тока с заземлением любого вывода.

Таблица 2- Электропитание

| Напряжение внешнего источника питания | от 36 до 72В (ОМС-40.ХХ.48/60) от 18 до 36В (ОМС-40.ХХ.24) от 9 до 18В(ОМС-40.ХХ.12) |
| --- | --- |
| Потребляемая мощность одного полукомплекта, не более | 20 Вт |

Параметры стыка с волоконно - оптическим трактом

Аппаратура работает на длине волны 1,3 или 1,55 мкм и предназначена для применения с одномодовыми оптическими кабелями отечественного или импортного производства, параметры которых соответствуют рекомендациям МСЭ-Т G.652.

Таблица 3- Параметры передачи в точке S

| Длина волны, нм | 1300+20/-15 | 1500+20/-20 |
| --- | --- | --- |
| Тип источника излучения* | Л3 | Л5 |
| Длина волны, нм | 1300+20/-15 | 1500+20/-20 |
| Ширина спектра излучения, нм | 3 | 2,5 |
| Уровень мощности оптического излучения на выходе дБм, не менее | -3 | -3 |
| Минимальный уровень мощности оптического излучения на входе дБм, не более* | -35 | -35 |
| Максимальный уровень мощности оптического излучения на входе дБм, не более* | -3 | -3 |

* при коэффициенте ошибок < 10-10.

Параметры электрических стыков

Параметры стыка Ethernet модулей E100 и E10

Таблица 5- Параметры стыка Ethernet модулей E100 и E10

| Параметр | Модуль Е10 | Модуль Е100 |
| --- | --- | --- |
| Интерфейс | 10/100Base-TX | 10/100Base-TX |
| Скорость передачи на PHY уровне Мбит/c | 10/100 | 10/100 |
| Скорость передачи на MAC уровне Мбит/c | 10 | 100 |
| Количество PHY портов | 4 | 4 |
| Максимальная длина пакета байт | 1552 | 1552 |
| Размер таблицы фильтра MAC адресов кбайт | 1 | 1 |
| Емкость пакетного буфера Кбайт | 64 | 64 |

Другие возможности:

- авто определение полярности сигнала;

- авто коррекция неправильной разводки витой пары;

- поддержка приоритетных сервисов QoS на основе:

а) приоритета портов;

б) приоритетных тегов 802.1Q VLAN;

в) TOS/DS полей в TCP/IP.

- Поддержка виртуальных сетей VLAN на основе:

а) Тегов VLAN 802.1Q;

б) ARP VLAN для широковещательных пакетов;

в) Leaky VLAN для однонаправленных пакетов;

г) приоритетных VLAN тегов.

Индикация  состояний аппаратуры

Индикация состояний аппаратуры осуществляется с помощью цифро-алфавитного индикатора и одного зеленого индикатора, который загорается при включении и гаснет при выключении питания.

Цифро-алфавитный индикатор осуществляет индикацию:

- конфигурации аппаратуры.

- состояния линейного тракта аппаратуры

Системная плата (плата М40) обеспечивает:

- объединение цифровых сигналов от шести модулей расширения и формирование группового цифрового потока со скоростью передачи 170 Мбит/c;

- телеконтроль и самодиагностику;

- формирование и прием оптического линейного сигнала с двух направлений;

- формирование трех каналов RS-232 со скоростью 0-115 кбит/c;

- формирование канала служебной связи с подключением телефонного аппарата или АТС с возможностью избирательного вызова;

- формирование Ethernet канала для удаленного мониторинга линейного тракта.

Служебные модули расширения обеспечивает передачу цифровой и аналоговой информации различного назначения.

Модули передачи данных обеспечивают передачу высокоскоростной информации и могут иметь различные исполнения. В базовой комплектации аппаратура поставляется с модулями И8 и Е100.  Состав модулей постоянно пополняется.

Принцип работы

Аппаратура формирует оптический групповой поток со скоростью передачи 170 Мбит/c.

Структурная схема материнской платы М40 приведена на рисунке 2.

Внутри материнской (системной) платы групповой поток 170 Мбит/c, от соответствующего оптического приемо-передатчика, делится на 10 вторичных цифровых потоков со скоростью передачи 17 Мбит/c. Каждый поток 17 Мбит/c несет 340 кбит/c служебной информации. Остальные 16,66 Мбит/c используется под данные. Вторичный поток может нести 8 первичных потоков Е1 (из модуля И8), либо 1 поток Ethernet 10Base (из модуля Е10). Шесть потоков объединяется для передачи потока Ethernet 100Base (модуль Е100).

Слот 6

Слот 5

Слот 4

Слот 3

Слот 2

Слот 1

Коммутатор 1

Коммутатор 5-10

Формирователь СК

Приемо- передатчик А

Приемо-передатчик B

X-Port

ТА/АТС

Процессор

Коммутатор 2

Коммутатор 2

Коммутатор 2

Коммутатор 2

Рисунок 2 - Структурная схема материнской платы М40

Порты ввода вывода материнской платы М40

Таким образом, ресурсы аппаратуры расходуются следующим образом:

- 8 каналов Е1 – 1 вторичный поток;

- 1 канал Ethernet 10Base – 1 вторичный поток;

- 1 канал Ethernet 100Base – 6 вторичных потоков;

10 служебных потоков по 340 кбит/c используются для синхронизации, контроля ошибок и передачи служебных сигналов.

Каждый поток управляется своим коммутатором. Коммутатор распределяет потоки Е1, приходящие со слотов (соединителей) по направлениям приема - передачи. Коммутаторы управляются от центрального процессора.

Слоты 1-4 принимают только по одному вторичному потоку, и могут соединяться только с однопотоковыми модулями И8 или Е10.

На слот 5 выведено 6-ть вторичных потоков, и он может работать как с однопотоковыми модулями И8 или Е10 (по 5-му потоку), так и с 6-ти потоковым модулем Е100 (по потокам 5-10).

Слот 6 предназначен для работы со служебными потоками (с модулем С2). Дополнительно на него выведен 6-й вторичный поток, и в некоторых случаях в него могут вставляться модули  И8 или Е10. При этом имеют место некоторые ограничения:

- 6-й поток должен быть свободен (т.е. в слот 5  установлен однопотоковый модуль);

- отсутствует необходимость в модуле С2;

- его рекомендуется использовать для модуля Е10;

- при использовании модуля И8 следует учитывать следующие обстоятельства. Потоки Е1 в этом слоте не могут быть распределены произвольно по направлениям передачи. Они либо все направляются в сторону А, либо в строну B. Кроме того состояния каналов Е1 этого слота не отображаются на индикаторе.

Таким образом, для формирования трактов Е1 этот слот может быть использован практически только в однопролетном режиме.

Конструктивно аппаратура позволяет установить до 6 модулей.

В настоящее время существуют 3 информационных модуля расширения и 1 служебный модуль:

- информационный модуль И8 – 8 каналов Е1;

- информационный модуль Е10 – 1 канал Ethernet 10Base;

- информационный модуль Е100 – 1 канал Ethernet 100Base;

- служебный модуль С2.

Дополнительно, на материнской плате размещено оборудование для формирования одного речевого служебного канала и одного служебного Ethernet (X-port) канала для удаленного мониторинга линейного тракта.

Встроенная система мониторинга непрерывно контролирует состояние линейного тракта, выдавая контрольные сигналы на местный индикатор и, по системе телеконтроля, по сети Ethernet (Интернет) через узел X-Port - на главную станцию

Контрольные вопросы

1.Назначение плат расширения Е10 (канала Ethernet 10Base);

2..Назначение плат расширения Е10 (канала Ethernet 10Base);