Практическая работа 42-43

Изучение последовательности аварийно- восстановительных работ на оптических линиях связи

Цель работы:

научиться последовательности производства восстановительных работ при повреждениях на оптических кабелях.

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколения:

Студент должен

уметь:

классифицировать состояния линейно кабельных сооружений на волоконно-оптических линиях передачи  (ЛКС ВОЛП)

правильно применять способы восстановления

применять порядок выполнения аварийно-восстановительных работ на (ЛКС ВОЛП)

знать:

основные определения при эксплуатации  ЛКС ВОЛП

классификацию состояния  ЛКС ВОЛП

причины и виды повреждения на оптических кабелях  ЛКС ВОЛП

способы восстановления при повреждениях на ЛКС ВОЛП

технологию проведения аварийно-восстановительных работ на ЛКС ВОЛП

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме практической     работы

Основные  определения

Линия передачи: Совокупность линейных трактов систем передачи и (или) типовых физических цепей, имеющих общие линейные сооружения, устройства их обслуживания и одну и ту же среду распространения в пределах действия устройств обслуживания.

(Нормы на электрические параметры сетевых трактов магистральной и

внутризоновых первичных сетей. I часть, 1996 г.)

К линейно-кабельным сооружениям (ЛКС) относятся:

- кабель;

- кабельная арматура;

- кабельная канализация;

- пластмассовые трубы;

- наземные и подземные сооружения и контейнеры НРП и НУП;

- кабельные переходы через водные преграды;

- подвесные устройства;

- устройства защиты от коррозии и различных электромагнитных влияний;

- средства для обозначения трасс на местности;

- кабельные шахты, киоски, будки, шкафы, опоры;

- оборудование для содержания кабелей и контейнеров НРП и НУП под избыточным воздушным давлением;

- навесы и эстакады для хранения кабелей, кабельной арматуры и инструмента.

К кабельной арматуре относятся:

- соединительные, разветвительные, газонепроницаемые и изолирующие муфты;

- оконечные кабельные устройства;

- пупиновские ящики и катушки;

- кабельросты;

- консоли;

- устройства для установки защитных разрядников и др.

( ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЕРВИЧНЫХ СЕТЕЙ  ВЗАИМОУВЯЗАННОЙ СЕТИ СВЯЗИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ )

Аварийно-восстановительные работы на ВОЛП

Классификация состояний ЛКС ВОЛП

Различают следующие состояния ЛКС ВОЛП:

-Нормальное состояние ЛКС («Норма»). Состояние, при котором параметры передачи ОВ, сопротивление изоляции наружной полиэтиленовой оболочки (при наличии бронепокровов) находятся в пределах установленных допусков, отсутствует нарушение целостности бронепокровов по всей длине ОК.

-Предупредительное состояние ЛКС («Предупреждение»). Состояние ЛКС, при котором параметры передачи ОВ находятся в пределах установленных допусков, а сопротивление изоляции наружной полиэтиленовой оболочки вышло за пределы установленных допусков. Либо нарушилась целостность внешних защитных металлических элементов ОК.

-Поврежденное состояние ЛКС  («Повреждение»). Состояние, при котором параметры передачи ОВ (всех или их части) ОК вышли за пределы уста-новленных допусков, но при этом не наступил перерыв в действии связи.

-Аварийное состояние ЛКС («Авария»). Состояние, при котором параметры передачи всех ОВ вышли за установленные пределы, и наступил перерыв действия связей.

(Правила технической эксплуатации линейно-кабельных сооружений междугородных линий передачи, книга 3, 1998г.)

Виды и причины повреждений оптического кабеля

Виды повреждений ОК классифицируют как:

-одиночный обрыв ОК;

-обрыв ОК в нескольких местах;

-повреждение ОК с обрывом всех или части ОВ и с сохранением целостности защитных покровов;

-повышенное затухание ОВ;

-повреждение наружной полиэтиленовой оболочки ОК с сохранением работоспособности ОВ при сохранении целостности металлических бронепокровов;

-повреждение наружной полиэтиленовой оболочки ОК с сохранением работоспособности ОВ при нарушении целостности бронепокровов .

Основными причинами повреждений подземных ОК являются:

- механические повреждения ОК при выполнении строительно-монтажных работ сторонними организациями в пределах охранных зон кабельной линии, а также в результате актов вандализма;

- механические повреждения ОК от перемещения грунтов (обвалы, пучения, оползни, селевые потоки и т.д.). Как правило, это в пределах одной-двух строительных длин оптического кабеля;

- повреждения ОВ за счет старения или попадания в сердечник кабеля влаги;

- повреждения кабелей от грозовых воздействий (при наличии металлических элементов в конструкции оптического кабеля);

- повреждения ОК от воздействия грызунов, пожаров и т.д.

Перечисленные виды повреждений ОК требуют организации коротких (от 50 м) и протяженных (до 7 км) оптических кабельных вставок

Способы восстановления ЛКС ВОЛП при аварийных повреждениях

Восстановление ЛКС ВОЛП при аварийных повреждениях ОК обеспечивается:

- организаций временной схемы восстановления линии передачи ВОЛП с последующим переходом на постоянную схему, в том числе с использованием схемы резервных обходов;

- организацией постоянной схемы восстановления линии передачи ВОЛП на участке повреждения.

Временная схема восстановления линии передачи ВОЛП организуется во всех случаях, когда по результатам обследования района или места повреждения ОК ожидаемое время организации постоянного варианта восстановления превышает установленный норматив.

Постоянная схема восстановления линии передачи ВОЛП организуется:

- после реализации временной схемы;

- в случаях видимого, локального, одиночного повреждения ОК, когда норматив времени восстановления линии передачи ВОЛП может быть обеспечен без предварительной организации временной схемы восстановления ВОЛП.

Типы оптических кабельных вставок

По назначению оптические кабельные вставки подразделяются на постоянные (ПОКВ) и временные (ВОКВ).

ПОКВ предназначены для организации постоянной схемы восстановления ВОЛП. Для ПОКВ, как правило, используется ОК той же марки и емкости, что и поврежденный линейный кабель. Длина ПОКВ должна составлять не менее 50 м.

Постоянная оптическая кабельная вставка (ПОКВ)

Восстановление поврежденной ВОЛП по постоянной схеме  производится  с использованием постоянной оптической кабельной вставки  (ПОКВ).

Во всех случаях необходимо стремиться к тому, чтобы тип ОВ и их изготовитель на восстанавливаемой ВОЛП и в ПОКВ был один и тот же.

Время включения ПОКВ не должно превышать  времени  устранения линейного  повреждения на ВОЛП, а именно  10 часов.

Выбор мест включения ПОКВ осуществляется в зависимости от характера и условий повреждения ОК, состояния местности (наличие пересечений, рядом с местом повреждения, рельеф местности, наличие болот, грунтовых вод и т.д.) и определяется надежностью работы и удобством эксплуатации ВОЛП.

Длина ПОКВ в каждом конкретном случае определяется индивидуально, в зависимости от характера повреждения ОК, и может находиться в пределах от 50 м до строительной длины.

При определении длины ПОКВ необходимо учитывать следующие факторы: разрешающая способность рефлектометра, характер и протяженность повреждения, наличие или отсутствие продольных нагрузок на кабель, условия местности, где произошло повреждение.

Если повреждение ОК стало результатом вандализма (локальный обрыв кабеля), то в этом случае, как правило, на ОК при повреждении не воздействовали продольные нагрузки. В этом случае длина ПОКВ может быть минимальной (около 50 м).

При повреждении ОК в результате воздействия землеройных машин либо при повреждении ОК в результате смещения грунта, разрушения кабельной канализации и т.д., возможно появление продольных нагрузок на ОК, которые могут привести к ускоренному усталостному разрушению ОВ. В этом случае длина ПОКВ определяется на основании анализа условий повреждения.

На поверхности оболочки оптического волокна есть микротрещины, которые возникают уже на стадии его изготовления.

Если повреждение носит локальный характер, и при этом к оптическому кабелю не были приложены продольные механические нагрузки, то минимальная длина постоянной кабельной вставки определяется условиями монтажа кабельной муфты.

По условиям монтажа, запас кабеля для ввода в специализированную передвижную лабораторию (ЛИОК) или палатку составляет 8..12 м . При локальном повреждении кабеля для монтажа кабеля необходимо откопать в обе стороны от места повреждения не менее 10..12 м кабеля. Около 2 м кабеля с каждого конца в обе стороны от места повреждения следует отрубить в целях профилактики, а оставшиеся концы проложенного кабеля, примерно по 8 м длиной каждый, ввести в ЛИОК для монтажа муфт. Длина кабельной вставки при этом составит (10+8)Х2=36 м

Соответственно, с учетом запаса на укладку и профилактику, минимальная длина постоянной кабельной вставки составит 50 м.

Фактор усталостного разрушения необходимо учитывать и при выборе типа вставки, хотя в первую очередь его определяет время монтажа ПОКВ.

Способы включения ПОКВ

В зависимости от условий повреждения ВОЛП возможны следующие варианты включения ПОКВ:

- путем врезки ПОКВ в строительную длину ОК (в этом случае общее количество муфт на кабельной линии увеличивается на две, т.е. появляются две новые муфты);

- путем врезки ПОКВ на стыке строительных длин ОК (в этом случае общее количество муфт оптической линии увеличивается на одну муфту, т.е. одна муфта перемонтируется, а вторая является новой);

- путем замены всей строительной длины ОК (в этом случае количество муфт на оптической линии не изменяется, а происходит  перемонтаж  уже существующих муфт .

Строительная длина ОК, используемая для ПОКВ, должна пройти входной контроль.

Технология проведения АВР

Аварийно-восстановительные работы (АВР) являются неотъемлемой составной частью технического обслуживания линейно-кабельных сооружений ВОЛП.

Это особый вид ремонтных работ на ВОЛП, основным требованием к которым является их немедленная организация в объемах, обеспечивающих восстановление действия ВОЛП в кратчайшие сроки. Они должны проводиться непрерывно, даже при неблагоприятных внешних условиях, до полного восстановления кабельной линии передачи по временной или постоянной схемам.

Общими требованиями, предъявляемыми к технологии проведения АВР на линиях передачи являются:

- максимальное использование средств механизации и максимально возможное совмещение во времени разнородных работ и операций;

- одновременная (по возможности) доставка ремонтных бригад и средств механизации к месту производства работ;

- обеспечение быстрой концентрации технических средств и персонала в местах возникновения аварий линейных сооружений.

АВР проводятся силами цехов линейно-кабельных сооружений и линейно-технических цехов, а также аварийно- восстановительных бригад ЭП. Непосредственное руководство АВР осуществляет начальник ЦЛКС (ЛТЦ). Общая координация АВР осуществляется главным инженером эксплуатационного предприятия.

В помощь подразделению, проводящему АВР, могут привлекаться бригады соседних ЦЛКС или ЛТЦ. При необходимости оказания помощи на место аварии выезжают специалисты ближайшего отделения эксплуатационного предприятия (данного или соседнего).

Для оперативного восстановления работоспособности поврежденной кабельной линии в зависимости от метода обслуживания ЦЛКС и ЛТЦ должны быть оснащены в необходимом количестве аварийным запасом кабелей, временных кабельных вставок, оборудованием энергоснабжения, инструментом, измерительными приборами, инвентарем, механизмами и транспортом. Аварийный запас должен храниться в специально отведенных помещениях.

При устранении аварий на ЛКС ВОЛП должны использоваться специально оборудованные мобильные лаборатории, укомплектованные необходимым инвентарем, инструментом, измерительными приборами, оптическими кабельными вставками и средствами механизации.

РД 45.180-2001 рекомендует следующее оснащение АВБ  и  ЛИОК.

Оснащение  ремонтно-восстановительной спецмашины ЛИОК для ВОЛП на базе автомашины КАМАЗ (УРАЛ, ЗИЛ и др)

| Наименование изделия | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Агрегат бензоэлектрический АБ-2 | 1 шт. | Мощность 2 кВА |
| Рефлектометр оптический | 1 шт. |  |
| Сварочный аппарат | 1 шт. |  |
| Оптический тестер (комплект) | 1 компл. |  |
| Комплект оптических телефонов | 1 компл. |  |
| Инструмент для монтажа ОК с очистителем ОК | 1 компл. | Набор инструментов зависит от типа используемой ВОКВ |
| Муфты с ремонтным комплектом | 3 шт. | Для использования при организации постоянной вставки |
| Шнуры "патчкорд" | 2 шт. | Длина шнуров 20 м |
| Комплект для восстановления изоляции пластмассовой оболочки ОК | 1 компл. |  |
| Термоусаживаемые колпачки для ОК | 10шт. |  |
| Фонарь электрический | 1 шт. |  |
| Электромолоток | 2шт. |  |
| Стол для монтажа ОК | 1 шт. |  |
| Термос для воды на 10 л. | 2 шт. |  |
| Измерительная катушка с ОВ | 1 шт. | Длина ОВ 500 м |
| Инструмент для монтажа механических соединителей | 1 компл. |  |
| Механический соединитель | Количество соответствует удвоенному кол-ву волокон в ОК, плюс 4 шт. |  |

Состав  АВБ №1, ведомость  ее комплекта

1 Состав бригады 5 человек:

- измеритель (ст. эл. мех.)

- электромеханик по ЛКС ВОЛС (3 чел.);

- водитель на а/м УАЗ.

2  Документы:

- планшет ЭКУ;

- монтажная схема ЭКУ с КИП и значениями измерений Rиз оболочки;

- таблицы оптических расстояний до муфт ("оптические привязки");

- схемы включения 0В на оптических кроссах;

- схема соответствия цветов и номеров волокон в ОК;

- таблица  коэффициентов укорочения  физической длины  ОК по отношению к оптической из-за особенностей конструкций ОК;

- технологические карты на устранение повреждений на ЭКУ.

3   Приборы и устройства:

- рефлектометр оптический с измерительной катушкой (длина ОВ 500м);

- генератор трассовый с кабелеискателем;

- переносный заземлитель генератора;

- радиостанция  переносная,  либо  альтернативные  средства  связи (сотовый, транкинговый или спутниковый телефон и др.) - 2 шт.;

- радиостанция, стационарно установленная на автомашине;

- электронный калькулятор.

4 Инструмент:

- комплект инструментов для монтажа муфт с очистителем кабеля от

гидрофобного заполнителя;

- комплект инструментов для монтажа механических соединителей;

- механические соединители в размере не менее удвоенного числа волокон в ОК, плюс 4 шт.

5 Временная вставка (комплект).

6 Прочее:

- ключи от НРП;

- бидон с водой;

-лопаты: совковая и штыковая;

-лом;

- агрегат бензоэлектрический АБ-0,5 (мощностью 0,5 кВА).

Состав  АВБ №2, ведомость  ее комплекта

1 Состав бригады: 6-8 человек на автомашине ГАЗ-66 (ЗИЛ -131);

2 ВОКВМ - 1 компл.

3 Бензоэлектроагрегат АБ-2 (мощностью 2,2 кВА) - 1 шт.;

4 Переносной электрический шнур-удлинитель - 2 шт.;

5 Палатка - 2 шт.;

6 Стол для монтажа ОК - 2 шт.;

7 Бидон с водой на 30 л - 2 шт.;

8 Электрообогреватель - 2 шт.;

9 Шанцевый инструмент (лопата совковая - 3 шт., штыковая - 5 шт.; лом - 2 шт.)

10 Сапоги болотные - 2 пары

11 Переносная радиостанция - 3 шт.;

12 Электромолоток - 1 шт.;

13 Мегаомметр - 1 шт.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ АВАРИЙНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

АВР являются составной частью технического обслуживания ЛКС ВОЛП, проводимого на ЭКУ.

Правила технической эксплуатации линейно-кабельных сооружений междугородных линий передачи установлены следующие методы обслуживания ЛКС:

- централизованный метод обслуживания предполагает сосредоточение всех работников в пункте нахождения данного структурного подразделения (ЦЛКС, ЛТЦ);

-децентрализованный (участковый) метод обслуживания линейно - кабельных сооружений применяется в тех случаях, когда невозможен или существенно затруднен проезд вдоль трасс кабельных линий;

-комбинированный метод обслуживания совмещает централизованный и участковый методы.

АВР это особый вид ремонтных работ на линиях передачи, основным требованием к которым является их немедленная организация в объемах, обеспечивающих восстановление передачи информации в кратчайшие сроки и их проведение вплоть до установления постоянного или временного варианта восстановления даже при неблагоприятных внешних условиях. В процессе АВР выполняется широкий спектр работ - измерительные, монтажно-кабельные, земляные, охранные (надзор) и т.п.

Организация работ по восстановлению работоспособности поврежденной кабельной линии

К общим требованиям, предъявляемым к организации АВР на линиях передачи, относятся:

- максимальное использование средств механизации и максимально возможное совмещение во времени разнородных работ и операций;

- одновременная (по возможности) доставка ремонтных бригад и средств механизации к месту производства работ;

- обеспечение быстрой концентрации технических средств и персонала в местах возникновения аварий линейных сооружений .

Аварии на ЛКС ВОЛП устраняются специально обученными бригадами. Непосредственное руководство АВР осуществляет начальник ЦЛКС (ЛТЦ), а при больших объемах разрушений или стихийных бедствиях - главный инженер эксплуатационного предприятия. При необходимости оказания помощи при проведении восстановительных работ на место аварии службой оперативного управления (СОУ) или руководством эксплуатационного предприятия направляются специалисты по ЛКС ВОЛП ближайшего отделения эксплуатационного предприятия (данного или соседнего).

При устранении аварий должны использоваться специально оборудованные мобильные лаборатории (ЛИОК), укомплектованные необходимым инвентарем, инструментом, измерительными приборами, оптическими кабельными вставками и средствами механизации

Для выполнения аварийно-восстановительных работ на ЛКС ВОЛП на эксплуатационном предприятии должен создаваться соответствующий запас ОК, оптических муфт, ВОКВ и т.д.

Эксплуатационный запас строительных длин ОК должен комплектоваться с учетом реальных строительных длин ОК на участке обслуживания с целью обеспечения возможности полноценной замены любой из поврежденных строительных длин ОК. Хранение эксплуатационного запаса производится в соответствии с НТД на каждый вид изделий

Алгоритм выполнения АВР

Последовательность и расчетные сроки различных операций и этапов восстановительных работ регламентируются технологической картой, которая разрабатывается в соответствии с алгоритмом устранения аварий и нормативов на виды работ для каждой ВОЛП с учетом типа ОК, условий прохождения трассы и времени года, и утверждается руководством эксплуатационного предприятия. При разработке и утверждении технологических карт необходимо исходить из того, что время на восстановление линии передачи ВОЛП должно быть минимальным и не превышать 10 часов.

При устранении аварий могут быть использованы технологии, основанные на централизованном, децентрализованном и комбинированном методах обслуживания ВОЛП.

Технологическая карта на АВР состоит из разделов, регламентирующих область применения, организацию и технологию работ, технико-экономические показатели (время восстановления связи, время окончательного устранения аварии и трудоемкость устранения аварии), и оговаривает применение материально-технических ресурсов.

Структура типовой технологической карты

Технология АВР при децентрализованном методе обслуживания

При децентрализованном методе обслуживания аварии на ЛКС ВОЛП устраняются бригадами кабельных участков эксплуатационного предприятия.     Как правило, организация временной связи с использованием ВОКВ выполняется силами того ЛТЦ, в зоне обслуживания которого произошла авария.

В помощь бригаде одновременно направляется бригада ближайшего соседнего ЛТЦ независимо от границ эксплуатационного предприятия, а также АВБ эксплуатационного предприятия.

Непосредственное руководство работами при авариях осуществляет начальник ЛТЦ. При задержке устранения аварии сверх установленного срока, а также при больших объемах разрушения или стихийных бедствиях на место аварии выезжает начальник или главный инженер эксплуатационного предприятия, а также представители эксплуатационного предприятия.

Порядок проведения АВР следующий.

1.ЭКУ, на котором имеет место повреждение, определяется дежурным техперсоналом ОРП на основании  данных системы управления ВОЛП.

2.О результатах определения поврежденного ЭКУ технический персонал ОРП по установленной схеме оповещения ставит в известность УПУ, оповещает АВБ №1, сообщает начальнику АВБ ЛТЦ, начальнику или главному инженеру эксплуатационного предприятия, записывает в журнал сведения о начале аварии, когда и кому сообщено об этом.

3.Если повреждение произошло на ЭКУ, прилегающем к ОРП, то измерение расстояния до места повреждения проводит дежурный техперсонал ОРП.

4.Получив сведения от дежурного персонала о поврежденном ЭКУ, АВБ №1 (немедленно выезжает к ближайшему из НРП, между которыми произошло повреждение, и с помощью оптического рефлектометра определяет расстояние до места повреждения ОК. Результаты измерений АВБ №1 сообщает на ОРП.

5.Если в линейном кабеле имеются исправные свободные ОВ, то необходимо переключить на них ЦСП. Для этого на обоих НРП, прилегающих к поврежденному участку, произвести перекоммутацию  оптических шнуров на оптическом оконечном устройстве и убедиться в восстановлении нормальной работы ВОЛП, связавшись со сменным персоналом ОРП. После этого необ-ходимо выяснить причины повреждения ОВ линейного кабеля и принять меры по их устранению.

6.После доклада на ОРП измеритель АВБ №1 остается на НРП для поддержания связи с ОРП и организации связи при помощи оптического телефона по свободному ОВ (номер ОВ определяется технологической картой по АВР) с местом повреждения.

7.Остальная часть бригады продолжает локализацию места повреждения с использованием трассопоисковых приборов .

8.Начальник ЛТЦ, получив сообщение об аварии, не ожидая результатов измерений расстояния до места повреждения ОК, немедленно приступает к сбору и подготовке АВБ №2 к выезду на трассу. Сбор АВБ №2 производится по заранее разработанной схеме.

9.АВБ №2, не дожидаясь результатов локализации места повреждения, выезжает на НРП, где находится измеритель АВБ №1 и, получив от него инфор-мацию о расстоянии до места повреждения, выезжает на помощь АВБ №1.

10.После локализации места повреждения организуется служебная связь с места повреждения до ближайшего НРП, где находится измеритель АВБ №1, и передается информация для УПУ о ходе АВР.

11.АВБ №2 проводит земляные работы на месте повреждения.

12.По окончании земляных работ бригада АВБ эксплуатационного предприятия проводит подготовку и монтаж ОКВ, при этом в случае ВОКВ количество восстановленных ОВ должно быть не меньше числа занятых ОВ до повреждения кабеля плюс два резервных ОВ.

В случае ПОКВ в процессе монтажа вставки выполняется контроль качества сварки ОВ.

13.После соединения необходимого числа ОВ с места повреждения передается запрос на ОРП о возобновлении работы системы передачи.

14.Если все системы передачи работают нормально, то муфты ОКВ пас-портизируются, герметизируются, и передается сообщение в УПУ об уст-ранении аварии на ВОЛП.

15.По окончании работ по организации временной схемы восстановления ВОЛП с использованием ВОКВ проводят мероприятия по ее защите и охране от внешних воздействий.

Организация работ по восстановлению поврежденной кабельной линии ВОЛП по постоянной схеме

Восстановление поврежденной ВОЛП по постоянной схеме производится с использованием постоянной оптической кабельной вставки (ПОКВ).

Непосредственное, без применения ВОКВ, время включения ПОКВ не должно превышать времени устранения линейного повреждения на ВОЛП, а именно 10 часов.

Для обеспечения надежной работы ВОЛП необходимо, чтобы тип и количество волокон кабеля ПОКВ были такими же, как и у восстанавливаемой ВОЛП.

Во всех случаях необходимо стремиться к тому, чтобы тип 0В и их изготовитель на восстанавливаемой ВОЛП и в ПОКВ был один и тот же.

Строительная длина ОК, используемая для ПОКВ, должна пройти входной контроль (с использованием нормализующей длины ОВ не менее 1 км).

Выбор мест включения ПОКВ осуществляется в зависимости от характера и условий повреждения ОК, состояния местности (наличие пересечений рядом с местом повреждения, рельеф местности, наличие болот, грунтовых вод и т.д.) и определяется надежностью работы и удобством эксплуатации ВОЛП.

Во всех случаях для монтажа постоянной вставки необходимо иметь в наличии две АВБ, укомплектованные соответствующим оборудованием.

Монтаж ПОКВ с линейным ОК осуществляется путем сварки ОВ на муфтах двумя бригадами параллельно.

Перед монтажом ПОКВ необходимо выполнить подготовительные работы, которые позволят сократить время простоя кабельной магистрали:

- прокладка ПОКВ в отрытую траншею или кабелеукладчиком (при большой длине ПОКВ),

- прокладка ПОКВ в канализации (если повреждение произошло в городской черте),

- подготовка котлованов для муфт ПОКВ,

- откопка кабеля с каждой стороны от повреждения,

- разделка и ввод концов кабеля ПОКВ в оптические муфты и т.д.

Прокладка ПОКВ осуществляется в соответствии с принятыми правилами строительства ВОЛП силами или при участии ЛТЦ, в зоне которого произошло повреждение.

Монтаж муфт ПОКВ должен проводится в соответствии с инструкцией по монтажу используемой муфты и при температуре, допустимой для работы с ОК.

После сварки ОВ производятся их контрольные измерения рефлектометром

После измерений муфты паспортизируются, герметизируются, и восстановленная ВОЛП сдается в эксплуатацию.

После завершения работ по прокладке ОК постоянной вставки и по монтажу муфт проводится рекультивация земель на участке проведения земляных работ.

Определение длины ПОКВ

Длина ПОКВ в каждом конкретном случае определяется индивидуально, в зависимости от характера повреждения ОК, и может находиться в пределах от 50 метров до строительной длины.

При определении длины ПОКВ необходимо учитывать следующие факторы: характер и протяженность повреждения, наличие или отсутствие продольных нагрузок на кабель, условия местности, где произошло повреждение.

Если повреждение ОК стало результатом вандализма (локальный обрыв кабеля), то в этом случае, как правило, на ОК при повреждении не воздействуют продольные нагрузки. В этом случае длина ПОКВ может быть минимальной (около 50 метров).

При повреждении ОК в результате воздействия землеройных машин либо при повреждении ОК в результате смещения грунта, разрушения кабельной канализации и т.д., возможно появление продольных нагрузок на ОК, которые могут привести к ускоренному усталостному разрушению ОВ. В этом случае длина ПОКВ определяется на основании анализа условий повреждения.

Переход от ВОКВ к ПОКВ без перерыва действия связей

Переход от ВОКВ к ПОКВ без перерыва связи возможен в следующих случаях:

- наличие возможности резервирования трафика поврежденной ВОЛП  с помощью других линий передачи;

- наличие достаточного количества свободных волокон в восстанавливаемом ОК (при резервировании систем передачи по схеме «1 + 1»).

Муфты, используемые при установке ПОКВ, должны быть сертифицированы и иметь не менее трех вводов.

В первом случае по ВОКВ не передается информация , поэтому порядок переключение волокон с  ВОКВ на ПОКВ не регламентируется.

Для осуществления перехода от ВОКВ к ПОКВ без перерыва действия связи во втором случае необходимо выполнение следующих условий:

- в ходе АВР при включении ВОКВ разделка и подготовка концов поврежденного ОК должна выполняться в соответствии с инструкцией на муфту, которая будет использована при монтаже ПОКВ. Это решение принимает руководитель АВБ в зависимости от характера и условий повреждения и хода АВР;

- конструкция муфт и кабеля восстанавливаемой ВОЛП должны позволять осуществить такой переход без перерыва действия связей.

При переходе от ВОКВ к ПОКВ во втором случае проводятся все необходимые, подготовительные работы: вскрываются муфты ВОКВ, затем во вскрытые муфты устанавливается кабель ПОКВ. Свободные волокна поврежденного ОК свариваются с соответствующими волокнами ПОКВ и производится проверка качества сварки с помощью рефлектометра.

После этого осуществляют перевод систем передачи, работающих по ВОКВ, на смонтированные волокна ПОКВ.

Далее освобожденные волокна ВОКВ отключаются от линейного кабеля, ВОКВ удаляется из муфт, и проводится сварка и проверка рефлектометром оставшихся волокон ПОКВ и линейного кабеля.

Когда все волокна ПОКВ и линейного кабеля сварены и проверены, системы передачи переключаются на исходные (до аварии) номера оптических волокон.

Методика контроля затухания сростков оптического волокна при монтаже постоянной кабельной вставки

Затухание на соединениях ОВ при монтаже ПОКВ измеряется оптическим рефлектометром.

В качестве основной рекомендуется методика однократного измерения суммарного затухания в двух соединениях ОВ по концам кабельной вставки. В качестве альтернативной - методика раздельного измерения затухания каждого из стыков кабельной вставки (традиционная методика).

Согласно РД.45.180-2001 суммарное затухание в двух соединениях ОВ по концам кабельной вставки не должно превышать: 0,2 дБ в 100 % сростков, 0,1 дБ в 50 % сростков..

В процессе  однократного измерения вставка рассматривается на рефлектограмме как один сросток, измерения выполняются в соответствие с техническим описанием оптического рефлектометра по методике измерения затухания соединения ОВ. Параметры оптического рефлектометра, в том числе длительность зондирующего импульса и время усреднения, должны выбираться так, чтобы отношение сигнал/помеха SNR в месте отображения вставки на рефлектограмме удовлетворяло условию:

SNR ≥ а3, дБ.

Значения а3 могут быть рассчитаны по формуле     a3 = -5∙1g(10а/10-1),

где а - значение измеряемой величины.

При этом длина прилегающих к вставке регулярных участков ОВ должна быть не менее значений, указанных в таблице

| Длительность зондирующего импульса | 10нс | 100нс | 1 мкс |
| --- | --- | --- | --- |
| Минимальная длина участка волокна | 40м | 80м | 600м |

Результат измерения суммарного затухания в двух соединениях ОВ по концам кабельной вставки ас, определяется формулой

ac=ap+d1+d2, дБ,

где ар - значение суммарного затухания в двух соединениях ОВ по концам кабельной вставки, определяемое по рефлектограмме,

d1 и d2- поправки.

3начение поправки d1 определяется формулой

d1=(aB-a2)∙LB, дБ,

где LB - длина кабельной вставки, км;

(aB, a2) - коэффициенты затухания оптических волокон кабельной вставки и уложенной за ней строительной длины, соответственно, дБ/км.

Если длина вставки LB < 400 м, то можно полагать d1 =0.

Если вставка выполняется внутри одной строительной длины, то поправка d2=0 дБ.

Если вставка выполняется на стыке строительных длин ОК, значение поправки d2 определяется формулой

d2=½(ap2-ap1), дБ,

где ар2, apl - результаты измерения затухания стыка оптических волокон строительных длин до и после кабельной вставки соответственно. Они получены при измерениях, выполненных до повреждения ОК (ремонт которого осуществляется данной вставкой) с двух сторон ЭКУ: со стороны строительной длины, уложенной перед вставкой и за ней, соответственно, дБ.

Технологические карты проведения АВР на ВОЛП при повреждении ОК и МКК на строительной длине кабеля

Состав и последовательность действий по восстановлению линии при повреждении каналов междугородной кабельной канализации (МКК) вместе с ОК на строительной длине зависит, в основном, от следующих обстоятельств:

-времени прибытия АВБ из ТЦЭ (ЛКС);

-наличия эксплуатационного запаса строительных длин ОК требуемой длины;

-наличия временных оптических кабельных вставок;

-структуры МКК (число труб, тип смотровых устройств);

наличия резервных каналов МКК (а также того, повреждены они или нет);

-наличия эксплуатационного запаса смотровых устройств;

-местных условий в районе повреждения;

-времени года и погодных условий.

В зависимости от перечисленных обстоятельств могут применяться следующие четыре способа восстановления линии:

1) непосредственная замена поврежденной  строительной длины ОК на новую.

2) восстановление связи по временной схеме на поврежденной строительной длине с помощью составной ВОКВ, замена поврежденной  строительной длины ОК на новую

3)восстановление связи по временной схеме с помощью вставки на участке повреждения, замена поврежденной строительной длины ОК на новую.

4) восстановление линии с помощью постоянной вставки ОК в ЗПТ(ПВП) и установки двух дополнительных смотровых устройств на участке повреждения.

1.Непосредственная замена поврежденной  строительной длины ОК на новую. Технологическая карта проведения АВР на МКК-1

Этот способ восстановления целесообразно использовать, когда расчетное время прибытия АВБ из ЦТЭ(ЛКС) не превышает нескольких часов.

2.Восстановление линии с помощью постоянной вставки ОК в ЗПТ(ПВП) и установки двух дополнительных смотровых устройств на участке повреждения. Технологическая карта проведения АВР на МКК-4.

Этот способ целесообразно применять, когда в аварийном запасе отсутствует

ОК необходимой марки и длины, либо когда арматура МКК и методы эксплуатации не позволяют контролировать состояние каналов МКК (их проходимость может быть существенно нарушена).

Особенности проведения аварийно-восстановительных работ при повреждении междугородной кабельной канализации и оптического кабеля вблизи или в месте установки смотровых устройств:

При повреждении МКК и ОК вблизи смотрового устройства (на удалении до 100 м) применяются способы 1  восстановления линии и модифицированный способ 2 -с установкой только одного дополнительного смотрового устройства и организацией постоянной вставки ОК в ЗПТ до существующего смотрового устройства. Последний способ является предпочтительным, если в эксплуатационном запасе имеется смотровое устройство, а местные условия обеспечивают возможность его установки.

При повреждении непосредственно смотрового устройства вместе с каналами МК и ОК, производится установка смотрового устройства на расстоянии не менее 20 м от места повреждения (как правило - в сторону большей строительной длины ОК).

Особенности технологии ремонтных и аварийно-восстановительных работ на междугородной кабельной канализации.

1.Прокладка и монтаж защитных пластмассовых труб

Прокладка ЗПТ в грунт при проведении ремонтных и АВР производится, как правило, в траншею, отрытую механизированным или ручным способом.

Глубина траншеи должна обеспечивать проектную глубину залегания ЗПТ с учетом подсыпки 5 - 10 см рыхлого грунта для выравнивания дна при механизированной разработке траншеи

При выкладке ЗПТ на поворотах трассы радиус изгиба не должен быть менее 2 м. Не должны допускаться местные резкие перегибы ЗПТ с радиусом менее 1,4 м.

Прокладка ЗПТ при температуре ниже минус 10°С должна производиться, как правило, с предварительным прогревом.

Монтаж ЗПТ должен предусматриваться муфтами, рассчитанными на избыточное воздушное давление не менее 1,4 МПа( 14 кгс/см2).

Над всеми соединениями ЗПТ, проложенными в грунте, должны быть размещены электронные маркеры.

Расположение стыков ЗПТ и все измерения конфигурации МКК должны быть внесены в рабочую документацию.

Над отремонтированным участком МКК должна быть проложена, на расстоянии 0,5 ... 0,7 м от уровня грунта, предупредительная (сигнальная) лента.

2.Установка смотровых устройств

Смотровое устройство с полным заглублением устанавливается:

- пластмассовое смотровое устройство (негерметичное) - на песчаное основание высотой 0,2 ... 0,3 м;

- бетонное смотровое устройство (негерметичное) - на щебенчатое основание высотой 0,2 ... 0,3 м;

- смотровое устройство типа ПОД - на железобетонную плиту размером около 1х1х0,1 м

«Рекомендациями по предотвращению всплытия защитных пластмассовых трубок и по установке пункта оперативного доступа при строительстве ВОЛП» (М., Гипросвязь, 1998) установлена глубина  котлована  для  установки  ПОД -1,3 метра.

При глинистых грунтах котлован отрывается до отметки расчетной глубины промерзания для данного района строительства, если она превышает 1,3 м, и до отметки «1,3 м» выполняется подсыпка котлована гравием, крупнозернистым песком.

Прокладка строительных длин ОК в каналы МКК и их извлечение производится  с применением специализированного пневмооборудования.

3.Прокладка оптических кабелей в каналах междугородной кабельной канализации

Если применяются смотровые устройства типа ПОД, подключение пневмооборудования к каналам МКК производится без демонтажа стыка ЗПТ со смотровым устройством.

Прокладка ОК в ЗПТ короткими длинами для устройства постоянных вставок производится вручную, заталкиванием ОК через канал. В отдельных случаях прокладка осуществляется с применением заготовочного прутка или тягового троса.

4.Поиск трассы

Поиск трассы ведется на основе данных рабочей документации на участок МКК, на котором обнаружено повреждение.

1)Поиск трассы  с помощью трассопоисковых приборов

-подключение генератора к цепи «оболочка-земля» на КИП. Для этого как минимум один кабель, лежащий в канализации, должен иметь металлический элемент;

- подключение генератора к специальному вспомогательному трассопоисковому проводу, выведенного на КИП. В многоканальной МКК один из резервных каналов может использоваться дя прокладки такого провода

Места установки КИП должны предусматриваться проектом. Рекомендуемое расстояние между КИП - до 20 км.

Щиток КИП при применении герметичного смотрового устройства может устанавливаться как внутри корпуса смотрового устройства, так и снаружи, в нише столбика КИП, при применении негерметичного смотрового устройства - в нише столбика КИП.

2)Поиск трассы  с помощью маркеров

Поиск трассы МКК может осуществляться также с использованием электронных маркеров, местоположение которых указано в рабочей документации на МКК.

5.Устройство вставок

Постоянная вставка выполняется с установкой двух или одного дополнительных смотровых устройств только на канале  МКК, содержащем поврежденный кабель.

Работы производятся в следующем порядке:

-откопать траншею вдоль трассы МКК в обе стороны от места повреждения на расстояние по 25 м так, чтобы освободить ЗПТ;

-по концам траншеи отрыть примыкающие к ней котлованы так, чтобы можно было установить в них дополнительные смотровые устройства на расстоянии порядка 1 м от проходящих ЗПТ и обеспечить ввод в смотровые устройства ЗПТ поврежденных каналов МКК с соблюдением допустимых радиусов выкладки (не менее 2 м);

-установить смотровые устройства в откопанные котлованы ;

-перерезать ЗПТ с поврежденным ОК в месте повреждения (если они не до конца оборваны);

-удалить ЗПТ с концов поврежденного кабеля (порядка 20 м с каждой стороны) так, чтобы оставшихся длин ЗПТ было достаточно для ввода в смотровые устройства;

Если смотровые устройства на линии не применяются необходимо в плановом порядке предусмотреть прочистку и проверку проходимости резервных каналов.

-отрезать извлеченные из ЗПТ концы поврежденного ОК на длине по 7 м от конца каждый;

-ввести ОК и ЗПТ, в которых они находятся, в смотровые устройства, обеспечив закрепление и герметизацию вводов ЗПТ (если таковая предусматривается);

-проложить отрезок ЗПТ в траншее (длина порядка 50 м отрезается по месту так, чтобы обеспечить вводы ее в смотровые устройства);

-концы ЗПТ ввести в смотровые устройства, произвести закрепление и герметизацию вводов (если таковая предусматривается);

-вставку ОК затолкнуть в ЗПТ (длина вставки порядка 80 м, чтобы обеспечить технологический запас - порядка 15 м в каждом смотровом устройстве);

-произвести ремонт резервных трубопроводов в месте их повреждения путем устройства ремонтных вставок ЗПТ, с применением пластмассовых муфт.

Расследование  аварии на  ЛКС ВОЛП

Расследование аварий производится комиссиями. В состав комиссий включаются руководитель или главный инженер предприятия, на сооружениях которого произошла авария.

При авариях на кабельных линиях, вызванных работами сторонних организаций, производится расследование с составлением двустороннего акта о причинах аварии.

В процессе расследования необходимо:

-выявить причину и виновных в возникновении аварии;

-выяснить обстоятельства, способствующие аварии;

-рассмотреть и оценить: организацию работ ЦЛКС, ЛТЦ по ликвидации аварии и подготовленность ремонтно - восстановительных бригад; умение и оперативность действий технического персонала, участвовавшего в ликвидации аварии; точность определения участка и места аварии; эффективность и достаточность применяемых средств механизации и транспорта; эффективность применяемых методов предупреждения аварий; определить меры, исключающие возникновение подобных аварий в дальнейшем.             Материалы расследования аварий должны включать объяснение руководителей структурных подразделений и предприятий.

О каждой аварии на линейно - кабельных сооружениях ВОЛП должен быть составлен аварийный акт.

Особенности  эксплуатации  ВОЛС-ВЛ

Эксплуатация ОК, подвешенного на опорах ВЛ, заключается в проведении технического обслуживания и ремонта, направленных на обеспечение его надежной работы.

Техническое обслуживание ОК и его ремонт, связанный с подъемом на опору, спуском и подъемом кабеля, закреплением соединительных муфт на опорах ВЛ, производится персоналом, обслуживающим ВЛ.

Техническое обслуживание ОК без подъема на опору, соединение оптических волокон и монтаж муфт, производящиеся без подъема на опору, осуществляются связистами, обслуживающими эту линию связи.

Работы по вырезке поврежденного кабеля и монтажу вставки должны производиться совместно персоналом, эксплуатирующим ВЛ (линейным персоналом), и персоналом, эксплуатирующим линию связи (OK).

Особенности технологии ремонтных и аварийно-восстановительных работ  на ВОЛП-ВЛ.

ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ СВЯЗИ НА ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЯХ  ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 110 KB И ВЫШЕ РД 153-34.0-48.518-98

ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ СВЯЗИ НА ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЯХ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,4-35 кВ СО 153-34.48.519-2002

Правила проектирования, строительства и эксплуатации ВОЛС на воздушных линиях электропередачи напряжением 35 кВ и выше СТО 56947007-33.180.10.172-2014

Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов. Организация безопасного проведения работ на волоконно-оптических линиях связи, подвешенных на вдольтрассовых линиях электропередачи

РД-75.200.00.КТН-115-15

Аварийно-восстановительные работы организуются немедленно после получения информации о любом виде отказа линейных сооружений ВОЛС-ВЛ и должны вестись непрерывно и в объемах, обеспечивающих восстановление работоспособности ВОЛС-ВЛ в кратчайшие сроки.

Аварийно-восстановительные работы представляют ряд мероприятий для восстановления связи в кратчайшее время, как правило, по следующим этапам:

- определение места повреждения, уточнение характера и объема повреждений;

- установка временной оптической кабельной вставки (ВОКВ);

- проведение ремонта ВОЛС-ВЛ и снятие ВОКВ с восстановлением связи на постоянной основе.

Норматив времени на определение места повреждений, уточнение характера и объема повреждений, установку ВОКВ  составляет 10 часов.

Все работы, связанные с восстановлением и заменой ОК, должны проводиться по технологическим картам, учитывающим конструкции опор ВЛ ,место повреждения ОК, класс напряжения ВЛ, условия прохождения трассы ВЛ и т.п.

Работы, связанные с восстановлением ОК, производятся с отключением ВЛ, а работы по монтажу соединительных муфт ОК на опорах могут производиться на ВЛ, находящихся под напряжением.

Примерный состав комплексной бригады для АВР приведен в таблице

Возможные виды аварий

1. Механическое повреждение ОК с обрывом оптических волокон, не связанное с повреждением элементов ВЛ.

2. Обрыв ОК.

3. Деформация элемента опоры, вызвавшая обрыв ОК.

4.Падение опоры (опор), вызвавшее обрыв ОК.

Место повреждения ВОЛС определяется по данным системы

автоматического контроля аппаратуры связи, мониторинга состояния ОВ и

уточняется путем измерений, проводимых работниками эксплуатирующего

подразделения с ближайшего к месту повреждения оптического кросса.

При обнаружении повреждения: обрыва, большой неоднородности в виде ступени или постепенного пропадания сигнала в шумах, расстояние до него определяют по рефлектограмме.

По схеме трассы и по чертежам – трассовке  определяют местоположение повреждения: оптическая муфта, участок строительной длины ОК или противоположная станция.

Виды восстановления ОК

При обрыве ОК возможны два вида восстановления кабеля:

- вставка ОК на длине одного-двух промежуточных пролетов ВЛ с установкой одной или двух дополнительных соединительных муфт.

Повреждение ОК  около  соединительной муфты

Повреждение ОК  в пролете

Монтаж ОК при восстановлении связи по постоянной схеме выполняется в соответствии с требованиями по монтажу данного типа ОК и не требует выполнения дополнительных технических мероприятий.

Аварийный запас

Составляется и утверждается руководителем перечень материалов, приспособлений и оборудования аварийного запаса.

1. В перечень аварийного запаса на один эксплуатационный участок должны входить ОК максимальной строительной длины, арматура подвески (натяжные, поддерживающие зажимы и др.)кабеля для монтажа одной строительной длины, несколько соединительных муфт, временная оптическая кабельная вставка (со специальным диэлектрическим ОК) и 5 - 10 легких сборных стоек

для монтажа одной строительной длины ОК.

2. В перечень аварийного запаса должны входить: как минимум одна максимальная длина ОК (полный барабан ~ 6000 м), специальный диэлектрический ОК для временной кабельной вставки длиной ~ 2000 м, натяжные зажимы для диэлектрического кабеля, несколько соединительных муфт и   5 - 10 легких сборных стоек, комплект поддерживающей и натяжной арматуры для монтажа одной максимальной строительной длины ОК.

3. Состояние аварийного запаса регулярно проверяется ответственным руководителем работ.

Оформление документации после АВР

1. После окончания ремонта ОК оформляется Акт об устранении повреждения.

Акт должен содержать:

- описание характера повреждения;

- анализ причин повреждения;

- описание технологии устранения повреждения.

2На основании Акта вносятся коррективы в Паспорт ВЛ:

- тип кабеля вставки и его основные технические данные;

- длина вставки;

- тип и технические характеристики дополнительных муфт;

- номера опор, на которых расположены дополнительные муфты;

- при необходимости внести изменения в схему ВОЛС на ВЛ;

- указать новые данные по затуханию оптических волокон на участке кабеля.