Практическая работа № 44-45

«Проверка срабатывания аварийной сигнализации при обрыве кабеля»

Цель работы:

научиться  правильно устанавливать принадлежность поврежденным трактам      аварийных сообщений на буквенно - цифровом индикаторе мультиплексора  ОМС-40

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколения:

Студент должен

уметь:

правильно устанавливать принадлежность аварийных сообщений поврежденным   трактами

знать:

реализованные на мультиплексоре ОМС-40 уровни качества тракта входящего направления;

реализованные на мультиплексоре ОМС-40 уровни качества тракта исходящего направления

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме практической работы

Имеются четыре уровня качества линии связи входящего направления – Норма, ES, SES, UAS.

Норма – отсутствие, каких либо поражений на входящем направлении.

ES – небольшие поражения в тракте, можно работать, при первой возможности принять меры по устранению ошибок.

SES – сильные поражения в тракте, информация со входящего направления практически негодна для использования, служебные каналы на входящем направлении работают удовлетворительно, следует принять срочные меры для устранения неисправности.

UAS – обрыв тракта входящего направления, информация со входящего направления отсутствует, служебные каналы на входящем направлении не работают, промежуточная станция переходит в режим оконечной станции, следует принять срочные меры для устранения неисправности.

Имеются два уровня качества линии связи исходящего направления – Норма и Даль.

Норма – отсутствие каких либо поражений в исходящем направлении.

Даль - обрыв тракта в исходящем направлении, информация в исходящем направлении не передается, служебные каналы в исходящем направлении не работают, следует принять срочные меры для устранения неисправности.

Средства измерения, инструмент и принадлежности

Для контроля над состоянием волоконно-оптического тракта необходим измеритель уровня мощности оптического излучения со следующими характеристиками:

Таблица 7 – Характеристики и значения

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Диапазон измеряемых уровней дБм | От 0 до минус40 |
| Погрешность измерения дБм | ±0,2 |

Рекомендуется применение тестера оптического ОМК3-76 (Россия), либо оптического мультиметра AQ2150 фирмы ANDO, либо измерителя оптической мощности FOD1204 или  PHOTOM 211A.

Безобрывность кольца обеспечивается двумя режимами:

- Ручной (полуавтоматический)

- Автоматический

Ручной (полуавтоматический) режим:

При обрыве кольца, оператор сам выбирает новый ведущий мультиплексор и задает ему режим «А» или «В», после чего программа вручную или автоматически назначает все остальные мультиплексоры в режим «Ретр.» и автоматически переконфигурирует все тракты Е1.При  таком режиме работы кольца оператор должен правильно выбрать новый ведущий ОМС, чтобы кольцо охватило все остальные ОМС. При этом ведущим должен быть выбран ОМС, который  ближе к обрыву.

Автоматический режим:

При этом режиме программа сама выбирает новый ведущий ОМС и задает ему направление, после чего переводит старый ведущий ОМС в режим «Ретр.» и переконфигурирует тракты Е1.

Контроль и конфигурирование аппаратуры

Ручное управление мультиплексором ОМС-40 осуществляется с передней панели (рисунок 4)

Рисунок 4 – Передняя панель управления мультиплексора ОМС-40

Контроль и конфигурирование осуществляется с помощью 4-ёх кнопочной клавиатуры и алфавитно-цифрового дисплея, которые расположены на лицевой панели аппаратуры.

Общая структура меню аппаратуры представлена на рисунке 5. Меню можно условно разбить на два блока, отражающих два режима работы дисплея: режим контроля и режим конфигурации (см. рисунок 5).

Рисунок 5 - Общая структура меню

При включении аппаратуры, загорается подсветка дисплея и на экран выводится основное окно индикации аварий. Таким образом, после включения дисплей находится в режиме контроля. Манипулируя кнопками клавиатуры, можно перейти в то или иное окно меню. На рисунке, около стрелок перехода, между окнами указано, какие именно кнопки необходимо нажать для того, чтобы совершить данный переход. В любом случае, отсутствие активности в работе с клавиатурой в течении 2-х минут приведёт к переходу дисплея в основное окно индикации аварий. Переход будет осуществлён без сохранения каких либо изменений в конфигурации.

Контроль работы аппаратуры

Для контроля за работой аппаратуры оператору доступны два окна: основное окно индикации аварий и дополнительное окно индикации аварий стыков Е1.

Основное окно индикации аварий представлено на рисунке 6. Дисплей поделён на четыре поля. Поля разделяются затемнёнными знакоместами. Первые два поля (слева) имеют постоянно отображаемые заголовки «А» и «В». Эти поля отведены под индикацию состояния соответствующих оптических стыков аппаратуры. Следующие за заголовками двоеточия отражают работу соответствующего стыка и функционирование системы контроля и управления аппаратуры в целом. Мерцающее двоеточие свидетельствует о работе соответствующего оптического стыка, о том, что стык отключен при конфигурации (режим оконечной станции). В любом случае, хотя бы одно из двоеточий должно находиться в мерцающем режиме. Если это не так, то это означает, что произошла несанкционированная остановка работы системы контроля и управления аппаратуры. Требуется перезапустить аппаратуру, отключив на короткое время (~1 сек.) соединитель подвода первичного питания.

Рисунок 6 -  Основное окно индикации аварий.

Верхняя строка полей индикации состояния оптического стыка отображает состояние исходящего направления волоконно-оптического тракта и имеет три значения:

- отсутствие символов – нормальное состояние работающего стыка;

- надпись Даль – отсутствует прием на противоположной стороне. Ситуация, когда «Даль» отображается неустойчиво, возможна при отображении SES без UAS в нижней строке того же поля (плохой приём без блокировки канала). В этом случае информация недостоверна.

Нижняя строка поля индикации состояния оптического стыка отображает состояние входящего направления волоконно-оптического тракта и имеет четыре значения:

- отсутствие символов – нормальное состояние;

- надпись ES – состояние ES, или “пораженная секунда” - одиночные ошибки на секундном интервале;

- надпись SES - состояние SES, или “сильно пораженная секунда” - 30% информации поражено на секундном интервале;

- надпись UAS – состояние UAS, возникает при 10-ти следующих друг за другом SES. Обработка входящей информации прекращается. Выход из состояния UAS возникает при 10-ти следующих друг за другом секунд не относящихся к SES.

Таким образом, при исправном состоянии линии, поля индикации состояния оптического стыка для активных и неактивных направлений должны быть пустыми.

Четвёртое, крайнее правое поле основного окна индикации аварий предназначено для отображения внешних аварий, поступивших на соответствующий стык аппаратуры и разрешённых для регистрации при конфигурировании (см. ниже). При этом на дисплей выводится надпись «Внеш.» и номер аварийного входа аппаратуры.

Третье слева поле основного окна индикации аварий предназначено для отображения сообщения о возникновении аварий на активированных стыках Е1 аппаратуры. Для уточнения типа и места аварии необходимо войти в дополнительное окно индикации аварий стыков Е1 нажав кнопку «→».

Рисунок 7 - Дополнительное окно индикации аварий стыков Е1.

Пример дополнительного окна индикации аварий стыков Е1 представлен на рисунке 6. Дисплей содержит 40 полей для отображения аварийных аббревиатур для 40-ка стыков. Поля объединены в пять групп по 8 полей в каждой. Группа отображает стыки одного аппаратного модуля. Геометрическое расположение групп и полей на дисплее соответствует геометрическому расположению модулей и их стыков.

Если модуль не установлен, то все поля соответствующей группы будут отображать прерывистую окружность (на рисунке поля 1-8). Если при установленном модуле наблюдается та же картина, то это значит, что модуль не определён аппаратурой (нет контакта или неисправен).

Если установлен модуль Е10 или Е100, то все поля соответствующей группы будут отображать символ «е» (на рисунке поля 33-40).

Если установлен модуль И8,то поля соответствующей группы могут принимать несколько значений:

- О(непрерывная окружность) – нет аварий на активированном стыке

Е1, либо стык не активирован;

- L – потеря входного сигнала на стыке Е1;

- A – приём СИАС на стыке Е1;

- С – приём с ошибками в коде HDB3 на стыке Е1

Задания для практического занятия

Контрольные вопросы