Практическая работа 48-49

Работа с оперативно - технической документацией мультиплексора уровня STM-1 FGA-155. Назначение аппаратуры и технические характеристики мультиплексора уровня STM-1 FGA-155

Изучение  назначения SDH-мультиплексора Flex Gain A-155. Осуществление конфигурации аварийных сообщений по уровню приоритета.

Цель работы: изучить назначение SDH-мультиплексора Flex Gain A-155, предназначенного для передачи данных по ВОЛС со скоростью 155/622 Мбит/с (уровень STM-1/4); научиться конфигурировать уровень приоритета для различного типа аварийных сообщений.

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколения:

Студент должен

уметь:

устанавливать в металлический каркас (кассету) с материнской платой модуль  агрегатного интерфейса на посадочные места, предназначенные под установку данного модуля;

осуществлять подключение соединительных кабелей к оборудованию с внешних устройств  для электропитания и для управления мультиплексором;

осуществлять конфигурирование управления SDH-мультиплексором Flex Gain A-155 с помощью Internet Explorer c  присвоением IP-адресов определённого класса;

конфигурировать уровень приоритетов аварийных сообщений.

знать:

назначение и состав SDH-мультиплексора Flex Gain A-155;

конструкцию SDH-мультиплексора Flex Gain A-155;

порты и их назначение для соединения SDH-мультиплексора с внешними устройствами.

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме практической работы:

- Назначение мультиплексора

SDH-мультиплексор FlexGain A155 предназначается для передачи данных по ВОЛС со скоростью 155/622 Мбит/с (уровень STM-1/4).

FlexGain A155 представляет собой мультиплексор ввода/вывода первого уровня систем передачи синхронной цифровой иерархии STM-1/4 и предназначен для построения линейных (цепочечных), кольцевых и смешанных сетевых структур. Сетевые узлы соединяются волоконно-оптическими линиями с параметрами, соответствующими Рек.G.652.

FlexGain A155 может использоваться как:

- Оконечный мультиплексор STM-1 с максимальной емкостью 63 *

VC12 и возможностью резервирования 1+1;

- Регенератор потока STM-1, емкость регенерирования 2 * VC4;

- Мультиплексор ввода/вывода уровня STM-1 с максимальной

емкостью 4 * STM-1;

- Мультиплексор ввода/вывода уровня STM-4 с возможностью

выделения 63 VC12 из одного контейнера AU4 уровня STM-4.

- Как соединительная точка в ЛВС (особая функция дает

возможность организации до 3-х линий связи с общей емкостью 3 * VC3 или до 16 направлений уровня VC12).

- Состав оборудования

В состав оборудования FlexGain A155 входят следующие компоненты:

- металлический каркас (кассета) с материнской платой, на которой реализованы:  блок мультиплексора, контроллер, блок переключения потоков, блок синхронизации, блок электропитания 48В и блок интерфейсов компонентных потоков 21x2 Мбит/с;

- съемный модуль вентиляторов;

- 4 модуля интерфейсов, каждый из которых может быть:

- IC1.1 или IC1.2 оптическим модулем (FG A155 IC1.1 или FG A155 IC1.2 модуль), позволяющим соединить VC4 или 3 * VC3, или 63 * VC12, либо комбинацию соединений VC3/VC12;

- модулем расширения компонентных потоков 21*2Мбит/с, с интерфейсом G.703 / 120 Ом (FG A155 Trib 21x2 модуль), обеспечивающим соединение к 21*VC12;

- Ethernet 10/100 модулем (FG A155 LAN1 модуль), обеспечивающим 2 соединения VC3 по направлениям “ЗАПАД” и “ВОСТОК”.

- Внешний вид и параметры оборудования.

Рис. 1. Внешний вид MX FG A155

На рис. 1 изображена конструкция мультиплексора FlexGain A155.

Мультиплексор состоит из:

- материнской платы, расположенной в нижней части металлического каркаса (пункт М);

- четырех посадочных мест (п.п. А до D), спроектированных под установку модулей интерфейсов;

- панели под модуль вентиляторов, расположенной слева на кассете (элемент V);

- электропитания (элемент Р).

Все соединения выполняются на передней панели кассеты

мультиплексора или сменных модулей.

Рис. 2. Внешний вид лицевой панели MX FG A155

Подключение соединительных кабелей к оборудованию зависит от выбранной конфигурации мультиплексора.

На лицевой панели базового блока мультиплексора (FG A155 Core) реализованы следующие порты для кабельных соединений с внешними устройствами:

- для подключения к внешним источникам электропитания порты "PWR", "PWRA" и/или "PWRB";

- для управления мультиплексором порты "COMM", "ETH", и/или "MNGT";

- для обслуживания станционного помещения и управления аварийным табло - "LOOPS";

- для подключения к внешним источникам синхронизации и вывода синхросигнала (G.703.10) порт "SYNC";

- для доступа к 21-му компонентному потоку 2.048Мбит/с порты "G.703 INPUT" и "G.703 OUTPUT".

На сменных модулях линейных интерфейсов реализованы:

- оптические/электрические порты STM-1 и порт доступа к заголовку - AUX и EOW;

- ETHERNET 10/100ВТ;

- порты доступа к 21 потоку Е1 - "G.703 INPUT" и "G.703

OUTPUT".

- Настройка мультиплексора FG A155

Рис. 2. Назначение IP-адреса терминалу

Для подключения к веб-панели управления устройством необходимо проверить настройки сетевого подключения. Для этого нажмите ОКНО «ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ИНТЕРНЕТУ» > ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ СЕТЯМИ И ОБЩИМ ДОСТУПОМ > ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПО ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ > СВОЙСТВА > ПРОТОКОЛ ИНТЕРНЕТА ВЕРСИИ 4 (TCP/IPv4).

Далее в открывшемся окне вводить:

IP-адрес: 192.168.1(номер сети) 78 (номер узла, любое число от 2 до 254);

Маска подсети: 255.255.255.0 ( так как данный  IP-адрес принадлежит к 3 классу – C);

Основной шлюз: 192.168.1.1 ( так как это адрес устройства, с которым происходит подключение, он прописывается в настройках устройства).

Открыть Internet Explorer, ввести в адресную строку 192.168.1.1, нажать Enter, откроется окно со строкой для набора пароля, ввести пароль «pass», нажать Enter.

Общий вид активизированного окна слота А (агрегатного модуля STM-1)

Рис. 3. Общий вид активизированного окна слота А (агрегатного модуля STM-1)

Описание основных  полей окна:

Spi-los (Synchronous Physical Interface  –  loss of signal) – потеря сигнала на физическом интерфейсе SPI.

Spi-tf (Synchronous Physical Interface  – transport file ) – повреждение передачи на физическом интерфейсе SPI.

Rst-lof (Regeneration Section Termination  –  loss of frame) – потеря фрейма в блоке окончания регенерационной секции.

Rst-eber (Regeneration Section Termination –  ebit error ratio) – превышение порогового значения коэффициента ошибок в блоке окончания регенерационной секции.

Mst-ais (Multiplex Section Termination  – alarm indication signal) – cигнал индикации аварии в блоке окончания мультиплексной секции.

Mst-eber (Multiplex Section Termination –  ebit error ratio) – превышение порогового значения коэффициента ошибок в блоке окончания мультиплексной секции.

Mst-sd (Multiplex Section Termination  –  signal degrade)  –  ухудшение сигнала в блоке окончания мультиплексной секции.

Mst-rei (Multiplex Section Termination  –  remote error indication) – индикация ошибки удалённой стороны в блоке окончания мультиплексной секции.

Mst-rdi (Multiplex Section Termination  –  remote   detect indication) – индикация дефекта удалённой стороны в блоке окончания мультиплексной секции.

Eber-B2 (Еbit error ratio-B2)  – превышение коэффициента ошибок в байте B2.

Sd-B2 (Signal degrade-B2) – ухудшение сигнала в байте B2.

Rei (Remote error indication) – индикация ошибки удалённой стороны.

Trace sent – отчёт об отправке.

Рис. 4. Общий вид активизированного окна слота А (агрегатного модуля STM-1)  c    панелью вывода на экран аварий соответствующего приоритета

Виды аварий по приоритету:

Minor (MN) – аварии низкого приоритета. Незначительный  уровень аварийной сигнализации, он указывает, что имеется состояние ошибки, не влияющее на работу системы, и что необходимо вмешательство, чтобы предупредить возникновение более серьёзной ошибки (то есть ошибки, влияющей на функционирование). Сигнализация такого уровня может передаваться, например, если обнаруженное состояние ошибки не ухудшает характеристик управляемого объекта;

Warning (WN) – аварии низшего приоритета. Уровень аварийной сигнализации. Сигнализация на уровне предупреждения говорит об обнаружении потенциальной или приближающейся ошибки, которая повлияет на работу сети, до регистрации этого влияния. Следует принять меры для более точной диагностики (если это необходимо) и вмешаться, чтобы предупредить возникновение более серьёзной ошибки, способной повлиять на работу сети;

Major (MJ) – аварии высокого приоритета.  Значительный уровень аварийной сигнализации, он указывает, что возникли условия, влияющие на функционирование, и необходимо срочное вмешательство. Такой уровень сигнализации может возникнуть, например, если регистрируется серьёзное нарушение характеристик управляемого объекта, и следует восстановить его полную работоспособность;

Critical (CR) – аварии наивысшего приоритета. Уровень аварийной сигнализации. Критический уровень говорит о том, что возникла ситуация, влияющая на функционирование системы, и что необходимо немедленное вмешательство. Сигнализация такого уровня может подаваться, например, когда управляемый объект полностью перестаёт функционировать, и его работоспособность должна быть восстановлена.

Задания для выполнения лабораторной работы:

- Произвести соединение SDH-мультиплексора  Flex Gain A155  с внешними устройствами для электропитания и для управления мультиплексором.

- Произвести конфигурацию сети контроля SDH-мультиплексора  Flex Gain A155  с назначением собственного  номера узла.

- Обеспечить соединение двух SDH-мультиплексоров  Flex Gain A155  с использованием оптических аттенюаторов.

- Проверить отсутствие аварийных сообщений в блоке синхронного оптического  интерфейса SPI.

- Ввести аварию обрывом оптического соединения.

- Сконфигурировать различные приоритеты отображения аварийного сообщения в блоке SPI.

Контрольные вопросы:

- Какие функциональные модули входят в общую структуру оборудования  SDH?

- Какое назначение имеют блоки RST и MST?

- Какое линейное кодирование применяется в SDH? Приведите пример.

- Какие байты секционных заголовков поддерживают контроль ошибок передачи?

- Чем отличаются элементы мультиплексирования контейнер (С) и виртуальный контейнер (VC) в технологии SDH?

- Для какой цели служат байты Е1 и Е2, размещённые в SOH?

- Приведите байты, обеспечивающие образование канала передачи данных в MST и какова скорость передачи данного канала?

- Какие компоненты включает в себя конфигурация представленного SDH-мультиплексора Flex Gain A155?

- На представленном мультиплексоре на материнской плате обозначьте все реализованные порты для подключения внешних устройств и приведите их назначение.