Практическая работа №5-6

Определение эффективности применения многоканальных телекоммуникационных систем для условий с определенным числом каналов; с определенной протяженностью линии связи.

Цель работы: научиться производить расчет эффективности применения многоканальных систем передачи

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколения:

Студент должен

уметь: производить расчет по эффективности применения МСП исходя из определенных условий

знать:

применяемые марки кабеля для уплотнения различных систем передачи

состав используемых стоек для формирования системы передачи

размещение усилительных пунктов на трассе прохождения системы передачи

Основу современных телекоммуникационных систем составляют многоканальные системы передачи (МСП), позволяющие получить типовые каналы и тракты и обеспечить экономически целесообразно организованную связь на любые расстояния. Последнее утверждение подтвердим следующими рассуждениями.

Пусть между пунктами А и Б, расстояние между которыми L км, требуется организовать N каналов. Необходимое количество каналов может быть организовано на воздушных, кабельных и радиорелейных линиях различными способами. Например, требуется организовать 480 каналов. Их можно получить путем организации 480 физических цепей и на каждой цепи организовать один канал, а можно использовать одну физическую цепь и с помощью МСП получить необходимое число каналов.

С экономической точки зрения представляют интерес только те варианты организации связи, которые при прочих равных условиях требуют меньших затрат.

Представление об эффективности использования МСП можно получить путем сравнения вариантов организации связи между пунктами А и Б путем сравнения вариантов по общим или удельным капитальным вложениям. Рассмотрим два варианта организации N каналов: по первому из них необходимое количество каналов N получается путем использования N физических цепей, а по второму варианту необходимое количество каналов получается путем использования МСП и одной физической цепи.

Общие капитальные вложения определяются формулами:

по первому варианту

| K1=(Kл+NKц) L | (1) |
| --- | --- |

по второму варианту

| K2=(Kл+NKц) L + 2Kо | (2) |
| --- | --- |

где Kл - стоимость прокладки одного километра физической цепи и соответствующего технического оснащения; Kц - стоимость одного километра физической цепи; N - необходимое количество каналов (цепей); L - протяженность магистрали (расстояние между пунктами А и Б); Kо - стоимость оборудования МСП оконечных пунктов магистрали.

Удельные капитальные вложения по вариантам k1 и k2 определяются как частное от деления общих капитальных вложений на протяженность каналов магистрали - на канало-километры NL.

Для первого варианта

| k1=K1NL=KлN+Kц | (3) |  |
| --- | --- | --- |
| для второго варианта |  |  |
| k2=K2NL=Kл-KцN+2KоNL K2NL=Kл-KцN+2KоNL |  | (4) |

Общая экономия от применения оборудования многоканальных систем передачи (МСП) будет равна

| K=K1-K2=LKц (N-1) - 2Kо |  | (5) |
| --- | --- | --- |
| и удельная экономия |  |  |
| k = KNL=KцN-1N-2KоNL | (6) |  |

Зависимости, выраженные формулами (1) - (6), представлены графически на рис. 1 и рис. 3 при фиксированном количестве каналов N = const и на рис. 2 и рис. 4 при фиксированной протяженности магистрали L = const.

Из формул (5) и (6) и рис. 1-4 видно, что использование многоканальных систем передачи для получения заданного числа каналов на одной физической цепи экономически оправдано, если потребность каналов и протяженность магистрали больше некоторых критических значений NK и LK. Экономия от применения МСП тем выше, чем больше пучок каналов N и протяженность магистрали L.

При использовании многоканальных систем передачи для различных линий связи (кабельные, радиорелейные и др.) общие капитальные вложения равны

| K = (Kл + Kc n) L | (7) |
| --- | --- |

и удельные капитальные вложения

| k = KN'nL=KnN'n+KcN' | (8) |
| --- | --- |

где Kл - стоимость одного километра магистрали без стоимости оборудования МСП; Кс - стоимость одной МСП, отнесенная на один километр магистрали; n - количество многоканальных систем передачи; N’- количество каналов, образуемых одной МСП; L - протяженность магистрали, км.

Для иллюстрации эффективности использования МСП (или просто систем передачи) рассмотрим некоторые примеры.

Пример 1. Необходимо организовать N = 30 телефонных каналов между пунктами А и В. Определить расстояние LK, начиная с которого целесообразно использовать систему передачи для организации 30 каналов на одной физической цепи. Известно, что стоимость одного километра физической цепи Кл = 6000 руб/км, стоимость оборудования систем передачи оконечных станций равно Кo = 1 150 000 руб.

Решение. Необходимое число каналов может быть получено путем использования 30 физических цепей или с использованием одной физической цепи и системы передачи на 30 каналов. Общая экономия от применения системы передачи и одной физической цепи определяется по формуле (5) К = LKц (N - 1) - 2Коn. Так как при L = LK К = 0 (см. рис. 1 и 3), то LкKц (N - 1) = 2 Ко, откуда Lк = 2Ко/Кц (N - 1) = 2 х 1 150 000/6000 (30 - 11) =  13,2 км. Следовательно, до расстояния, равного 13,2 км, экономически целесообразнее заданное число каналов получить с помощью 30 физических цепей, а начиная с расстояния между пунктами А и В, большего 13,2 км, экономически выгоднее использовать систему передачи, позволяющую на одной физической цепи получить 30 каналов.

Пример 2  Определить экономию от использования системы передачи (СП)К-300 вместо СП К-60 для организации 600 каналов ТЧ на магистрали протяженностью L=1000км. Варианты организации:

1 вариант. Используется кабель типа  МКС 7х4х1,2 и  n=10 систем К-60,получить 600 каналов;

2 вариант.  Используется кабель типа МКТП-4 и систем К-300, позволяющий также получить 600 каналов. Стоимость одного километра кабеля МКС равна

Кл =278500 руб/км. Стоимость одной системы  К-60, отнесенная к одному километру магистрали равна КС=5250 руб/км.

Стоимость одного километра кабеля МКТП равна Кл =217600 руб/км. Стоимость одной системы  К-300, отнесенная к одному километру магистрали равна КС=10075 руб/км

Решение. Согласно формулы (7) имеем: По 1 варианту

К1=(Кл+Ксхn)L,  т.е (278 500+5250х10)1000=331 000 000руб.

По 2 варианту

К2=(Кл+Ксхn)L, т.е. (217 600+10 075х2)1000=273 750 000руб.

Общая экономия при использовании второго варианта

ΔК= К1- К2,т.е. 331 000 000-273 750 000=93 250 000 руб.

Рассмотренные примеры, показывают что, применение МСП позволяет экономически целесообразными способами организовать необходимое число каналов на телекоммуникационной сети.