Практическая работа 50-51

Изучение обслуживания системы SDH (на примере мультиплексора Flex Gain A155.)

Осуществление конфигурирования компонентных портов доступа мультиплексора Flex Gain A155.

Цель работы:

научиться соединять с использованием 44-х контактного DHR-44F кабеля разъёмы «G-703 INPUT» и «G-703 OUTPUT» на материнской плате с внешними плинтами;

научиться конфигурировать аварии на PPI-интерфейсе компонентного порта;

научиться конфигурировать компонентные порты доступа в STM-1.

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколения:

Студент должен

уметь:

осуществлять подключение 44-х контактных DHR-44F кабелей к разъёмам «G-703 INPUT» и «G-703 OUTPUT», реализованным на материнской плате;

осуществлять конфигурирование аварийных сообщений на PPI-интерфейсе компонентного потока доступа с назначением  приоритетов;

осуществлять конфигурирование  компонентного порта доступа в STM-1.

знать:

назначение портов, реализованных разъёмами DHR-44F;

пути преобразования транспортных структур, рекомендованных европейским стандартом;

общую схему мультиплексирования.

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме практической работы:

- Назначение мультиплексора

SDH-мультиплексор FlexGain A155 предназначается для передачи данных по ВОЛС со скоростью 155/622 Мбит/с (уровень STM-1/4).

FlexGain A155 представляет собой мультиплексор ввода/вывода первого уровня систем передачи синхронной цифровой иерархии STM-1/4 и предназначен для построения линейных (цепочечных), кольцевых и смешанных сетевых структур. Сетевые узлы соединяются волоконно-оптическими линиями с параметрами, соответствующими Рек.G.652.

FlexGain A155 может использоваться как:

- Оконечный мультиплексор STM-1 с максимальной емкостью 63 *

VC12 и возможностью резервирования 1+1;

- Регенератор потока STM-1, емкость регенерирования 2 * VC4;

- Мультиплексор ввода/вывода уровня STM-1 с максимальной

емкостью 4 * STM-1;

- Мультиплексор ввода/вывода уровня STM-4 с возможностью

выделения 63 VC12 из одного контейнера AU4 уровня STM-4.

- Как соединительная точка в ЛВС (особая функция дает

возможность организации до 3-х линий связи с общей емкостью 3 * VC3 или до 16 направлений уровня VC12).

- Состав оборудования

В состав оборудования FlexGain A155 входят следующие компоненты:

- металлический каркас (кассета) с материнской платой, на которой реализованы:  блок мультиплексора, контроллер, блок переключения потоков, блок синхронизации, блок электропитания 48В и блок интерфейсов компонентных потоков 21x2 Мбит/с;

- съемный модуль вентиляторов;

- 4 модуля интерфейсов, каждый из которых может быть:

- IC1.1 или IC1.2 оптическим модулем (FG A155 IC1.1 или FG A155 IC1.2 модуль), позволяющим соединить VC4 или 3 * VC3, или 63 * VC12, либо комбинацию соединений VC3/VC12;

- модулем расширения компонентных потоков 21*2Мбит/с, с интерфейсом G.703 / 120 Ом (FG A155 Trib 21x2 модуль), обеспечивающим соединение к 21*VC12;

- Ethernet 10/100 модулем (FG A155 LAN1 модуль), обеспечивающим 2 соединения VC3 по направлениям “ЗАПАД” и “ВОСТОК”.

- Внешний вид и параметры оборудования.

Рис. 1. Внешний вид MX FG A155

На рис. 1 изображена конструкция мультиплексора FlexGain A155.

Мультиплексор состоит из:

- материнской платы, расположенной в нижней части металлического каркаса (пункт М);

- четырех посадочных мест (п.п. А до D), спроектированных под установку модулей интерфейсов;

- панели под модуль вентиляторов, расположенной слева на кассете (элемент V);

- электропитания (элемент Р).

Все соединения выполняются на передней панели кассеты

мультиплексора или сменных модулей.

Рис. 2. Внешний вид лицевой панели MX FG A155

Подключение соединительных кабелей к оборудованию зависит от выбранной конфигурации мультиплексора.

На лицевой панели базового блока мультиплексора (FG A155 Core) реализованы следующие порты для кабельных соединений с внешними устройствами:

- для подключения к внешним источникам электропитания порты "PWR", "PWRA" и/или "PWRB";

- для управления мультиплексором порты "COMM", "ETH", и/или "MNGT";

- для обслуживания станционного помещения и управления аварийным табло - "LOOPS";

- для подключения к внешним источникам синхронизации и вывода синхросигнала (G.703.10) порт "SYNC";

- для доступа к 21-му компонентному потоку 2.048Мбит/с порты "G.703 INPUT" и "G.703 OUTPUT".

На сменных модулях линейных интерфейсов реализованы:

- оптические/электрические порты STM-1 и порт доступа к заголовку - AUX и EOW;

- ETHERNET 10/100ВТ;

- порты доступа к 21 потоку Е1 - "G.703 INPUT" и "G.703

OUTPUT".

4) Интерфейс 21х2 Мбит/с

Интерфейсный модуль выполняет следующие функции:

• линейное кодирование HDB3;

• мультиплексирование в формате nx2 Мбит/с;

• формирование групп трибутарных блоков TUG-3;

• формирование административных блоков AU-4.

Рис. 3.  Настройка интерфейса 21х2 Мбит/с

Порядок настройки:

1)  в окне Motherboard – 2M Ports выбрать поток;

2)  в окне Configuration и в строке Sd Thresbold установить требуемые значения;

3)  нажать кнопку «Apply», а затем Reload;

4)  вернуться на первую страницу и в поле главного меню выбрать строку меню Cross–Connection, появится следующее окно:

Рис. 4.  Выбор порта для конфигурирования

5) щелкнуть в строке прописанного потока, и выбрать меню Configure, появится следующее окно:

Рис.5. Конфигурирование порта и выбор направления

6) в окне нажать кнопку «Apply», а затем Reload.  Заданный поток и направление будут вписаны в мультиплексор.

Задания для выполнения лабораторной работы:

- Произвести соединение SDH-мультиплексора  Flex Gain A155  с внешними плинтами с использованием 44-х контактного DHR-44F кабеля.

- Произвести конфигурирование аварийных сообщений на определённым вариантом компонентном порту доступа с назначением приоритета, определённым в варианте.

- Сконфигурировать компонентный порт (из пункта 2) в STM-1 c размещением в С-12 контейнере и далее в VС-12 контейнере согласно варианту в мультиплексоре Flex Gain A155  > UGKR-1.

- Сконфигурировать компонентный порт (из пункта 2) в STM-1 c размещением в С-12 контейнере и далее в VС-12 контейнере согласно варианту в мультиплексоре Flex Gain A155  > UGKR-2.

- Подключить станцию «М-200» к мультиплексору Flex Gain A155  > UGKR-1.

- Подключить станцию «Элком» к мультиплексору Flex Gain A155  > UGKR-2.

- Проверить соединение набором номеров на обеих станциях.

- Провести указанные в предыдущих пунктах работы на основании нижеследующей таблицы.

| Вариант | Мультиплексор Flex Gain A155 UGKR-1 |  |  | Мультиплексор Flex Gain A155 UGKR-2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | порт | VC-12 | авар | порт | VC-12 | авар |
| 1 | 3 | 14 | Major | 4 | 14 | Critical |
| 2 | 4 | 15 | Critical | 3 | 15 | Major |
| 3 | 5 | 16 | Minor | 6 | 16 | Minor |
| 4 | 6 | 17 | Warning | 5 | 17 | Warning |
| 5 | 7 | 18 | Major | 7 | 18 | Critical |
| 6 | 9 | 19 | Critical | 8 | 19 | Major |
| 7 | 10 | 10 | Minor | 11 | 10 | Minor |
| 8 | 11 | 20 | Warning | 12 | 20 | Warning |
| 9 | 12 | 21 | Critical | 13 | 21 | Major |

Контрольные вопросы:

- Какие блоки функций схемы оборудования поддерживают кроссовую коммутацию?

- Какое назначение имеют блоки SPI и PPI?

- Каким образом формируется виртуальный контейнер VC-4?

- Приведите иерархию виртуальных контейнеров согласно европейской схеме мультиплексирования с обозначением соответствующей скорости передачи и размера размещаемой нагрузки.

- С использованием какого количества бит (и где они размещены) осуществляется контроль ошибок в VC-12?

- Каким образом формируется виртуальный контейнер VC-3?

- Для каких целей предназначен байт К-3 в заголовке VC-3?

- Какова величина секционного заголовка в STM-4?

- Какое количество байт используется для отрицательного согласования скоростей в указателе AU-4?