Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Уфимский колледж радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности

|  | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора _____________ Л.Р. Туктарова «29» августа 2017 г. |
| --- | --- |

Комплект

контрольно-оценочных средств 
по профессиональному модулю

Техническая эксплуатация сетей электросвязи

наименование профессионального модуля

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 
по специальности СПО

| 11.02.09 |  | Многоканальные телекоммуникационные системы |
| --- | --- | --- |
| код |  | (базовой подготовки) |

наименование специальности (уровень подготовки)

| СОГЛАСОВАНО Директор АО МТУ «Кристалл» _____________ А.А. Климов «29» августа 2017 г. | СОГЛАСОВАНО Зам. директора _____________ А.В. Арефьев «29» августа 2017 г. |
| --- | --- |

РазработчикИ:

| Место работы | Занимаемая должность | Инициалы, фамилия |
| --- | --- | --- |
| ГБПОУ УКРТБ | Директор | И.В. Нуйкин |
| ГБПОУ УКРТБ | Преподаватель | А.С. Якупова |
| ГБПОУ УКРТБ | Преподаватель | И.Р. Садыкова |

Уфа 2017 г.

Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств.

Область применения

Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для проверки результатов основания профессионального модуля (далее ПМ) основной профессиональной образовательной программы (далее ОПОП) по специальности СПО

11.02.09       Многоканальные телекоммуникационные системы_____________________

Код                                  наименование специальности (уровень подготовки)

(базовой подготовки)____________________________

В части основания основного вида профессиональной деятельности (ВПД):

Техническая эксплуатация сетей электросвязи                         ______

наименование профессионального модуля

Организация контроля и оценки освоения программы ПМ осуществляется в соответствии с положением об экзамене (квалификационном).

Образовательные результаты и способы их проверки

Освоение профессиональных компетенций (ПК), соответствующих виду профессиональной деятельности, и общих компетенций (ОК):

| Профессиональные и общие компетенции | Показатели оценки результата |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| ПК 1. Выполнять монтаж и первичную инсталляцию компьютерных сетей. | - умение выполнять монтаж и определять проблему в профессионально ориентированных ситуациях; - умение выполнять первичную инсталляцию компьютерных сетей. |
| ПК 2. Инсталлировать и настраивать компьютерные платформы для организации услуг связи. | - умение инсталлировать и настраивать компьютерные платформы для организации услуг связи; - умение предлагать способы и варианты решения проблемы; - умение оценивать ожидаемый результат; - умение работать с приложениями MSOffice; - умение работать с различными операционными системами. |
| ПК 3. Проводить администри-рование сетевого оборудова-ния. | - умение проводить администрирование сетевого оборудова-ния; - умение выбирать методы и способы решения профессии-ональных задач в области администрирования сетевого оборудования; - умение оценивать выполнение качества выполненной работы. |
| ПК 4. Выполнять монтаж и производить настройку сетей проводного и беспроводного абонентского доступа. | - умение выполнять монтаж и проводить настройку сетей проводного и беспроводного абонентского доступа; - умение конфигурировать сети проводного и беспроводного абонентского доступа; - умение подключать оборудования к точкам доступа. |
| ПК 5. Осуществлять работы с сетевыми протоколами. | - умение работать с сетевыми протоколами. |
| ПК 6. Обеспечивать работоспособность мультисервисных сетей. | - умение производить настройку интеллектуальных параметров (VLAN, STP, RSTP, MSTP, ограничение доступа, параметры QoS) оборудования технологических мультисервисных сетей; - умение осуществлять взаимодействие телекоммуникационных сетей связи (VoIP, IP-телефонии, транспортных сетей на базе оборудования SDH, WDM). |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | - овладевает первичными профессиональными навыками и умениями |
| Базовая подготовка |  |
| ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | - демонстрация понимания сущности и социальной значимости своей будущей профессии; - качественное выполнение своей профессиональной деятельности; - применение знаний на практике. |
| ОК2. Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. | - способность планировать собственную деятельность; - способность выбирать методы и способы выполнения своей деятельности; - умение оценивать эффективность и качество выполнения своей профессиональной деятельности. |
| ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. | - понимание методов принятия решений в стандартных и нестандартных ситуациях, меры своей ответственности; - умение определять проблему в профессионально ориентированных ситуациях; - умение предлагать способы и варианты решения проблемы, оценивать ожидаемый результат; - способность планировать поведение в профессионально ориентированных проблемных ситуациях, вносить коррективы, контролировать ситуацию; - применение навыков принятия решений в соответствии с ситуацией. |
| ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личного развития. | - способность извлекать и анализировать информацию из различных источников; - понимание способов поиска и анализа информации; - применение найденной информации для выполнения профессиональных ситуаций и задач. |
| ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | - элементарные компьютерные навыки; - работа с информационными справочно-правовыми системами; - работа с электронной почтой и ресурсами локальных и глобальных информационных систем. |
| ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. | - взаимодействие со студентами, преподавателями в ходе обучения; - понимание общих целей; - способность координировать свои действия с другими участниками общения; - способность контролировать свое поведение, свои эмоции, настроение. |
| ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий. | - способность добровольно брать на себя ответственность за общекомандный результат; - самоанализ и коррекция результатов собственной работы; - умение осознанно ставить цели овладения различными видами работ и определять соответствующий результат деятельности. |
| ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. | - организует самостоятельную работу при изучении учебной дисциплины. |
| ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. | - анализировать инновации в области документационного обеспечения управления. |
| ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). | - демонстрация готовности к исполнению воинской обязанности. |
| Углубленная подготовка |  |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | демонстрация понимания сущности и социальной значимости своей будущей профессии; - качественное выполнение своей профессиональной деятельности; - применение знаний на практике. |
| ОК 2. Организовать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. | - способность планировать собственную деятельность; - способность выбирать методы и способы выполнения своей деятельности; - умение оценивать эффективность и качество выполнения своей профессиональной деятельности. |
| ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. | - самостоятельно задает критерии для анализа рабочей ситуации на основе заданной эталонной ситуации. |
| ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личного развития. | - способность извлекать и анализировать информацию из различных источников; - понимание способов поиска и анализа информации; - применение найденной информации для выполнения профессиональных ситуаций и задач. |
| ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности. | - элементарные компьютерные навыки; - работа с информационными справочно-правовыми системами; - работа с электронной почтой и ресурсами локальных и глобальных информационных систем. |
| ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплоченность, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. | - взаимодействие со студентами, преподавателями в ходе обучения; - понимание общих целей; - способность координировать свои действия с другими участниками общения; - способность контролировать свое поведение, свои эмоции, настроение. |
| ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий. | - анализировать работу членов группы; - анализирует результаты выполненного задания. |
| ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. | - организует самостоятельную работу при изучении учебной дисциплины. |
| ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. | - сравнивает технологии, применяемые в профессиональной деятельности. |
| ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). | - демонстрация готовности к исполнению воинской обязанности. |

Освоение умений и усвоение знаний:

| Освоенные умения, усвоенные знания | Показатели оценки результата |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Умения: |  |
| - инсталлировать и настраивать компьютерные платформы для организации услуг связи | - демонстрация уменияинсталлировать и настраивать компьютерные платформы для организации услуг связи |
| - работатьсприложениямиMSOffice: “Access”, “Excel”, “Groove”, ”Info path”, “One Note”, “Power Point”, “Word”, “Visio” | - демонстрацияуменияработатьсприложениямиMSOffice: “Access”, “Excel”, “Groove”, ”Info path”, “One Note”, “Power Point”, “Word”, “Visio” |
| - работать с различными операционными системами | - демонстрация умения работать с различными операционными системами |
| - работать с протоколами доступа компьютерных сетей (IP/MPLS, SIP, H-323, SIP-T) | - демонстрация умения работать с протоколами доступа компьютерных сетей (IP/MPLS, SIP, H-323, SIP-T) |
| - осуществлять настройку адресации топологии сетей | - демонстрация умения осуществлять настройку адресации топологии сетей |
| - настраивать и осуществлять мониторинг локальных сетей | - демонстрация умения настраивать и осуществлять мониторинг локальных сетей |
| - осуществлять организацию электронного документооборота | - демонстрация умения осуществлять организацию электронного документооборота |
| - производить монтаж и проводить настройку сетей проводного и беспроводного доступа | - демонстрация умения производить монтаж и проводить настройку сетей проводного и беспроводного доступа |
| - подключать оборудование к точкам доступа | - демонстрация умения подключать оборудование к точкам доступа |
| - осуществлять администрирование сетевого оборудования спомощью интерфейсов управления (web-интерфейс, Telnet, локальная консоль) | - демонстрация умения осуществлять администрирование сетевого оборудования с помощью интерфейсов управления (web-интерфейс, Telnet, локальная консоль) |
| - осуществлять конфигурирование сетей | - демонстрация умения осуществлять конфигурирование сетей |
| - проводить мониторинг работоспособности оборудования широкополосного абонентского доступа с помощью ЭВМ и соответствующего программного обеспечения | - демонстрация умения проводить мониторинг работоспособности оборудования широкополосного абонентского доступа с помощью ЭВМ и соответствующего программного обеспечения |
| - анализировать результаты мониторинга и устанавливать их соответствие действующим отраслевым нормам | - демонстрация умения анализировать результаты мониторинга и устанавливать их соответствие действующим отраслевым нормам |
| - производить настройку интеллектуальных параметров (VLAN, STP, RSTP, MSTP), ограничение доступа, параметры QoSоборудования технологических мультисервисных сетей) | - демонстрация умения производить настройку интеллектуальных параметров (VLAN, STP, RSTP, MSTP), ограничение доступа, параметры QoSоборудование технологических мультисервисных сетей) |
| - осуществлять взаимодействие телекоммуникационных сетей связи (VoIP, IP-телефонии, транспортных сетей на базе оборудования SDH, WDM) | - демонстрация умения осуществлять взаимодействие телекоммуникационных сетей связи (VoIP, IP-телефонии, транспортных сетей на базе оборудования SDH, WDM) |
| Знания: |  |
| - технического и программного обеспечения персонального компьютера | - демонстрация знаний технического и программного обеспечения персонального компьютера |
| - принципов построения компьютерных сетей, топологических моделей | - демонстрация знаний принципов построения компьютерных сетей, топологических моделей |
| - технологий с коммутацией пакетов | - демонстрация знаний технологий с коммутацией пакетов |
| - характеристик и функционирования локальных и глобальных (Интернет) вычислительных сетей | - демонстрация знаний характеристик и функционирования локальных и глобальных (Интернет) вычислительных сетей |
| - операционныхсистем: “Windows”, “Linux”; приложенийMSOffice: “Access”, “Excel”, “Groove”, ”Info path”, “One Note”, “Power Point”, “Word”, “Visio” | - демонстрациязнанийоперационныхсистем: “Windows”, “Linux”; приложенийMSOffice: “Access”, “Excel”, “Groove”, ”Info path”, “One Note”, “Power Point”, “Word”, “Visio” |
| - основ построения и администрирования ОС “Linux” | - демонстрация знаний основ построения и администрирования ОС “Linux” |
| - конструктивного исполнения коммутаторов и команд конфигурирования | - демонстрация знаний конструктивного исполнения коммутаторов и команд конфигурирования |
| - протоколов интеллектуальных функций коммутаторов 2-ого и 3-го уровня | - демонстрация знанийпротоколов интеллектуальных функций коммутаторов 2-ого и 3-го уровня |
| - конструктивного исполнения маршрутизаторов и команд конфигурирования | - демонстрация знаний конструктивного исполнения маршрутизаторов и команд конфигурирования |
| - назначения, классификации и принципов построения оборудования широкополосного абонентского доступа | - демонстрация знаний назначения, классификации и принципов построения оборудования широкополосного абонентского доступа |
| - возможностей предоставления услуг связи средствами сетей высокоскоростного абонентского доступа | - демонстрация знаний возможностей предоставления услуг связи средствами сетей высокоскоростного абонентского доступа |
| - технологии xDSL: видов типовых соединений | - демонстрация знаний технологии xDSL: видов типовых соединений |
| - функционирования сети с точки зрения протоколов | - демонстрация знаний функционирования сети с точки зрения протоколов |
| - настроечных параметров DSLAMи модемов, анализатора MC2 + | - демонстрация знаний настроечных параметров DSLAMи модемов, анализатора MC2 + |
| - параметров установок и методик измерений уровней ADSLи АТМ | - демонстрация знаний параметров установок и методик измерений уровней ADSLи АТМ |
| - норм на эксплуатационные показатели каналов и трактов | - демонстрация знаний норм на эксплуатационные показатели каналов и трактов |
| - видов беспроводных сетей, их топологии, базовых зон обслуживания | - демонстрация знаний видов беспроводных сетей, их топологии, базовых зон обслуживания |
| - инструкции по эксплуатации точек доступа | - демонстрация знаний инструкции по эксплуатации точек доступа |
| - методов подключения точек доступа | - демонстрация знаний методов подключения точек доступа |
| - работы сетевых протоколов в сетях доступа и мультисервисных сетях | - демонстрация знаний работы сетевых протоколов в сетях доступа и мультисервисных сетях |
| - протоколов маршрутизации | - демонстрация знаний протоколов маршрутизации |
| - аутентификацию в сетях 802.11 | - демонстрация знанийаутентификации в сетях 802.11 |
| - шифрования WEP | - демонстрация знаний шифрования WEP |
| - протокола WPA | - демонстрация знаний протокола WPA |
| - принципов организации передачи голоса и видеоинформации по сетям IP | - демонстрация знаний принципов организации передачи голоса и видеоинформации по сетям IP |
| - принципов построения сетей NGN, 3G | - демонстрация знанийпринципов построения сетей NGN, 3G |
| - назначения программных коммутаторов в IP-сетях | - демонстрация знаний назначения программных коммутаторов в IP-сетях |
| - назначения и функций программных и аппаратных телефонов | - демонстрация знаний назначения и функций программных и аппаратных телефонов |

Задания для оценки освоения умений и усвоения знаний

ПК 1. Выполнять монтаж и первичную инсталляцию компьютерных сетей.

1. Основное достоинство топологии «звезда»

а) высокая  надежность

б) легкость модификации

в) централизованное управление

г) нет правильного ответа

2. Из каких трех базовых наборов протоколов состоит стек протоколов TCP/IP

а) IP, TCP, UDP

б) FTP, Telnet, IP

в) IP, IPX, SPX

г) DNS, Telnet, IP

3. Сколько уровней содержит базовая модель взаимодействия открытых систем OSI:

а) 4

б) 5

в) 7

г) 3

4. Какая из базовых  топологий чаще используется при построении ЛВС или отдельных ее сегментов:

а) «кольцо»

б) «звезда»

в) «шина»

г) «ячеистая»

5. Сколько уровней имеет модель TCP/IP:

а) 7

б) 4

в) 5

г) 3

6. Протокол разрешения адресов динамически преобразовывает IP адрес в физический:

а) RARP

б) ARP

в) RIP

г) FTP

7. Плоттер – это

а) устройство для ручного ввода графической информации, изображений путем перемещения по планшету специальным указателем

б)  устройства  автоматического считывания с бумажных носителей и ввода в ПК машинописных текстов, рисунков, чертежей.

в) устройства для вывода графической информации(графиков, чертежей) из ПК на бумажный носитель

г) верны все варианты

8.В электронной таблице MS Excel активная ячейка - это ячейка:

а) для записи команд;

б) формула, в которой содержатся ссылки на содержимое зависимой ячейки

в) в которой выполняется ввод команд

г) нет правильного ответа

9. Основным достоинством топологии  «кольцо» является:

а) простота реализации

б) надежность

в) удобство использования

г) удобство монтажа

10. С помощью каких протоколов осуществляется преобразование адресов из одного вида в другой

а) сетевыми протоколами

б) транспортными протоколами

в) протоколы разрешения адресов

г) протоколы межсетевого уровня

11. ОЗУ - это память, в которой хранится ...

а) информация, присутствие которой постоянно необходимо в компьютере

б) информация, независимо от того работает ЭВМ или нет

в) исполняемая в данный момент времени программа и данные, с которыми она  непосредственно работает

г) программы, предназначенные для обеспечения диалога пользователя с ЭВМ

12. Операционная система – это комплекс программ, назначение которого -…

а) организация взаимодействия пользователя с компьютером и выполнение других программ

б) обработка текстовых документов и таблиц

в) создание новых программных продуктов

г) обслуживание банков данных

13. Что является основным достоинством сетей с шинной топологией

а) широковещательность

б) надежность

в) простота монтажа и малые затраты на оборудования всей сети

г) возможность централизованного управления

14. Основным устройством при построении сети TokenRing, является

а) концентратор

б) модем

в) маршрутизатор

г) нет правильного варианта

ПК 2. Инсталлировать и настраивать компьютерные платформы для организации услуг связи.

1. Операционные системы, утилиты, программы технического обслуживания относится к классу программного обеспечения…

а) прикладное программное обеспечение специального назначения

б) системное программное обеспечение

в) прикладное программное обеспечение общего назначения

г) системы программирования

2. Процессор содержит два основных устройства:

а) АЛУ и УУ

б) АЛУ и ОЗУ

в) УУ и ОЗУ

г) ОЗУ и устройство ввода-вывода

3. Какие функции выполняет операционная система

а) обеспечение организации и хранения файлов 
б) организация обмена данными между компьютером и различными периферийными устройствами

в) организация взаимодействия с пользователем, управления аппаратурой и ресурсами компьютера

г) нет правильного ответа

4. Наиболее частым используемым методом доступа локально-вычислительных сетей, является:

а) метод CSMA/CD

б) маркерный метод доступа

в) метод CSMA/СA

г) приоритетный доступ по требованию

5. Протокол TCP является сетевым протоколом

а) сетевого уровня

б) прикладного уровня

в) транспортного уровня

г) физического уровня

6. Для чего предназначены запросы в базе данных:

а) для хранения данных базы

б) для отбора и обработки данных базы

в) для ввода данных базы и их просмотра

г) для вывода результата на печать

7. Единица данных протокола UDP транспортного уровня – это:

а) дейтаграмма

б) кадр

в) сегмент

г) пакет

8. Какая из приведенных характеристик кабелей фактически определяет широкополосность системы связи

а) коэффициент затухания

б) волновое сопротивление

в) зависимость коэффициента затухания от частоты

г) пропускная способность

9. Комплекс аппаратных и программных средств, позволяющих компьютерам обмениваться данными:

а) интерфейс

б) магистраль

в) компьютерная сеть

г) контроллер

10.  Программное обеспечение компьютера делится на виды:

а) операционное и инструментальное

б) обучающие программы и прикладные программы

в) системное, прикладное, инструментальное

г) общего назначения, прикладное, инструментальное

11. Выберите более точное и правильное определение «топология сети»

а) геометрическая структура сети

б) конфигурация или геометрическая структура объединения узлов в сети

в) конфигурация сети

г) верны все варианты

12. Физическая топология сети определяет:

а) правило физических соединений узлов сети или путь прокладки кабеля

б) определяет направление потоков данных между узлами  сети

в) верны оба утверждения

г) путь прокладки кабеля

13. Протокол FTP используется:

а) используется для передачи файла между компьютерами, на которых могут быть установлены разные операционные системы или платформы

б) используется только для чтения и выполнения приложений на удаленном узле

в) используется для передачи электронных сообщений через интернет

г) используется для управления сетевыми ресурсами

14. Витая пара, какой категории в основном используется при построении локально-вычислительных сетей

а) 3

б) 4

в) 5

г) 7

15. С какой скоростью позволяет передавать данные технология DWDM

а) до 1 Гбит/сек

б) до 10 Гбит/сек

в) до 100 Гбит/сек

г) до 100 Мбит/сек

16. Какой из перечисленных видов компьютерных сетей используется  в небольших организациях с количеством узлов не более 10 ПК

а) сеть с выделенным «сервером»

б) псевдосеть

в) одноранговая сеть

г) верны все варианты

17. К какому типу адресов относится адреса, используемые для обращения к отдельным узлам сети

а) широковещательные адреса

б) уникальные адреса

в) адреса произвольной рассылки

г) нет правильного варианта

18. Протокол сетевой файловой системы

а) NFS

б) DNS

в) TCP

г) FTP и

ПК 3. Проводить администрирование сетевого оборудования.

1. Какова скорость передачи данных в сетях FAST Ethernet

а) до 10 Мбит/сек

б) до 100 Мбит/сек

в) до 1 Гбит/сек

г) до 10 Гбит/сек

2. Для долговременного хранения информации  служит:

а) оперативная память

б) дисковод

в) внешняя память

г) процессор

3. База данных - это:

а) совокупность данных, организованных по определенным правилам

б) совокупность программ для хранения и обработки больших массивов информации

в) интерфейс, поддерживающий наполнение и манипулирование данными

г) нет правильного ответа

4.  Прикладное программное обеспечение – это….

а) совокупность программ, посредством которых пользователь решает свои информационные задачи, не прибегая к системам программирования

б) комплекс инструментальных программных средств, обеспечивающие создание, модификацию компьютерных программ на одном из языков программирования

в) совокупность всех программ, используемых компьютерами, и область деятельности по их созданию и применению

г) совокупность программ, обеспечивающих работоспособность самой информационной системы и решение задач организации.

5. Прикладное программное обеспечение – это….

а) совокупность программ, посредством которых пользователь решает свои информационные задачи, не прибегая к системам программирования

б) комплекс инструментальных программных средств, обеспечивающие создание, модификацию компьютерных программ на одном из языков программирования

в) совокупность всех программ, используемых компьютерами, и область деятельности по их созданию и применению

г) совокупность программ, обеспечивающих работоспособность самой информационной системы и решение задач организации.

6. Запись – это…

а)строка таблицы

б)столбец таблицы

в) совокупность однотипных данных

г) некоторый показатель, который характеризует числовым, текстовым или иным значением.

7. Какая из перечисленных топологий чаще всего используется при построении локально-вычислительных сетей, в средних и больших организациях

а) «кольцо»

б) «звезда»

в) «древовидная»

г) «шина»

8. Какой из адресов записывают в виде шести пар шестнадцатеричных цифр разделенных тире или двоеточиями

а) IP- адрес

б) MAC- адрес

в) маска подсети

г) нет правильного ответа

9. Какие программы относятся к прикладным программам?

а)MS Office

б)файловые менеджеры

в) языки программирования

г) утилиты

д) операционные системы е) драйвера 10. Какова максимальная длина сегмента в сетях FASTEthernet 100 BASE-FX в дуплексном режиме передачи а) 412 метров б) 100 метров в) 2 км г) 15 метров 11. Какая топология в сетях SDH является базовой а) «кольцевая» б) «шина» в) «звезда» г) «ячеистая» 12. Программное обеспечение – это….. а) совокупность программ, посредством которых пользователь решает свои информационные задачи, не прибегая к системам программирования; б) это комплекс инструментальных программных средств, обеспечивающие создание, модификацию компьютерных программ на одном из языков программирования. в) это совокупность программных средств, предназначенных для поддержания функционирования компьютера и управления его устройствами; г) это совокупность программ, обеспечивающих работоспособность самой информационной системы и решение задач организации. 13. Какой метод доступа используется в технологии GigabitEthernet а) маркерный метод б) метод CSMA/CD в) CSMA/CA г) приоритетный доступ по требованию Задания для оценки сформированности профессиональных компентенций . Перечень серий практических заданий. ПК 1. Выполнять монтаж и первичную инсталляцию компьютерных сетей. 1. Какая топология компьютерной сети изображена на рисунке? 2.Какая топология компьютерной сети изображена на рисунке?

3. Опишите полный алгоритм обжима перекрестного кабеля витой пары (вариант для скорости до 100 Мбит/с)

4. Какая топология представлена на рисунке?

5. Опишите полный алгоритм обжима перекрестного кабеля витой пары (вариант для скорости до 1000 Мбит/с)

6. Напишите аббревиатуру изображенного на рисунке разъема, используемого для создания локальной вычислительной сети:

7. Охарактеризуйте перекрестный порядок обжима при соединении различного сетевого оборудования.

8. Охарактеризуйте типы серверов: универсального, сервера приложений.

9. Охарактеризуйте типы серверов: файлового, удаленного доступа.

10. Охарактеризуйте перекрестный порядок обжима при соединении двух компьютеров.

ПК 2. Инсталлировать и настраивать компьютерные платформы для организации услуг связи.

- Какова длина кабельного сегмента в сетях Ethernet 10 BASE-5?

- Как называется выделенный на рисунке параметр сетевого адаптера?

- Назовите версию протокола TCP/IP, приведенного на рисунке

- Как называется роль сервера, оснастка которой изображено на рисунке?

- С помощью, какой команды можно вызвать изображенный на рисунке инструмент Windows?

- Результат действия какой команды изображен на рисунке?

- Назовите основные аппаратные компоненты сети.

ПК 3. Проводить администри-рование сетевого оборудования.

- Как называется роль сервера, оснастка которой изображено на рисунке?

- Как называется выделенный на рисунке параметр сетевого адаптера?

- Какая топология компьютерной сети изображена на рисунке?

- Какая топология компьютерной сети изображена на рисунке?

- Перечислите основные протоколы, входящие в стек TCP/IP.

- Какая топология компьютерной сети представлена на рисунке?

- С помощью, какой команды вызывается оснастка, изображенная на рисунке?

- Опишите полный алгоритм обжима перекрестного кабеля витой пары (вариант для скорости до 100 Мбит/с)

- Перечислите оборудование, необходимое для организации локальной сети. Укажите его назначение

- С помощью какой команды определяется физический MAC-  адрес сетевой карты?

- Дайте характеристику технологии GigabitEthernet

- Дайте характеристику технологии FastEthernet

- Что включает в себя понятие «Администрирование сети» ?

МДК. Транспортные сети.

Тестовые вопросы по технологии АТМ.

- Технология АТМ использует передачу данных в:

А) синхронном режиме;

Б) асинхронном режиме;

В) дуплексном режиме.

- Технология АТМ обеспечивает передачу следующего вида трафика;

А) голоса;

Б) видео и голоса;

В) голоса, видео и управления.

- В технологии АТМ используется техника:

А) физического соединения;

Б) виртуальных каналов;

В) широкополосного запроса.

- Стандарт АТМ основывается на технологии:

А) TCP/IP;

Б) Ethernet;

В) SDH.

- АТМ разбивает весь трафик на:

А) 6 классов A, B, C, D, E, X;

Б) 5 классов A, B, C, D, Х;

В) 4 класса A, B, C, X.

- Трафик, чувствительный к задержкам, это:

А) голос;

Б) видео;

В) текстовая информация.

- Эластичный трафик передаётся эффективно при использовании:

А) пакетов больших размеров;

Б) длина пакета не имеет значения;

В) пакетов небольшого размера.

- В технологии АТМ длина ячейки имеет размер:

А) 48 байт;

Б) 53 байта;

В) 58 байт.

- Подуровень сегментации и реассемблирования АТМ:

А) не зависит от типа передаваемых данных;

Б) зависит от типа передаваемых данных;

В) типы передаваемых данных не зависят от подуровня.

- Подуровень конвергенции АТМ:

А) не зависит от типа передаваемых данных;

Б) зависит от типа передаваемых данных;

В) типы передаваемых данных не зависят от подуровня.

- Протокол АТМ выполняет коммутацию по:

А) сетевому адресу узла-получателя;

Б) физическому адресу узла-получателя;

В) номеру виртуального соединения.

- Протокол АТМ работает на:

А) физическом уровне модели OSI;

Б) транспортном уровне модели OSI;

В) сетевом уровне модели OSI.

- Технология АТМ работает в:

А) составных сетях, каждая из которых поддерживает свою технологию;

Б) однородных сетях, поддерживающих лишь АТМ;

В) сетях, поддерживающих технологии TCP/IP.

- Заголовок ячейки АТМ имеет длину:

А) 7 байт;

Б) 6 байт;

В) 5 байт.

- Трафик, чувствительный к задержкам, передаётся более эффективно:

А) пакетами больших размеров;

Б) длина пакетов не имеет значения;

В) короткими пакетами.

Тестовые вопросы по технологии OTN:

1.OTN- это?

1) оптическая транспортная сеть;

2) технологическая оптическая сеть;

3) оптическая транспортная иерархия.

2. В каких величинах измеряется коэффициент ПМД (поляризационно-модовой дисперсии)?

1) пс/км;

2) пс/нм * км;

3) пс/км1/2 .

3.  В каких величинах измеряется коэффициент ХД (хроматической дисперсии)?

1) пс/км;

2) пс/нм * км;

3) пс/км1/2 .

4. Какую  приблизительную величину составляет удельная хроматическая дисперсия для стандартного одномодового волокна G652 на длине волны 1550 нм?

1) 17 пс/нм*км;

2) 17 пс/км1/2 ;

3) 2 пс/нм*км.

5.Специально компенсирующее волокно (DCF)  было разработано для обеспечения:

1) положительной дисперсии на 1310 нм;

2) отрицательной дисперсии на 1550 нм;

3) нулевой дисперсии в С-диапазоне.

6. В каком компоненте WDM-систем обеспечивается преобразование сигнала оптика- электрика- оптика?

1) мультиплексор;

2) усилитель;

3) транспондер.

7. Какой компонент отвечает за объединение длин волн в WDM-системах?

1) оптическое волокно;

2) мультиплексор;

3) аттенюатор.

8. Выберите диапазон длин волн, соответствующий С-диапазону, используемому для WDM-систем

1) 1310 ÷ 1565 (нм);

2) 1460 ÷ 1530 (нм);

3) 1550 ÷ 1565 (нм).

9. Какому расстоянию между соседними каналами в единицах длин волн соответствует частотная сетка 100 ГГц?

1) 0,4 нм;

2) 0,8 мкм;

3) 0,8 нм.

10. Какие функции реализуются усилителями мощности (бустерами), согласно классификации EDFA по способам применения?

1) устанавливаются непосредственно перед приемником и способствуют  увеличению отношения сигнал/шум  в оптоэлектронном приемнике;

2) устанавливаются  на промежуточных точках линии связи с целью компенсации ослабления сигнала из-за затухания;

3) устанавливаются после лазерных источников, предназначены для дополнительного усиления сигнала до уровня требуемой мощности.

11. Чем обусловлена межмодовая дисперсия в ОВ?

1) различной скоростью распространения спектральных составляющих моды, вследствие зависимости показателя преломления кварца от длины волны;

2) отличием постоянных распространения различных мод;

3) различной скоростью распространения спектральных составляющих моды, вследствие зависимости эффективной площади поперечного сечения моды от длины волны.

12. Какова приблизительно частота электромагнитных колебаний, излучаемых на длине волны 1.3 мкм?

1) 193 TГц;

2) 230 ТГц;

3) 230 ГГц.

13. Какие функции реализуются предусилителями, согласно классификации EDFA по способам применения?

1) устанавливаются непосредственно перед приемником и способствуют увеличению отношения сигнал/шум  на выходе электронного каскада усиления в оптоэлектронном приемнике;

2) устанавливаются в промежуточных точках линии связи с целью компенсации ослабления сигнала из-за затухания в ОВ;

3) устанавливаются после лазерных источников, предназначенных для дополнительного усиления сигнала до уровня требуемой мощности.

14. Чем обусловлен всплеск затухания в окрестности длины волны 1383 нм?

1) рассеянием света на неоднородностях ОВ;

2) провалом мощности излучения оптического передатчика на данной длине волны;

3)  присутствием гидроксильной группы ОН  в материале волокна.

15. Какова величина суммарной оптической мощности в системах WDM, вводимой в оптическое линейное волокно, регламентируемое рекомендациями МСЭ-Т G692?

1) 0 дБ;

2) – 36 ÷ – 38 дБ;

3) + 17 дБ.

16. Оптические Add-Drop мультиплексоры (OADM) обеспечивают:

1) оптическое уплотнение по длинам волн;

2) обеспечивают непосредственный ввод/вывод каналов в системе DWDM на оптическом уровне (без  преобразования оптического сигнала в электрический);

3) значительное снижение влияния оптических нелинейных явлений.

17. Рекомендация МСЭ-Т G709 определяет стандартный метод упреждающей коррекции ошибок FEC, позволяет получить дополнительно к оптическому бюджету линию:

1) 6,0 дБ дополнительно 25 ÷ 30 км на длине волны 1550 нм;

2) 12 дБ дополнительно 50 ÷ 60 км на длине волны 1550 нм;

3) 10 дБ дополнительно 40 ÷ 50 км на длине волны 1550 нм.

18. Скорость передачи OTU-1:

1) 2448320 кбит/с;

2) 155520 кбит/с;

3) 2666057 кбит/с.

19. Скорость передачи цифрового блока данных OUT-2 :

1) 2666057 кбит/с;

2) 622080 кбит/с;

3) 10709225 кбит/с.

20. Стандартизованные скорости OTN выбраны так, чтобы прозрачным образом передавать кадры STM-N вместе со служебными заголовками. Найдите правильное соответствие:

1) OTU-1    2,666 Гбит/с  для передачи кадров STM-1 ;

2) OTU-2    10,709 Гбит/с для передачи кадров STM-4 ;

3) OTU-1    2,666 Гбит/с для передачи кадров STM-16.

21. В структуре сигналов OTN выберите правильно блок, куда инкапсулируется (отображается) передаваемый сигнал:

1) OTU;

2) ODU;

3) OPU.

22. В структуре сигналов OTN выберите правильно блок, отвечающий за коррекцию ошибок  FEC и функции OAM:

1) OTU;

2) ODU;

3) OPU.

23. В OTN, как и в SDH, определена иерархия сети, называемая иерархией оптической передачи OTH. SDH строится на STM-1. Определите правильно базовые единицы, на которых строится ОТN:

1) OTU;

2) OCh ;

3) OTM.

24. Блок нагрузки в OTNOPU формируется:

1) клиентские данные + заголовок ОН;

2) клиентские данные + заголовок ОН + FEC;

3) клиентские данные + ODU.

25. Блок данных  в OTNODU формируется:

1) клиентские данные + заголовок ОН;

2) OPU + ОН;

3) OPU + ОН + FEC.

26. Уровень пользователя в структуре интерфейса оптической транспортной сети включает:

1) STM-N, OMS, ОРS, ATM;

2) STM-N, OTS, IP, Ethernet;

3) ATM, IP, Ethernet, STM-N.

27. Блок оптического канала OCh предназначен для транспортировки информационных данных пользователя OTN. Пользовательские сигналы в OCh представляют собой сигналы:

1) OTM;

2) OРU;

3)  OТU.

28. На основе какого устройства создаются компенсаторы хроматической дисперсии:

1) периодической дифракционной волноводной решетки;

2) тонкопленочного фильтра;

3) волоконной брэгговской решетки.

Тестовые вопросы по технологии Ethernet:

1. Если маршрутизатору не удается сопоставить соответствующую часть адреса с номером в таблице маршрутизации, он:

- Возвращает пакет отправителю

- Передает пакет следующему маршрутизатору в иерархии

- Добавляет этот номер в таблицу

- Отбрасывает пакет

2. IP-адреса представляются в виде:

- 32-битные двоичные числа

- 16-битные двоичные числа

- 8-битные двоичные числа

- 8 наборов 4-битных десятичных чисел

3. Сколько октетов содержится в поле хоста сети класса А?

- 3

- 2

- 1

- 4

4. Сколько адресов хостов можно использовать в сети класса С?

- 253

- 254

- 255

- 256

5. Какую часть IP-адреса 172.17.128.47 будет искать маршрутизатор для маски подсети 255.255.0.0.?

- 172.17.128.17.

- 172.17.128.

- 172.17.

- 10.172.47

6. В каком из элементов содержатся данные маршрутизации, которые позволяют определить путь маршрутизации?

- IP-адрес

- MAC-адрес

- Таблица маршрутизации

- Протокол маршрутизации

7. Какая коммутация используется в технологии Ethernet?

- Пакетов

- Каналов

- Ячеек

8. Какой метод доступа используется в Ethernet?

- TDMA

- CSMA/CD

- FDMA

9. В технологии 10BASE-5, IEEE 802.3 используется коаксиальный кабель, с волновым сопротивлением:

- 40 Ом

- 50 Ом

- 60 Ом

10. Возможность какой связи предусматривает стандарт IEEE 802.3 при использовании скрученных пар или оптического волокна?

- Полнодуплексная

- Симплексная

- Полудуплексная

11. Повторители каких классов используется в сетях FastEthernet?

- 1 класса

- 1 и 2 класса

- 2 класса

12. Каково назначение поля «преамбула» кадра Ethernet?

- Выявление начала кадра

- Стабилизация и синхронизация среды

- Задание конца кадра

13. Каково назначение сетевого протокола?

- Использует набор правил, которые сообщает сетевым службам, что необходимо сделать

- Направляет данные получателю наиболее эффективным способом

- Обеспечивает надежную доставку

- Представляет собой набор функций для идентификации определенных данных

14. К какому классу относится адрес 178.16.128.17 (TCP/IP)?

- Класс А

- Класс В

- Класс С

- Класс D

15. Какие из перечисленных ниже адресов являются частными IP-адресами (Выбрать два варианта):

- 10.215.34.124

- 127.16.71.43.

- 172.17.10.10

- 255.200.15.10

16. Каково назначение маршрутизатора?

- Соединение сетей между собой и выбор наилучшего пути между ними

- Обеспечение точек подключения к среде передачи

- Они служат конечными устройствами сети, которые отправляют и получают данные.

- Обеспечение средств передачи сигнала от одного устройства к другому

17. Каково назначение коммутатора?

- Соединение отдельных сетей и фильтрация трафика для передачи данных по наиболее эффективному маршруту

- Выбор пути, по которому данные отправляются получателю

- Они служат конечными устройствами сети, которые отправляют и получают данные

- Подключение сети к конечным системам и интеллектуальная коммутация данных внутри локальных сетей

18. Каково назначение соединительных устройств?

- Соединение отдельных сетей и фильтрация трафика передачи данных по наиболее эффективному пути

- Выбор пути, по которому данные отправляются получателю

- Обеспечение средств передачи данных из одной точки сети в другую

- Подключение сети к конечным системам и интеллектуальная коммутация данных внутри локальной сети

19. Какое утверждение о МАС-адресе являются точным?

- МАС-адрес представляет собой число в шестнадцатиричном формате, физически записанное на сетевом адаптере

- МАС-адрес отображается в виде шестнадцатиричных цифр, сгруппированных попарно

- Устройство в локальной сети не обязательно должно иметь уникальный МАС-адрес, чтобы работать в сети

- Изменение МАС-адреса невозможно

20. Какова минимальная категория UTP для Ethernet 1000Base-T?

- Категория 3

- Категория 4

- Категория 5

- Категория 5е

21. На каком уровне стандарты Ethernet определяют проводные соединения и электрические сигналы?

- Физический

- Канальный

- Транспортный

- Сетевой

22. Какими стандартами описывается Ethernet?

- IEEE 754

- IEEE 802.3

- IEEE 100.3

23. Когда был изобретен Ethernet?

- 1973

- 1985

- 1987

- 1991

24.Что использовалось в качестве передающей среды в стандарте первых версий Ethernet?

- Витая пара

- Оптический кабель

- Коаксиальный кабель

Практические вопросы поМДК.02. Транспортные сети:

1.Перечислить наиболее важные возможности ОТN, которые она имеет благодаря своей структуре.

2. Назвать преимущества усилителей на волокне, легированном эрбием EDFA.

3.На сколько и какие физически и логически связанных подуровней можно отнести уровень сети OTN-OTH?

4.Для реализации каких функций организуются оптические функции ретрансляции в OTSвнутри оптической секции мультиплексирования OMS?

5.Принцип 3Rрегенерации в транспондере в модели сети OTN-OTH.

6.С использованием предложенной схемы мультиплексирования и упаковки OTHназовите последовательность преобразования информационных данных в блок оптического канала транспортировки для варианта упаковки информационными данным STM-16.

7.Назовите основную цель создания оптических транспортных сетей OTN.

8.Перечислите основные компоненты в методах мультиплексирования оптических сигналов с разделением по длинам волн (WDM).

9.Назначение транспондеров, применяемых в технологии мультиплексирования оптических сигналов с разделением по длинам волн.

10.Назначение оптических мультиплексоров, применяемых в технологии мультиплексирования по длинам волн.

11.Один из типов оптических усилителей - усилители на примесном волокне. Назовите, что является активной средой данного типа усилителей. Какие усилители получили наиболее широкое применение и какое они получили название?

12.Назовите конечный цифровой блок в структуре мультиплексирования OTN-OTH.

13.Какие блоки и элементы в технологии OTN-OTHпомещаются в оптические транспортный блок.

14.В случае выбранного спектрального диапазона длин волн 1530 до 1560 нм, при выборе шага равного 100ГГц, какое максимальное число спектральных каналов можно разместить и каков при этом шаг по длине волны?

15.В случае выбранного спектрального диапазона длин волн 1530 до 1560 нм, при выборе шага равного 200ГГц, какое максимальное число спектральных каналов можно разместить и каков при этом шаг по длине волны?

16.Какие параметры оптических сигналов поступающих на входы оптических мультиплексоров должны строго соответствовать стандартам, определенным в рекомендациях G.692. Какие устройства в технологии WDMобеспечивают требуемое соответствие стандартам?

17.Если величина уровня суммарной оптической мощности регламентируется равной +17 дБ, то какова величина абсолютного значения мощности на выходе бустера.

18.Как называется устройство, применяемое для компенсации электрических потерь в ОМ (оптическом мультиплексоре)?

19.Рассмотрите пример построения оптического тракта передачи при следующих условиях: затухание в волокне 0,22 дБ/км,

потери в разъемах -2 дБ,

выходная мощность передатчика -6 дБ,

минимальный уровень выходного сигнала -13 дБ,

длина линии равна 136 км, потери не должны превышать 7 дБ. Дисперсия перед приемником не должна превышать 778 пс.

20.Назовите основные характеристики протокола IP.

21. Назовите основные характеристики протокола ТСР/IP.

22.Назовите характеристики витой пары UTP.

23.Функции таблицы маршрутизации.

24.Соединительные устройства — это компоненты, позволяющие передавать данные из одной точки в другую. Перечислите известные Вам компоненты.

25.Подключение к сети Интернет. Три стандартных способа подключения небольшого офиса к сети Интернет.

26. Какую часть IP-адреса 172.17.128.47. будет искать маршрутизатор для маски подсети 255.255.0.0.?

27.Сколько доступных подсетей можно создать с помощью 6 бит подсети?

28.Описание локальной сети с технологией АТМ.

29.Технология АТМ и модель OSI.

30.Место технологии АТМ в глобальных сетях.

31.Коммутаторы АТМ.

32.Место сетевых программ, поддерживающих технологию АТМ.

Теоретические вопросы по сетям доступа:

1. Как расшифровывается аббревиатура технологии PON?

а) пассивная опорная сеть;

б) последняя оптическая сеть;

в) пассивная оптическая сеть.

2. Какую идею реализует технология PON?

а) множественный доступ по двум оптоволокнам;

б) множественный доступ по одному оптоволокну;

в) множественный доступ по группе оптоволокон.

3. Какая организация занимается разработкой рекомендаций и требований к оборудованию PON?

а) Full Service Access Network (FSAN);

б) International Telecommunication Union-Telecommunications (ITU-T);

в) International Organization for Standardization (IOS).

4. Почему сеть доступа PON называют пассивной?

а) PON содержит в себе только одно активное устройство с оптико-электрическим преобразованием на передаче;

б) PON содержит в себе только одно активное устройство с оптико-электрическим преобразованием на приеме;

в) PON не содержит в себе активных устройств с оптико-электрическим преобразованием;

5. Какой вариант топологии построения сети PON представлен на рисунке?

а) дерево с избыточностью;

б) шина;

в) дерево.

6. Какой вариант топологии построения сети PON представлен на рисунке?

а) дерево с избыточностью;

б) кольцо;

в) дерево.

7. Какой вариант топологии построения сети PON представлен на рисунке?

а) дерево с избыточностью;

б) шина;

в) дерево.

8. Какой вариант топологии построения сети PON представлен на рисунке?

а) дерево с избыточностью;

б) кольцо;

в) дерево.

9. Какое устройство размещается либо на строне пользователя, либо в зоне разветвления?

а) OLT;

б) ONU;

в) WDM.

10. Какое устройство соединяет оптическую сеть доступа с сетью MANили WAN?

а) OLT;

б) ONU;

в) WDM.

11. Как расшифровывается блок OLT?

а) удаленный абонентский узел;

б) центральный модуль уплотнения;

в) приемопередающий модуль центрального узла.

12. Как расшифровывается блок ONU?

а) удаленный абонентский узел;

б) центральный модуль уплотнения;

в) приемопередающий модуль центрального узла.

13. Как расшифровывается аббревиатура FTTx?

а) оптическое волокно в точке х;

б) оптическое волокно до точки х;

в) оптическое волокно после точки х.

14. Как называется вариант доведения волокна до точки, представленной на рисунке?

а) FTTH;

б) FTTB;

в) FTTC.

15. Как называется вариант доведения волокна до точки, представленной на рисунке?

а) FTTH;

б) FTTB;

в) FTTC.

16. Как называется вариант доведения волокна до точки, представленной на рисунке?

а) FTTH;

б) FTTB;

в) FTTC.

17. От чего зависит пропускная способность сети архитектуры FTTx?

а) от марки используемого оптоволокна;

б) от длины участка с распределительным медным кабелем;

в) от длины магистрального участка.

18. Как расшифровывается технология FTTH?

а) оптоволокно до группы домов;

б) оптоволокно до дома;

в) оптоволокно до квартиры.

19.  Как расшифровывается технология FTTВ?

а) оптоволокно до группы домов;

б) оптоволокно до дома;

в) оптоволокно до квартиры.

20 .  Как расшифровывается технология FTTС?

а) оптоволокно до группы домов;

б) оптоволокно до дома;

в) оптоволокно до квартиры.

21. Какая архитектура предполагает максимальное использование оптических технологий?

а) FTTH;

б) FTTB;

в) FTTC.

22. От чего зависит выбор архитектуры FTTx?

а) от плотности размещения абонентов;

б) от дальности расположения абонентов;

в) от оборудования оператора услуги.

23. На какой стороне тракта применяется OLT?

а) на стороне абонента;

б) на стороне оператора;

в) на стороне оператора и абонента.

24. На какой стороне тракта применяется ONU?

а) на стороне абонента;

б) на стороне оператора;

в) на стороне оператора и абонента.

25. Какой тип архитектуры FTTx целесообразно применять при развертывании сети в многоквартирных домах?

а) FTTH;

б) FTTB;

в) FTTC.

26. Какая технология строится на базе сетей Ethernet или PON?

а) FTTС;

б) FTTB;

в) FTTН.

27 Цифровая сеть с интеграцией услуг это:

а) хDSL;

б) WiFi;

в) ISDN.

28 Какой интерфейс регламентирует соединение ISDN–станции с абонентом?

а) ВRI;

б) PRI;

в) PABX.

29 Интерфейс базового уровня  это:

а) PRI;

б) xDSL;

в) BRI.

30 Интерфейс первичного уровня это:

а) PRI;

б) xDSL;

в) BRI.

31 Формула BRIимеет вид:

а) 2B + D;

б) 2B – D;

в) nB + D.

32 Скорость информационного канала в интерфейсах ISDN:

а) 128 кбит/с;

б) 64 кбит/с;

в) 16 кбит/с;

33 Скорость служебного канала в интерфейсе BRI:

а) 128 кбит/с;

б) 64 кбит/с;

в) 16 кбит/с;

34 Формула РRIимеет вид:

а) 2B + D;

б) 2B – D;

в) nB + D.

35 Скорость служебного канала в интерфейсе РRI:

а) 128 кбит/с;

б) 64 кбит/с;

в) 16 кбит/с;

36.  Какой интерфейс обеспечивает связь между ISDN – станциями?

а) PRI;

б) xDSL;

в) BRI.

37. Семейство технологий высокоскоростного доступа к сетевым услугам

по существующей медной абонентской телефонной линии:

а) хDSL;

б) WiFi;

в) ISDN.

38. Какая технология позволяет значительно расширить полосу пропускания

старых медных телефонных линий?

а) хDSL;

б) WiFi;

в) ISDN.

39. Какая технология позволяет предоставлять услуги IPTV?

а) хDSL;

б) WiFi;

в) ISDN.

40.  Какая технология доступа в Интернет подразумевает наличие модема?

а) хDSL;

б) WiFi;

в) Еthernet

41. К каким сетям относятся сети сиандартаWi–Fi?

а) беспроводные персональные сети;

б) беспроводные локальные сети;

в) беспроводные сети масштаба города.

42. К каким сетям относятся сети сиандартаWiMAX?

а) беспроводные персональные сети;

б) беспроводные локальные сети;

в) беспроводные сети масштаба города.

43. Какой технологии посвящен стандарт IEEE 802.11?

а) Wi–Fi;

б) WiMAX;

в) Вluetooth.

44. Какой технологии посвящен стандарт IEEE 802.16?

а) Wi–Fi;

б) WiMAX;

в) Вluetooth.

45. Частотный диапазон технологии  Wi–Fi:

а) 2,4 ГГц и 5 ГГц;

б) 1,5 – 11 ГГц и 10 – 66 ГГц;

в) 0,3 – 3,4 кГц.

46. Частотный диапазон технологии  WiMAX:

а) 2,4 ГГц и 5 ГГц;

б) 1,5 – 11 ГГц и 10 – 66 ГГц;

в) 0,3 – 3,4 кГц.

47. Выдача определённых прав доступа абоненту на основе имеющегося у него идентификатора это:

а) аутентификация;

б) кодирование;

в) алгоритмизация.

48. Алгоритм, обеспечивающий  безопасность беспроводных сетей от прослушивания:

а) PON;

б) WEP;

в) MAC.

49. Какая из технологий обладает  усиленной безопасностью данных и ужесточённым контролем доступа к беспроводным сетям?

а) PON;

б) WEP;

в) WPA.

50. Какой вид аутентификации представлен на рисунке?

а) открытая аутентификация;

б) аутентификация с общим ключом;

в) аутентификация по МАС – адресу.

51. Какой вид аутентификации представлен на рисунке?

а) открытая аутентификация;

б) аутентификация с общим ключом;

в) аутентификация по МАС – адресу.

Ответы (вариант А):

1 – в               11 – в                  21 – а              31 – а             41 – б 	   51 – б

2 – б               12 – а                  22 – а              32 – б             42 – в

3 – а               13 – б                  23 – б              33 – в             43 – а

4 – в               14 – а                  24 – а              34 – в             44 – б

5 – в               15 – б                  25 – б              35 – б             45 – а

6 – б               16 – в                  26 – в              36 – а             46 – б

7 – б               17 – б                  27 – в              37 – а 	    47 – а

8 – а               18 – в                  28 – а               38 – а 	    48 – б

9 – б               19 – б                  29 – в              39 – а 	    49 – в

10 – а              20 – а                  30 – а              40 – а 	    50 – а

Практические вопросы по сетям доступа:

- При снятии трубки с ТА Вы не слышите сигнала «Ответ станции». Где могут быть

неисправности?

Ответ: в станционном оборудовании, повреждение абонентской линии или

неисправность в ТА.

- При наборе № у абонента не прекращается выдача сигнала «Ответ станции». В чем

может быть причина, если АЛ и ТА исправны.

Ответ: повреждение в абонентском комплекте на станции.

- Не работает один из сегментов сети PON. В чем причина?

Ответ: Неисправность в абонентском окончании данного сенмента.

- У абонента по технолигииADSL подключены три услуги( IP-TV, Интернет и телефония). Не работает IP-TV, остальные услуги в норме. В чем причина?

Ответ: неисправна TV приставка.

- У абонента по технолигииADSL подключены две услуги(Интернет и телефония). Не работает Интернет, телефония  в норме, электропитание в норме. В чем причина?

Ответ: Неисправность ADSL – модема абонента.

- У абонента по технолигииADSL подключены две услуги(Интернет и телефония). Не работает Интернет, телефония  в норме, модем и линия в норме. В чем причина?

Ответ: отсутствие электропитания в сети, телефонная станция работает на аккумуляторах.

- У абонентов подключены две услуги(Интернет и телефония) по технолигииADSL. У всех абонентов не работает Интернет, телефония  в норме, электропитание в норме. В чем причина?

Ответ: неисправен DSLAM (коммутатор).

- У абонентов подключен Интернет по технологии FTTB. В доме у абонентов не работает Интернет. Линия в норме. В чем причина?

Ответ: неисправен домовой коммутатор.

- У абонентов подключен Интернет по технологии FTTB. В доме у абонентов не работает Интернет. Коммутатор  в норме. В чем причина?

Ответ: неисправна линия (ВОЛС).

- У абонентов Интернет подключен по технологии MetroEhternet. Доступ к услуге отсутствует, при этом линия и коммутатор в норме. В чем причина?

Ответ: отсутствует электроэнергия в сети.

- У абонентов по технолигииPON  подключены три услуги(TV, Интернет и телефония). Не работает TV, остальные услуги в норме. В чем причина?

Ответ: неисправность аппаратуры WDM.

- У абонентов по технолигииPON  подключены три услуги(TV, Интернет и телефония). Не работает ни одна услуга. ONT абонентов и линии в норме. В чем причина?

Ответ: неисправен OLT на станции.

- WiFiроутер не реагирует на подключение с электросети( не загораются индикаторы). Кнопка питания включена, блок питания исправен. В чем причина?

Ответ: неисправен сам роутер.

- WiFiроутер не реагирует на подключение с электросети( не загораются индикаторы). Кнопка питания включена, роутер исправен. В чем причина?

Ответ: неисправен блок питания.

- WiFiроутер не реагирует на подключение с электросети( не загораются индикаторы). Роутер и  блок питания исправны. В чем причина?

Ответ: не включена кнопка питания роутера.

- На базе технологии ISDN организована локальная сеть. По одной ISDNлинии подключены 5 внутренних аналоговых ТА. Внутренняя связь не работает (линия в норме).

Ответ: неисправен адаптер, через который аналоговые ТА подключены к ISDN линии.

- У абонентов подключены услуги по технологии PON (Интернет,  телефония, TV).

Не работают все услуги. Линия, ONU, OLT в норме. В чем может быть причина?

Ответ: нет связи между OLT и городской региональной сетью.

- Не подключается доступ к сети Интернет через роутер. Линия, роутер, оплата, компьютер в норме. В  чем может быть причина?

Ответ: интернет кабель включен в гнездо LAN, должно быть  WAN.

- В здании организована локальная WiFi сеть доступа в Интернет. У абонентов сети нет подключения к Интернету. WiFi роутер, абонентское обрудование в норме. В  чем может быть причина?

Ответ: повреждение кабеля между провайдером и WiFi роутером.

- В здании организована локальная WiFi сеть доступа в Интернет. У абонентов сети нет подключения к Интернету. Абонентское обрудование и сеть провайдера в норме. В  чем может быть причина?

Ответ: повреждение  WiFi роутера.

- Точка длступаWiFiобслуживает 20 подключений одновременно. Абоненты жалуются на низкую скорость подключения. Как можно увеличить скорость?

Ответ: При нескольких подключениях к одной точке полоса пропускания делится на количество подключённых пользователей. Следовательно, необходимо увеличить количество точек доступа.

- В здании организована локальная WiFi сеть доступа в Интернет.  Расстояние некорых самых удаленных абонентов от точки доступа превышает 500 м, вледстие этого у них услуга предоставляется с заниженным качеством. Как можно улучшить качество предоставления услуги?

Ответ:  Дальность связи в помещениях может быть увеличена путем применения комнатных направленных и всенаправленных антенн.

- При применении направленных внешних антенн с высоким коэффициентом усиления (16-24 Дб) дальность беспроводной  связи при наличии прямой видимости составляет 15-20 км. Как можно увеличить дальность связи?

Ответ: применение дополнительных усилителей позволяет получить устойчивую  высококачественную связь на расстояние 50 и более км.

- Точка доступа работает в режиме «моста». Услуга не предоставляется. SSID (идентификатор беспроводной сети), канал у сегментов сети совпадают. В чем причина?

Ответ: у сегментов сети не совпадает тип шифрования.

- Точка доступа работает в режиме «моста». Услуга не предоставляется. SSID (идентификатор беспроводной сети), канал  и тип шифрования у сегментов сети совпадают. В чем причина?

Ответ: SSID (идентификатор беспроводной сети) у сегментов сети не совпадает.

- Точка доступа работает в режиме «моста». Услуга не предоставляется. SSID (идентификатор беспроводной сети) и тип шифрования у сегментов сети совпадают. В чем причина?

Ответ: у сегментов сети не совпадает канал.

- Не  подключается  ноутбук к сети доступа  к Интернету. В  сети есть привязка по MAC-адресу. Применяется точка доступа WiFi. В чем причина и как устранить проблему?

Ответ: через точку доступа провайдер видит MAC- адрес  вашей сети, и отдельный компьютер подключить не может. Надо установить беспроводной маршрутизатор.

- Точка доступа(WiFi) не защищает компьютер от вторжений из сети. Что необходимо сделать для увеличения безопасности?

Ответ: для безопасности слудует использовать файрвол непосредственно на компьтере.

- Если  мощности (зоны охвата) основной точки(WiFi)  не достаточно и следовательно услуга предоставляется низкого качества.  Как решить проблему?

Ответ: Установить еще одну точку доступа в режиме ретранслятора.

- У абонентов Интернет подключен по технологии MetroEhternet. Доступ к услуге отсутствует, при этом линия и электроэнергия  в норме. В чем причина?

Ответ: неисправен коммутатор.

ГБПОУ «Уфимский колледж радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности»

# Экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю

# «Техническая эксплуатация сетей электросвязи»

# ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1

# Оцениваемые компетенции:

# ПК 1. Выполнять монтаж и первичную инсталляцию компьютерных сетей.

# ПК 2. Инсталлировать и настраивать компьютерные платформы для организации услуг связи.

# ПК 3. Проводить администрирование сетевого оборудования.

# ПК 4. Выполнять монтаж и производить настройку сетей проводного и беспроводного абонентского доступа.

ПК 5. Осуществлять работы с сетевыми протоколами.

ПК 6. Обеспечивать работоспособность мультисервисных сетей.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ

1. Какая топология компьютерной сети изображена на рисунке?

2. С использованием предложенной схемы мультиплексирования и упаковки OTN-OTH назовите последовательность преобразования информационных данных в блок оптического канала транспортировки для варианта упаковки информационными данным STM-16.

3. У абонентов подключены услуги по технологии PON (Интернет,  телефония, TV). Не работают все услуги. Линия, ONU, OLT в норме. В чем может быть причина?

ГБПОУ «Уфимский колледж радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности»

# Экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю

# «Техническая эксплуатация сетей электросвязи»

# ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2

# Оцениваемые компетенции:

# ПК 1. Выполнять монтаж и первичную инсталляцию компьютерных сетей.

# ПК 2. Инсталлировать и настраивать компьютерные платформы для организации услуг связи.

# ПК 3. Проводить администрирование сетевого оборудования.

# ПК 4. Выполнять монтаж и производить настройку сетей проводного и беспроводного абонентского доступа.

ПК 5. Осуществлять работы с сетевыми протоколами.

ПК 6. Обеспечивать работоспособность мультисервисных сетей.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ

1. Какая топология компьютерной сети изображена на рисунке?

2. Перечислите основные компоненты в методах мультиплексирования оптических сигналов с разделением по длинам волн (WDM).

3. Не подключается доступ к сети Интернет через роутер. Линия, роутер, оплата, компьютер в норме. В  чем может быть причина?

ГБПОУ «Уфимский колледж радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности»

# Экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю

# «Техническая эксплуатация сетей электросвязи»

# ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3

# Оцениваемые компетенции:

# ПК 1. Выполнять монтаж и первичную инсталляцию компьютерных сетей.

# ПК 2. Инсталлировать и настраивать компьютерные платформы для организации услуг связи.

# ПК 3. Проводить администрирование сетевого оборудования.

# ПК 4. Выполнять монтаж и производить настройку сетей проводного и беспроводного абонентского доступа.

ПК 5. Осуществлять работы с сетевыми протоколами.

ПК 6. Обеспечивать работоспособность мультисервисных сетей.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ

1. Какая топология компьютерной сети изображена на рисунке?

2. Для реализации каких функций организуются оптические функции ретрансляции в OTS внутри оптической секции мультиплексирования OMS?

3. При снятии трубки с ТА Вы не слышите сигнала «Ответ станции». Где могут быть неисправности?

ГБПОУ «Уфимский колледж радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности»

# Экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю

# «Техническая эксплуатация сетей электросвязи»

# ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4

# Оцениваемые компетенции:

# ПК 1. Выполнять монтаж и первичную инсталляцию компьютерных сетей.

# ПК 2. Инсталлировать и настраивать компьютерные платформы для организации услуг связи.

# ПК 3. Проводить администрирование сетевого оборудования.

# ПК 4. Выполнять монтаж и производить настройку сетей проводного и беспроводного абонентского доступа.

ПК 5. Осуществлять работы с сетевыми протоколами.

ПК 6. Обеспечивать работоспособность мультисервисных сетей.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ

1. Опишите полный алгоритм обжима перекрестного кабеля витой пары (вариант для скорости до 1000 Мбит/с)

2. Назовите основную цель создания оптических транспортных сетей OTN.

3. При наборе № у абонента не прекращается выдача сигнала «Ответ станции». В чем может быть причина, если АЛ и ТА исправны.

ГБПОУ «Уфимский колледж радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности»

# Экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю

# «Техническая эксплуатация сетей электросвязи»

# ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5

# Оцениваемые компетенции:

# ПК 1. Выполнять монтаж и первичную инсталляцию компьютерных сетей.

# ПК 2. Инсталлировать и настраивать компьютерные платформы для организации услуг связи.

# ПК 3. Проводить администрирование сетевого оборудования.

# ПК 4. Выполнять монтаж и производить настройку сетей проводного и беспроводного абонентского доступа.

ПК 5. Осуществлять работы с сетевыми протоколами.

ПК 6. Обеспечивать работоспособность мультисервисных сетей.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ

1. Напишите аббревиатуру изображенного на рисунке разъема, используемого для создания локальной вычислительной сети:

2.Назначение транспондеров, применяемых в технологии мультиплексирования оптических сигналов с разделением по длинам волн.

3. Не работает один из сегментов сети PON. В чем причина?

ГБПОУ «Уфимский колледж радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности»

# Экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю

# «Техническая эксплуатация сетей электросвязи»

# ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6

# Оцениваемые компетенции:

# ПК 1. Выполнять монтаж и первичную инсталляцию компьютерных сетей.

# ПК 2. Инсталлировать и настраивать компьютерные платформы для организации услуг связи.

# ПК 3. Проводить администрирование сетевого оборудования.

# ПК 4. Выполнять монтаж и производить настройку сетей проводного и беспроводного абонентского доступа.

ПК 5. Осуществлять работы с сетевыми протоколами.

ПК 6. Обеспечивать работоспособность мультисервисных сетей.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ

1. Охарактеризуйте перекрестный порядок обжима при соединении различного сетевого оборудования.

2. Один из типов оптических усилителей - усилители на примесном волокне. Назовите, что является активной средой данного типа усилителей. Какие усилители получили наиболее широкое применение и какое они получили название?

- У абонента по технолигииADSL подключены три услуги( IP-TV,

Интернет и телефония). Не работает IP-TV, остальные услуги в норме. В чем причина?

ГБПОУ «Уфимский колледж радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности»

# Экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю

# «Техническая эксплуатация сетей электросвязи»

# ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7

# Оцениваемые компетенции:

# ПК 1. Выполнять монтаж и первичную инсталляцию компьютерных сетей.

# ПК 2. Инсталлировать и настраивать компьютерные платформы для организации услуг связи.

# ПК 3. Проводить администрирование сетевого оборудования.

# ПК 4. Выполнять монтаж и производить настройку сетей проводного и беспроводного абонентского доступа.

ПК 5. Осуществлять работы с сетевыми протоколами.

ПК 6. Обеспечивать работоспособность мультисервисных сетей.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ

1. Охарактеризуйте типы серверов: универсального, сервера приложений.

2. Назовите конечный цифровой блок в структуре мультиплексирования

OTN-OTH.

3. У абонента по технолигииADSL подключены две услуги(Интернет и телефония). Не работает Интернет, телефония  в норме, электропитание в норме. В чем причина?

ГБПОУ «Уфимский колледж радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности»

# Экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю

# «Техническая эксплуатация сетей электросвязи»

# ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8

# Оцениваемые компетенции:

# ПК 1. Выполнять монтаж и первичную инсталляцию компьютерных сетей.

# ПК 2. Инсталлировать и настраивать компьютерные платформы для организации услуг связи.

# ПК 3. Проводить администрирование сетевого оборудования.

# ПК 4. Выполнять монтаж и производить настройку сетей проводного и беспроводного абонентского доступа.

ПК 5. Осуществлять работы с сетевыми протоколами.

ПК 6. Обеспечивать работоспособность мультисервисных сетей.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ

1. Охарактеризуйте типы серверов: файлового, удаленного доступа.

2. Какие блоки и элементы в технологии OTN-OTH помещаются в

оптический транспортный блок.

- У абонента по технологии ADSL подключены две услуги(Интернет и

телефония). Не работает Интернет, телефония  в норме, модем и линия в норме. В чем причина?

ГБПОУ «Уфимский колледж радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности»

# Экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю

# «Техническая эксплуатация сетей электросвязи»

# ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9

# Оцениваемые компетенции:

# ПК 1. Выполнять монтаж и первичную инсталляцию компьютерных сетей.

# ПК 2. Инсталлировать и настраивать компьютерные платформы для организации услуг связи.

# ПК 3. Проводить администрирование сетевого оборудования.

# ПК 4. Выполнять монтаж и производить настройку сетей проводного и беспроводного абонентского доступа.

ПК 5. Осуществлять работы с сетевыми протоколами.

ПК 6. Обеспечивать работоспособность мультисервисных сетей.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ

1. Охарактеризуйте перекрестный порядок обжима при соединении двух компьютеров.

2. В случае выбранного спектрального диапазона длин волн 1530 до 1560 нм, при выборе шага равного 100ГГц, какое максимальное число спектральных каналов можно разместить и каков при этом шаг по длине волны?

3. У абонентов подключены две услуги(Интернет и телефония) по технологии ADSL. У всех абонентов не работает Интернет, телефония  в норме, электропитание в норме. В чем причина?

ГБПОУ «Уфимский колледж радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности»

# Экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю

# «Техническая эксплуатация сетей электросвязи»

# ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10

# Оцениваемые компетенции:

# ПК 1. Выполнять монтаж и первичную инсталляцию компьютерных сетей.

# ПК 2. Инсталлировать и настраивать компьютерные платформы для организации услуг связи.

# ПК 3. Проводить администрирование сетевого оборудования.

# ПК 4. Выполнять монтаж и производить настройку сетей проводного и беспроводного абонентского доступа.

ПК 5. Осуществлять работы с сетевыми протоколами.

ПК 6. Обеспечивать работоспособность мультисервисных сетей.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ

1. Назовите версию протокола TCP/IP, приведенного на рисунке

2. Какие параметры оптических сигналов поступающих на входы оптических мультиплексоров должны строго соответствовать стандартам, определенным в рекомендациях G.692. Какие устройства в технологии WDM обеспечивают требуемое соответствие стандартам?

3. У абонентов подключен Интернет по технологии FTTB. В доме у

абонентов не работает Интернет. Линия в норме. В чем причина?

ГБПОУ «Уфимский колледж радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности»

# Экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю

# «Техническая эксплуатация сетей электросвязи»

# ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 11

# Оцениваемые компетенции:

# ПК 1. Выполнять монтаж и первичную инсталляцию компьютерных сетей.

# ПК 2. Инсталлировать и настраивать компьютерные платформы для организации услуг связи.

# ПК 3. Проводить администрирование сетевого оборудования.

# ПК 4. Выполнять монтаж и производить настройку сетей проводного и беспроводного абонентского доступа.

ПК 5. Осуществлять работы с сетевыми протоколами.

ПК 6. Обеспечивать работоспособность мультисервисных сетей.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ

1. С помощью, какой команды вызывается оснастка, изображенная на рисунке?

2.Как называется устройство, применяемое для компенсации электрических потерь в ОМ (оптическом мультиплексоре)?

3. У абонентов подключен Интернет по технологии FTTB. В доме у

абонентов не работает Интернет. Коммутатор  в норме. В чем причина?

ГБПОУ «Уфимский колледж радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности»

# Экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю

# «Техническая эксплуатация сетей электросвязи»

# ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 12

# Оцениваемые компетенции:

# ПК 1. Выполнять монтаж и первичную инсталляцию компьютерных сетей.

# ПК 2. Инсталлировать и настраивать компьютерные платформы для организации услуг связи.

# ПК 3. Проводить администрирование сетевого оборудования.

# ПК 4. Выполнять монтаж и производить настройку сетей проводного и беспроводного абонентского доступа.

ПК 5. Осуществлять работы с сетевыми протоколами.

ПК 6. Обеспечивать работоспособность мультисервисных сетей.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ

1.С помощью, какой команды можно вызвать изображенный на рисунке инструмент Windows?

2.Какую часть IP-адреса 172.17.128.47. будет искать маршрутизатор для маски подсети 255.255.0.0.?

- У абонентов Интернет подключен по технологии MetroEhternet. Доступ к

услуге отсутствует, при этом линия и коммутатор в норме. В чем причина?

ГБПОУ «Уфимский колледж радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности»

# Экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю

# «Техническая эксплуатация сетей электросвязи»

# ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 13

# Оцениваемые компетенции:

# ПК 1. Выполнять монтаж и первичную инсталляцию компьютерных сетей.

# ПК 2. Инсталлировать и настраивать компьютерные платформы для организации услуг связи.

# ПК 3. Проводить администрирование сетевого оборудования.

# ПК 4. Выполнять монтаж и производить настройку сетей проводного и беспроводного абонентского доступа.

ПК 5. Осуществлять работы с сетевыми протоколами.

ПК 6. Обеспечивать работоспособность мультисервисных сетей.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ

1. Результат действия какой команды изображен на рисунке?

2.Сколько доступных подсетей можно создать с помощью 6 бит подсети?

- У абонентов по технологии PON  подключены три услуги(TV,

Интернет и телефония). Не работает TV, остальные услуги в норме. В чем причина?

ГБПОУ «Уфимский колледж радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности»

# Экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю

# «Техническая эксплуатация сетей электросвязи»

# ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 14

# Оцениваемые компетенции:

# ПК 1. Выполнять монтаж и первичную инсталляцию компьютерных сетей.

# ПК 2. Инсталлировать и настраивать компьютерные платформы для организации услуг связи.

# ПК 3. Проводить администрирование сетевого оборудования.

# ПК 4. Выполнять монтаж и производить настройку сетей проводного и беспроводного абонентского доступа.

ПК 5. Осуществлять работы с сетевыми протоколами.

ПК 6. Обеспечивать работоспособность мультисервисных сетей.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ

1. Назовите основные аппаратные компоненты сети.

2. В случае выбранного спектрального диапазона длин волн 1530 до 1560

нм, при выборе шага равного 100ГГц, какое максимальное число спектральных каналов можно разместить и каков при этом шаг по длине волны?

3. У абонентов по технологии PON  подключены три услуги(TV,

Интернет и телефония). Не работает ни одна услуга. ONT абонентов и линии в норме. В чем причина?

ГБПОУ «Уфимский колледж радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности»

# Экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю

# «Техническая эксплуатация сетей электросвязи»

# ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 15

# Оцениваемые компетенции:

# ПК 1. Выполнять монтаж и первичную инсталляцию компьютерных сетей.

# ПК 2. Инсталлировать и настраивать компьютерные платформы для организации услуг связи.

# ПК 3. Проводить администрирование сетевого оборудования.

# ПК 4. Выполнять монтаж и производить настройку сетей проводного и беспроводного абонентского доступа.

ПК 5. Осуществлять работы с сетевыми протоколами.

ПК 6. Обеспечивать работоспособность мультисервисных сетей.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ

1.Как называется выделенный на рисунке параметр сетевого адаптера?

- Назовите основные характеристики протокола IP.

- WiFi роутер не реагирует на подключение с электросети (не загораются

индикаторы). Кнопка питания включена, роутер исправен. В чем причина?

ГБПОУ «Уфимский колледж радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности»

# Экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю

# «Техническая эксплуатация сетей электросвязи»

# ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 16

# Оцениваемые компетенции:

# ПК 1. Выполнять монтаж и первичную инсталляцию компьютерных сетей.

# ПК 2. Инсталлировать и настраивать компьютерные платформы для организации услуг связи.

# ПК 3. Проводить администрирование сетевого оборудования.

# ПК 4. Выполнять монтаж и производить настройку сетей проводного и беспроводного абонентского доступа.

ПК 5. Осуществлять работы с сетевыми протоколами.

ПК 6. Обеспечивать работоспособность мультисервисных сетей.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ

1. С помощью, какой команды вызывается оснастка, изображенная на рисунке?

- С использованием предложенной схемы мультиплексирования и

упаковки OTH назовите последовательность преобразования информационных данных в блок оптического канала транспортировки для варианта упаковки информационными данным STM-16.

- WiFi роутер не реагирует на подключение с электросети (не загораются

индикаторы). Кнопка питания включена, блок питания исправен. В чем причина?

ГБПОУ «Уфимский колледж радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности»

# Экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю

# «Техническая эксплуатация сетей электросвязи»

# ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 17

# Оцениваемые компетенции:

# ПК 1. Выполнять монтаж и первичную инсталляцию компьютерных сетей.

# ПК 2. Инсталлировать и настраивать компьютерные платформы для организации услуг связи.

# ПК 3. Проводить администрирование сетевого оборудования.

# ПК 4. Выполнять монтаж и производить настройку сетей проводного и беспроводного абонентского доступа.

ПК 5. Осуществлять работы с сетевыми протоколами.

ПК 6. Обеспечивать работоспособность мультисервисных сетей.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ

1. Какая топология компьютерной сети изображена на рисунке?

2. На сколько и какие физически и логически связанных подуровней можно отнести уровень сети OTN?

- WiFi роутер не реагирует на подключение с электросети (не загораются

индикаторы). Роутер и  блок питания исправны. В чем причина?

ГБПОУ «Уфимский колледж радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности»

# Экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю

# «Техническая эксплуатация сетей электросвязи»

# ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 18

# Оцениваемые компетенции:

# ПК 1. Выполнять монтаж и первичную инсталляцию компьютерных сетей.

# ПК 2. Инсталлировать и настраивать компьютерные платформы для организации услуг связи.

# ПК 3. Проводить администрирование сетевого оборудования.

# ПК 4. Выполнять монтаж и производить настройку сетей проводного и беспроводного абонентского доступа.

ПК 5. Осуществлять работы с сетевыми протоколами.

ПК 6. Обеспечивать работоспособность мультисервисных сетей.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ

1. С помощью, какой команды вызывается оснастка, изображенная на

рисунке?

2.Назовите основную цель создания оптических транспортных сетей OTN.

3. На базе технологии ISDN организована локальная сеть. По одной ISDN

линии подключены 5 внутренних аналоговых ТА. Внутренняя связь не работает (линия в норме). В чем причина?

ГБПОУ «Уфимский колледж радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности»

# Экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю

# «Техническая эксплуатация сетей электросвязи»

# ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 19

# Оцениваемые компетенции:

# ПК 1. Выполнять монтаж и первичную инсталляцию компьютерных сетей.

# ПК 2. Инсталлировать и настраивать компьютерные платформы для организации услуг связи.

# ПК 3. Проводить администрирование сетевого оборудования.

# ПК 4. Выполнять монтаж и производить настройку сетей проводного и беспроводного абонентского доступа.

ПК 5. Осуществлять работы с сетевыми протоколами.

ПК 6. Обеспечивать работоспособность мультисервисных сетей.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ

1. Охарактеризуйте типы серверов: универсального, сервера приложений.

2. Принцип 3R регенерации в транспондере в модели сети OTN-OTH.

3. Если  мощности (зоны охвата) основной точки(WiFi)  не достаточно и следовательно услуга предоставляется низкого качества.  Как решить проблему?

ГБПОУ «Уфимский колледж радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности»

# Экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю

# «Техническая эксплуатация сетей электросвязи»

# ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 20

# Оцениваемые компетенции:

# ПК 1. Выполнять монтаж и первичную инсталляцию компьютерных сетей.

# ПК 2. Инсталлировать и настраивать компьютерные платформы для организации услуг связи.

# ПК 3. Проводить администрирование сетевого оборудования.

# ПК 4. Выполнять монтаж и производить настройку сетей проводного и беспроводного абонентского доступа.

ПК 5. Осуществлять работы с сетевыми протоколами.

ПК 6. Обеспечивать работоспособность мультисервисных сетей.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ

1.С помощью какой команды определяется физический MAC-адрес сетевой карты?

2. Если величина уровня суммарной оптической мощности регламентируется равной +17 дБ, то какова величина абсолютного значения мощности на выходе бустера

3.В здании организована локальная WiFi сеть доступа в Интернет. У абонентов сети нет подключения к Интернету. WiFi роутер, абонентское обрудование в норме. В  чем может быть причина?

ГБПОУ «Уфимский колледж радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности»

# Экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю

# «Техническая эксплуатация сетей электросвязи»

# ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 21

# Оцениваемые компетенции:

# ПК 1. Выполнять монтаж и первичную инсталляцию компьютерных сетей.

# ПК 2. Инсталлировать и настраивать компьютерные платформы для организации услуг связи.

# ПК 3. Проводить администрирование сетевого оборудования.

# ПК 4. Выполнять монтаж и производить настройку сетей проводного и беспроводного абонентского доступа.

ПК 5. Осуществлять работы с сетевыми протоколами.

ПК 6. Обеспечивать работоспособность мультисервисных сетей.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ

1.  Перечислите основные протоколы, входящие в стек TCP/IP.

2.Подключение к сети Интернет. Три стандартных способа подключения небольшого офиса к сети Интернет.

3. В здании организована локальная WiFi сеть доступа в Интернет. У абонентов сети нет подключения к Интернету. Абонентское обрудование и сеть провайдера в норме. В  чем может быть причина?

ГБПОУ «Уфимский колледж радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности»

# Экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю

# «Техническая эксплуатация сетей электросвязи»

# ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 22

# Оцениваемые компетенции:

# ПК 1. Выполнять монтаж и первичную инсталляцию компьютерных сетей.

# ПК 2. Инсталлировать и настраивать компьютерные платформы для организации услуг связи.

# ПК 3. Проводить администрирование сетевого оборудования.

# ПК 4. Выполнять монтаж и производить настройку сетей проводного и беспроводного абонентского доступа.

ПК 5. Осуществлять работы с сетевыми протоколами.

ПК 6. Обеспечивать работоспособность мультисервисных сетей.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ

1. Что включает в себя понятие «Администрирование сети» ?

2. Как называется устройство, применяемое для компенсации электрических потерь в ОМ (оптическом мультиплексоре)?

3. Точка доступа WiFi обслуживает 20 подключений одновременно. Абоненты жалуются на низкую скорость подключения. Как можно увеличить скорость?

ГБПОУ «Уфимский колледж радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности»

# Экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю

# «Техническая эксплуатация сетей электросвязи»

# ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 23

# Оцениваемые компетенции:

# ПК 1. Выполнять монтаж и первичную инсталляцию компьютерных сетей.

# ПК 2. Инсталлировать и настраивать компьютерные платформы для организации услуг связи.

# ПК 3. Проводить администрирование сетевого оборудования.

# ПК 4. Выполнять монтаж и производить настройку сетей проводного и беспроводного абонентского доступа.

ПК 5. Осуществлять работы с сетевыми протоколами.

ПК 6. Обеспечивать работоспособность мультисервисных сетей.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ

1. Охарактеризуйте типы серверов: файлового, удаленного доступа.

2. Место технологии АТМ в глобальных сетях.

3. В здании организована локальная WiFi сеть доступа в Интернет.

Расстояние некорых самых удаленных абонентов от точки доступа превышает 500 м, вледстие этого у них услуга предоставляется с заниженным качеством. Как можно улучшить качество предоставления услуги?

ГБПОУ «Уфимский колледж радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности»

# Экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю

# «Техническая эксплуатация сетей электросвязи»

# ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 24

# Оцениваемые компетенции:

# ПК 1. Выполнять монтаж и первичную инсталляцию компьютерных сетей.

# ПК 2. Инсталлировать и настраивать компьютерные платформы для организации услуг связи.

# ПК 3. Проводить администрирование сетевого оборудования.

# ПК 4. Выполнять монтаж и производить настройку сетей проводного и беспроводного абонентского доступа.

ПК 5. Осуществлять работы с сетевыми протоколами.

ПК 6. Обеспечивать работоспособность мультисервисных сетей.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ

1. Опишите полный алгоритм обжима перекрестного кабеля витой пары (вариант для скорости до 100 Мбит/с).

2. Технология АТМ и модель OSI.

3. При применении направленных внешних антенн с высоким коэффициентом усиления (16-24 Дб) дальность беспроводной  связи при наличии прямой видимости составляет 15-20 км. Как можно увеличить дальность связи?

ГБПОУ «Уфимский колледж радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности»

# Экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю

# «Техническая эксплуатация сетей электросвязи»

# ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 25

# Оцениваемые компетенции:

# ПК 1. Выполнять монтаж и первичную инсталляцию компьютерных сетей.

# ПК 2. Инсталлировать и настраивать компьютерные платформы для организации услуг связи.

# ПК 3. Проводить администрирование сетевого оборудования.

# ПК 4. Выполнять монтаж и производить настройку сетей проводного и беспроводного абонентского доступа.

ПК 5. Осуществлять работы с сетевыми протоколами.

ПК 6. Обеспечивать работоспособность мультисервисных сетей.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ

1. Какая топология компьютерной сети представлена на рисунке?

2.  Описание локальной сети с технологией АТМ.

3. Точка доступа работает в режиме «моста». Услуга не предоставляется.

SSID (идентификатор беспроводной сети), канал у сегментов сети совпадают. В чем причина?

ГБПОУ «Уфимский колледж радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности»

# Экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю

# «Техническая эксплуатация сетей электросвязи»

# ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 26

# Оцениваемые компетенции:

# ПК 1. Выполнять монтаж и первичную инсталляцию компьютерных сетей.

# ПК 2. Инсталлировать и настраивать компьютерные платформы для организации услуг связи.

# ПК 3. Проводить администрирование сетевого оборудования.

# ПК 4. Выполнять монтаж и производить настройку сетей проводного и беспроводного абонентского доступа.

ПК 5. Осуществлять работы с сетевыми протоколами.

ПК 6. Обеспечивать работоспособность мультисервисных сетей.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ

1. Как называется роль сервера, оснастка которой изображено на рисунке?

2. Коммутаторы АТМ.

3. Точка доступа работает в режиме «моста». Услуга не предоставляется.

SSID (идентификатор беспроводной сети), канал  и тип шифрования у сегментов сети совпадают. В чем причина?

ГБПОУ «Уфимский колледж радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности»

# Экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю

# «Техническая эксплуатация сетей электросвязи»

# ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 27

# Оцениваемые компетенции:

# ПК 1. Выполнять монтаж и первичную инсталляцию компьютерных сетей.

# ПК 2. Инсталлировать и настраивать компьютерные платформы для организации услуг связи.

# ПК 3. Проводить администрирование сетевого оборудования.

# ПК 4. Выполнять монтаж и производить настройку сетей проводного и беспроводного абонентского доступа.

ПК 5. Осуществлять работы с сетевыми протоколами.

ПК 6. Обеспечивать работоспособность мультисервисных сетей.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ

1. С помощью, какой команды можно вызвать изображенный на рисунке инструмент Windows?

2. Место сетевых программ, поддерживающих технологию АТМ.

3. Точка доступа работает в режиме «моста». Услуга не предоставляется.

SSID (идентификатор беспроводной сети) и тип шифрования у сегментов сети совпадают. В чем причина?

ГБПОУ «Уфимский колледж радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности»

# Экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю

# «Техническая эксплуатация сетей электросвязи»

# ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 28

# Оцениваемые компетенции:

# ПК 1. Выполнять монтаж и первичную инсталляцию компьютерных сетей.

# ПК 2. Инсталлировать и настраивать компьютерные платформы для организации услуг связи.

# ПК 3. Проводить администрирование сетевого оборудования.

# ПК 4. Выполнять монтаж и производить настройку сетей проводного и беспроводного абонентского доступа.

ПК 5. Осуществлять работы с сетевыми протоколами.

ПК 6. Обеспечивать работоспособность мультисервисных сетей.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ

1. Опишите полный алгоритм обжима перекрестного кабеля витой пары (вариант для скорости до 1000 Мбит/с)

2. Для  реализации каких функций организуются оптические функции ретрансляции в OTS внутри оптической секции мультиплексирования OMS?

3.У абонентов Интернет подключен по технологии MetroEhternet. Доступ к

услуге отсутствует, при этом линия и электроэнергия  в норме. В чем причина?

ГБПОУ «Уфимский колледж радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности»

# Экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю

# «Техническая эксплуатация сетей электросвязи»

# ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 29

# Оцениваемые компетенции:

# ПК 1. Выполнять монтаж и первичную инсталляцию компьютерных сетей.

# ПК 2. Инсталлировать и настраивать компьютерные платформы для организации услуг связи.

# ПК 3. Проводить администрирование сетевого оборудования.

# ПК 4. Выполнять монтаж и производить настройку сетей проводного и беспроводного абонентского доступа.

ПК 5. Осуществлять работы с сетевыми протоколами.

ПК 6. Обеспечивать работоспособность мультисервисных сетей.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ

1. Как называется роль сервера, оснастка которой изображено на рисунке?

2. Функции таблицы маршрутизации.

3. Не  подключается  ноутбук к сети доступа  к Интернету. В  сети есть привязка по MAC-адресу. Применяется точка доступа WiFi. В чем причина и как устранить проблему?

ГБПОУ «Уфимский колледж радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности»

# Экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю

# «Техническая эксплуатация сетей электросвязи»

# ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 30

# Оцениваемые компетенции:

# ПК 1. Выполнять монтаж и первичную инсталляцию компьютерных сетей.

# ПК 2. Инсталлировать и настраивать компьютерные платформы для организации услуг связи.

# ПК 3. Проводить администрирование сетевого оборудования.

# ПК 4. Выполнять монтаж и производить настройку сетей проводного и беспроводного абонентского доступа.

ПК 5. Осуществлять работы с сетевыми протоколами.

ПК 6. Обеспечивать работоспособность мультисервисных сетей.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ

1. Дайте характеристику технологии FastEthernet

2.  Назовите основные характеристики протокола ТСР/IP.

3. Точка доступа(WiFi) не защищает компьютер от вторжений из сети. Что необходимо сделать для увеличения безопасности?