Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

УФИМСКИЙ КОЛЛЕДЖ РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ, ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ И БЕЗОПАСНОСТИ

|  | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора _____________ Л.Р. Туктарова «_____» ______________2015 г. |
| --- | --- |

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ (ЛАБОРАТОРНЫХ) РАБОТ И  контрольнЫХ ЗАДАНИЙ

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

ПО  МДК 0102 «ТЕХНОЛОГИЯ МОНТАЖА И ОБСЛУЖИВАНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СЕТЕЙ И СЕТЕЙ ДОСТУПА»

специальность 11.02.11 «Сети связи и системы коммутации»

|  | РАЗРАБОТЧИК ___________ А.С. Якупова РАССМОТРЕНО на заседании кафедры «Телекоммуникаций» _____________ Н.С. Слесарева «_____» ______________2015 г. |
| --- | --- |

Уфа2015 г.

Порядок выполнения отчета по лабораторной (практической) работе.

- Ознакомиться с теоретическим материалом по практической работе.

- Записать краткий конспект теоретической части.

- Выполнить предложенное задание согласно варианту по списку группы.

- Продемонстрировать результаты выполнения предложенных заданий преподавателю.

- Ответить на контрольные вопросы.

- Записать выводы о проделанной работе.

Практическая работа  №1-2

« Осуществление преобразований величины мощностей,  напряжений и тока  сигнала в соответствующие абсолютные уровни по мощности, напряжению и току».

Цель работы: научиться преобразовывать величины мощностей,  напряжений и тока  сигнала в соответствующие уровни по мощности, напряжению и току.

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколения:

Студент должен

уметь:

преобразовывать величины мощностей, напряжений и тока в соответствующие уровни по мощности, напряжению и току

от логарифмических единиц (уровней в децибелах) переходить к абсолютным величинам мощности, напряжения и тока.

знать:

относительные единицы измерений, выраженные в логарифмической форме, которые называются уровнями передачи

соотношения между уровнями по мощности, напряжению и току

определения вычисленных уровней, которые называются относительными

определения вычисленных уровней, которые называются абсолютными

соотношения между уровнями передачи, выраженных в децибелах и неперах

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме практической     работы

Сигналы, используемые для передачи сообщений в системах  электросвязи, представляют собой электрические напряжение или ток, изменяющиеся во времени. Характер изменений мгновенных значений напряжения или тока сигнала однозначно соответствует передаваемым сообщениям.

Значения напряжений (токов) сигналов и помех в различных точках каналов и трактов имеют величины от пиковольт (пикоампер) до десятков вольт (ампер). Мощности токов имеют величины от долей пиковатт до ватт, киловатт и даже мегаватт. Чтобы облегчить измерения и расчеты величин, значения которых изменяются в широком диапазоне и чтобы при сравнении результатов измерений или расчетов операции умножения и деления заменить соответственно сложением и вычитанием, вместо величин мощности, напряжения и тока, выраженных в ваттах, вольтах и амперах (или их долях), используют логарифмы отношения этих величин к одноименным величинам, принятым за отсчетные. Относительные величины, выраженные в логарифмической форме называют уровнями передачи. Уровни передачи, представляющие десятичные логарифмы отношения одноименных величин, называются децибелами (дБ), а уровни передачи, представляющие натуральные логарифмы отношения одноименных величин, называются неперами (Нп). В современной технике телекоммуникационных систем в основном принято пользоваться децибелами. Различают следующие уровни передачи: по мощности, по напряжению, по току.

Уровни передачи по мощности, напряжению и току определяются следующими формулами соответственно:

р ом=10lg(Wх/W0), дБ или   р ом= ½ ln(Wх/W0), Нп

р он=20lg(Uх/U0),  дБ  или   р он=ln (Uх/U0), Hп

р от=20lg(Iх/I0),   дБ    или     р от=ln(Iх/I0), Нп.

Между уровнями передачи в дБ и Нп существуют следующие соотношения; 1Нп = 8,686 ≈ 8,7 дБ  и 1 дБ = 0,115 Нп.   В этих формулах Wх, Uх, Iх—величины активной мощности, напряжения или тока в рассматриваемой точке, а W0, U0 и I0 — величины, которые соответствуют значениям мощности, напряжения и тока в точке цепи, принятой за отсчетную (начало, вход цепи), то есть  принятые за исходные при определении уровней передачи. Уровни передачи по мощности, ( р ом)  напряжению (р он) и току (р от), определенные по приведенным выше формулам, называются относительными обозначаются соответственно дБом, дБон, дБот.

Уровни передачи называются относительными, если величины W0 , U0 , I0  соответствуют значениям мощности, напряжения и тока в точке цепи, принятой за отсчетную (начало, вход цепи). Уровни передачи будут положительными, если величины мощности Wх, напряжения Uх или тока Iх будут  больше исходных величин мощности W0, напряжения U0 или тока I0. В противном случае уровни передачи будут отрицательными.  Нулевое значение указанные уровни передачи будут иметь в том случае, если Wх = W0, Uх = U0, Iх = I0.

В общем случае численные значения уровней передачи по мощности, напряжению и току не совладают. Однако между ними легко установить взаимозависимость, если известны сопротивления Zх и Z0, на которых выделяются мощности Wх и W0.

Уровни называются абсолютными, если за исходное приняты следующие величины  активная мощность W0=1 мВт;  эффективное напряжение U0=0,775 В; эффективное значение тока        I0=1,29 мА.

Если абсолютные уровни определяются при сопротивлении Z=600 Ом, то рм=рн=рт. Это объясняется выбором исходных величин: U0=0,775 В; I0=1,29 мА; W0=1 мВт так как 0,775 В х 1,29 мА = 1 мВА  (мВ)т   или  Z0=0,775 В/1,29 мА=600 Ом.

Абсолютные уровни передачи по мощности, напряжению и току измеряются соответственно в  дБ м, дБ н, дБ т.  Уровни передачи по току в практических расчетах и измерениях используются весьма редко.   Легко показать, что относительный уровень сигнала равен разности абсолютных уровней в данной точке цепи (рх) и в точке, принятой за начало (р0). Так, для уровня по мощности имеем:

рм.отн =101g(Wх/W0) =10lg (Wх/1 мВт) - 10 lg (W0/1 мВт) = рмх - рмо.

От логарифмических единиц (уровней в децибелах) легко перейти к абсолютным (мощности, напряжению, току) по очевидным формулам:

Wх=W0´100,1рм;

Uх=U0´100,05рн;

Iх=I0´100,05рт.

При передаче сигналов по каналам связи имеют место потери энергии в пассивных четырехполюсниках или ее увеличение в активных  четырехполюсниках. Чтобы охарактеризовать изменение энергии сигнала в различных четырехполюсниках, образующих каналы связи, вводится понятие рабочего затухания и рабочего усиления. Рабочее затухание измеряется в децибелах и определяется по формуле:

А p=10lg(Wг/W2)= 10lg(Wвх/Wвых),

где Wг—мощность, которую отдал бы источник сигнала согласованной с ним нагрузке,                        W2 —мощность, выделяющаяся в нагрузке  четырехполюсника в реальных условиях включения. При таком определении учитывается возможная несогласованность на входе и выходе четырехполюсника. Рабочее усиление определяется выражением:

Sp=10lg(W2/Wг)= 10lg(Wвых/Wвх)

Очень важным является понятие измерительного уровня. Измерительным уровнем называется абсолютный уровень, который устанавливается в исправном и отрегулированном тракте при подаче  на его вход синусоидального сигнала с частотой и абсолютным уровнем, рекомендованном для измерения этого тракта. Значения измерительных уровней указываются в технических паспортах на оборудование..

Задание для практического занятия

Определить величины абсолютных уровней по мощности, по напряжению и по току для величин мощностей, напряжений и токов, сведенных в приложенную таблицу. Выполняемый вариант, соответствует порядковому номеру студента в журнале группы.

Контрольные вопросы:

- Приведите формулы определяющие уровни по мощности, напряжению и току и как они связаны между собой?

- Дайте определение относительному, абсолютному и измерительному уровням.

- Какой мощности, напряжению, току соответствуют абсолютные уровни равные 0 дБ?

- Как называется прибор для измерения уровней передачи?

- Для какого из двух значений уровней по напряжению 20 дБ или 40 дБ абсолютная величина напряжения больше. Подтвердите расчетом.

- В каком случае уровни по мощности , напряжению и току равны между собой. Подтвердите ответ.

- Определить величины мощности и напряжения гармонического сигнала на сопротивлении R н =150 Ом, если известно, что уровень по мощности сигнала на этом сопротивлении  рм = -7  дБм .

Таблица  - Исходные данные для выполнения практической работы.

| №варианта | Задание |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Z=600Ом |  |  | Z=135Ом |  |  | Z=75Ом |  |  |
|  | U, B | I, мА | W, пВт | U, мВ | I, мкА | W, мВт | U, В | I, мА | W, Вт |
| 1 | 1 | 3 | 2 |  |  |  | 0,3 | 4 | 2,8 |
| 2 | 1,4 | 4 | 3 | 0,9 | 8 | 4,8 |  |  |  |
| 3 | 1,6 | 5 | 4 |  |  |  | 0,8 | 8 | 3,5 |
| 4 | 1,8 | 6 | 5 | 1,5 | 12 | 7,2 |  |  |  |
| 5 | 2 | 7 | 6 |  |  |  | 1 | 12 | 4,5 |
| 6 | 2,2 | 8 | 7 | 2 | 1 | 13 |  |  |  |
| 7 | 2,5 | 9 | 8 |  |  |  | 0,3 | 60 | 1,5 |
| 8 | 9,8 | 10 | 9 | 2,4 | 3 | 10 |  |  |  |
| 9 | 3 | 11 | 10 |  |  |  | 0,5 | 56 | 2,5 |
| 10 | 3,2 | 12 | 11 | 2,8 | 5 | 12,6 |  |  |  |
| 11 | 3,5 | 13 | 12 |  |  |  | 1,2 | 52 | 3,8 |
| 12 | 3,8 | 14 | 13 | 3,2 | 7 | 12,2 |  |  |  |
| 13 | 4 | 15 | 14 |  |  |  | 1,6 | 48 | 4,2 |
| 14 | 4,2 | 16 | 15 | 3,6 | 11 | 11,8 |  |  |  |
| 15 | 4,5 | 17 | 16 |  |  |  | 2 | 44 | 4,8 |
| 16 | 4,8 | 18 | 17 | 4 | 14 | 11,4 |  |  |  |
| 17 | 5 | 19 | 18 |  |  |  | 2,4 | 40 | 5,5 |
| 18 | 5,2 | 20 | 19 | 4,4 | 17 | 11 |  |  |  |
| 19 | 5,5 | 21 | 20 |  |  |  | 2,8 | 36 | 6,5 |
| 20 | 5,8 | 22 | 21 | 4,8 | 19 | 10,6 |  |  |  |
| 21 | 6 | 23 | 22 |  |  |  | 3,2 | 32 | 7,5 |
| 22 | 6,2 | 24 | 23 | 5,2 | 21 | 10,2 |  |  |  |
| 23 | 6,5 | 25 | 24 |  |  |  | 3,6 | 28 | 8,5 |
| 24 | 6,8 | 26 | 25 | 5,6 | 23 | 9,8 |  |  |  |
| 25 | 7 | 27 | 26 |  |  |  | 4 | 24 | 9,5 |
| 26 | 7,2 | 28 | 27 | 6 | 25 | 9,4 |  |  |  |
| 27 | 7,5 | 29 | 28 |  |  |  | 4,4 | 20 | 10,5 |
| 28 | 7,8 | 30 | 29 | 6,4 | 27 | 9 |  |  |  |
| 29 | 8 | 31 | 30 |  |  |  | 4,8 | 16 | 11,5 |
| 30 | 8,2 | 32 | 31 | 6,8 | 29 | 8,6 |  |  |  |

Практическая работа № 3-4

«Осуществление расчета диаграммы уровней для заданного участка линии связи»

Цель работы: научиться строить диаграмму уровней для заданного участка линии связи.

Образовательные результаты заявленные во ФГОС третьего поколения:

Студент должен

уметь:

рассчитывать и строить диаграмму уровней для заданного участка линии связи

знать:

структурную схему канала передачи,

относительные, абсолютные и измерительные уровни передачи,

затухание канала передачи и с чем связаны потери энергии при прохождении сигнала по линиям связи,

усиление сигнала в установленных усилительных устройствах.

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме практической работы

Канал связи может быть представлен как каскадное соединение пассивных и активных четырехполюсников. В пассивных четырехполюсниках происходят потери энергии, в активных – ее увеличение. Для оценки изменения энергии в различных точках канала вводится понятие рабочего усиления Sp и рабочего затухания Ap.

Под рабочим затуханием четырехполюсника понимается отношение вида:

Ap= 10 lg WН/WГ,  дБ,

где WГ – мощность, которую отдал бы источник сигнала согласованной с ним нагрузке;

WН - мощность, которая выделяется в нагрузке четырехполюсника в реальных условиях включения.

В приведенном определении учитывается возможная несогласованность на входе и выходе четырехполюсника.

Рабочее усиление четырехполюсника определяется следующим выражением:

Sp= 10 lg Wг/Wн, дБ (2.6)

При проектировании и эксплуатации оборудования телекоммуникационных систем и сетей необходимо знать величины уровней сигнала в различных точках каналов и трактов. Чтобы охарактеризовать изменения мощности или напряжения сигнала при его прохождении по каналам и трактам пользуются диаграммой уровней – графиком, показывающим распределение уровней передачи сигнала при его прохождении по элементам оборудования каналов и трактов.

В качестве примера на рис. 1 показана диаграмма уровней канала передачи, состоящего из усилителя передачи Успер с усилением равным Sпер, трех участков линии связи (среды распространения) длиной l1, l2 ,l3 с затуханием равным А1, А2, А3 соответственно,двух промежуточных усилителей Ус1,Ус2 с усилением S1 и S2 и усилителя приема Успр с усилением Sпр.

На диаграмме уровней  рис 1. отмечены характерные точки канала (тракта) передачи: вход канала с уровнем рвх; уровень передачи равный рпер = рвх + Sпер; уровни приема на входе i –го усилителя рпрi = рпер(i-1) – Аi и уровни передачи на выходе i – го усилителя рперi = рпрi + Si; выход канала (тракта) с уровнем рвых.

На диаграмме уровней указывается уровень помехи на входе i – го усилителя рпомi и величина защищенности на входе i – го усилителя равная

Азi = 10lg(Wпрi / Wпомi ) = рпрi – рпомi ,

где Wпрi – мощность принимаемого сигнала на входе i – го усилителя и рпрi – уровень мощности сигнала на входе i –го усилителя; Wпомi – мощность помех на входе i – го усилителя и рпомi – уровень мощности помехи на входе i – го усилителя.

Соотношение между уровнями сигнала на входе и выходе канала определяют его остаточное затухание, которое представляет собой рабочее затухание, определяемое при условии замыкания входа и выхода канала на активные сопротивления нагрузки , соответствующие номинальным значения входнго и выходного сопротивлений канала. Остаточное затухание канала   равно разности между суммой всех рабочих затуханий и суммой всех рабочих усилений, имеющихся в канале:

.

Для того, чтобы обеспечить нормальную работу каналов и трактов, величины мощностей, напряжений и токов сигналов и соответствующие им уровни нормируют, нормируют также допустимые уровни помех. Следует учесть, что уровни сигналов и помех в различных точках канала будут различными. Поэтому, во избежание неопределенности все нормируемые величины относят к точке тракта передачи с нулевым измерительным уровнем. Уровни по мощности и напряжению, отнесенные к точке с нулевым измерительным уровнем, обозначают соответственно через дБм0 и дБн0.

Приборы для измерения уровней передачи называются указателями уровней и представляют собой обычные вольтметры, измерительная шкала которых и входные регуляторы отградуированы в уровнях мощности и напряжения. Во избежание ошибок на указателях уровней указывают напряжение, которому соответствует нулевая отметка шкалы или величину активного сопротивления R, на котором выделяется мощность соответствующая 1мВт. Наибольшее распространение получили широкополосные и избирательные указатели уровней, отградуированные для R=600 Ом и U 0 =0,775В, R=150 Ом и U 0 =0,3875В, R=75 Ом и U 0 =0,274В.

Задание для практического занятия

Рассчитать и построить диаграмму уровней канала передачи, содержащего оборудование двух оконечных станций, N усилительных участков с определенными величинами затухания Аi (для каждого варианта, сведено в таблицу),  и  N промежуточных усилителей с усилением Si (для каждого варианта, также сведено в таблицу).

Рис 1.  Диаграмма уровней и ее характерные точки

Контрольные вопросы:

- Что называют диаграммой уровней?

- На построенной диаграмме уровней определите характерную точку канала передачи (тракта), соответствующую передающему уровню на выходе последнего усилительного участка.

- Как определяется величина затухания на участке линии связи (ЛС), если известна длина  ЛС?

- Приведите формулу определяющую величину защищенности от помех на входе i-го  усилителя.

- Дайте определение остаточному затуханию тракта передачи.

ТАБЛИЦА

| Вариант | A1 | A 2 | A 3 | A4 | S1 | S2 | S3 | рпер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 34 | 38 | 36 | 31 | 32 | 39 | 35 | -6 дБм |
| 2 | 38 | 36 | 31 | 30 | 35 | 36 | 32 | -7 дБм |
| 3 | 38 | 36 | 30 |  | 33 | 36 |  | -8 дБм |
| 4 | 36 | 35 | 33 | 38 | 35 | 36 | 33 | -7,5 дБм |
| 5 | 33 | 38 | 34 | 35 | 30 | 37 | 35 | -6,8 дБм |
| 6 | 34 | 35 | 38 | 31 | 32 | 36 | 36 | -6 дБм |
| 7 | 36 | 38 | 35 |  | 37 | 37 |  | -7,8 дБм |
| 8 | 35 | 32 | 36 | 36 | 33 | 37 | 38 | -7 дБм |
| 9 | 34 | 38 | 36 | 31 | 33 | 36 | 35 | -8 дБм |
| 10 | 37 | 38 | 35 | 32 | 38 | 39 | 36 | -9,4 дБм |
| 11 | 35 | 38 | 37 | 33 | 36 | 39 | 35 | -6 дБм |
| 12 | 34 | 35 | 38 |  | 32 | 36 |  | -7,5 дБм |
| 13 | 36 | 38 | 35 |  | 37 | 37 |  | -8,6 дБм |
| 14 | 35 | 32 | 36 | 36 | 33 | 37 | 38 | -6,4 дБм |
| 15 | 36 | 35 | 33 |  | 35 | 36 |  | -7,6 дБм |
| 16 | 33 | 38 | 34 | 35 | 30 | 37 | 35 | -5,9 дБм |
| 17 | 35 | 38 | 37 |  | 36 | 39 |  | -4,6 дБм |
| 18 | 37 | 38 | 35 |  | 38 | 39 |  | -6 дБм |
| 19 | 36 | 35 | 33 | 38 | 35 | 36 | 33 | -6,5 дБм |
| 20 | 33 | 38 | 34 | 35 | 30 | 37 | 35 | -7,5 дБм |
| 21 | 36 | 35 | 33 | 38 | 35 | 36 | 33 | - 8 дБм |
| 22 | 33 | 38 | 34 | 35 | 30 | 37 | 35 | -8,6 дБм |
| 23 | 35 | 38 | 37 | 33 | 36 | 39 | 35 | -7,8 дБм |
| 24 | 34 | 35 | 38 | 31 | 32 | 36 | 36 | -5,8 дБм |
| 25 | 36 | 38 | 35 | 37 | 37 | 37 | 36 | -6 дБм |
| 26 | 35 | 32 | 36 | 36 | 33 | 37 | 38 | -7,6 дБм |
| 27 | 34 | 38 | 36 | 31 | 32 | 39 | 35 | -8 дБм |
| 28 | 38 | 36 | 31 | 30 | 35 | 36 | 32 | -7,4 дБм |
| 29 | 36 | 38 | 33 | 31 | 37 | 39 | 34 | -6 дБм |
| 30 | 35 | 33 | 37 | 38 | 34 | 32 | 37 | -6,9 дБм |

Практическая работа   № 5-6

«Осуществление кодирования в заданном типе двоичного кода амплитуд мгновенных значений АИМ-2 импульсов»

Цель работы: научиться производить кодирование мгновенных значений UАИМ-2 отсчетов

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколения:

Студент должен

уметь:

осуществлять кодирование производить кодирование мгновенных значений UАИМ-2 отсчетов

знать:

принципы передачи информации в цифровом виде

последовательные этапы формирования цифрового сигнал: дискретизация, квантование, кодирование

схемы линейных кодеров

амплитудную схему квантователя и зависимость ошибок квантования от амплитуды импульсов

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме практической работы

Цифровые сигналы: дискретизация, квантование, кодирование

В настоящее время во всём мире развивается цифровая форма передачи сигналов: цифровая телефония, цифровое кабельное телевидение, цифровые системы коммутации и системы передачи, цифровые сети связи. Качество цифровой связи значительно выше, чем аналоговой, так как цифровые сигналы гораздо более помехоустойчивы: нет накопления шумов, легко обрабатываются, цифровые сигналы можно "сжимать", что позволяет в одной полосе частот организовать больше каналов с высокой скоростью передачи и отличным качеством.

Цифровой сигнал – это последовательность импульсов. Общепринято импульсную последовательность представлять как чередование двух символов: 0 и 1. "Binary Digit" – "двоичная цифра". Отсюда и пошло понятие бит, то есть одна позиция в цифровом сигнале есть 1 бит; это может быть либо 0, либо 1. Восемь позиций в цифровом сигнале определяется понятием байт.

При передаче цифровых сигналов вводится понятие скорости передачи – это количество бит, передаваемых в единицу времени (в секунду).

Для передачи непрерывных сообщений цифровыми методами необходимо произвести преобразование этих сообщений в дискретные, которое осуществляется путём дискретизации непрерывных сигналов во времени и квантования их по уровню, и преобразования квантованных отсчётов в цифровой сигнал.

Дискретизация сигналов заключается в замене непрерывного сообщения uк(t) последовательностью его отсчётов, то есть последовательностью импульсов, модулированных по амплитуде (смотри рисунок 1, а). Частота дискретизации Fд выбирается из условия теоремы Котельникова В.А. Полученный аналоговый АИМ сигнал uАИМ(iTд), где i = 1, 2, 3 …, приведённый на рисунке 1, а, затем подвергается операции квантования, которая состоит в замене отсчётов мгновенных значений сигнала uАИМ (iTд) дискретными значениями u0, u1, u2 … u7 разрешённых уровней uкв (iTд). В процессе квантования мгновенные значения АИМ сигнала уровней uАИМ(iTд) заменяются ближайшими разрешёнными уровнями сигнала uкв(iTд) (смотри рисунок 1, а).

Рисунок 1. Принцип ИКМ: а – дискретизация; б – ошибка квантования; в – цифровой сигнал с ИКМ

Такое преобразование первичных сигналов можно называть квантованной амплитудно-импульсной модуляцией (КАИМ). Особенностью такого сигнала является то, что все его уровни можно пронумеровать и тем самым свести передачу КАИМ-сигнала к передаче последовательностей номеров уровней, которые этот сигнал принимает в моменты i∙tд.

Расстояние между ближайшими разрешёнными уровнями квантования (u0 … u7 на рисунке 1, а) ∆ называется шагом квантования. Шкала квантования называется равномерной, если все шаги квантования равны между собой ∆j = ∆0

Если в момент взятия i-го отсчёта мгновенное значение непрерывного сообщения uк(ti) удовлетворяет условию

uj – ∆j/2 ≤ uАИМ(iTд) ≤ uj + ∆j/2, (1)

то квантованному импульсу uкв(iTд) присваивается амплитуда разрешённого uj уровня квантования (смотри рисунок 1, а). При этом возникает ошибка квантования δкв, представляющая разность между передаваемой квантованной величиной uкв(iTд) и истинным значением непрерывного сигнала в данный момент времени uАИМ(iTд) (смотри рисунок 1, б):

δкв(iTд) = uкв(iTд) – uАИМ(iTд). (2)

Как следует из рисунков1, б и (5.1), ошибка квантования лежит в пределах

–∆0/2 ≤ δкв ≤ ∆0/2. (3)

Рассмотрим теперь кодирование и декодирование сигналов. Следующий шаг в преобразовании сигнала состоит в переводе квантованного АИМ-сигнала в цифровой. Эта операция называется кодированием АИМ-сигнала. Кодом называется закон, устанавливающий соответствие между квантованной амплитудой и структурой кодовой группы

Различают равномерный и неравномерный коды. Если все кодовые группы состоят из равного числа символов, то код называется равномерным. Если же кодовые группы состоят из различного числа символов, то код называется неравномерным. В системах передачи с импульсно-кодовой модуляцией, как правило, используется равномерный двоичный код.

Для определения структуры двоичной кодовой комбинации на выходе кодера в простейшем случае необходимо в двоичном коде записать амплитуду АИМ отсчётов, выраженную в шагах квантования

N=i=1mam-i×2m-i=am-1×2m-1+am-2×2m-2+....+a121+a020

где ai = {0,1} – состояние соответствующего разряда комбинации; 2i – вес соответствующего разряда в шагах квантования.

Если в десятичной системе "вес" каждой позиции числа равен числу десять в некоторой степени, то в двоичной системе вместо числа десять используют число два. "Веса" первых тринадцати позиций двоичного числа имеют следующие значения:

Таблица –1

| 212 | 211 | 210 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4096 | 2048 | 1024 | 512 | 256 | 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |

По принципу действия кодеры делятся на кодеры счётного типа, матричные, взвешивающего типа и другие. Наиболее часто используются кодеры взвешивающего типа, простейшим из которых является кодер поразрядного взвешивания (рисунок 5.3), реализующий функцию (5.5) с формирования натурального двоичного кода [5]. Принцип работы такого кодера заключается в уравновешивании кодируемых АИМ отсчётов суммой эталонных напряжений. Схема линейного кодера поразрядного взвешивания содержит восемь ячеек (при m = 8), обеспечивающих формирование значения коэффициента аi соответствующего разряда (5.5). В состав каждой ячейки (за исключением последней, соответствующей младшему по весу разряду) входит схема сравнения СС и схема вычитания СВ.

Схема сравнения обеспечивает сравнение амплитуды поступающего АИМ сигнала с эталонными сигналами, амплитуды которых равны весам соответствующих разрядов

Uэт8 = 27∆ = 128∆; Uэт7 = 26∆ = 64∆; … Uэт1 = 20∆ = 1∆.

Если на входе ССi амплитуда поступающего АИМ сигнала равна или превышает Uэтi, то на выходе схемы сравнения формируется "1", а в СВi из входного сигнала вычитается Uэтi, после чего он поступает на вход следующей ячейки. Если же амплитуда АИМ сигнала на входе ССi меньше Uэтi, то на выходе ССi формируется "0" и АИМ сигнал проходит через СВi без изменений. После окончания процесса кодирования текущего отсчёта на выходе кодера получается восьмиразрядный параллельный код, кодер устанавливается в исходное состояние и начинается кодирование следующего отсчёта

Рисунок 2. Линейный кодер поразрядного действия

Пример:

Если, например, на вход кодера поступил АИМ отсчёт с амплитудой UАИМ = 185∆, то СС8 формирует Р8 = 1 и на вход седьмой ячейки поступил сигнал с амплитудой UАИМ = 185∆ – 128∆ = 57∆. На выходе СС7 сформируется Р7 = 0 и на вход шестой ячейки кодера поступит сигнал с той же амплитудой UАИМ = 57∆. На выходе СС6 сформируется Р6 = 1 и на вход следующей ячейки поступит сигнал с амплитудой UАИМ = 57∆ – 32∆ = 25∆ и так далее. В результате будет сформирована кодовая комбинация 10111001.

Задание для практической работы

На вход m-разрядного кодера с  шагом квантования ∆  поступают  импульсы АИМ-2,      амплитудные мгновенные значения которых составляют: ( для каждого варианта три амплитуды   АИМ-2(1), АИМ-2(2), АИМ-2(3). Какова структура кодовых групп, образующихся на его выходе (для всех трех значений амплитуд)?

| ввввв | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| m | 7 | 11 | 8 | 9 | 4 | 12 | 7 | 10 | 9 | 11 | 6 | 9 | 7 | 6 |
| АИМ-2(1) | 213 | 1900 | 245 | 498 | 15 | 3000 | 67 | 987 | 503 | 1356 | 59 | 444 | 111 | 36 |
| АИМ-2(2) | 190 | 1679 | 169 | 367 | 10 | 4067 | 111 | 864 | 437 | 2009 | 47 | 473 | 98 | 60 |
| АИМ-2(3) | 67 | 2001 | 146 | 507 | 9 | 2999 | 96 | 605 | 399 | 1987 | 39 | 399 | 125 | 33 |

продолжение таблицы

| ввввв | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | 27 | 28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| m | 10 | 7 | 8 | 9 | 5 | 10 | 8 | 9 | 6 | 11 | 11 | 8 | 9 |
| АИМ-2(1) | 843 | 99 | 213 | 200 | 30 | 879 | 188 | 456 | 15 | 987 | 233 | 111 | 245 |
| АИМ-2(2) | 962 | 106 | 192 | 498 | 27 | 513 | 67 | 79 | 59 | 769 | 1900 | 201 | 387 |
| АИМ-2(3) | 804 | 87 | 75 | 300 | 22 | 678 | 56 | 432 | 47 | 233 | 1786 | 176 | 499 |

Контрольные вопросы:

- Дайте определение процедуре квантования сигналов по уровню.

- Приведите рисунок иллюстрирующий процедуре равномерного квантования по уровню.

- С помощью каких устройств выделяются исходные сигналы на приемной стороне  в системе с ВРК?

- В чем состоит принцип временного разделения каналов?

- Приведите теорему Котельникова В.А. в соответствии, с которой производится дискретизация непрерывного сигнала во времени.

Задания для контрольной работы и требования,

предъявляемые к оформлению

контрольной работы

В соответствии с учебными планами студенты специальности 09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы», должны выполнить контрольную работу по одному из 6 вариантов. Варианты устанавливаются по последней цифре в списке учебного журнала.

Выполнение контрольного задания должно помочь студентам изучить операционные системы и среды проверить степень усвоения изученного материала и применить свои знания при решении лабораторных работ.

Перед выполнением контрольной работы студенту необходимо изучить рекомендованную литературу.

При выполнении контрольного задания следует руководствоваться методическими указаниями, где приведены примеры задач.

Требования к оформлению контрольной работы

Контрольная работа должна быть аккуратно оформлена и выполнена в распечатанном виде, на листе формата А4 или в ученической тетради в клетку темными чернилами (синими, черными, фиолетовыми) через строчку. Все дополнительные страницы должны быть в тетради приклеены или вшиты.

- Контрольная работа начинается с титульного листа с указанием дисциплины и фамилией студента (образец 1)

- Текст печатается шрифтом п. 12, Times New Roman, 1 интервал.

- Поля страниц: верхнее - 1,5 см., нижнее - 2,0 см., левое – 3,0 см., правое – 1,0 см. Отступ абзаца 1,25 см.

- Страницы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту работы, не включая приложения. Номера страниц проставляют в середине нижнего поля. Титульный лист включается  в общую нумерацию  страниц, но номер страницы на них не  проставляется. Таким образом, как правило, нумерация  начинается с 2-ой страницы (раздел «Содержание»).

- Подчёркивание, курсив, жирный шрифт в тексте не допускается. ЖИРНЫЙ ШРИФТ ДОПУСКАЕТСЯ ТОЛЬКО В НАЗВАНИЯХ ГЛАВ И ПАРАГРАФОВ! Заголовки  глав, содержание, заключение,  список использованной литературы  следует располагать  в середине строки без  точки в конце и печатать ЗАГЛАВНЫМИ буквами.

Все страницы, формулы и таблицы нумеруются. Нумерация – сквозная (т.е. номер – один, два и т.д.).

Работа должна быть выполнена в той же последовательности, в какой приведены вопросы домашнего задания.

Следует полностью записывать формулировку вопроса согласно заданию, затем давать ответ.

Сокращение наименований и таблицы в задачах должны выполняться с учетом требований  ЕСКД. При переносе таблиц следует повторить заголовок таблицы, указывая над ней «Продолжение таблицы» и ее номер. Единицы измерения указывать только в результирующих значениях.

В контрольной работе должны быть приведены условия задач, исходные данные и решения. Решение должно сопровождаться четкой постановкой вопроса (например, «Определяю …»); указываться используемые в расчетах формулы с пояснением буквенных обозначений; выполненные расчеты и полученные результаты должны быть пояснены.

Вычисление абсолютных величин следует производить с точностью до первого десятичного знака (0,1), в процентах – до первого десятичного знака (0,1%); относительных величинах – до второго десятичного знака (0,01).

В конце работы приводится список использованной литературы.

Титульный лист работы должен быть оформлен в соответствии с утвержденной формой, подписан, с указанием даты сдачи работы.

Например:

ГЛАВА

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Расстояние между заголовком глав и параграфом, как и между параграфом и последующим текстом, должно быть – пропуск 1 рабочей строки. Заголовки параграфов следует начинать с абзацного отступа (вторая строка заголовка пишется под первой буквой названия параграфа) и печатать с прописной буквы без точки в конце.

Например:

  - Оптимизация объема производства и реализации в целях

увеличения  финансовых результатов

Главы и параграфы следуют нумеровать арабскими цифрами. При этом  главы нумеруются одной цифрой с точкой. Например, 1., 2., 3. и т.д. ПЕРЕНОСЫ В ЗАГОЛОВКАХ НЕ ДОПУСКАЮТСЯ.

Например:

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ И ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

Параграфы должны иметь порядковую нумерацию в пределах каждой главы и нумероваться двумя цифрами с точками, например, 1.1., 1.2., 2.2.,3.2. и т.д.

Например:

  - Теоретические аспекты платежеспособности и финансовой устойчивости организации

Если заголовок включает несколько предложений, их разделяют точками. Заголовки  (названия глав и  параграфов) должны включать от 2 до 14 слов   (не более 2-3 строк).

Расстояние между последним предложением предыдущего параграфа и  названием нового следующего параграфа составляет – пропуск 2 рабочих строки, с третьей начинается новый параграф.

Не разрешается размещать заголовки новых  параграфов в нижней части страницы, если на ней помещается не более 4-5 строк текста нового параграфа.

Каждая глава должна начинаться с новой страницы.

При приведении цифрового материала должны использоваться  только арабские цифры, за исключением общепринятой нумерации кварталов, полугодий, которые обозначаются римскими цифрами. Количественные числительные  в тексте даются без падежных окончаний.

При величинах, имеющих два предела, единица измерения пишется только один раз при второй цифре. Такие знаки, как №, % пишутся только при цифровых или буквенных величинах. В тексте их следует писать только словами. Например, номер, процент и т.д. Математические знаки  +,   -,   =,   <,  > и другие используются только в формулах. В тексте их следует писать словами. Например, плюс, минус, равно, меньше, больше.

Оформление формул

Формулы располагаются либо по центру, либо с абзаца.

Значение символов и числовых коэффициентов должны быть приведены непосредственно под формулой, с новой строки в той же последовательности, в которой они приведены в формуле (причем, после формулы ставится запятая). Первая строка  пояснения начинается словом «где» без двоеточия после него.

Нумеруются  формулы арабскими цифрами в круглых скобках у правого края страницы. Нумерация единая и сквозная, начиная с первой главы и до конца работы. Например, формула (1).

Требования и правила выполнения графических работ

В контрольной работе могут быть различные графические работы, которые представляются в виде графиков, диаграмм, рисунков, схем. К выполнению графических работ также предъявляются определенные требования..

Все иллюстрации называются рисунками, которым присваивается последовательная    нумерация – сквозная, единая, начиная с первой главы и до конца  работы. Например, Рисунок 1., Рисунок 2. и т.д.

Все рисунки должны иметь подрисуночную подпись, которая располагается по центру. Причем, если вторая строка подписи рисунка состоит из одного слова, то она пишется по центру, в противном случае, под первой буквой названия. Ссылки на рисунок – (см. рис. 1). Точка после названия рисунка НЕ СТАВИТСЯ! Переносы в подрисуночной подписи НЕ ДОПУСКАЮТСЯ!

Оформление таблиц

Таблицы последовательно нумеруются в пределах  всего материала. Над правым верхним углом  таблицы помещается надпись  «Таблица» с   указанием  ее порядкового  номера. Нумерация единая, сквозная, начиная с первой главы и до конца  работы. Например, Таблица 12 - Расчет показаний вольтметра

Тематический заголовок определяет содержание таблицы и располагается по середине над таблицей (на следующей строке после номера таблицы). Точка после номера таблицы и в заголовке НЕ СТАВИТСЯ. Единицы измерения пишутся на следующей строке после названия таблицы в правом верхнем углу таблиц (предварительно в конце тематического заголовка ставится запятая). Жирный шрифт и подчеркивание в таблице не допускаются

На все таблицы должны быть ссылки в тексте, при этом слово «таблица» в тексте пишется полностью (например, в таблице 12). А также – (см. табл.12).

Правила оформления списка использованных источников

Использованные в процессе работы над ВКР литературные источники указываются в конце работы перед приложением. Каждый литературный источник отражается в списке в следующем порядке:

- порядковый номер в списке;

- фамилия и инициалы автора;

- название книги (для статьи ее заглавие, название сборника, журнала, его номер);

- издательство;

- место и год выпуска;

- количество страниц в  книге  (256 с.); для статьи указывается номер страницы, где была помещена статья (с. 8).

Ссылка на литературный источник в тексте оформляется следующим образом: приводится  порядковый номер использованной литературы и номер страницы, заключенные в квадратные скобки. Например, [1, с.2]  - это значит первый источник из списка использованной литературы  на второй странице.

Оформление приложений

В приложении могут выноситься рисунки, графики, таблицы, диаграммы, формы бухгалтерской отчетности и т.д.

Приложения располагаются на последних страницах  в виде самостоятельного раздела (см. образец). Каждое приложение должно начинаться с новой, страницы и иметь содержательный заголовок. В правом верхнем углу над заголовком должно быть слово «ПРИЛОЖЕНИЕ 1». Если одно приложение располагается на нескольких страницах (например, одна и та же таблица), то на всех этих страницах пишется слово «ПРИЛОЖЕНИЕ 1», причем, нумерация страниц продолжается. Начинается другое приложение – пишется «ПРИЛОЖЕНИЕ 2». Приложения нумеруются последовательно арабскими цифрами.

Приложения должны иметь общую с остальной частью работы сквозную нумерацию страниц.

Образец  1 оформления титульного листа

УФИМСКИЙ КОЛЛЕДЖ РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ, ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ И БЕЗОПАСНОСТИ

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

по дисциплине ___________________________________

________________________________________________

Вариант________________

Выполнил студент (ка)  _______________

__________________________________________

(Ф.И.О. студента)

«_______» _______________________ 20____ г.

(дата сдачи)

Проверил: _________________________________

(Ф.И.О. преподавателя)

«_______» _______________________ 20____ г.

(дата проверки)

Уфа 2015

Контрольные задания

Ответить на вопросы:

- Какие блоки функций схемы оборудования поддерживают кроссовую коммутацию?

- Какое назначение имеют блоки SPI и PPI?

- Каким образом формируется виртуальный контейнер VC-4?

- Приведите иерархию виртуальных контейнеров согласно европейской схеме мультиплексирования с обозначением соответствующей скорости передачи и размера размещаемой нагрузки.

- С использованием какого количества бит (и где они размещены) осуществляется контроль ошибок в VC-12?

- Каким образом формируется виртуальный контейнер VC-3?

- Для каких целей предназначен байт К-3 в заголовке VC-3?

- Какова величина секционного заголовка в STM-4?

- Какое количество байт используется для отрицательного согласования скоростей в указателе AU-4?