Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Уфимский колледж радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности
	
	УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора 

_____________ Л.Р. Туктарова

«30» августа 2019 г.


Комплект 

контрольно-оценочных средств 
по профессиональному модулю
	Эксплуатация информационно-телекоммуникационных

	сетей и систем


наименование профессионального модуля

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) 
по специальности СПО 
	10.02.04
	
	Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем


наименование специальности (уровень подготовки)

	СОГЛАСОВАНО
Начальник ЦИТС и ЗИ МВД по РБ 
_____________ Р.А. Валеев 
«30» августа 2019 г.
	СОГЛАСОВАНО
Зам. директора 

_____________ А.В.Арефьев
«30» августа 2019 г.



Разработчики: 

	Место работы
	Занимаемая должность
	Инициалы, фамилия

	ГБПОУ УКРТБ
	Преподаватель
	И.В. Литвинова 

	ГБПОУ УКРТБ
	Преподаватель
	Э.Р.Елистратова

	ГБПОУ УКРТБ
	Преподаватель
	Э.Р.Кабирова

	ГБПОУ УКРТБ
	Преподаватель
	И.Р. Садыкова


Уфа 2019 г.

Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств

Область применения
Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения профессионального модуля (далее ПМ) программы подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) по специальности 
	10.02.04
	
	Обеспечение информационной безопасности 

	код
	
	телекоммуникационных систем 





наименование специальности (уровень подготовки)
в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):

	Эксплуатация информационно- телекоммуникационных 

	систем и сетей



Организация контроля и оценки освоения программы ПМ осуществляется в соответствии c положением об экзамене (квалификационном).
Образовательные результаты и способы их проверки


Освоение профессиональных компетенций (ПК), соответствующих виду профессиональной деятельности и общих компетенций (ОК):
Перечень общих компетенций

	Код компетенции
	Формулировка компетенции
	Знания, умения


	ОК 01
	Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам
	Умения: распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы;

составить план действия; определить необходимые ресурсы;

математика

 план; оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника).

	
	
	Знания: актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте.

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности.

	ОК 02
	Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности
	Умения: определять задачи поиска информации; определять необходимые источники информации; планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска

	
	
	Знания номенклатура информационных источников применяемых в профессиональной деятельности; приемы структурирования информации; формат оформления результатов поиска информации

	ОК 03
	Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие
	Умения: определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; выстраивать траектории профессионального и личностного развития

	
	
	Знания: содержание актуальной нормативно-правовой документации; современная научная и профессиональная терминология; возможные траектории профессионального развития и самообразования

	ОК 04
	Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами
	Умения: организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами

	
	
	Знания: психология коллектива; психология личности; основы проектной деятельности

	
	
	Знания: роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; основы здорового образа жизни; условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для профессии (специальности); средства профилактики перенапряжения.

	ОК 09
	Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
	Умения: применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; использовать современное программное обеспечение

	
	
	Знания: современные средства и устройства информатизации; порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности.

	ОК 10
	Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке
	Умения: понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые); писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы

	
	
	Знания: правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; особенности произношения; правила чтения текстов профессиональной направленности


Перечень профессиональных компетенций 

	Основные виды 

деятельности
	Код и наименование

компетенции
	Показатели освоения компетенции

	Эксплуатация информационно – телекоммуникационных систем и сетей
	 ПК1.1. Производить монтаж, настройку и поверку  функционирования и конфигурирования оборудования информационно – телекоммуникационных систем и сетей.


	Практический опыт:

монтажа, настройки, проверки функционирования и конфигурирования оборудования информационно-телекоммуникационных систем и сетей (далее –ИТКС);

	
	
	Умения:

осуществлять техническую эксплуатацию линейных сооружений связи;

производить монтаж кабельных линий и оконечных кабельных устройств;

настраивать, эксплуатировать и обслуживать оборудование ИТКС;

осуществлять подключение, настройку мобильных устройств и распределенных сервисов ИТКС;

производить испытания, проверку и приемку оборудования ИТКС;

производить монтаж кабельных линий и оконеч​ных кабельных устройств ИТКС;

применять средства измерений характеристик функционирования электрических цепей и сигналов ИТКС;

	
	
	Знания:

принципов построения и основных характеристик ИТКС;

принципов передачи информации в ИТКС;

видов и характеристик сигналов в ИТКС;

видов помех в каналах связи ИТКС и методов защиты от них;

разновидностей линий передач, конструкции и характеристик электрических и оптических кабелей связи;

технологий и оборудования удаленного доступа в ИТКС;

принципов построения, основные характеристики активного сетевого и коммуникационного оборудования ИТКС;

основных характеристик типовых измерительных  приборов и правил работы с ними;

	
	 ПК 1.2. Осуществлять диагностику технического состояния, поиск неисправностей и ремонт оборудования информационно – телекоммуникационных систем и сетей.
	Практический опыт:

текущего контроля функционирования оборудования ИТКС;

диагностики технического состояния приёмо-передающих устройств и линейных сооружений связи и источников питания;

	
	
	Умения:

осуществлять подключение, настройку мобильных устройств и распределенных сервисов ИТКС;

производить испытания, проверку и приемку оборудования ИТКС;

осуществлять  диагностику технического состояния ИТКС; 

применять средства измерений характеристик функционирования электрических цепей и сигналов ИТКС;

	
	
	Знания:

принципов построения и основных характеристик ИТКС;

принципы передачи информации в ИТКС;

разновидностей линий передач, конструкций и характеристик электрических и оптических кабелей связи;

технологий и оборудования удаленного доступа в ИТКС;

периодичности выполнения поверок контрольно-измерительной аппаратуры;

требований метрологического обеспечения функционирования ИБТКС;

	
	 ПК 1.3. Проводить техническое обслуживание оборудования информационно – телекоммуникационных систем и сетей
	Практический опыт:

проведения технического обслуживания, диагностики технического состояния, поиска неисправностей и ремонта оборудования ИТКС;

	
	
	Умения:

осуществлять техническую эксплуатацию линей​ных сооружений связи;

проверять функционирование, производить регулировку и контроль основных параметров источников питания радиоаппаратуры;

производить настройку программного обеспечения коммутационного оборудования защищенных телекоммуникационных систем;

производить контроль параметров функционирования ИТКС;

	
	
	Знания:

принципов построения и основных характеристик ИТКС;

видов и характеристик сигналов в ИТКС;

разновидностей линий передач, конструкции и характеристик электрических и оптических кабелей связи;

принципов построения, основных характеристик активного сетевого и коммуникационного оборудования ИТКС;
принципов организации технической эксплуатации ИТКС;

	
	ПК 1.4. Осуществлять контроль функционирования информационно – телекоммуникационных систем и сетей
	Практический опыт:

текущего контроля функционирования оборудования ИТКС;

мониторинга технического состояния и работоспособности приёмо-передающих устройств и линейных сооружений связи и источников питания ИТКС;

	
	
	Умения:

осуществлять техническую эксплуатацию линейных сооружений связи;

настраивать, эксплуатировать и обслуживать оборудование ИТКС;

производить испытания, проверку и приемку оборудования ИТКС;

проводить работы по техническому обслуживанию, диагностике технического состояния и ремонту оборудования ИТКС;

осуществлять техническую эксплуатацию приемо-передающих устройств;

оформлять эксплуатационно-техническую доку​ментацию; 

	
	
	Знания:

принципов построения и основных характеристик ИТКС;

принципов передачи информации в ИТКС;

видов и характеристик сигналов в ИТКС;

видов помех в каналах связи ИТКС и методов защиты от них;

принципов построения, основных характеристик активного сетевого и коммуникационного оборудования ИТКС.

спецификацию изделий, комплектующих, запасного имущества и принадлежностей ИТКС;


В результате освоения профессионального модуля студент должен:

	Иметь практический опыт
	- монтажа, настройки, проверки функционирования и конфигурирования оборудования информационно-телекоммуникационных систем и сетей (ИТКС);

- текущего контроля функционирования оборудования ИТКС;

- проведения технического обслуживания, диагностики технического состояния, поиска неисправностей и ремонта оборудования ИТКС;

	уметь
	- осуществлять техническую эксплуатацию линей​ных сооружений связи;

- производить монтаж кабельных линий и оконеч​ных кабельных устройств;

- настраивать, эксплуатировать и обслуживать оборудование ИТКС;

- осуществлять подключение, настройку мобильных устройств и распределенных сервисов ИТКС;

- производить испытания, проверку и приемку обо​рудования телекоммуникационных систем;

- проводить работы по техническому обслуживанию, диагностики технического состояния и ремонту оборудования ИТКС;

- измерять основные качественные показатели и характеристики при выполнении профилактических и ремонтных работ приемо-передающих устройств (ППУ);

- читать принципиальные схемы блоков ППУ;

- выполнять расчеты, связанные с определением значений параметров режима и элементов ППУ;

- контролировать работу и осуществлять техническую эксплуатацию ППУ;

- настраивать, эксплуатировать и обслуживать локальные вычислительные сети;

- сопрягать между собой различные телекоммуникационные устройства;

- производить настройку программного обеспечения коммутационного оборудования телекоммуникационных систем;

- осуществлять настройку модемов, используемых в защищенных телекоммуникационных системах;

- проверять функционирование, производить регулировку и контроль основных параметров источников питания радиоаппаратуры;

· проводить типовые измерения;

· пользоваться стандартными средствами электрорадиоизмерений;

· оценивать точность проводимых измерений;

- оформлять эксплуатационную и ремонтную доку​ментацию; 

	знать
	         - принципы построения информационно-телекоммуникационных систем и сетей;

         - базовые технологии построения и состав оборудования мультисервисных сетей связи;

          - состав и основные характеристики типового оборудования ИТКС;

          - принципы передачи информации в ИТКС;

          - принцип модуляции сигналов ИТКС;

           - принципы помехоустойчивого кодирования сигналов ИТКС;

виды и характеристики сигналов в ИТКС;

           - принципы аналого-цифрового преобразования, работы компандера, кодера и декодера;

особенности распространения электромагнитных волн различных диапазонов частот;

            - виды помех в каналах связи, методы защиты от них;

разновидности проводных линий передачи;

            - конструкцию и характеристики электрических и оптических кабелей связи;

           - способы коммутации в сетях связи;

           - принципы построения многоканальных систем передачи;

           - принципы построения радиолиний и систем радиосвязи; 

           - основы маршрутизации в информационно-телекоммуникационных сетях;

           - принципы построения, основные характеристики и оборудование систем подвижной радиосвязи;

          - технологии и оборудование удаленного доступа в информационно-телекоммуникационных сетях;

          - типовые услуги,  предоставляемые с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, виды информационного обслуживания, предоставляемые пользователям;

         - принципы построения и технические средства локальных сетей;

         - принципы функционирования маршрутизаторов;

модемы, использующиеся в ИТКС, принципы подключения и функционирования;

         - спецификацию изделий, комплектующих, запасного имущества и ремонтных материалов, порядок их учета и хранения;

        - принципы организации эксплуатации ИТКС;

        - содержание технического обслуживания и восстановления работоспособности оборудования ИТКС;

        - принципы организации и технологию ремонта оборудования ИТКС;

        - периодичность поверок контрольно-измерительной аппаратуры;

        - принцип действия выпрямителей переменного тока;

        - принципы работы стабилизаторов напряжения и тока, импульсных источников питания.

- принципы защиты электронных устройств от недопустимых режимов работы;

         - принципы построения, основные характеристики типовых измерительных  приборов и правила работы с ними;

         - основные понятия и определения метрологии, стандартизации и сертификации.


Формы промежуточной аттестации по ОПОП при освоении 
профессионального модуля

	Элементы модуля, профессиональный модуль
	Формы промежуточной аттестации

	1
	2

	МДК «Приемо-передающие устройства, линейные сооружения связи и источники электропитания»
	экзамен

	МДК «Телекоммуникационные системы»
	экзамен

	МДК Электрорадиоизмерения и метрология
	дифференцированный зачет

	УП
	дифференцированный зачет

	ПП
	дифференцированный зачет

	ПМ
	Экзамен (квалификационный)


Приложение 1

Задания для оценки освоения умений и усвоения знаний

1 В каких кабелях применяются многопроволочные жилы, состоящие из проволок разного сечения?

а) в коаксиальных кабелях;

б) в подземных кабелях;

в) в подводных кабелях;

г) в волоконно-оптических.

2 В качестве простейшего сглаживающего фильтра используется

а) катушка индуктивности;

б) конденсатор;

в) транзистор.

3 В неуправляемых выпрямителях в качестве основного преобразующего элемента используется

а) диод;

б) транзистор;

в) резистор.

4 В параметрических стабилизаторах напряжения применяются

а) диоды;

б) стабилитроны;

в) тиристоры.

5 Выпрямитель – это устройство, преобразующее

а) переменное напряжение любой формы в однополярное пульсирующее;

б) постоянное напряжение в постоянное с другими характеристиками;

в) постоянное напряжение в переменное.

6 Где устанавливаются кабельные ящики?

а) на столбах и стойках городских телефонных сетей;

б) на вводе в станцию;

в) на вводе в помещение.

7 Для защиты радиоэлектронной схемы от перенапряжения используются

а) мостовая схема включения диодов;

б) ограничение предельного тока нагрузки;

в) стабилитрон, включенный параллельно нагрузке.

8 Для передачи информации без проводов используются электрические колебания называющиеся:

а) побочными радиосигналами;

б) несущими радиосигналами;

в) гармоническими излучениями.

9 Достоинством структуры ИВЭП с бестрансформаторным входом является

а) небольшие масса и габариты;

б) небольшая стоимость;

в) невысокая сложность.

10 Если энергия в нагрузку передается один раз за цикл преобразования, то преобразователь называется

а) однотактным;

б) двухтактным;

в) автогенератором.

11 За счет чего проявляется электрическое влияние между цепями?

а) за счет того, что эти цепи расположены слишком близко;

б) за счет того, что электрические заряды в одной цепи создают заряды во второй цепи;

в) за счет того, что при протекании тока по одной цепи во второй цепи наводятся токи.

12 Задающий генератор служит для:

а) передачи усиленных колебаний в антенну;

б) получение высоких частотных колебаний;

в) модуляция высоких частотных колебаний передатчика передаваемым сигналом.

13 Из перечисленных источников питания к первичным относится

а) источник бесперебойного питания;

б) блок питания ПК;

в) солнечная батарея.

14 Интерференция – это

а) явление огибания препятствия;

б) сходимость пространственной и земной волн одного источника в одну точку приема;

в) явление искривления или преломления волн в неоднородной среде;

15 Источники питания, отдающие во внешнюю цепь энергию, накопленную в процессе заряда

а) аккумуляторы;

б) генераторы;

в) преобразователи напряжения.

16 К достоинствам супергетероидного приемника следует отнести:

а) наличие зеркального канала;

б) неизменность промежуточной частоты в процессе его перестройки на другую станцию;

в) наличие канала с промежуточной частотой.

17 К какому классу относятся магистральные линии связи?

а) к I классу;

б) ко II классу;

в) к III классу;

г) к IV классу.

18 К статическим электрическим показателям ИВЭП относится

а) номинальная частота питающей сети;

б) вероятность безотказной работы;

в) динамическое выходное сопротивление.

19 Как вводятся междугородные кабели в здания оконечных и промежуточных пунктов?

а) в помещение для размещения аппаратуры;

б) в кабельные шахты;

в) в кабельные шахты, либо в помещение для размещения аппаратуры.

20 Как изменяется величина диэлектрических потерь с ростом частоты?

а) падает по логарифмическому закону;

б) не зависит от частоты;

в) растет по квадратичному закону;

г) растет по линейному закону.

21 Как к распределительной коробке подключается распределительный кабель?

а) с помощью пайки в нижней части плинта;

б) под зажимы с лицевой стороны плинта;

в) через специальный контакт врезного типа.

22 Как образуется восьмерочная скрутка?

а) восемь жил группы располагаются вокруг сердечника из изоляционного материала;

б) восемь жил группы располагаются вокруг сердечника из изолированного проводника;

в) четыре предварительно свитые пары скручиваются вместе, образуя восьмерку.

23 Какие диаметры медной проволоки используются для воздушных линий связи?


а) 2; 3; 3,5; 4; 5 мм;

б) 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5 мм;

в) 3; 3,5; 4; 4,5; 5 мм;

г) 3; 3,5; 4 мм.

24 Какие участки почвы по трассе прокладки кабеля следует обходить?

а) с известковыми почвами, сточными водами, свалки и т.п.;

б) с известковыми почвами, кислыми почвами, скальным грунтом;

в) свалки, с кислыми почвами, болотистыми почвами.

25 Каким образом обеспечивается на вводе защищенность цепей от взаимных влияний?

а) на кабели надеваются специальные экраны;

б) кабели с высоким уровнем передачи объединяются в один пакет, а с низким – в другой;

в) кабели с высоким уровнем передачи проходят в одном месте, а с низким – в другом.

26 Какими параметрами различаются одночетверочные и двухчетверочные кабели?

а) затуханием
;

б) защищенностью;

в) волновым сопротивлением и остаточным затуханием;

г) параметры одинаковы.

27 Каково основное назначение изоляции?

а) обеспечить заданный ток утечки и предохранять жилы от контакта;

б) обеспечить заданное напряжение пробоя и расстояние между жилами;

в) обеспечить расстояние между жилами и заданный ток утечки;

г) обеспечивать заданное расстояние между жилами и защиту от контакта.

28 Какое устройство имеет экран в кабеле МКТС-4?

а) одна стальная лента толщиной 0,2 мм;

б) две стальные ленты толщиной 0,2 мм;

в) одна стальная лента толщиной 0,1 мм;

г) две стальные ленты толщиной 0,1 мм.

29 Какое утверждение верно?

а) емкость цепей кабельных линий существенно больше чем воздушных;

б) емкость цепей кабельных линий существенно меньше чем воздушных;

в) емкость цепей кабельных и воздушных линий приблизительно одинакова.

30 Какой диаметр имеют асбоцементные трубы?

а) 90 и 100 мм;

б) 90-100 мм;

в) до 90 мм;

г) до 100 мм.

31 Какой документ выполняется по результатам изучения проектной документации?

а) проект производства работ;

б) рабочие чертежи;

в) трасса прокладки кабеля.

32 КПД источника питания относится к

а) энергетическим показателям;

б) показателям надежности;

в) условиям эксплуатации.

33 На какое количество каналов рассчитан колодец ККС-5?

а) до 16 каналов;

б) до 20 каналов;

в) до 24 каналов;

г) до 30 каналов.

34 На каком расстоянии устраивают кабельные площадки?

а) 10-15 км;

б) 15-20 км;

в) 20-25 км;

г) 25-30 км.

35 Назначение модулятора радиопередатчика:

а) увеличение мощности радиосигнала;

б) получение ВЧ - колебаний;

в) модуляция несущих ВЧ – колебаний.

36 Не заботиться о полярности подачи питания позволяет схема защиты

а) диодно-последовательная;

б) мостовая;

в) диодно-параллельная.

37 Недостатком источников бесперебойного питания класса On-line является

а) большие колебания выходного напряжения;

б) низкий КПД;

в) долгое время перехода на работу от батарей.

38 Недостатком супергетеродинного приемника являются наличие:

а) формирование полосы пропускания частот;

б) побочных каналов приема;

в) избирательность.

39 Непрерывные и импульсные стабилизаторы отличаются

а) в непрерывных применяются стабилитроны, в импульсных – диоды;

б) в непрерывных ток течет непрерывно, в импульсных – в течении определенных промежутков времени;

в) в непрерывных отсутствует обратная связь, в импульсных – всегда есть.

40 Основным назначением источников бесперебойного питания является

а) поддержание в течение длительного времени работоспособности системы в условиях отсутствия сети электропитания;

б) поддержание в течение нескольких минут работоспособности системы при длительном пропадании электропитания для корректного завершения работы;

в) получение большой мгновенной мощности при длительной сохраняемости.

41 Помехоподавляющие фильтры относятся к

а) фильтрам низких частот;

б) фильтрам высоких частот;

в) полосопропускающим.

42 Преобразование напряжения постоянного тока в переменный обеспечивает

а) трансформатор;

б) инвертор;

в) выпрямитель.

43 Преобразователь с независимым возбуждением называется

а) автогенератором;

б) усилителем мощности;

в) умножителем частот.

44 При использовании однофазного неуправляемого выпрямителя ток в выходной цепи протекает

а) в течении всего периода;

б) в течении половины периода;

в) только при наличии сигнала управления.

45 При использовании химических источников тока необходимо избегать

а) неправильного подключения полярности;

б) отсутствия заземления;

в) отсутствия нагрузки.

46 При размотке барабан с кабелем должен вращаться

а) легко без значительных усилий, чтобы не вызвать перегиб кабеля и его деформацию;

б) от небольшого усилия приложенного к кабелю, но не повреждающего кабель;

в) от усилия приложенного к барабану от рук или от внешнего автоматического устройства.

47 При увеличении сложности схемы источника питания его надежность

а) увеличивается;

б) уменьшается;

в) остается неизменной.

48 Пэйджер – это малогабаритный

а) передатчик, имеющий свой номер;

б) вызовной приемник, имеющий индивидуальный адрес;

в) приемник со своим номером.

49 С ростом частоты передаваемого тока

а) уменьшается внутренняя индуктивность;

б) уменьшается внешняя индуктивность;

в) внутренняя индуктивность остается постоянной.

50 Самой высокой энергетической плотностью обладают аккумуляторы

а) литиевые;

б) никель-металл-гидридные;

в) кислотные.

51 Самым высоким КПД обладают стабилизаторы

а) параметрические;

б) компенсационные непрерывные;

в) компенсационные импульсные.

52 Самым простым по конструкции является источник бесперебойного питания

а) Off-line;

б) On-Line;

в) Line-interactive.

53 Сглаживающие фильтры предназначены для

а) уменьшения пульсаций выходного напряжения;

б) исключения влияния нагрузки на источник питания;

в) гальванической развязки входной и выходной цепи.

54 Селективность радиоприемного устройства - это

а) уменьшение числа типов сигналов  достаточного в данное время;

б) способность выделять из различных сигналов, отличающихся по частоте, сигнал принимаемой станцией;

в) способность принимать слабые сигналы;

55 Синтезатор преобразует:

а) частоту колебаний опорных генераторов в другую частоту необходимую для радиосвязи;

б) частоты в смесителях;

в) побочные излучения радиопередатчика.

56 Сколько вариантов сращивания жил используется при монтаже кабелей ГТС?

а) два;

б) три;

в) четыре;

г) пять.

57 Сопротивление цепи зависит от

а) диаметра проводников, расстояния между ними, свойств изоляционного материала и близости соседних металлических масс;

б) материала, размеров проводников и расстояния между ними;

в) материала, диаметра, длины проводников и наличия окружающих металлических масс;

г) ТФК.

58 Стабилизатором называется устройство

а) преобразующее переменный ток в постоянный;

б) поддерживающее неизменным напряжение постоянного или переменного тока при воздействии различных возмущающих факторов;

в) поддерживающее напряжение на нагрузке в период пропадания напряжения в сети.

59 Трансформатор предназначен для преобразования

а) переменного напряжение в переменное с другими характеристиками;

б) переменного напряжения в постоянное;

в) постоянного напряжения в переменное.

60 Тропосфера- слой атмосферы расположенный на высоте:

а) 20-50км;

б) 10-20км;

в) 50-20000км.

61 Усилитель мощности увеличивает:

а) мощность радиосигналов;

б) частоту колебаний приемника;

в) частоту колебаний передатчика.

62 Что определяет цифра в обозначении типа кабельного колодца?

а) максимальное число прокладываемых кабелей;

б) минимальное число прокладываемых каналов;

в) число прокладываемых каналов.

63 Блок данных находящийся между сетевым интерфейсом и модулем IP.

а) IP-пакет;

б) кадр;

в) UDP-датаграмма.

64 Блок данных, с которым имеет дело сетевой интерфейс

а) IP-пакет;

б) кадр;

в) UDP-датаграмма.

65 В этот период выходят из строя элементы со скрытыми дефектами из-за нарушения технологического процесса их изготовления и действия систематических и случайных факторов, снижающих качество и надежность этих элементов.

а) период старения и износа;

б) период приработки;

в) период эксплуатации.

66 В этот период значение интенсивности отказов резко возрастает вследствие износа и старения элементов, связанных с окончанием их срока службы.

а) период старения и износа;

б) период приработки;

в) период эксплуатации.

67 Вероятность того, что в пределах заданной наработки отказа объекта не возникает.

а) интенсивность отказов;

б) вероятность безотказной работы;

в) наработка на отказ.

68 Воздействие, не оказывающее непосредственного влияния на работу системы, но могущее нарушать ее политику безопасности.

а) активное;

б) пассивное;

в) безразличное.

69 Воздействие, оказывающее непосредственное влияние на работу системы (изменение конфигурации РВС, нарушение работоспособности и т. д.) и нарушающее принятую в ней политику безопасности.

а) активное;

б) пассивное;

в) безразличное.

70 Для создания подсетей используется

а) IP-адрес;

б) MAC-адрес;

в) маска подсети.

71 Если IP-пакет попадает в модуль IP, то содержащиеся в нем данные могут быть переданы либо модулю TCP, либо UDP, что определяется этим полем в заголовке IP-пакета

а) типа;

б) протокол;

в) порт.

72 Если UDP-датаграмма попадает в модуль UDP, то на основании значения этого поля в заголовке датаграммы определяется прикладная программа, которой должно быть передано прикладное сообщение

а) типа;

б) протокол;

в) порт.

73 Измерение параметров и принятие решения по результатам измерений

а) контроль;

б) измерение;

в) осмотр.

74 Календарная продолжительность от начала эксплуатации до наступления предельного состояния

а) наработка;

б) ресурс;

в) срок службы.

75 Когда Ethernet-кадр попадает в драйвер сетевого интерфейса Ethernet, он может быть направлен либо в модуль ARP, либо в модуль IP. На то, куда должен быть направлен Ethernet-кадр, указывает значение этого поля в заголовке кадра.

а) типа;

б) протокол;

в) порт.

76 Комплексная проверка готовности оборудования СК к сдаче в фактическую эксплуатацию предприятиям первичной сети с целью проверки тактико-технических характеристик в реальных условиях

а) контрольная эксплуатация;

б) опытная эксплуатация;

в) условия эксплуатации.

77 Момент ввода СК, ее оборудования » один из режимов эксплуатации: хранение, транспортирование, подготовка к применению и использование по назначению

а) снятие с эксплуатации;

б) начало эксплуатации;

в) конец эксплуатации.

78 Наработка от начала эксплуатации до наступления предельного состояния

а) наработка;

б) ресурс;

в) срок службы.

79 Принцип ТО, при котором часть работ по ТО производится через определенные календарные промежутки времени, а другая часть — в соответствии с наработкой

а) календарный принцип;

б) временной принцип;

в) комбинированный, или смешанный принцип.

80 Принцип ТО, при котором мероприятия по ТО назначаются по истечении определенного времени (день, неделя, месяц, квартал, полугодие, год) независимо от наработки

а) календарный принцип;

б) временной принцип;

в) комбинированный, или смешанный принцип.

81 Принцип ТО, при котором работы по ТО проводятся после достижения оборудованием СК заданной в НТД наработки в часах (25, 50, 100, 200, 500, 1000 ч) независимо от времени, в течение которого произойдет эта наработка.

а) календарный принцип;

б) временной принцип;

в) комбинированный, или смешанный принцип.

82 Программа, взаимодействующая с драйвером, сетевыми прикладными программами или другими модулями

а) модуль;

б) драйвер;

в) процедура.

83 Программа, непосредственно взаимодействующая с сетевым адаптером

а) модуль;

б) драйвер;

в) процедура.

84 Процесс установления соответствия между состоянием объекта контроля и заранее заданной нормой на его параметры и характеристики

а) контроль;

б) измерение;

в) осмотр.

85 Ремонт, который оговорен в ТД, но осуществляемый во внеплановом порядке, без предварительного назначения, необходимость такого ремонта обусловливается возникновением внезапных отказов или аварий

а) плановый;

б) неплановый;

в) текущий.

86 Ремонт, который является, как правило, плановым, проводится в объеме, установленном в ТД, и заключается в тщательной проверке технического состояния всех составных частей систем, выполняется специализированными ремонтными службами

а) плановый;

б) неплановый;

в) средний.

87 Ремонт, осуществляемый с целью восстановления исправности и ресурса оборудования с заменой или ремонтом любых частей, этот вид ремонта является плановым и выполняется специализированными ремонтными предприятиями на основании данных контрольно-технических осмотров и актов о наличии дефектов, требует больших затрат труда, материальных и денежных средств, обоснования его технической и экономической целесообразности

а) текущий;

б) капитальный;

в) средний.

88 Ремонт, предусмотренный ТД и осуществляемый в плановом порядке, оборудование подвергается планово-предупредительному ремонту, основная цель которого заключается в повышении надежности и качества его функционирования

а) плановый;

б) неплановый;

в) текущий.

89 Свойство объекта выполнять заданные функции, сохраняя во времени значения установленных эксплуатационных показателей в заданных пределах, соответствующих заданным режимам и условиям использования, технического обслуживания, ремонтов, хранения и транспортирования

а) надёжность;

б) безотказность;

в) долговечность.

90 Свойство объекта непрерывно сохранять работоспособность в течение заданного интервала времени или при заданной наработке

а) надёжность;

б) безотказность;

в) долговечность.

91 Свойство объекта непрерывно сохранять работоспособность от начала эксплуатации до наступления предельного состояния, то есть такого состояния, когда объект изымается из эксплуатации

а) надёжность;

б) безотказность;

в) долговечность.

92 Система правил управления техническим состоянием, для которой перечень и периодичность выполнения операций и работ зависят от значения наработки оборудования СК в начале эксплуатации или после ремонта

а) стратегия ТО по наработке (ТОН);

б) стратегия;

в) смешанная стратегия.

93 Сколько и каких классов IP-адресов существует в IPv4?

а) 5, A, B, C, D, E;

б) 6, A, , B, C, D, E, F;

в) 4, A, B, C, D.

94 Соответствие MAC-адресов IP-адресам определяется

а) таблицей маршрутов;

б) ARP-таблицей;

в) DNS-сервером.

95 Соотношение числа отказавших образцов аппаратуры в единицу времени к среднему числу образцов, исправно работающих в данный отрезок времени при условии, что отказавшие образцы не восстанавливаются и не заменяются исправными

а) интенсивность отказов;

б) вероятность безотказной работы;

в) наработка на отказ.

96 Что означает следующее числовое выражение: 01:25:В1:С4:00:А2?

а) IP-адрес;

б) MAC-адрес;

в) поле типа в кадре.

97 Что означает следующее числовое выражение: 226.24.16.0?

а) IP-адрес;

б) MAC-адрес;

в) поле типа в кадре.

98 Эксплуатация заданного количества однотипного оборудования СК и его элементов в соответствии с требованиями научно-технической документации (НТД), сопровождаемая контролем состояния всего оборудования специально подготовленным персоналом

а) опытная эксплуатация;

б) контрольная эксплуатация;

в) условия эксплуатации.

Приложение 2

Задания для оценки сформированности 
профессиональных компетенций
Портфолио
ПК 1. Устанавливать, конфигурировать оборудование защищенных телекоммуникационных систем.
ПК 2. Эксплуатировать оборудование защищенных телекоммуникационных систем.

ПК 3. Осуществлять техническое обслуживание, диагностирование, устранение отказов, настройку и ремонт оборудования, проводить его аттестацию.
ПК 4. Организовывать мероприятия по охране труда и технике безопасности в процессе эксплуатации телекоммуникационных систем и средств защиты информации в них.
Оценка выполнения лабораторных и практических работ по МДК «Приемо-передающие устройства, линейные сооружения связи и источники электропитания» и МДК «Телекоммуникационные системы», МДК «Электрорадиоизмерения и метрология», выполнения работ по учебной и производственной практике.
Необходимо предоставить журналы лабораторных работ и журналы практических работ по МДК «Приемо-передающие устройства, линейные сооружения связи и источники электропитания», «Электрорадиоизмерения и метрология» и МДК «Телекоммуникационные системы», рабочие тетради по учебной практике, отчет по производственной практике, аттестационные листы.







