|  | МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Уфимский колледж радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности |
| --- | --- |

УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора

________ Л.Р. Туктарова

«30» августа 2017 г.

СБОРНИК МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ

ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ

МДК  «ТАКТИКА АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ»

специальность 20.02.04  «Пожарная безопасность»

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

СОГЛАСОВАНО Зав. кафедрой _____________ Р.Ю. Шафеев

РАЗРАБОТАЛИ: Преподаватели _____________ Р.Р. Валиев

Уфа 2017 г.

СОДЕРЖАНИЕ

|  | Стр. |
| --- | --- |
| Предисловие | 3 |
| Практическая работа № 1-2 «Участие в семинаре на тему: «Система ЧС Республики Башкортостан»» | 6 |
| Практическая работа № 3-4 «Участие в семинаре на тему: «Аварийно-спасательные формирования Республики Башкортостан»» | 11 |
| Практическая работа № 5-6 «Идентификация поражающих факторов и анализ информации об угрозах природного и техногенного характера» | 14 |
| Практическая работа № 7-8 «Проведение расчетов вероятного развития чрезвычайных ситуаций» | 20 |
| Практическая работа № 9-10 «Определение зон безопасности при выполнении профессиональных задач» | 23 |
| Практическая работа № 11-14 «Выбор и применение пожарной, аварийно-спасательной и инженерной техники и оборудования для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ» | 24 |
| Практическая работа № 15-18 «Определение тактических возможностей пожарно-спасательных подразделений» | 27 |
| Практическая работа № 19-22 «Определение тактических возможностей пожарно-спасательных подразделений по подаче огнетушащих веществ на автоцистерне (АЦ) и (АНР)» | 29 |
| Практическая работа № 23-26 «Определение тактических возможностей пожарно-спасательных подразделений по подаче огнетушащих веществ на автомобиле пенного тушения (АПТ)» | 30 |
| Практическая работа № 27-30 «Определение тактических возможностей пожарно-спасательных подразделений на автоцистерне лестнице (АЦЛ)» | 32 |

ПРЕДИСЛОВИЕ

Методические указания для студентов по выполнению практических работ  адресованы  студентам очной формы обучения.

Методические указания созданы в помощь для работы на занятиях, подготовки к практическим  работам, правильного составления отчетов.

Приступая к выполнению практической работы, необходимо внимательно прочитать цель работы, ознакомиться с требованиями к уровню подготовки в соответствии с федеральными государственными стандартами (ФГОС), краткими теоретическими сведениями, выполнить задания работы, ответить на контрольные вопросы для закрепления теоретического материала и сделать выводы.

Отчет о практической работе необходимо выполнить и сдать в срок, установленный преподавателем.

Наличие положительной оценки по практическим работам необходимо для получения зачета и/или допуска к экзамену, поэтому в случае отсутствия студента на уроке по любой причине или получения неудовлетворительной оценки за практическую необходимо найти время для ее выполнения или пересдачи.

Правила выполнения практических работ

1. Студент должен прийти на практическое занятие подготовленным к выполнению практической работы.

2. После проведения практической работы студент должен представить отчет о проделанной работе.

3. Отчет о проделанной работе следует выполнять в журнале практических работ на листах формата А4 с одной стороны листа.

Оценку по практической работе студент получает, если:

- студентом работа выполнена в полном объеме;

- студент может пояснить выполнение любого этапа работы;

- отчет выполнен в соответствии с требованиями к выполнению работы;

- студент отвечает на контрольные вопросы на удовлетворительную оценку и выше.

Зачет по выполнению практических работ студент получает при условии выполнения всех предусмотренных программой практических работ после сдачи журнала с отчетами по работам и оценкам.

Внимание! Если в процессе подготовки к практическим работам или при решении задач возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно не удается, необходимо обратиться к преподавателю для получения разъяснений или указаний в дни проведения дополнительных занятий.

Обеспеченность занятия:

Обеспеченность занятия (средства обучения):

Основные источники:

- Федеральный   закон   от  21   декабря   1994   г.   №  68-ФЗ  «О  защите населения и территорий от чрезвычайных ситуация природного и техногенного характера».

- Федеральный закон от 22 августа 1995 г. №151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей».

- Федеральный закон от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне».

- Федеральный закон от 17 июля 1999 г. N? 181-ФЗ «Об основах охраны труда в Российской Федерации».

- Приказ МЧС России № 167 от 05.04.2011 г. «Об утверждении Порядка организации службы в пожарных подразделениях».

- Приказ МЧС России № 156 от 31.03.2011 г. «Об утверждении Порядка тушения пожаров подразделениями пожарной охраны».

- Приказ МЧС России № 240 от 05.05.2008 г. «Об утверждении Порядка привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны, гарнизонов пожарной охраны для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ».

- Приказ МЧС России № 630 от 31.12. 2002 г. «Об утверждении Правил по охране труда в подразделениях ГПС МЧС России»

- Приказ МВД России № 700 «Об утверждении Наставления по организации службы связи в подразделениях Государственной противопожарной службы».

- Программа подготовки личного состава подразделений ГПС МЧС России. М.: 2015.

- Теребнев В.В., Подгрушный А.В. Пожарная тактика: Учебное пособие – М.: Калан, 2014.

- Приказ МЧС РФ от 09.01.2013 г. № 3 «Об утверждении Правил проведения личным составом ФПС ГПС аварийно-спасательных работ при тушении пожаров с использованием СИЗОД в непригодной для дыхания среде».

- Харисов Г.Х. Аварийно-спасательные работы: Курс лекций – М.: МИПБ, 2016.

- Давиденко А.С., Шмуклер М.В. Организация и ведение аварийно-спасательных и других неотложных работ при пожарах и чрезвычайных ситуациях подразделениями ФПС: Учебное пособие в 2 частях – Иваново, 2016.

- Теребнев В.В., Подгрушный А.В. Основы организации тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ: учебно-методическое пособие – Екатеринбург, 2015.

Дополнительные источники:

- Иванников-Клюс Е. А Справочник руководителя тушения пожара – Москва, Машиностроение, 2015.

- Теребнев В.В.: Тактические возможности пожарных подразделений -  Справочник, Екатеринбург 2015.

- ФГКУ ВНИИПО МЧС России. Руководство по тушению ЛВЖ и ГЖ в резервуарах и резервуарных парках.

Интернет ресурсы:

- Педагогическое сообщество Екатерины Пашковой - PEDSOVET.SU. [Электронный ресурс] – режим доступа: http://www.pedsovet.su

- Справочная литература:

- Методическое пособие по выполнению практических работ

- Технические средства обучения:

- Учебная пожарная часть;

- Теплодымокамера;

- СИЗОД.

- Рабочая тетрадь по практическим работам.

- Журнал по охране труда и технике безопасности.

- Нормативы по пожарно-строевой подготовке, 2011.

- Карандаш простой.

8.Чертежные принадлежности: линейка, транспортир.

Порядок выполнения отчета по практической работе

1. Ознакомиться с теоретическим материалом по практической работе.

2. Выполнить предложенное задание.

3. Продемонстрировать результаты выполнения предложенных заданий преподавателю.

4. Ответить на контрольные вопросы.

5. Записать выводы о проделанной работе.

Практическая работа № 1-2

«Участие в семинаре на тему: «Участие в семинаре на тему: «Аварийно-спасательные формирования Республики Башкортостан»»

Учебная цель: ознакомиться с системой ЧС Республики Башкортостан.

Учебные задачи:

1. Ознакомиться с системой РСЧС России.

2. Ознакомиться с Функциональной подсистемой (башкирская территориальная подсистема) РСЧС.

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколения:

Студент должен

уметь:

-организовывать и проводить занятия и тренировки с личным составом дежурного караула.

знать:

-нормативно-правовую базу по вопросам организации пожаротушения проведения аварийно-спасательных работ.

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме практической работы

Единая система объединяет органы управления, силы и средства федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления и организаций, в полномочия которых входит решение вопросов в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, и осуществляет свою деятельность в целях выполнения задач, предусмотренных Федеральным законом "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера".

Единая система, состоящая из функциональных и территориальных подсистем, действует на федеральном, межрегиональном, региональном, муниципальном и объектовом уровнях.

Функциональные подсистемы единой системы создаются федеральными органами исполнительной власти и уполномоченными организациями согласно приложению для организации работы в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в сфере деятельности этих органов и уполномоченных организаций.

Организация, состав сил и средств функциональных подсистем, а также порядок их деятельности определяются положениями о них, утверждаемыми руководителями федеральных органов исполнительной власти и уполномоченных организаций, имеющих функциональные подсистемы единой системы, по согласованию с Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Положение о функциональной подсистеме реагирования и ликвидации последствий аварий с ядерным оружием в РФ, а также положения о других функциональных подсистемах единой системы, создаваемых федеральными органами исполнительной власти в соответствии с решениями Правительства РФ, утверждаются Правительством РФ по представлениям федеральных органов исполнительной власти, согласованным с МЧС.

Территориальные подсистемы единой системы создаются в субъектах РФ для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в пределах их территорий и состоят из звеньев, соответствующих административно-территориальному делению этих территорий.

Организация, состав сил и средств территориальных подсистем, а также порядок их деятельности определяются положениями о них, утверждаемыми в установленном порядке органами исполнительной власти субъектов РФ.

На каждом уровне единой системы создаются координационные органы, постоянно действующие органы управления, органы повседневного управления, силы и средства, резервы финансовых и материальных ресурсов, системы связи и оповещения органов управления и сил единой системы, системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях и системы информирования населения о чрезвычайных ситуациях.

При этом системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях, в том числе системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, создаются только на региональном, муниципальном и объектовом уровнях единой системы.

Координационными органами единой системы на региональном уровне  является - комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности органа исполнительной власти субъекта;

Образование, реорганизация и упразднение комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, определение их компетенции, утверждение руководителей и персонального состава осуществляются соответственно Правительством Российской Федерации, федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов, органами местного самоуправления и организациями.

Компетенция комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, а также порядок принятия решений определяются в положениях о них или в решениях об их образовании.

Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов, органов местного самоуправления и организаций возглавляются соответственно руководителями указанных органов и организаций или их заместителями.

Основные задачи комиссий по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности в соответствии с их компетенцией являются:

а) разработка предложений по реализации государственной политики в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;

б) координация деятельности органов управления и сил единой системы;

в) обеспечение согласованности действий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций при решении задач в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности, а также восстановления и строительства жилых домов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, производственной и инженерной инфраструктуры, поврежденных и разрушенных в результате чрезвычайных ситуаций;

г) рассмотрение вопросов о привлечении сил и средств гражданской обороны к организации и проведению мероприятий по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в порядке, установленном федеральным законом;

д) рассмотрение вопросов об организации оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях.

Иные задачи могут быть возложены на соответствующие комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности решениями Правительства РФ, федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов, органов местного самоуправления и организаций в соответствии с законодательством и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

Постоянно действующими органами управления единой системы являются:

на федеральном уровне – МЧС РФ, подразделения федеральных органов исполнительной власти и уполномоченных организаций, имеющих функциональные подсистемы единой системы, для решения задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и (или) гражданской обороны;

на межрегиональном уровне - региональные центры МЧС;

на региональном уровне - ГУ МЧС по субъектам;

на муниципальном уровне - органы, специально уполномоченные на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и (или) гражданской обороны при органах местного самоуправления;

на объектовом уровне - структурные подразделения организаций, уполномоченных на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и (или) гражданской обороны.

Органами повседневного управления единой системы являются:

на федеральном уровне - НЦУКС, ЦУКСы, информационные центры, ДДС;

на межрегиональном уровне - ЦУКСы;

на региональном уровне - ЦУКСЫ, информационные центры, дежурно-диспетчерские службы органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти;

на муниципальном уровне - ЕДДС;

на объектовом уровне - ДДС.

Органы повседневного управления единой системы создаются и осуществляют свою деятельность в соответствии с законодательством РФ.

Размещение органов управления единой системы в зависимости от обстановки осуществляется на стационарных или подвижных пунктах управления, оснащаемых техническими средствами управления, средствами связи, оповещения и жизнеобеспечения, поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к использованию.

К силам и средствам единой системы относятся специально подготовленные силы и средства федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, организаций и общественных объединений, предназначенные и выделяемые (привлекаемые) для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В состав сил и средств каждого уровня единой системы входят силы и средства постоянной готовности, предназначенные для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации и проведения работ по их ликвидации (далее - силы постоянной готовности).

Основу сил постоянной готовности составляют АСС, аварийно-спасательные формирования, иные службы и формирования, оснащенные специальной техникой, оборудованием, снаряжением, инструментом, материалами с учетом обеспечения проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне чрезвычайной ситуации в течение не менее 3 суток.

Перечень сил постоянной готовности федерального уровня утверждается Правительством РФ по представлению МЧС, согласованному с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов РФ и организациями.

Перечень сил постоянной готовности территориальных подсистем утверждается органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по согласованию с Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Состав и структуру сил постоянной готовности определяют создающие их федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, организации и общественные объединения исходя из возложенных на них задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Координацию деятельности аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, общественных объединений, участвующих в проведении аварийно-спасательных работ и действующих на всей или большей части территории Российской Федерации, а также всех видов пожарной охраны осуществляет в установленном порядке Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Координацию деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований на территориях субъектов Российской Федерации осуществляют в установленном порядке главные управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по субъектам Российской Федерации.

Координацию деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований на территориях муниципальных образований осуществляют органы, специально уполномоченные на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны при органах местного самоуправления.

Привлечение аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований к ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляется:

в соответствии с планами предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на обслуживаемых указанными службами и формированиями объектах и территориях;

в соответствии с планами взаимодействия при ликвидации чрезвычайных ситуаций на других объектах и территориях;

по решению федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, организаций и общественных объединений, осуществляющих руководство деятельностью указанных служб и формирований.

Привлечение профессиональных аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований к ликвидации чрезвычайных ситуаций за пределами территории Российской Федерации осуществляется по решению Правительства Российской Федерации в соответствии с нормами международного права на основе международных договоров Российской Федерации.

Общественные аварийно-спасательные формирования могут участвовать в соответствии с законодательством Российской Федерации в ликвидации чрезвычайных ситуаций и действуют под руководством соответствующих органов управления единой системы.

Специально подготовленные силы и средства Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, выполняющих задачи в области обороны, привлекаются для ликвидации чрезвычайных ситуаций в порядке, определяемом Президентом Российской Федерации.

Силы и средства органов внутренних дел Российской Федерации, включая территориальные органы, применяются при ликвидации чрезвычайных ситуаций в соответствии с задачами, возложенными на них законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Задания для практического занятия:

- Составить схему РСЧС России и определить в ней место башкирской территориальной подсистемы

- Сделать вывод о назначении территориальной подсистемы в субъекте России

Контрольные вопросы

- Рассказать задачи РСЧС России

- Рассказать задачи территориальной подсистемы РСЧС

- Из каких составляющих состоит  РСЧС

- Рассказать обязанности постового на фасаде

- Состав сил и средств территориальной подсистемы РСЧС

Практическая работа № 3-4

«Участие в семинаре на тему: «Система ЧС Республики Башкортостан»»

Учебные задачи:

1. Ознакомиться с порядком создания аварийно-спасательных формирований Республики Башкортостан.

2. Ознакомиться с деятельностью аварийно-спасательных формирований Республики Башкортостан.

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколения:

Студент должен

уметь:

-осуществлять мониторинг района выезда пожарной части.

знать:

- нормативно-правовую базу по вопросам организации пожаротушения проведения аварийно-спасательных работ.

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме практической работы

Республиканские профессиональные аварийно-спасательные службы - совокупность органов управления, сил и средств, предназначенных для решения задач по предупреждению и ликвидации ЧС межмуниципального и регионального характера, функционально объединенных в единую систему, основу которой составляют республиканские профессиональные аварийно-спасательные формирования;

Республиканские профессиональные аварийно-спасательные формирования - самостоятельные или входящие в состав республиканских профессиональных аварийно-спасательных служб структурные подразделения, предназначенные для проведения АСР, основу которых составляют подразделения спасателей, оснащенные специальными техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами;

Спасатель - гражданин, подготовленный и аттестованный на проведение АСР и осуществляющий свою деятельность в составе республиканских профессиональных аварийно-спасательных служб, республиканских профессиональных аварийно-спасательных формирований.

Республиканские профессиональные аварийно-спасательные службы, республиканские профессиональные аварийно-спасательные формирования создаются Правительством Республики Башкортостан.

Состав и структуру республиканских профессиональных аварийно-спасательных служб, республиканских профессиональных аварийно-спасательных формирований определяет Правительство Республики Башкортостан.

Привлечение республиканских профессиональных аварийно-спасательных служб, республиканских профессиональных аварийно-спасательных формирований к ликвидации ЧС осуществляется:

1) в соответствии с планами предупреждения и ликвидации ЧС на обслуживаемых республиканскими профессиональными аварийно-спасательными службами  объектах и территориях;

2) в соответствии с планами взаимодействия при ликвидации ЧС на других объектах и территориях;

3) установленным порядком действий при возникновении и развитии ЧС;

4) по решению уполномоченных должностных лиц органов государственной власти Республики Башкортостан.

Руководство силами и средствами, привлеченными к ликвидации ЧС на территории Республики Башкортостан, и организацию их взаимодействия осуществляют руководители ликвидации ЧС.

Руководители республиканских профессиональных аварийно-спасательных служб, прибывшие в зоны ЧС первыми, принимают на себя полномочия руководителей ликвидации ЧС  и исполняют их до прибытия вышестоящих руководителей.

Решения руководителей ликвидации ЧС, направленные на ликвидацию ЧС, являются обязательными для граждан и организаций.

Никто не вправе вмешиваться в деятельность руководителей ликвидации ЧС по руководству работами по ликвидации ЧС, иначе как отстранив их в установленном порядке от исполнения обязанностей и приняв руководство на себя или назначив другое должностное лицо.

В случае крайней необходимости руководители ликвидации ЧС на территории Республики Башкортостан вправе самостоятельно принимать решения:

1) о проведении эвакуационных мероприятий;

2) об остановке деятельности организаций, находящихся в зонах ЧС;

3) о проведении аварийно-спасательных работ на объектах и территориях организаций, находящихся в зонах ЧС;

4) об ограничении доступа людей в зоны чрезвычайных ситуаций;

5) о разбронировании резервов материальных ресурсов для ликвидации ЧС организаций, находящихся в зонах ЧС;

6) об использовании в порядке, установленном законодательством, средств связи, транспортных средств и иного имущества организаций, находящихся в зонах ЧС;

7) о привлечении к проведению работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций нештатных и общественных аварийно-спасательных формирований, а также спасателей, не входящих в состав указанных формирований, при наличии у них документов, подтверждающих их аттестацию на проведение АСР;

8) о привлечении на добровольной основе населения к проведению АСР;

9) о принятии других необходимых мер, обусловленных развитием ЧС и ходом работ по их ликвидации.

В республиканские профессиональные аварийно-спасательные службы, республиканские профессиональные аварийно-спасательные формирования на должность спасателей принимаются граждане России, приобретшие статус спасателей.

Спасатели, привлеченные к работам по ликвидации ЧС, имеют право на внеочередное приобретение билетов на все виды транспорта при следовании к месту проведения указанных работ.

В ходе проведения работ по ликвидации ЧС спасатели имеют право на:

1) полную и достоверную информацию, необходимую для выполнения ими своих обязанностей;

2) беспрепятственный проход на территорию и производственные объекты организаций, в жилые помещения для проведения работ по ликвидации ЧС;

3) требование от всех лиц, находящихся в зонах ЧС, соблюдения установленных мер безопасности;

4) экипировку и оснащение в соответствии с технологией проведения АСР;

5) использование для спасения людей и в случае крайней необходимости в порядке, установленном законодательством РФ, средств связи, транспорта, имущества и иных материальных средств организаций, находящихся в зонах ЧС.

Спасатели обязаны:

1) быть в готовности к участию в проведении работ по ликвидации ЧС, совершенствовать свою физическую, специальную, медицинскую, психологическую подготовку;

2) совершенствовать навыки действий в составе аварийно-спасательных служб и формирований;

3) неукоснительно соблюдать технологию проведения АСР;

4) активно вести поиск пострадавших, принимать меры по их спасению, оказывать им первую помощь и другие виды помощи;

5) неукоснительно выполнять приказы, отдаваемые в ходе проведения АСР руководителями аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, в составе которых спасатели принимают участие в проведении работ;

6) разъяснять гражданам правила безопасного поведения в целях недопущения ЧС и порядок действий в случае их возникновения.

Спасатели подлежат обязательному страхованию.

Задания для практического занятия:

- Составить схему РСЧС России и определить в ней место системы ЧС Республики Башкортостан

- Сделать вывод о назначении аварийно-спасательных формирований  субъекта России

Контрольные вопросы

- Рассказать в каких случаях привлекаются аварийно-спасательные формирования РБ

- Рассказать обязанности спасателей

- Кто руководит ликвидацией ЧС

- Полномочия руководителей ликвидации ЧС

- Состав сил и средств территориальной подсистемы РСЧС

Практическая работа № 5-6

«Идентификация поражающих факторов и анализ информации об угрозах природного и техногенного характера»

Учебные задачи:

1. Изучить способы идентификации поражающих факторов.

2. Ознакомиться с правилами анализа информации об угрозах природного и техногенного характера.

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколения:

Студент должен

уметь:

- идентифицировать поражающие факторы и анализировать информацию об угрозах природного и техногенного характера.

знать:

- способы организации и основные технологии проведения спасательных работ в ЧС, методы локализации ЧС.

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме практической работы

ГОСТ Р 22.0.05-94 "Безопасность в ЧС. Техногенные ЧС. Термины и определения" дает следующее определение: "Авария - опасное техногенное происшествие, создающее на объекте, определенной территории или акватории угрозу жизни и здоровью людей и приводящее к разрушению зданий, сооружений, оборудования и транспортных средств, нарушению производственного или транспортного процесса, а также к нанесению ущерба окружающей природной среде".

Определения понятий "стихийное бедствие" и "катастрофа" приведены в ГОСТ Р 22.0.03-95 "Безопасность в ЧС. Природные ЧС. Термины и определения":

- стихийное бедствие - разрушительное природное и (или) природно-антропогенное явление или процесс значительного масштаба, в результате которого может возникнуть либо возникла угроза жизни и здоровью людей, произойти разрушение или уничтожение материальных ценностей и компонентов окружающей природной среды, т.е. катастрофические природные явления и процессы (землетрясения, извержения вулканов, наводнения, засухи, ураганы, цунами, сели и пр.), которые могут вызывать человеческие жертвы, нанести существенный материальный ущерб юридическим и физическим лицам, а также окружающей природной среде;

- природно-техногенная катастрофа - это разрушительный процесс, развивающийся в результате нарушения нормального взаимодействия технологических объектов с компонентами окружающей природной среды, приводящий к гибели людей, разрушению и повреждению объектов экономики и компонентов окружающей природной среды.

Т.е.  ситуация будет являться чрезвычайной, если в результате указанных выше событий (аварии, стихийного бедствия, катастрофы) наступили или могут наступить следующие последствия: человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, нарушение условий жизнедеятельности людей и значительные материальные потери.

ЧС подлежат классификации в зависимости:

- от количества людей, пострадавших в этих ситуациях;

- размера материального ущерба;

- границы зоны распространения поражающих факторов ЧС;

- и т.д.

Постановление Правительства РФ от 21 мая 2007 г. N 304 "О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" закрепляет следующие категории ЧС:

- ЧС локального характера, в результате которой территория, на которой сложилась чрезвычайная ситуация и нарушены условия жизнедеятельности людей, не выходит за пределы территории объекта, при этом количество людей, погибших или получивших ущерб здоровью, составляет не более 10 человек либо размер ущерба окружающей природной среде и материальных потерь составляет не более 100 тыс. рублей;

- ЧС муниципального характера, в результате которой зона чрезвычайной ситуации не выходит за пределы территории одного поселения или внутригородской территории города федерального значения, при этом количество пострадавших составляет не более 50 человек либо размер материального ущерба составляет не более 5 млн. рублей, а также данная ЧС не может быть отнесена к ЧС локального характера;

- ЧС межмуниципального характера, в результате которой зона ЧС затрагивает территорию двух и более поселений, внутригородских территорий города федерального значения или межселенную территорию, при этом количество пострадавших составляет не более 50 человек либо размер материального ущерба составляет не более 5 млн. рублей;

- ЧС регионального характера, в результате которой зона ЧС не выходит за пределы территории одного субъекта России, при этом количество пострадавших составляет свыше 50 человек, но не более 500 человек либо размер материального ущерба составляет свыше 5 млн. рублей, но не более 500 млн. рублей;

- ЧС межрегионального характера, в результате которой зона ЧС затрагивает территорию двух и более субъектов России, при этом количество пострадавших составляет свыше 50 человек, но не более 500 человек либо размер материального ущерба составляет свыше 5 млн. рублей, но не более 500 млн. рублей;

- ЧС, в результате которой количество пострадавших составляет свыше 500 человек либо размер материального ущерба составляет свыше 500 млн. рублей.

По причине возникновения ЧС могут быть разделены на природные и антропогенные.

По скорости распространения чрезвычайные ситуации можно разделить на внезапные, стремительные, умеренные и плавные. Внезапные чрезвычайнее ситуации происходят практически одномоментно (например, взрывы). Стремительные чрезвычайные ситуации характеризуются высокой скоростью распространения - пожары, ураганы и т.д. Умеренные ситуации по скорости распространения уступают вышеназванным, но могут охватывать более крупные территории. К таким ситуациям можно отнести, например, наводнения. Плавные чрезвычайные ситуации могут длиться месяцы и даже годы (например, эпидемии, засухи и т.д.).

При этом наиболее подробная и качественная классификация ЧС содержится в Классификаторе природных и техногенных ЧС по месту возникновения и характеру воздействия источника ЧС (утв. Приказом Госкомэкологии РФ от 1 марта 2000 г. N 120). Классификатор подразделяет все ЧС на природные и техногенные.

Природная ЧС - обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной ЧС, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

В рамках природных чрезвычайных ситуаций выделяются:

- опасные геологические явления и процессы (события геологического происхождения или результаты деятельности геологических процессов, возникающих в земной коре под действием различных факторов или их сочетаний, оказывающих или могущих оказать поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду);

- опасные гидрологические явления - события гидрологического происхождения или результаты гидрологических процессов, возникающих под действием различных природных или гидродинамических факторов или их сочетаний, оказывающих поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду;

- опасные метеорологические явления и процессы (природные процессы и явления, возникающие в атмосфере под действием различных природных факторов или их сочетаний, оказывающие или могущие оказать поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду) и природные пожары (неконтролируемые процессы горения, стихийно распространяющиеся в природной среде, вызванные естественными причинами или действиями человека).

К опасным геологическим явлениям и процессам относятся следующие:

- Землетрясение - подземные толчки и колебания земной поверхности, возникающие в результате внезапных смещений и разрывов в земной коре или верхней части мантии Земли и передающиеся на большие расстояния в виде упругих колебаний;

- Вулканическое извержение - период активной деятельности вулкана, когда он выбрасывает на земную поверхность раскаленные или горячие твердые, жидкие и газообразные вулканические продукты и изливает лаву;

- Обвал - отрыв и падение больших масс горных пород на крутых и обрывистых склонах гор, речных долин и морских побережий, происходящие главным образом за счет ослабления связности горных пород под влиянием процессов выветривания, деятельности поверхностных и подземных вод;

- Оползень - смещение масс горных пород по склону под воздействием собственного веса и дополнительной нагрузки вследствие подмыва склона, переувлажнения, сейсмических толчков и иных процессов.

В рамках гидрологических явлений и процессов Классификатор называет следующие:

- Наводнение - затопление территории водой, являющееся стихийным бедствием (может происходить при подъеме уровня воды во время паводка или половодья, при заторе, зажоре, вследствие нагона в устье реки, а также при прорыве гидротехнических сооружений);

- Сель - стремительный поток большой разрушительной силы, состоящий из смеси воды и рыхлообломочных пород, внезапно возникающий в бассейнах небольших горных рек в результате интенсивных дождей или бурного таяния снега, а также прорыва завалов и морен;

- Лавина - быстрое, внезапно возникающее движение снега и (или) льда вниз по крутым склонам гор, представляющее угрозу жизни и здоровью людей, наносящее ущерб объектам экономики и окружающей природной среде.

В Классификаторе представлены следующие опасные метеорологические явления и процессы:

- Сильный ветер - движение воздуха относительно земной поверхности со скоростью, измеренной на высоте 2 м от поверхности земли, свыше 14, но не более 32 м/с;

- Ураган - ветер разрушительной силы и значительной продолжительности, скорость которого, измеренная на высоте 2 м от поверхности земли, превышает 32 м/с;

- Смерч - сильный маломасштабный атмосферный вихрь диаметром до 1000 м, в котором воздух вращается со скоростью до 100 м/с, обладающий большой разрушительной силой;

- Сильный снегопад - продолжительное интенсивное выпадение снега, приводящее к формированию снежного покрова экстремальной толщины, делающего невозможной или затруднительной для копытных животных добычу пищи из-под снега;

- Заморозок - понижение температуры воздуха на поверхности почвы до нуля и ниже при положительной средней суточной температуре;

- Засуха - комплекс метеорологических факторов в виде продолжительного отсутствия осадков в сочетании с высокой температурой и понижением влажности воздуха, приводящий к нарушению водного баланса растений и вызывающий их угнетение и гибель.

Природные пожары дифференцированы Классификатором на следующие виды:

- Ландшафтный пожар - пожар, охватывающий различные компоненты географического ландшафта;

- Лесной пожар - пожар, распространяющийся по лесной площади;

- Степной пожар - естественно возникающие или искусственно вызываемые палы в степях;

- Торфяной пожар - возгорание торфяного болота, осушенного или естественного, при перегреве его поверхности лучами солнца или в результате небрежного обращения людей с огнем.

Техногенную ЧС Классификатор определяет как состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной ЧС на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

В рамках техногенных ЧС выделяются следующие:

- Транспортная авария - авария на транспорте, повлекшая за собой гибель людей, причинение пострадавшим тяжелых телесных повреждений, уничтожение или повреждение транспортных сооружений и средств или ущерб окружающей природной среде. К таким авариям относятся: дорожно-транспортные происшествия, железнодорожные аварии, авиационные катастрофы, аварии на морском (речном) транспорте;

- Авария на магистральном трубопроводе - авария на трассе трубопровода, связанная с выбросом и выливом под давлением опасных химических и пожаровзрывоопасных веществ, приводящая к возникновению техногенной ЧС;

- Пожар - неконтролируемое горение, развивающееся во времени и пространстве;

- Взрыв - быстропротекающий процесс физических и химических превращений веществ, сопровождающийся освобождением значительного количества энергии в ограниченном объеме, в результате которого в окружающем пространстве образуется и распространяется ударная волна, способная привести или приводящая к возникновению техногенной ЧС;

- Несанкционированное размещение отходов производства и потребления в окружающей природной среде.

- Промышленная авария - авария на промышленном объекте, в технической системе или на промышленной установке:

а) химическая авария - авария на химически опасном объекте, сопровождающаяся проливом или выбросом опасных химических веществ, способная привести к гибели или химическому заражению людей, продовольствия, пищевого сырья и кормов, сельскохозяйственных животных и растений, или к химическому заражению окружающей природной среды;

б) радиационная авария - авария на радиационно-опасном объекте, приводящая к выходу или выбросу радиоактивных веществ и (или) ионизирующих излучений за предусмотренные проектом для нормальной эксплуатации данного объекта границы в количествах, превышающих установленные пределы безопасности его эксплуатации;

в) биологическая авария - авария, сопровождающаяся распространением опасных биологических веществ в количествах, создающих опасность для жизни и здоровья людей, для сельскохозяйственных животных и растений, приводящих к ущербу окружающей природной среде;

г) гидродинамическая авария - авария на гидротехническом сооружении, связанная с распространением с большой скоростью воды и создающая угрозу возникновения техногенной ЧС.

В развитии любой ЧС  можно условно выделить несколько стадий.

Стадия зарождения - появляются предпосылки к возникновению ЧС. При этом к предпосылкам относятся не те обстоятельства, которые потенциально могут привести к развитию ЧС, а те, которые при отсутствии надлежащих мер противодействия практически с неизбежностью приведут к возникновению ЧС.

Стадия развития - происходит начало непосредственной ЧС.

Стадия кульминации - наблюдается максимальное развитие поражающих факторов, большая скорость протекания, "взрывной" характер распространения.

Стадия ликвидации (локализации) ЧС - ограничивается зона действия ЧС и происходит постепенная ликвидация ее последствий.

Задания для практического занятия:

- Провести анализ информации об угрозах природного и техногенного характера для УГКР

Контрольные вопросы

- Дать определение понятию угроза природного характера

- Дать определение понятию угроза техногенного характера

- Какие поражающие факторы появляются при возникновении ЧС природного и техногенного характера

- Как провести анализ информации об угрозах природного и техногенного характера

Практическая работа № 7-8

«Проведение расчетов вероятного развития чрезвычайных ситуаций»

Учебные задачи:

1. Изучить порядок отнесения территорий к зонам ЧС.

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколения:

Студент должен

уметь:

- рассчитывать силы и средства для тушения пожара и планировать их эффективное использование.

знать:

- принципы и документы предварительного планирования основных действий по тушению пожара.

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме практической работы

Границы зон ЧС определяются руководителями работ по ликвидации ЧС, назначенными в соответствии с федеральным законодательством и законодательством субъектов России. Основой определения границ является Классификация чрезвычайных ситуаций, установленная Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 1996 г. N 1094 "О Классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера".

Помимо этого необходимо согласовать определение границ зон ЧС с исполнительными органами государственной власти и органами местного самоуправления, на территории которых сложилась ЧС. В соответствии с п. "з" ст. 72 Конституции России осуществление мер по борьбе с катастрофами, стихийными бедствиями и ликвидация их последствий относятся к предметам совместного ведения России и субъектов РФ. В данном случае действует механизм согласования "сверху вниз", когда федеральные органы государственной власти согласовывают решения с исполнительными органами государственной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления.

В соответствии с Федеральным законом границы зон ЧС определяются назначенными в соответствии с законодательством РФ и законодательством области руководителями работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций на основе Классификации чрезвычайных ситуаций, установленной Правительством РФ, и по согласованию с органом исполнительной власти области, специально уполномоченным для решения задач в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, и органами местного самоуправления, на территориях которых сложились ЧС.

Положение о Классификации было разработано и предназначено для установления единого подхода к оценке ЧС природного и техногенного характера, а также определения границ зон чрезвычайных ситуаций и адекватного реагирования на них.

Положение классифицирует ЧС в зависимости:

- от количества людей, у которых оказались нарушенными условия жизнедеятельности;

- размера материального ущерба;

- границы зон распространения поражающих факторов ЧС.

Таким образом, ЧС условно делятся на локальные, местные, территориальные, региональные, федеральные и трансграничные.

Локальной признается ЧС, в результате которой пострадало не более 10 человек, либо нарушены условия жизнедеятельности не более 100 человек, либо материальный ущерб составляет не более 1 тыс. минимальных размеров оплаты труда на день возникновения чрезвычайной ситуации и зона ЧС  не выходит за пределы территории объекта производственного или социального назначения. Ликвидация последствий локальной ЧС осуществляется силами и средствами организации.

Под местной ЧС в соответствии с Положением понимается ЧС, в результате которой пострадало свыше 10, но не более 50 человек, либо нарушены условия жизнедеятельности свыше 100, но не более 300 человек, либо материальный ущерб составляет свыше 1 тыс., но не более 5 тыс. МРОТ на день возникновения ЧС, и зона ЧС не выходит за пределы населенного пункта, города, района. Ликвидация последствий местной ЧС осуществляется силами и средствами органов местного самоуправления.

Ликвидация локальной и местной ЧС осуществляется под руководством комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности населенного пункта, города, района.

К территориальной относится ЧС, в результате которой пострадало свыше 50, но не более 500 человек, либо нарушены условия жизнедеятельности свыше 300, но не более 500 человек, либо материальный ущерб составляет свыше 5 тыс. МРОТ на день возникновения ЧС, и зона ЧС не выходит за пределы субъекта РФ. Ликвидация последствий территориальной ЧС осуществляется силами и средствами органа исполнительной власти субъекта РФ.

Так, например, распоряжением исполняющего обязанности главы администрации Ивановской области в связи со сложной ситуацией из-за сухой и жаркой погоды и резким возрастанием количества лесных и торфяных пожаров с 1 августа 2002 г. в области было установлено наличие территориальной ЧС.

Региональная ЧС - ЧС, в результате которой пострадало свыше 50, но не более 500 человек, либо нарушены условия жизнедеятельности свыше 500, но не более 1000 человек, либо материальный ущерб составляет свыше 500 тыс., но не более 5 млн. МРОТ на день возникновения ЧС и зона ЧС охватывает территорию двух субъектов РФ. Ликвидация последствий данного вида ЧС осуществляется силами и средствами органов исполнительной власти субъектов РФ, территорию которых ЧС затронула.

К федеральной относится ЧС, в результате которой пострадало свыше 500 человек, либо нарушены условия жизнедеятельности свыше 1000 человек, либо материальный ущерб составляет свыше 5 млн. МРОТ на день возникновения ЧС и зона ЧС выходит за пределы более чем двух субъектов РФ. Ликвидация последствий указанной ЧС, как и в предыдущем случае, осуществляется силами и средствами органов исполнительной власти субъектов РФ, находящихся в границах зоны ЧС.

Под трансграничной ЧС в соответствии с указанным Положением понимается ЧС, поражающие факторы которой выходят за пределы РФ, либо ЧС, которая произошла за рубежом и затрагивает территорию РФ. Ликвидация последствий такой ЧС осуществляется по решению Правительства РФ в соответствии с нормами международного права и международными договорами РФ.

Природоресурсное законодательство также устанавливает в общем виде статус специальных зон. Так, согласно ст. 116 Водного кодекса РФ зонами чрезвычайной экологической ситуации и экологического бедствия могут объявляться водные объекты, их части и их водосборные площади, где в результате хозяйственной деятельности или природных процессов происходят изменения, угрожающие здоровью людей, животному и растительному миру, состоянию окружающей природной среды.

Министерством охраны окружающей среды и природных ресурсов РФ во исполнение комментируемого Закона и настоящей статьи был издан приказ от 6 февраля 1995 г. N 45 "Об утверждении Временного порядка объявления территории зоной чрезвычайной экологической ситуации".

В соответствии с указанным Временным порядком зонами чрезвычайной экологической ситуации объявляются участки территории РФ, где в результате хозяйственной и иной деятельности происходят устойчивые отрицательные изменения в окружающей природной среде, угрожающие здоровью населения, состоянию естественных экологических систем, генетических фондов растений и животных, приостановка и предотвращение которых невозможны только за счет управленческого потенциала и материально-финансовых ресурсов данной территории.

Пунктом 1.3 Временного порядка установлено, что границы зоны чрезвычайной экологической ситуации определяются с учетом:

- административного деления;

- установленных границ хозяйственных объектов и комплексов (площадей земельного и горного отводов, размеров санитарно-защитных зон и т.д.).

Целью отнесения отдельных территорий к зонам чрезвычайной экологической ситуации является реабилитация нарушенных природных компонентов, снижение уровня воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, проведение оперативных мер по восстановлению и воспроизводству природных ресурсов и минимизация последствий этой ситуации на состояние здоровья населения.

В соответствии с п. 1.5 Временного порядка зона чрезвычайной экологической ситуации объявляется Указом Президента РФ.

Задания для практического занятия:

- Определить зону вероятного развития чрезвычайных ситуаций при полном разрушении 12-этажного жилого дома площадью этажа 2500 кв. м.

Контрольные вопросы

- Дать определение понятию угроза природного характера

- Дать определение понятию угроза техногенного характера

- Как определить зону  вероятного развития чрезвычайных ситуаций

- От каких факторов зависит развитие ЧС

Практическая работа № 9-10

«Определение зон безопасности при выполнении профессиональных задач»

Учебные задачи:

1. Изучить порядок отнесения территорий к зонам ЧС.

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколения:

Студент должен

уметь:

- определять зоны безопасности при выполнении профессиональных задач.

знать:

- причины, последствия и основные технологии проведения спасательных работ в ЧС, методы локализации ЧС.

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме практической работы

Зона безопасности при выполнении профессиональных задач- зона в которой сведены к минимуму риски воздействия на работников поражающих факторов.

При определении зон безопасности при выполнении профессиональных задач  сотрудниками и работниками исходят из вида ЧС, поражающих факторов ЧС, высоты разрушающегося здания, наличия и характеристики средств индивидуальной защиты, погодных условий, наличия обвалований, защитных щитов, укрытий и т.д.

При определении зон безопасности при выполнении профессиональных задач используется нормативный либо расчетный метод.

Задания для практического занятия:

- Определить зону безопасности при тушении пожара в  12-этажном жилом доме площадью этажа 2500 кв. м., если имеется угроза его разрушения

- Определить зону безопасности при выбросе 50 кг хлора на хлораторной Уфаводоканала.

Контрольные вопросы

- Дать определение понятию угроза природного характера

- Дать определение понятию угроза техногенного характера

- Как безопасности при выполнении профессиональных задач

- От каких факторов зависит размер зоны безопасности при выполнении профессиональных задач

Практическая работа № 11-14

«Выбор и применение пожарной, аварийно-спасательной и инженерной техники и оборудования для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ»

Учебные задачи:

1. Изучить принципы выбора и применения пожарной, аварийно-спасательной и инженерной техники и оборудования для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ.

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколения:

Студент должен

уметь:

- осуществлять расчеты вероятного развития ЧС.

знать:

- приемы и способы тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ.

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме практической работы

Пожарные машины разработаны и выпускаются промышленностью на шасси грузовых автомобилей. На каждый вид ПА предъявляются требования к шасси грузовых автомобилей, на которых они будут обустроены. При этом учитывается развиваемая двигателем мощность, колесная формула, устойчивость автомобиля, его грузоподъемность. Это первая группа требований. Вторую их группу составляют требования к пожарной надстройке, которые необходимо обосновать, исходя из условий и особенностей применения ПА.

Рис. 5.1. Виды пожаров:

1 – без начальной стадии развития;
2 – с начальной стадией развития

200

300

t,оС

1

2

10

T,мин

Область применения пожарных автоцистерн определяется условиями развития пожаров, которые можно разделить на два вида. Первый вид пожаров – без начальной стадии развития – характеризуется кривой 1 на рис. 5.1. На объектах, в которых температура при возникновении пожара может нарастать подобным образом, рекомендуется внедрять автоматические установки пожаротушения.

Вторую группу составляют такие пожары, в которых имеется начальная стадия развития пожара, как показано кривой 2. В этих случаях рекомендуется использовать пожарные автоцистерны.

Начальный период пожара сопровождается повышением температуры до 200 – 300 оС, при которой начинается термическое разложение многих материалов и их возгорание. Этот период обычно длится 10 – 12 мин, после чего, естественно, интенсивно увеличивается температура. С ее увеличением будет возрастать и ущерб, наносимый пожаром. Поэтому, чем раньше поступит сообщение о пожаре и будет начато его тушение, тем меньше будет ущерб, наносимый им.

Таким образом, важнейшим требованием к пожарным автомобилям любого назначения является готовность их к выезду и следованию на пожар с минимальными затратами времени.

Рис. 5.2. Распределение выездов пожарных подразделений в городе с населением 
300 – 400 тыс.человек:

1 – действительное распределение;

2 – теоретическое распределение

1

2

N

100

1

2

3

4

5

6

7

8

К

Частота использования пожарных автомобилей устанавливается по выездам пожарных автомобилей на пожары. В течение суток пожарные 
автомобили могут не вызываться на пожары или вызываются несколько раз (рис. 5.2).

50

Потоки выездов ПА на пожары описываются распределением Пуассона. В соответствии с этим вероятность Р(τ) того, что в любой промежуток времени произойдет К выездов ПА, равна:

(5.1)

где λ – среднее число выездов в единицу времени; τ – любой промежуток времени; e – основание натуральных логарифмов, 2,72; К = 1,2,3… К – число выездов. Для приведенного распределения на рис. 5.2 в течение 33 суток в году не было ни одного выезда, 78 раз было по одному выезду и т.д. Таким образом, ПА должны быть приспособлены к использованию в любые случайные промежутки времени суток. Это требует содержания их в постоянной боевой готовности, что осуществляется как конструкцией ПА, так и организацией их содержания.

Рис. 5.3. Временные характеристики пожаротушения

зан

туш

в

пр

н.т

л

воз

гот

Особенности использования ПА определяются характером боевых действий, проводимых при тушении пожаров. В общем виде последовательность их реализации можно представить в виде временной характеристики пожаротушения (рис. 5.3).

Боевые действия – выезд и следование на пожар осуществляются в период после обработки вызова от начала выезда в до прибытия в район вызова пр. В период от пр до начала тушения н.т производится боевое развертывание. Ликвидация горения осуществляется в период от н.т до ликвидации горения л.

После ликвидации горения осуществляется сбор и возвращение воз ПА в пожарную часть. В период воз – гот производится обслуживание ПА и размещение его на стоянку в парк в готовности к следующему вызову. Период времени в – гот характеризует продолжительность занятости пожарного автомобиля.

В период пр –нт и тушения могут производиться ряд боевых действий: разведка пожара, спасание людей или материальных ценностей, вскрытие конструкций и др. В этот  период боевых действий могут использоваться специальные ПА, различное ПТВ. Порядок боевых действий и содержание работ в них регламентируются БУПО.

Из анализа временной характеристики пожаротушения следует, что минимизация одного какого-либо боевого действия не приведет к существенному сокращению времени занятости ПА. Необходимо, чтобы ПА был готов к проведению любых боевых действий с минимальными затратами времени.

Общие требования к ПА сводятся к ряду положений.

Пожарная надстройка ПА не должна снижать технических возможностей базовых шасси. Все ПА должны быть приспособлены для тушения пожаров, т.е. для работы на открытом воздухе в любой климатической зоне страны. ПА необходимо содержать в гаражах пожарных частей при температуре воздуха не ниже +12 оС.

Размещение агрегатов, ПТВ и систем на базовом шасси должно быть таким, чтобы их приведение в действие требовало малых затрат времени. При этом должны обеспечиваться как безопасное ведение боевых действий, так и обслуживание ПА и его ремонт.

В целях охраны окружающей среды должно быть исключено вытекание технических жидкостей (топливо, охлаждающие и тормозные жидкости, а также смазочные масла, пенообразователь) из емкостей агрегатов и механизмов. Дымность и содержание оксида углерода в отработавших газах двигателей ПА не должны превышать их значений в двигателях на базовых шасси.

Сооружаемая на АЦ пожарная надстройка должна быть приспособлена к человеку. Кабины-салоны для личного состава и рабочие места операторов должны соответствовать требованиям эргономики по удобству размещения, доступности по использованию и обеспечивать управление агрегатами с минимальными усилиями.

Требования к ПА общего и целевого применения, а также к специальным ПА имеют свои особенности. Поэтому, кроме общих требований, необходимо учитывать и специфические требования. Для этих типов ПА они будут сформулированы дополнительно.

Задания для практического занятия:

- Выбрать пожарную, аварийно-спасательную для тушения пожаров и проведения АСР в Демском районе ГО г.Уфа с численностью населения 60 тыс. чел., имеются высотные здания.

- Выбрать пожарную, аварийно-спасательную для тушения пожаров и проведения АСР в МКР Шакша ГО г.Уфа с численностью населения 50 тыс. чел., имеются высотные здания.

- Выбрать пожарную, аварийно-спасательную для тушения пожаров и проведения АСР в МКР Затон ГО г.Уфа с численностью населения 40 тыс. чел., имеются высотные здания.

Контрольные вопросы

- Принципы выбора ПА для проведения АСР

- Принципы выбора оборудования для проведения АСР

- ТТХ пожарной техники УПЧ

- ТТХ спасательного оборудования

Практическая работа № 15-18

«Определение тактических возможностей пожарно-спасательных подразделений»

Учебные задачи:

1. Изучить принципы определения тактических возможностей пожарно-спасательных подразделений.

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколения:

Студент должен

уметь:

- ставить задачи перед участниками тушения пожара.

знать:

- порядок оценки обстановки на пожаре и принятие решения на ведение действий по тушению пожара и проведению АСР.

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме практической работы

Отделение вооруженное АЦ, АН, АНР является первичным тактическим подразделением пожарной охраны способным самостоятельно выполнять отдельные задачи по тушению пожара, спасению людей, защите и эвакуации материальных ценностей.

Караул, состоящий из двух или более отделений на основных пожарных автомобилях, является основным тактическим подразделением пожарной охраны способным практически решать все вопросы по тушению пожара и спасанию людей, защите и эвакуации материальных ценностей.

Тактические возможности пожарного подразделения – это способность его выполнять максимальный объем работ на пожаре, по спасению людей, эвакуации имущества и тушению пожара за определенный промежуток времени.

Они зависят от:

- тактико–технической оснащенности, укомплектованности ПТВ и характеристики пожарного автомобиля;

- численности и тактической подготовки боевого расчета;

- взаимодействия между подразделениями;

оперативно – тактических особенностей объекта.

Схемы взаимодействия отделения в составе караула.

Основные принципы ведения боевых действий по тушению пожара:

- Первоочередное и концентрированное использование сил и средств на решающем направлении.

- Активность и беспрерывность боевых действий.

- Взаимодействие между РТП, НШ, НБУ, администрацией.

- Обеспечение безопасности личного состава.

Продолжительность сосредоточения сил и средств зависит от:

- Точности приёма адреса пожара и своевременном сообщении о нём, вызываемым на пожар.

- Времени сбора подразделений по тревоге.

- Правильности определения маршрута следования подразделений на пожар.

- Своевременной подачей повышенного номера вызова.

Продолжительность боевых действий зависит от:

- Условий боевой подготовки.

- Количества подразделений.

- Боеспособности личного состава.

Задания для практического занятия:

- Начертить схему боевого развертывания отделения от ПА, находящихся в УПЧ.

- Начертить схему боевого развертывания караула от ПА, находящихся в УПЧ.

Контрольные вопросы

- Дать определение понятию тактические возможности подразделения

- Дать определение понятию отделение

- Дать определение понятию караул

- От чего зависят тактические возможности пожарных подразделений

Практическая работа № 19-22

«Определение тактических возможностей пожарно-спасательных подразделений по подаче огнетушащих веществ на автоцистерне (АЦ) и (АНР)»

Учебные задачи:

1. Определить тактические возможности пожарно-спасательных подразделений по подаче огнетушащих веществ на автоцистерне (АЦ) и (АНР).

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколения:

Студент должен

уметь:

- ставить задачи перед участниками тушения пожара.

знать:

- порядок оценки обстановки на пожаре и принятие решения на ведение действий по тушению пожара и проведению АСР.

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме практической работы

Отделение вооруженное АЦ, АН, АНР является первичным тактическим подразделением пожарной охраны способным самостоятельно выполнять отдельные задачи по тушению пожара, спасению людей, защите и эвакуации материальных ценностей.

Караул, состоящий из двух или более отделений на основных пожарных автомобилях, является основным тактическим подразделением пожарной охраны способным практически решать все вопросы по тушению пожара и спасанию людей, защите и эвакуации материальных ценностей.

Тактические возможности пожарного подразделения – это способность его выполнять максимальный объем работ на пожаре, по спасению людей, эвакуации имущества и тушению пожара за определенный промежуток времени.

Они зависят от:

- тактико–технической оснащенности, укомплектованности ПТВ и характеристики пожарного автомобиля;

- численности и тактической подготовки боевого расчета;

- взаимодействия между подразделениями;

оперативно – тактических особенностей объекта.

Схемы взаимодействия отделения в составе караула.

Основные принципы ведения боевых действий по тушению пожара:

- Первоочередное и концентрированное использование сил и средств на решающем направлении.

- Активность и беспрерывность боевых действий.

- Взаимодействие между РТП, НШ, НБУ, администрацией.

- Обеспечение безопасности личного состава.

Продолжительность сосредоточения сил и средств зависит от:

- Точности приёма адреса пожара и своевременном сообщении о нём, вызываемым на пожар.

- Времени сбора подразделений по тревоге.

- Правильности определения маршрута следования подразделений на пожар.

- Своевременной подачей повышенного номера вызова.

Продолжительность боевых действий зависит от:

- Условий боевой подготовки.

- Количества подразделений.

- Боеспособности личного состава.

Задания для практического занятия:

- Начертить схему боевого развертывания отделения от АЦ.

- Начертить схему боевого развертывания караула от АНР.

Контрольные вопросы

- Дать определение понятию тактические возможности подразделения

- Дать определение понятию отделение

- Дать определение понятию караул

- От чего зависят тактические возможности пожарных подразделений

Практическая работа № 23-26

«Определение тактических возможностей пожарно-спасательных подразделений по подаче огнетушащих веществ на автомобиле пенного тушения (АПТ)»

Учебные задачи:

1. Определить тактические возможности пожарно-спасательных подразделений по подаче огнетушащих веществ на автомобиле пенного тушения (АПТ).

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколения:

Студент должен

уметь:

- ставить задачи перед участниками тушения пожара.

знать:

- порядок оценки обстановки на пожаре и принятие решения на ведение действий по тушению пожара и проведению АСР.

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме практической работы

Отделение вооруженное АЦ, АН, АНР является первичным тактическим подразделением пожарной охраны способным самостоятельно выполнять отдельные задачи по тушению пожара, спасению людей, защите и эвакуации материальных ценностей.

Караул, состоящий из двух или более отделений на основных пожарных автомобилях, является основным тактическим подразделением пожарной охраны способным практически решать все вопросы по тушению пожара и спасанию людей, защите и эвакуации материальных ценностей.

Тактические возможности пожарного подразделения – это способность его выполнять максимальный объем работ на пожаре, по спасению людей, эвакуации имущества и тушению пожара за определенный промежуток времени.

Они зависят от:

- тактико–технической оснащенности, укомплектованности ПТВ и характеристики пожарного автомобиля;

- численности и тактической подготовки боевого расчета;

- взаимодействия между подразделениями;

оперативно – тактических особенностей объекта.

Схемы взаимодействия отделения в составе караула.

Основные принципы ведения боевых действий по тушению пожара:

- Первоочередное и концентрированное использование сил и средств на решающем направлении.

- Активность и беспрерывность боевых действий.

- Взаимодействие между РТП, НШ, НБУ, администрацией.

- Обеспечение безопасности личного состава.

Продолжительность сосредоточения сил и средств зависит от:

- Точности приёма адреса пожара и своевременном сообщении о нём, вызываемым на пожар.

- Времени сбора подразделений по тревоге.

- Правильности определения маршрута следования подразделений на пожар.

- Своевременной подачей повышенного номера вызова.

Продолжительность боевых действий зависит от:

- Условий боевой подготовки.

- Количества подразделений.

- Боеспособности личного состава.

Задания для практического занятия:

- Начертить схему боевого развертывания отделения от АПТ.

Контрольные вопросы

- Дать определение понятию тактические возможности подразделения

- Дать определение понятию отделение

- Дать определение понятию караул

- От чего зависят тактические возможности пожарных подразделений

Практическая работа № 27-30

«Определение тактических возможностей пожарно-спасательных подразделений на автоцистерне лестнице (АЦЛ)»

Учебные задачи:

1. Определить тактические возможности пожарно-спасательных подразделений по подаче огнетушащих веществ на автоцистерне лестнице (АЦЛ).

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколения:

Студент должен

уметь:

- ставить задачи перед участниками тушения пожара.

знать:

- порядок оценки обстановки на пожаре и принятие решения на ведение действий по тушению пожара и проведению АСР.

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме практической работы

Отделение вооруженное АЦ, АН, АНР является первичным тактическим подразделением пожарной охраны способным самостоятельно выполнять отдельные задачи по тушению пожара, спасению людей, защите и эвакуации материальных ценностей.

Караул, состоящий из двух или более отделений на основных пожарных автомобилях, является основным тактическим подразделением пожарной охраны способным практически решать все вопросы по тушению пожара и спасанию людей, защите и эвакуации материальных ценностей.

Тактические возможности пожарного подразделения – это способность его выполнять максимальный объем работ на пожаре, по спасению людей, эвакуации имущества и тушению пожара за определенный промежуток времени.

Они зависят от:

- тактико–технической оснащенности, укомплектованности ПТВ и характеристики пожарного автомобиля;

- численности и тактической подготовки боевого расчета;

- взаимодействия между подразделениями;

оперативно – тактических особенностей объекта.

Схемы взаимодействия отделения в составе караула.

Основные принципы ведения боевых действий по тушению пожара:

- Первоочередное и концентрированное использование сил и средств на решающем направлении.

- Активность и беспрерывность боевых действий.

- Взаимодействие между РТП, НШ, НБУ, администрацией.

- Обеспечение безопасности личного состава.

Продолжительность сосредоточения сил и средств зависит от:

- Точности приёма адреса пожара и своевременном сообщении о нём, вызываемым на пожар.

- Времени сбора подразделений по тревоге.

- Правильности определения маршрута следования подразделений на пожар.

- Своевременной подачей повышенного номера вызова.

Продолжительность боевых действий зависит от:

- Условий боевой подготовки.

- Количества подразделений.

- Боеспособности личного состава.

Задания для практического занятия:

- Начертить схему боевого развертывания отделения от АЦЛ.

Контрольные вопросы

- Дать определение понятию тактические возможности подразделения

- Дать определение понятию отделение

- Дать определение понятию караул

- От чего зависят тактические возможности пожарных подразделений