|  | МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Уфимский колледж радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности |
| --- | --- |

|  | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора _____________ Л.Р. Туктарова « 30 » августа 2017 г. |
| --- | --- |

СБОРНИК МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ

ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ

ДИСЦИПЛИНА  «Термодинамика, теплопередача и гидравлика»

специальность 20.02.04 «Пожарная безопасность»

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ОЧНОЙ  ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

СОГЛАСОВАНО Зав. кафедрой _____________ Р.Ю. Шафеев

РАЗРАБОТАЛ: Преподаватель _____________ И.А.Барышникова

Уфа 2017   г.

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие                                                                                                                            Стр.

Практическая работа № 1 « Использование законов идеальных газов»                            5

Практическая работа № 2 «Расчет состава смеси газов»                                                     7

Практическая работа № 3 «Расчет состава и теплоемкости газов»                                    9

Практическая работа № 4 «Расчеты с использованием первого закона

термодинамики»                                                                                                                      10

Практическая работа № 5 «Расчет теплопроводности твердых поверхностей»               11

Практическая работа № 6 «Расчет конвективного теплообмена в помещении»              12

Практическая работа № 7-8 «Расчет лучистого теплообмена между

поверхностями»                                                                                                                        14

Практическая работа № 9-10 «Определение величины гидростатического давления»    16

Практическая работа № 11-12 «Определение потерь напора»                                            19

ПРЕДИСЛОВИЕ

Методические указания для студентов по выполнению практических работ  адресованы  студентам очной формы обучения.

Методические указания созданы в помощь для работы на занятиях, подготовки к практическим  работам, правильного составления отчетов.

Приступая к выполнению практической работы, необходимо внимательно прочитать цель работы, ознакомиться с требованиями к уровню подготовки в соответствии с федеральными государственными стандартами (ФГОС), краткими теоретическими сведениями, выполнить задания работы, ответить на контрольные вопросы для закрепления теоретического материала и сделать выводы.

Отчет о практической работе необходимо выполнить и сдать в срок, установленный преподавателем.

Наличие положительной оценки по практическим работам необходимо для получения зачета и/или допуска к экзамену, поэтому в случае отсутствия студента на уроке по любой причине или получения неудовлетворительной оценки за практическую необходимо найти время для ее выполнения или пересдачи.

Правила выполнения практических работ

1. Студент должен прийти на практическое занятие подготовленным к выполнению практической работы.

2. После проведения практической работы студент должен представить отчет о проделанной работе.

3. Отчет о проделанной работе следует выполнять в журнале практических работ на листах формата А4 с одной стороны листа.

Оценку по практической работе студент получает, если:

- студентом работа выполнена в полном объеме;

- студент может пояснить выполнение любого этапа работы;

- отчет выполнен в соответствии с требованиями к выполнению работы;

-студент отвечает на контрольные вопросы на удовлетворительную оценку и выше.

Зачет по выполнению практических работ студент получает при условии выполнения всех предусмотренных программой практических работ после сдачи журнала с отчетами по работам и оценкам.

Внимание! Если в процессе подготовки к практическим работам или при решении задач возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно не удается, необходимо обратиться к преподавателю для получения разъяснений или указаний в дни проведения дополнительных занятий.

Обеспеченность занятия (средства обучения):

1. Основные источники:

1 Кошмаров Ю.А. Теплотехника.- М.: ИКЦ «Академкнига», 2014.-501с.

2 Исаев Ю.М. Коренев В.П. Гидравлика и гидропневмопривод.- М.: ОИЦ «Академия», 2015.

Дополнительные источники:

1 Абросимов Ю.Г., Иванов А. И. и др. «Гидравлика и противопожарное водоснабжение».   – М., 2014.

2 Дмитриева В.Ф. Физика: Учебник для студ. образоват. учреждений сред. проф.   образования. -  М.: Академия, 2014. – 464с.

2. Журнал-отчет по выполнению практических работ.

3. Калькулятор

4. Таблица Менделеева

Порядок выполнения отчета по практической работе

- Ознакомиться с теоретическим материалом по практической работе.

- Записать краткий конспект теоретической части.

- Выполнить предложенное задание согласно варианту.

- Результат работы записать в отчет.

- Ответить на контрольные вопросы.

- Записать выводы о проделанной работе.

Практическая работа № 1

«Использование законов идеальных газов»

Цель работы: определить состояние газообразного вещества, используя законы идеальных газов.

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколения:

Студент должен

Уметь:

использовать законы идеальных газов при решении задач;

знать:

законы термодинамики;

реальные газы и пары, идеальные газы;

газовые смеси;

Краткие теоретические материалы по теме практической работы

Закон Бойля-Мариотта: при постоянной температуре давление газа обратно пропорционально его объему: V1/V2=p2/p1

Закон Гей-Люссака: при постоянном давлении удельные объемы одинаковых масс одного и того же идеального газа прямо пропорциональны его абсолютным температурам: V2/V1=Т2/Т1  →     V1/T1= V2/T2

Закон Шарля: при нагревании в постоянном объеме давление всех газов увеличивается одинаково: p1/p2= Т1/Т2

Уравнение Клапейрона: устанавливает зависимость между параметрами идеального газа (давлением р, объёмом V и абс. темп-рой Т), определяющими его состояние

PV/T= nR

Задание для практической работы

Задание:

1) Рассчитать изменение объема ΔV одного грамма газообразного вещества при  изменении условий от нормальных к стандартным (применить закон Гей-Люссака и Менделеева – Клапейрона) (При н.у. Т=273К; Р=101,3к; При стандартных условиях Т= 298 К; Р=101,3к Па)

2) Рассчитать изменение объема ΔV одного грамма газообразного вещества, при увеличении нормального давления в n раз.

Дано:

m(НJ)= 1 г

1) Решение:

mНJ=mН+ mJ=1+126=127

1г – х моль

127 г – 1 моль

Х= 1/127= 0,0078 моль

1 моль – 22,4 л

0,0078 моль – х л

Х= 0,0078*22,4/1= 0,172 л

Закон Гей-Люссака

V1/T1= V2/T2     →    0,172/273 = V2/298    →   V2=0,172*298/273= 0,187 л.

Уравнение Менделеева-Клапейрона

PV/T= nR                       P2V2/T2= nR

101,3*V2/298=0,0078*8,314

101,3*V2/298= 0,0648

101,3*V2=0,0648*298

101,3*V2=19,3104

V2=0,19 л

ΔV= 0,19 – 0,172 = 0,018 л

2) Рассчитать изменение объема ΔV одного грамма газообразного вещества, при увеличении нормально давления в 2,8 раз.

Р1*V1= P2*V2

101,3*0,172=101,3*2,8* V2

17,42= 283,64 V2

V2= 17,42/283,64

V2=0,061 л

ΔV= 0,172 – 0,061 = 0,111 л

Ответ: 1) ΔV=  0,018 л

2) ΔV= 0,111 л

Варианты работ

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вещество | Br | CL2 | N | F | CO2 | C2Н4 | J2 | SO3 | NO | HF |
| n | 2,2 | 1,9 | 2,5 | 1,5 | 6 | 5 | 2,1 | 2,9 | 3,3 | 4 |

Контрольные вопросы

1. Объем? Давление? Температура?

Практическая работа № 2

«Расчет состава смеси газов»

Цель работы: научиться производить расчет доли каждого вещества в смеси газа.

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколения:

Студент должен

уметь:

использовать законы идеальных газов при решении задач;

решать задачи по определению количества теплоты с помощью значений теплоемкости и удельной теплоты сгорания топлива;

определять коэффициенты теплопроводности и теплоотдачи расчетным путем;

знать:

предмет термодинамики и его связь с другими отраслями знаний;

основные понятия и определения, смеси рабочих тел;

законы термодинамики;

реальные газы и пары, идеальные газы;

газовые смеси;

Краткие теоретические материалы по теме практической работы

Состав смеси определяется массовыми или объемными (мольными) долями каждого компонента.

mi= mi/∑ mi – масса смеси, mi- масса i-го компонента в смеси,

ni= ni/∑ ni – число молей, составляющих смесь,  ni- число молей i-го компонента в смеси,

Vi= Vi/∑ Vi –объем, занимаемый смесью, Vi – объем i-го компонента в смеси,

1 моль вещества содержит 22,4л.

Задание для практической работы

Задание:

Рассчитать массовую, мольную и объемную доли газов в смеси, если в состав смеси входят по n (л, г или молей) каждого вещества.

Пример:

Дано:

V Н2- 6л,

V СО-6л.

Решение:

| Рассчитаем количество молей Н2: 6л - х моль 22,4л - 1 моль Х= 1*6/22,4=0,267 моль Рассчитаем массу Н2: 1 моль – 2г 0,267 моль – х г Х= 0,267*2/1= 0,534г. | Рассчитаем количество молей СО: 6л - х моль 22,4л - 1 моль Х= 1*6/22,4=0,267 моль Рассчитаем массу СО: 1 моль – 28 г 0,267 моль – х г Х= 0,267*28/1= 7,476 г |
| --- | --- |

Рассчитаем доли веществ в смеси:

1) Мольная доля

ni= ni/∑ ni            nн2= nн2/∑ nн2=0,267/0,267+0,267=0,5 моль

nсо= nсо/∑ nсо=0,267/0,267+0,267=0,5моль

2) Массовая доля

mi= mi/∑ mi            mн2= mн2/∑ mн2=0,534/0,534+7,476=0,0667г.

mсо= mсо/∑ mсо=7,476/0,534+7,476=0,93333г.

3) Объемная доля

Vi= Vi/∑ Vi            Vн2= Vн2/∑ Vн2=6/6+6=05л.

Vсо= Vсо/∑ Vсо=6/6+6=05л.

Варианты работ

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вещество | Н2, N2 | N; O | Н2, O2 | H; С | Н2, NO | Н2, Br2 | Н, N | Н2, С | N2, Br2 | N; O2 |
| Количество в-ва | 6г | 4 моля | 4 моля | 3 г | 5 л | 4г | 5 г | 4л | 3 л | 3 г |

Контрольные вопросы

1. Молекулярная масса?

2. Теплоемкостью?

3. Массовая теплоемкость? Объемная теплоемкость? Мольная теплоемкость?

Практическая работа № 3

«Расчет состава и теплоемкости газов»

Цель работы:   научиться производить расчет состава и теплоемкости газов.

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколения:

Студент должен

Уметь:

решать задачи по определению количества теплоты с помощью значений теплоемкости и удельной теплоты сгорания топлива;

знать:

основные понятия и определения, смеси рабочих тел;

законы термодинамики;

реальные газы и пары, идеальные газы;

газовые смеси;

Краткие теоретические материалы по теме практической работы

Молекулярная масса-  масса молекулы, выраженная в атомных единицах массы. Численно равна молярной массе.

Теплоемкостью называется количество теплоты, которое необходимо сообщить еденице количества вещества, чтобы его температура увеличилась на 1 К (1С0).

В зависимости от выбранной единицы измерения количества вещества различают:

Массовая теплоемкость (С) - Дж/кг*К , теплоемкость, отнесенная к 1 кг вещества;

Объемная теплоемкость (Сv) - Дж/м3*К, теплоемкость, отнесенная к 1 м3 вещества, (при н.у. Т=273К, Р=101325Па);

Мольная теплоемкость (См) - Дж/моль*К, теплоемкость, отнесенная к 1 молю вещества.

Задание для практической работы

1) Рассчитать массовую, мольную и объемную доли каждого вещества в смеси газа.

2) Рассчитать массовую и объемную теплоемкости газов, если мольная теплоемкость (См)  одноатомного газа 21,0 Дж/моль*К, двухатомного газа 29,6 Дж/моль*К.

Пример:

Дано:

mN = 6г.

mO2 = 6г.

Решение:

Рассчитаем количество моль N            Рассчитаем количество моль O2

14г---1 моль                                            32г---1 моль

6г---- х моль                                            6г---- х моль

Х= 6*1/14=0,4 моль                               Х= 6*1/32=0,18 моль

Рассчитаем объем  N                             Рассчитаем объем O2

0,4 моль ---х л                                            0,18 моль ---х л

1 моль ---22,4 л                                          1 моль ---22,4 л

Х= 22,4*0,4/1= 8,9 л.                                 Х= 0,18*22,4/1=4 л

Варианты работ

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вещество | Н | CO2 | CL | H2 | NO | HF | CL2 | HBr | N2 | O2 |

Контрольные вопросы

1. Определение смеси рабочих тел?

2. Что такое реальные газы? Идеальные газы?

3.Дать определение терминам количество теплоты, теплоемкость, удельная теплота сгорания

Практическая работа № 4

«Расчеты с использованием первого закона термодинамики»

Цель работы:   Рассчитать тепловые эффекты и работу по расширению газа при его нагревании.

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколения:

Студент должен

Уметь:

использовать законы идеальных газов при решении задач;

решать задачи по определению количества теплоты с помощью значений теплоемкости и удельной теплоты сгорания топлива;

определять коэффициенты теплопроводности и теплоотдачи расчетным путем;

знать:

предмет термодинамики и его связь с другими отраслями знаний;

основные понятия и определения, смеси рабочих тел;

законы термодинамики;

реальные газы и пары, идеальные газы;

газовые смеси;

Краткие теоретические материалы по теме практической работы

Первый закон термодинамики: теплота, сообщенная единице массы газа в каком либо процессе, расходуется на увеличение его внутренней энергии и на совершение работы расширения: Δq= ΔU+ Δl

Задание для практической работы

Задание:

Рассчитать изменение энтальпии (ΔН) и внутренней энергии (ΔU) и работу (A) против сил внешнего давления (работа по расширению газа) для 1 м3 газа Не и для m=10г этого же газа при изменении температуры от нормальной к стандартной.

Пример:

Дано:

Vне= 1 м3

mне=10г

Сp=21 Дж/моль*К

1 м3 = 1000л

| 1000 л – х моль 22,4 л – 1 моль Х= 1000/22,4=44,6 моль ΔU=Сvn ΔT Ср-Сv=R → Ср-Сv= 8,314 Дж/моль*К Сv= 21-8,314=12,686 Дж/моль*К ΔU= 12,684*44,6*25=14142 Дж. ΔН=21*44,6*25=23415 Дж ΔН-ΔU=А= 23415-14142=9273 Дж | 1 моль – 4г Х моль - 10 г Х= 10/4=2,5 моль А= 1312,5-792,75=519,75 Дж ΔU= 12,684*2,5*25=792,75 Дж ΔН= 21*2,5*25=1312,5 Дж Ответ : А= 519,75 Дж ΔU= 792,75 Дж ΔН= 1312,5 Дж |
| --- | --- |

Варианты работ

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вещество | J2 | CO2 | CL | H2 | NO | HF | CL2 | HBr | N2 | O2 |

Контрольные вопросы

1. Внутренняя энергия тела?

2. Энтальпия?

3.Теплота и энергия?

Практическая работа № 5

«Расчет теплопроводности твердых поверхностей»

Цель работы:   Определить параметры печи при передачи тепла путем теплопроводности.

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколения:

Студент должен

уметь:

решать задачи по определению количества теплоты с помощью значений теплоемкости и удельной теплоты сгорания топлива;

определять коэффициенты теплопроводности и теплоотдачи расчетным путем;

знать:

теорию теплообмена: теплопроводность, конвекцию, излучение, теплопередачу;

топливо и основы горения, теплогенерирующие устройства;

термогазодинамику пожаров в помещении;

Задание для практической работы

Задание:

Рассчитать температуру на наружной поверхности печи (t2), если стенки печи выполнены из шамотного кирпича (огнеупорного), толщина 250 мм (2 кирпича), температура на внутренней поверхности t1, плотность теплового потока q.

|  | Дано: t1= 8000С q=2700 Вт/м2 δ= 250 мм=0,25 м λt= λ0 +βt= 0.835+0.00058* tср t2-? |
| --- | --- |

| Метод приближения: задается t2=900С 1) tср= t1+ t2/2=800+90/2=4450С λt ср= λ0 +βt= 0.835+0.00058* 445=1,093 Втм2\мС0t2=t1-(qδ/λt)=800-(2700*0,25)/1,093=182,40С 2) tср=800+183,4/2=491,2 0С λt ср=0,835+0,00058*491,2=1,119 Втм2\мС0 t2= 800-(2700*0,25)/1,119=196,780С | 3) ) tср=800+196,78/2=498,39 0С λt ср=0,835+0,00058*498,39=1,124 Втм2\мС0 t2= 800-(2700*0,25)/1,124=199,460С Расчет погрешности при расчете t2 Δ= t2 (3)- t2 (2)/ t2 (2)*100%= 199,46-196,78/196,78*100%=1,36 Δ<2% Ответ: t2=199,460С |
| --- | --- |

Варианты работ

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t2 | 775 | 400 | 980 | 900 | 775 | 900 | 720 | 1030 | 780 | 570 |
| q | 2600 | 1150 | 3550 | 3500 | 2500 | 3650 | 2500 | 3750 | 2700 | 1700 |

Контрольные вопросы

1.  Закон теплопроводности Фурье?

2. термическое сопротивление стенки?

Практическая работа № 6

«Расчет конвективного теплообмена в помещении»

Цель работы: определить количество тепла при конвекции в большом объеме помещения.

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколения:

Студент должен

Уметь:

решать задачи по определению количества теплоты с помощью значений теплоемкости и удельной теплоты сгорания топлива;

определять коэффициенты теплопроводности и теплоотдачи расчетным путем;

знать:

законы термодинамики;

истечение и дросселирование газов;

термодинамический анализ пожара, протекающего в помещении;

термодинамику потоков, фазовые переходы, химическую термодинамику;

теорию теплообмена: теплопроводность, конвекцию, излучение, теплопередачу;

термогазодинамику пожаров в помещении;

теплопередачу в пожарном деле;

Краткие теоретические материалы по теме практической работы

Конвекция возможна только в текучей среде, в которой перенос теплоты связан с переносом самой среды. Конвекция теплоты всегда сопровождается теплопроводностью, так как при движении жидкости или газа неизбежно происходит соприкосновение отдельных частиц, имеющих различные температуры. Совместный перенос теплоты путем конвекции и теплопроводности называют конвективным теплообменом.

Теплоотдача - конвективный теплообмен между движущейся средой и поверхностью (стенкой).

Задание для практической работы

Задание:

Рассчитать количество тепла, отдаваемое дымовыми газами горизонтальным поверхностям (пол и потолк) при пожаре внутри помещения с размерами: ширина 4м, длина 6м, высота 3,45м. Средняя температура дымовых газов 10000С, температура поверхности ограждающих конструкций 7000С.

| Дано: t(г) = 10000С t (ст)= 7000С b = 4м L = 6м h = 3,45 м λ= 10,9*10-2 Вт/мК υ= 173,4*10-6 м/С2 Pr= 0,58 | Решение: Уравнение подобия: Nu=C(Gr*Pr) (Gr*Pr)= β ((gl3*Δt)/υ2)* Pr l = h=3,45 м β=k-1=1/k=1/(1000+273) (Gr*Pr)= 1/1000+273 * 9.81*(3.45)3*1000-700(173,4*10-6)*2 * 0,58=1,8*109 С=0,15 n= 1/3 |
| --- | --- |

Nu=C(Gr*Pr) = 0,15 31,8*109 = 1,21 * 103 * 0,15= 181,5

αk = Nu λ/ l = 181,5*10,9*10-6 /3,45= 5,734 Вт/м2 с

увеличиваем на 30 %= 7,45

уменьшаем на 30%=4,013

Для пола: S пола = l*b= 4*6=24 м2

Δt= 1000-700=300 0С

Q= 7,45*24*300=53668,8 Вт

Для потолка: Sпотол = l*b= 4*6=24 м2

Δt= 1000-700=300 0С

Q= 4,013*24*300=28900,8 Вт

Ответ: Q пола = 53668,8 Вт

Q потол = 28900,8 Вт

Варианты работ

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t(г) | 1000 | 900 | 800 | 1100 | 1000 | 800 | 950 | 1000 | 990 | 1000 |
| t (ст) | 700 | 500 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 500 | 400 | 600 |

Контрольные вопросы

1. Термодинамические процессы?

2. Виды распространения тепла?

Практическая работа № 7-8

«Расчет лучистого теплообмена между поверхностями»

Цель работы:   определить величину теплового потока между физическими телами в воздушной среде.

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколения:

Студент должен

Уметь:

определять коэффициенты теплопроводности и теплоотдачи расчетным путем;

знать:

термодинамический анализ пожара, протекающего в помещении;

термодинамику потоков, фазовые переходы, химическую термодинамику;

теорию теплообмена: теплопроводность, конвекцию, излучение, теплопередачу;

топливо и основы горения, теплогенерирующие устройства;

термогазодинамику пожаров в помещении;

теплопередачу в пожарном деле;

Краткие теоретические материалы по теме практической работы

Изучение теплопередачи помогает выяснить закономерности распространения тепла в телах и между телами. Различают три вида распространения тепла: конвекцию, тепловое излучение, теплопроводность.

Конвекция это процесс распространения тепла вследствие переноса массы жидкости или газа из одной части пространства в другую с различной температурой.

Тепловое излучение это процесс распространения тепла путем превращения тепловой энергии в энергию электромагнитных волн и наоборот.

Теплопроводность это процесс распространения тепла вследствие непосредственного соприкосновения элементарных частиц тела, имеющих различную температуру.

Задание для практической работы

Задание:

Рассчитать возможно ли воспламенение горючего материала стеклопластик, с допустимой температурой применения 373К и степенью черноты 0,95 на расстоянии 1м от поверхности печи из стали с температурой 6000С и степенью черноты 0,8. Критическая плотность теплового потока 15400 Вт/м2. Если q1.2>qкритич, то воспламенение возможно.

Дано:

Т1=6000С=873К

Т2=373К

Ʃ1=0,85

Ʃ2=0,95

q =15400 Вт/м2

Решение:

Ʃ= 1/(1Ʃ1 + 1Ʃ2 -1)= 1/ (1/0,8 + 1/0,95 - 1)=1/ (1,25 +1,052 -1) =0,76

q1.2= Ʃсо[ (Т1/100)4 – (Т2/100)4] = 0,76 *5,77[ (873/100)4 -  (373/100)4 ] = 4,3852 * [ 5808,4 – 193,56] = 24622,158 Вт/м2

q1.2>qкритич, значит воспламенение возможно.

Вариант работ

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Т1, 0С | 600 | 600 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Т2, К | 353 | 623 | 353 | 393 | 673 | 498 | 700 | 773 | 773 | 753 |
| Ʃ1 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Ʃ2 | 0,9 | 0,7 | 0,9 | 0,85 | 0,95 | 0,9 | 0,85 | 0,95 | 0,7 | 0,6 |
| qкри, Вт/м2 | 12800 | 15500 | 9800 | 7500 | 19900 | 9800 | 10800 | 28000 | 8900 | 9800 |

Контрольные вопросы

1. Законы лучистого теплообмена?

2. Баланс лучистого теплообмена и его характеристики?

Практическая работа № 9-10

«Определение величины гидростатического давления»

Цель работы:   научиться производить расчет гидростатического давления

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколения:

Студент должен

Уметь:

осуществлять расчеты гидравлических параметров: напор, расход, потери напоров, гидравлических сопротивлений;

осуществлять расчеты избыточных давлений при гидроударе, при движении жидкости;

знать:

основные законы равновесия состояния жидкости;

основные закономерности движения жидкости;

принципы истечения жидкости из отверстий и насадок;

принципы работы гидравлических машин и механизмов

Краткие теоретические материалы по теме практической работы

В гидростатике рассматривают жидкость, находящуюся в покое. Основным понятием гидростатики является понятие гидростатического давления. Рассмотрим произвольный объем покоящейся жидкости (рис. 1).

Если этот объем рассечь произвольно выбранной плоскостью и мысленно отбросить  одну часть, то для сохранения равновесия оставшейся части необходимо к площадке со приложить каким-то образом распределенные силы, эквивалентные действию отброшенной части на оставшуюся. Пусть сила Р представляет собой равнодействующую всех сил, приложенных к различным точкам площадки , определяющих воздействие отброшенной части объема жидкости на площадку  оставшейся части этого объема. Тогда отношение представляет собой гидростатическое давление на площадку .

Рис. 1 Покоящаясяжидкость

Гидростатическим давлением в данной точке называется предел отношения силы давления покоящейся жидкости Р к площади ее действия  при величине площадки, стремящейся к нулю, т.е.

(1)

или

(2)

Следовательно, гидростатическое давление в данной точке — величина конечного измерения.

По определению гидростатическое напряжение (давление) имеет размерность в системе СИ [р]=Па.

Гидростатическое давление обладает двумя основными свойствами.

Первое свойство. Гидростатическое давление действует нормально к площадке и является сжимающим, т. е. оно направлено внутрь того объема жидкости, давление на который рассматриваем.

Как показано на рис. 2, при наклонном действии силы ее можно разложить на две составляющие: одну нормальную к площадке, другую — касательную. Если бы касательная сила не равнялась нулю, то жидкость потекла бы по площадке, что противоречит условию покоя жидкости.

Следовательно, покоящаяся жидкость оказывает давление, нормальное к поверхности, с которой жидкость соприкасается.

Рис. 2 Первое свойство гидростатического давления

В соответствии с законом трения Ньютона касательные напряжения возникают при наличии градиента скорости, а мы рассматриваем покоящуюся жидкость (или, другими словами, касательные напряжения должны привести к движению слоев жидкости, а мы рассматриваем покой).

Таким образом, давление в покоящейся жидкости может быть направлено только по нормали.

Особыми физическими опытами было показано, что покоящаяся жидкость в определенных условиях иногда способна сопротивляться равномерному всестороннему растяжению. В обычных условиях растяжение жидкости будет отличаться от равномерного всестороннего, поэтому в ней будут возникать касательные напряжения и жидкость будет течь под действием растягивающих усилий. Кроме того, в обычных условиях даже при небольших растягивающих усилиях при всестороннем растяжении возникает разрыв (образование парогазовой прослойки) в жидкости.

Имея это в виду, считают, что в обычной практической обстановке жидкость не сопротивляется растягивающим усилиям. Учитывая, что покоящаяся жидкость не сопротивляется касательным и растягивающим усилиям, нам, очевидно, следует сделать вывод о том, что давление в покоящейся жидкости всегда направлено по нормали к площадке действия внутрь рассматриваемого объема жидкости.

Второе свойство. Гидростатическое давление в любой точке жидкости не зависит от ориентировки площадки, на которую оно действует, т. е. гидростатическое давление действует одинаково по всем направлениям.

Сила гидростатического давления воды на щит

Р=Н

Глубина погружения центра тяжести щита

Глубина погружения центра давления

,

где I0- момент инерции,

Задание для практической работы

Резервуар диаметром 5 м заполнен водой на глубину 3 м. Определить гидростатическое и суммарное давление на дно резервуара.

Решение. Определяем гидростатическое давление по основному уравнению гидравлики

Р=Н=1000*3=3000 кГ/м2=0,3 кГ/см2.

Суммарное давление на дно резервуара определяется

Р=Н

=D2/4=0,785*5219,625 м2,

тогда

Р=1000*3*19,625=58875 кГ=58,875 т.

Задание

Определить силу гидростатического давления воды на квадратный щит со стороной d, закрывающий отверстие в наклонной стенке, а также глубину погружения центра давления h0. Плотность  воды  1000  кг/м3,  =450.

Вариант работ

| Последняя цифра номера в списке группы | d, м | a, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0,3 | 1 |
| 2 | 0,2 | 2 |
| 3 | 0,1 | 0,5 |
| 4 | 0,4 | 1 |
| 5 | 0,3 | 3 |
| 6 | 0,2 | 1 |
| 7 | 0,1 | 2 |
| 8 | 0,5 | 0,5 |
| 9 | 0,3 | 3 |
| 0 | 0,2 | 1 |

Контрольные вопросы

1 Гидростатическое давление. Свойства, единицы и приборы измерения.

2 Основное уравнение гидростатики и его физический смысл.

Практическая работа № 11-12

«Определение потерь напора»

Цель работы:   научиться определять потери напора

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколения:

Студент должен

Уметь:

осуществлять расчеты гидравлических параметров: напор, расход, потери напоров, гидравлических сопротивлений;

осуществлять расчеты избыточных давлений при гидроударе, при движении жидкости;

знать:

основные законы равновесия состояния жидкости;

основные закономерности движения жидкости;

принципы истечения жидкости из отверстий и насадок;

принципы работы гидравлических машин и механизмов

Краткие теоретические материалы по теме практической работы

Для определения напора в конце трубопровода необходимо составить уравнение Бернулли для начального (I-I) и конечного (6-6) сечений трубопровода.

где сумма линейных и местных потерь напора на участках 1-6.

Σh1-6=h1-2+ h2-3+h3-4 +h4-5 +h5-6

Z1=Z2 так как труба проложена горизонтально;

-пьезометрический напор в начале трубопровода, м.

-пьезометрический напор в конце трубопровода, м.

-скоростные напоры в сечениях 1-1 и 6-6, м.

Средние скорости в сечениях трубопровода определяют по формуле

где ω – площадь живого сечения.

Линейные потери напора на участках 1-2, 3-4 ,5-6, определяют

по формуле  hl=A·L·Q2

Значение А приведены в таблице I приложения,

Местные потери напора на участках 2-3, 4-5, определяют по формуле:

где ζ - (дзета) - коэффициент местного сопротивления (значения см. рис 1).

- скоростной напор в трубе за местным сопротивлением, м.

Чтобы построить пьезометрическую линию, необходимо знать величины пьезометрических напоров в сечениях 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6. При этом:

; ;;

;

Для определения  необходимо воспользоваться уравнением Бернулли для двух сечений

откуда

скорости V1=V2; V2=V3=V4=V5; V3>V2;

Для удобства построения пьезометрической линии найденные значения пьезометрических напоров в сечениях рекомендуется свести в таблицу:

Пьезометрическая линия имеет следующий вид:	рис. 2

Полученные значения в виде отрезков следует отложить в сечениях 1-1, 2-2, 3-3 и так далее от оси трубы вверх в определенном масштабе. Концы отрезков необходимо соединить прямой линией, которая и называется пьезометрической напорной линией, показывающей характер изменения напора по длине трубопровода. Выбранный масштаб следует указывать в контрольной работе.

Задание для практической работы

По стальному трубопроводу (рис. I) движется вода с расходом Q л/с. Напор воды в начале трубопровода (сечение I-I) HI. Определить напор Н в конце трубопровода (сечение 6-6). Построить пьезометрическую напорную линию. Исходные данные для решения задачи необходимо определять по табл. I.

Рис. 1. участок 2-3 - постепенное сужение, угол α=30° ( ξ =0,3)

участок 4-5 вентиль( ξ =6)

Таблица 1

| Последняя цифра номера в списке группы | HI м. | L1 м. | L2 м. | L3 м. | D1 мм. | D2 мм. | Q л/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 30 | 20 | 60 | 30 | 80 | 70 | 7 |
| 2 | 35 | 25 | 30 | 40 | 100 | 80 | 10 |
| 3 | 40 | 20 | 20 | 30 | 100 | 70 | 10s |
| 4 | 35 | 30 | 40 | 50 | 125 | 100 | 15 |
| 5 | 45 | 40 | 35 | 30 | 80 | 70 | 6 |
| 6 | 35 | 35 | 40 | 20 | 100 | 80 | 10 |
| 7 | 40 | 25 | 50 | 30 | 125 | 100 | 15 |
| 8 | 45 | 50 | 40 | 30 | 150 | 100 | 15 |
| 9 | 30 | 60 | 20 | 30 | 80 | 70 | 8 |
| 0 | 40 | 40 | 30 | 20 | 100 | 70 | 10 |

Контрольные вопросы

1 Что называется потерями напора?

2 От каких величин зависят линейные потери напора?

3 Напишите формулы для определения линейных и местных потерь напора.