| дата | # Наименование выполняемой работы | подпись |
| --- | --- | --- |
| 22.03.15 | Прохождение техники безопасности, ознакомление с рабочим местом, ознакомление с внутренним распорядком рабочего дня |  |
| 23.03.15 | Изучение технической документации, ознакомление с конструктивными особенностями АТС ERICSSON «MD-110». |  |
| 24.03.15 | Работа с кроссовым оборудованием АТС "MD-110", кроссирование и перенос телефонных номеров, монтаж кабеля ТПП 20+2. |  |
| 25.03.15 | Прокладка кабеля, установка телефонного аппарата. Изучение технической документации и ознакомление с особенностями маршрутизаторов “Cisco”. |  |
| 26.03.15 | Выполнение заявок абонентов по восстановлению телефонных линий: прокладка кабеля ТРП, установка телефонных розеток |  |
| 29.03.15 | Кроссирование новых телефонных номеров на АТС “MD-110”. Программирование транковых станций с помощью программаторов. |  |
| 30.03.15 | Ремонт и обслуживание линейных и кабельных линий связи телефонных аппаратов и розеток |  |
| 31.03.15 | Выполнение заявок абонентов по восстановлению телефонных линий. |  |
| 1.04.15 | Изучение конфигурации, программирование и сохранение базы данных на АТС «MD-110». |  |
| 2.04.15 | Выполнение заявок абонентов по восстановлению телефонных линий. |  |
| 5.04.15 | Проведение профилактических работ аппаратуры связи в шкафах связи “Alkatel” «Netrix», «AXD», на АТС «MD-110». |  |
| 6.04.15 | Кроссирование новых телефонных номеров на кроссе АТС «MD-110». Ознакомление с радиорелейной станцией РРС "NOKIA" FM 4-160. Нахождение неисправности и ремонт телефонного аппарата. Обрыв микротелефонного шнура, замена его на новый. Проверка и испытание ТА. |  |
| 7.04.15 | Выезд на место производственных работ ГСМ "Аэропорт", производил следующие работы: демонтаж радиорелейной станции РРС "NOKIA" FM 4-160 и перенос ее на новое место, входе проверки аппаратуры выяснилось, что вышли из строя абонентские комплекты удаленных абонентов ТДНИ и ТДНВ. |  |
| 8.04.15 | Продолжение производственных работ на ГСМ "Аэропорт", замена неисправных ТДНИ и ТДНВ на исправные, замена антенны "рефлекторный дипполь" на антенну "волновой канал" проверка работоспособности радиорелейной станции. Прокладка кабеля ТРП. |  |
| 9.04.15 | Проведение ремонтных работ линии связи и аппаратуры. При проведении ремонтных работ оказалось что нет передачи, выявление неисправности и ее устранение. |  |
| 12.04.15 | Ремонт базовой транкинговой радиостанции TKR-720 при проверке обнаружили, что выходная мощность слишком занижена и не соответствует паспортным параметрам, В ходе ремонта выяснилось, что вышел из строя транзистор VТ34. Ремонт зарядного устройства GP-300. При заряде радиостанции пропадало зарядное напряжение. Входе ремонта было выяснено, что вышел из строя логический стабилизатор замена его на аналогичный проверка и испытание в режиме заряда радиостанции GP-300. |  |
| 13.04.15 | Ремонт переговорного устройства диспетчерской связи типа УД-2. В ходе ремонта выяснилось, что не работает усилитель передачи, а также дает слишком малый коэффициент усиления, усилитель приема. При ремонте были заменены транзисторы типа КТ814 в выходном каскаде усилителя передачи. В приемном каскаде усиления были заменены входные транзисторы типа МП39 и МП37 в усилителе НЧ. |  |
| 14.04.15 | Ремонт телефонного аппарата SIEMENS. Так как ТА SIEMENS импортного производства, предназначен для использования в современных АТС и имеет напряжение питания 48В. Так как ТА использовался, на координатной АТС "КАТС-10", которая питается от напряжения 60 В и вызывное напряжение составляет 90-120 В. В ходе эксплуатации на данной АТС, вышли из строя вызывные цепи этого телефонного аппарата. произведен следующий ремонт и доработка ТА под контролем квалифицированных специалистов: была заменена микросхема используемая в вызывных цепях ТА и входные транзисторы были заменены на более мощные. |  |
| 15.04.15 | Ремонт осциллографа С1-55. При включении осциллографа в сеть, на электронно-лучевой трубке отсутствовал луч. При разборке осциллографа обнаружилось, что отсутствует анодное напряжение ЭЛТ. замена высоковольтного умножителя осциллографа, проверка и испытание. |  |
| 16.04.15 | Ремонт блока питания РРС NOKIA AB. В ходе проверки БП, было обнаружено , что выходное напряжение БП было слишком завышено и составляло 35 В в место 12 В. Была пробита микросхема в блоке стабилизации напряжения и выходные транзисторы в каскаде стабилизации, в следствии этого выходное напряжение возрасло до 35 В. Замена вышедшей из строя микросхемы и транзисторов. Проверка и испытание. |  |
| 19.04.15 | Ремонт пульта управления ПК 231-01. ПУ осуществляет управление, он управляет приемопередатчиком по средствам следующих команд: вкл. и выкл., смена каналов , регулировка усиления приемника на НЧ, регулировка шума, вкл. и выкл. приемника в режим дежурный прием, включение в режим "передача", селективный вызов и прием. При включении в режим "дежурный прием" отсутствовал прием, т. к. вышла из строя схема управления "дежурным приемом", было заменено реле типа РЭС22. |  |
| 20.04.15 | Ремонт носимой радиостанции. Замена ремкомплекта. Открыл радиостанцию, снял АКБ, открутил антенну снял ручки управления радиостанцией, отстегнул печатную плату и заменил ремкомплект. |  |
| 21.04.15 | Ремонт дискового аппарата ТА "Спектр 305" . При подключении аппарата к АТС отсутствовал сигнал "ответ станции" . Выяснилось что не работал телефонный капсуль, обрыв микротелефонного шнура. Замена капсуля и микротелефонного шнура. Проверка и испытание телефонного аппарата. |  |
| 22.04.15 | Участвовал при настройке канала на оборудовании К-60. Каждый канал имеет определенную частоту установленную заводом –изготовителем, при отклонении заданной частоты от нормы появляются помехи в этом случае производят настройку канала. На передатчик подается генератор, а на другом конце линии смотрят на сколько отклонилась частота и производят регулировку, после чего повторяют тоже самое только в обратном направлении. |  |
| 23.04.15 | Выполнение заявок по восстановлению телефонных линий. Первым делом находим телефонную коробку, затем проверяем ее прибором на наличие номеров, прокладываем кабель ТРП, устанавливаем розетку и проверяем номер. |  |
| 26.04.15 | Выявление неисправности на оборудовании К-60. оказалось, что не было передачи, в ходе измерений выяснилось, что оборудование исправно, прозвонили кабели, и оказалось, что был обрыв кабеля на микрофоне. Замена микрофона на новый. |  |
| 27.04.15 | Проведение профилактических работ аппаратуры связи в шкафах связи “Alkatel” «Netrix», «AXD», на АТС «MD-110». |  |
| 28.04.15 | Ремонт телефонного аппарата ТА 75. В ходе осмотра выяснилось, что вышла из строя лапка сброса. Замена лапки на новую и проверка телефонного аппарата. Изучал лекции по сетевым технологиям. |  |
| 29.04.15 | Участвовал при установке карты-модуля в модемный блок и подключении модема. На задней стороне блока расположено несколько контактных групп каждый из которых соответствует определенному слоту и группа контактов для подключению к линии. Каждому модемному слоту соответствует стык RS на задней панели блокаю. |  |
| 5.05.15 | Изучение технической документации по мультиплексору AXD |  |
| 6.05.15 | Изучение технической документации факс-модемов серии U-336 по установке и эксплуатации |  |
| 7.05.15 | Оформление документов, сдача рабочего места, инструментов и т. д. |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ

“NOKIA” FM 4-160

В системе телесвязи FM 4-160 образуется четыре канала тональной частоты и сигнальные каналы. Радиорелейная линия связи работает в диапазоне 150-174МГц.

При разносе частот радиоканалов в 100 кГц спектр частот используется с тойже эффективностью, что и при подвижной радиосвязи (по 25 кГц на канал).

Приемники снабжены переключателем радиоканалов с помощью которого можно выбрать необходимую пару радиочастот. Передатчик работает по принципу синтеза частоты. С помощью лишь трех пар частот можно образовать очень длинный тракт передачи. Конструкция аппаратуры уплотнения и сигнализации обеспечивает возможность снятия или добавления любого канала на любой промежуточной или оконечной станции. Лишь выделяемые каналы подвергаются преобразованию. Следовательно, при небольшом количестве аппаратуры обеспечивается высокое качество передачи на всей протяженности линии.

## Характеристика передатчика

передаваемая полоса частот – 0,3-16 кГц. Благодаря технике синтезации передатчик и кварцевый генератор имеют одинаковую стабильность. Полоса радиочастот- 150-174 МГц , выходная мощность на антенном разъеме 3Вт.

## Характеристики приемника

при проектировании схемы специальное внимание уделено перекрестной модуляции. Принцип двойного супергетеродина обеспечивает отличное подавление зеркальной частоты. Аппаратура содержит бесшумную регулировку.

## Антенный фильтр

Дуплексный фильтр входит в рвдиорелейную аппаратуру. Фильтр работает по принципу полосового пропускания, обеспечивает частоту выходящего сигнала и отличные характеристики по зеркальной частоте и помехам.

Выходная мощность станции 5Вт

## Антенны

В аппаратуре FM 4-160 применяются обыкновенные дипольные антенны, потому что они прочны по конструкции и имеют широкую полосу пропускания, позволяющие выполнить перестройку. Эти антенны не страдают от дождя, снега или льда. Так как влияющие на антенны скручивающие силы небольшие, можно применять легкие и дешевые конструкции антенных мачт. Для повышения усиления можно несколько антенн соединить параллельно при помощи подходящих импедансных трансформаторов.

При необходимости, поставляются также антенны «волновой канал».

## Механическая конструкция

Аппаратура конструктивно выполнена на съемных блоках, устанавливаемых на стандартном каркасе фирмы “NOKIA”, имеющем готовую проводку. Передатчик и приемник заключены в алюминиевые литые кожухи, обеспечивающие отличное подавление помех. Устанавливаемую вне помещения аппаратуру можно заключить в защищенный от пыли и брызг стальной контейнер, который легко устанавливать на стене. В помещении аппаратуру можно размещать на стандартной стойке фирмы “NOKIA”.

Питание.

В зависимости от установки нескольких перемычек аппаратура работает с напряжение 24\36 или 48\60 В постоянного тока.

Надежность и окружающая среда

Фирма “NOKIA” пользуется 20-ти летним опытом в производстве радиорелейной аппаратуры. На этом опыте построена и аппаратура FM 4-160. Она выполнена на качественных, Тщательно выбранных деталях. Все полупроводниковые элементы проходят контроль качества. Интегральные схемы подвергаются старению до установки на печатных платах. Для уменьшения частоты отказов блоки и панели подвергаются до контроля продукции в течении нескольких недель технологической приработке, включающей в себя испытание при больших переменах аппаратуры.

## Техническое обслуживание

Работа аппаратуры не обязательно нуждается в периодических профилактических проверках. Модульная конструкция обеспечивает доступ ко всем элементам, и, следовательно, необходимое обслуживание легко осуществимо. Все блоки сменяются без помощи внешних контрольно-измерительных приборов. Каркас снабжен измерительным разъемом для проведения некоторых измерений. Для индикации аварийных сигнализаций по выходной мощности и АРУ имеются светодиоды. Может быть поставлен шлейфовый смеситель для общих измерений.

NETRIX NETWORK

Оборудование серии  NETRIX Network Exchange 2200 относится к аппаратуре доступа к сетям передачи данных (мультиплексор). Мультиплексоры Netrix 2200 поддерживают передачу голоса/факса, постоянные (PVC) и коммутируемые (SVC) виртуальные соединения по протоколу frame realy, HDLC frame realy assembler/disassembler (FRAD), коммутацию пакетов по протоколу X.25, шлюз X.75, протоколы SNA/SDLC/QLLC и асинхронные протоколы X.3/X.28/X.29. Кроме того, оборудование Netrix серии 2200 осуществляет IP-маршрутизацию с поддержкой протоколов ЛВС Ethernet или tolken ring.

Серия 2200 работает на основе протокола Swiched Frame Transfer Mode (SFTM), который позволяет работать с критичные к задержкам голосовыми и факсимильными приложениями в сетях 2200. SFTM обеспечивает дешевый и эффективный сетевой сервис, позволяющий использовать публичные и частные сети для одновременной передачи голоса и данных по единому каналу связи.

Серия NETRIX 2200 состоит из оборудования двух типов – коммутатора/мультиплексора 2210, предназначенного для использования на центральных узлах, и мультиплексора 2201 предназначенного для работы в периферийных узлах. Каждый мультиплексор содержит системные шины 2 типов – PCI и ICA, которые позволяют работать в широком диапазоне скоростей. Работа с голосом и данными осуществляется через коммуникационные карты мультиплексора. Каждый порт данных может быть настроен независимо от других портов для работы по любому поддерживаемому протоколу.

В настоящее время в слоты PCI могут устанавливаться только карты Ethernet Network Interface (NIC-карты), которые предназначены для подключения мультиплексора к ЛВС. Модель NETRIX 2201 поддерживает только одну NIC-карту, в то время, как в модель NETRIX 2210 можно установить до 4 сетевых NIC-карт.

Все остальные коммуникационные карты  размещаются в ISA-слотах. В NETRIX 2210 можно установить до 6 (старый конструктив) и до 8 (новый) коммуникационных ISA-карт. Карты в ISA-слоты могут устанавливаться в любой комбинации. Модель мультиплексора NETRIX 2201 преинсталируется на заводе – изготовителе и поступает к заказчику в одном из 2 вариантов комплектации.

Центральный процессор в оборудовании 2200 называется XPS-платой. К XPS-плате подключаются ISA- и PCI-шины. Процессор управляет и обрабатывает данные всех коммуникационных карт.

# Cisco 2600

# Описание изделия

Cisco 2600 это семейство маршрутизаторов/серверов доступа, разработанных для применения в узлах со средней и малой нагрузкой. Маршрутизаторы серии Cisco 2600 построены по модульной схеме и имеют один слот сетевого расширения. Модульная конструкция обеспечивает возможность плавной модернизации по мере расширения корпоративной сети.

Маршрутизаторы серии Cisco 2600  позволяют организовывать виртуальные частные сети, защищенное туннелирование через глобальные сети, фильтрование входящего и исходящего трафика, шифрование данных. Маршрутизаторы серии Cisco 2600   могут быть использованы также как серверы доступа, управлять подключенными синхронными и асинхронными устройствами. Маршрутизаторы серии Cisco 2600  позволяют соединить локальные сети между собой, а также подключаться к разнородным сетям передачи данных.

Маршрутизаторы ? работают под управлением многофункциональной операционной системы Cisco 2600, размещенной в энергонезависимой памяти устройства. Фирма-производитель выпускает различные варианты операционной системы, каждый из которых отличается набором поддерживаемых функций. При необходимости версия программного обеспечения может быть легко заменена путем перезаписывания содержимого энергонезависимой памяти.

Существует возможность удаленно загрузить  ПО, изменить конфигурацию собрать статистику.

Надежность устройства Cisco 2600:

- Непрерывная диагностика в фоновом режиме (без нарушения работы узла);

- Быстрое восстановление при сбоях питания;

- Возможно использование внешнего резервного источника питания;

- Удаленная загрузка программного обеспечения в фоновом режиме;

- Программная и аварийная сигнализация.

Технические характеристики изделия, ресурс, сроки службы и хранения

Основные технические характеристики изделия Cisco 2620 приведены в таблице 1.

Таблица 1.           Технические характеристики Cisco 2620.

| Процессор | Motorola MPC860 40 MHz (RISC) |
| --- | --- |
| Flash-память | От 8 до 16 МВ |
| Оперативная память | От 32 до 64 МВ |
| Число WAN-слотов | 2 |
| Число слотов для сетевых модулей | 1 |
| Скорость консольного порта (max) | 115,2 кбит/с |

Физические характеристики изделия Cisco 2620 приведены в таблице 2.

Таблица 2.            Физические характеристики Cisco 2620.

| Размеры | 4,3 х 44,45 х 30,00 cm |
| --- | --- |
| Вес | От 4,02 до 4,66 кг |
| Напряжение питания | От 100 до 240 В |
| Частота питающего рапяжения | 47-64 Гц |
| Потребляемая мощность | 72 Вт |
| Допустимая длительность перерыва питания | 0 с |

Функциональные характеристики изделия Cisco 2620 приведены в таблице 3.

Таблица 3.       Функциональные характеристики Cisco 2620.

| Реализуемые протоколы и стандарты | - IP; IPX; Frame Relay; X.25;Ethernet; - Протоколы маршрутизации RIP; OSPF; EIGRP; BGR; - Протоколы удаленного управления Telnet, SNMP. |
| --- | --- |
| Используемые интерфейсы | - Sync/Async V.24, V.35, V.36, X.21, EIA- 530; - Последовательные порты для подключения асинхронного коммуникационного оборудования; - Ethernet на скоростях 10 и 100 Мбит/с; - АТМ ОС-3, АТМ 25, Е1. |

Устройство Cisco 2620 предназначено для работы в течении 24 часов в сутки, 7 дней в неделю.