|  | МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Уфимский колледж радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности |
| --- | --- |

|  | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора _____________ Л.Р. Туктарова «29» августа 2017 г. |
| --- | --- |

СБОРНИК МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ

ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ

«Интегрированные информационно – управляющие компьютерные системы»

специальность 09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы»

|  | СОГЛАСОВАНО Зав. кафедрой _____________ Г.Г.Хакимова РАЗРАБОТАЛ: Преподаватель _____________ Г.Г.Хакимова |
| --- | --- |

Уфа 2017 г.

| СОДЕРЖАНИЕ Стр.. Предисловие; 3. Лабораторная работа № 1,2 «Изучение характеристик светодиодов»; 4. Лабораторная работа № 3,4 «Изучение системы видеонаблюдения»; 10. Лабораторная работа № 5,6,7 «Изучение системы машинного времени»; 13. Лабораторная работа № 8,9 «Изучение работы проксими-карт, используемых в стенде «Умный дом»»; 17. Лабораторная работа № 10,11 «Изучение методов управления стендом «Умный дом». Эксплуатация и настройка датчиков первичной информации»; 19. Лабораторная работа № 12,13,14 «Изучение систем автоматизации на базе микроконтроллеров с помощью программирования на языке ассемблера. Химическая обработка деталей»; 34. |  |
| --- | --- |

ПРЕДИСЛОВИЕ

Методические указания для студентов по выполнению практических занятий  адресованы  студентам очной формы обучения.

Методические указания созданы в помощь для работы на занятиях, подготовки к практическим занятиям, правильного составления отчетов.

Приступая к выполнению практической работы, необходимо внимательно прочитать цель работы, ознакомиться с требованиями к уровню подготовки в соответствии с федеральными государственными стандартами (ФГОС), краткими теоретическими сведениями, выполнить задания работы, ответить на контрольные вопросы для закрепления теоретического материала и сделать выводы.

Отчет по практической работе необходимо выполнить и сдать в срок, установленный преподавателем.

Наличие положительной оценки по практическим работам необходимо для допуска к экзамену, поэтому в случае отсутствия студента на уроке по любой причине или получения неудовлетворительной оценки за практическую  необходимо найти время для ее выполнения или пересдачи.

Правила выполнения лабораторных  работ

1. Студент должен прийти на лабораторное занятие подготовленным к выполнению лабораторной работы.

2. После проведения лабораторной работы студент должен представить отчет о проделанной работе.

3. Отчет о проделанной работе следует выполнять в журнале лабораторных работ на листах формата А4 с одной стороны листа.

Оценку по лабораторной работе студент получает, если:

- студентом работа выполнена в полном объеме;

- студент может пояснить выполнение любого этапа работы;

- отчет выполнен в соответствии с требованиями к выполнению работы;

- студент отвечает на контрольные вопросы на удовлетворительную оценку и выше.

Зачет по выполнению лабораторных работ студент получает при условии выполнения всех предусмотренных программой лабораторных работ после сдачи журнала с отчетами по работам и оценкам.

Внимание! Если в процессе подготовки к лабораторным работам или при решении задач возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно не удается, необходимо обратиться к преподавателю для получения разъяснений или указаний в дни проведения дополнительных занятий.

Обеспеченность занятия:

- Учебно-методическая литература:

-  Ленк Д. 500 практических схем на популярных ИС М.- М.: ДК, 2012.-448 с.

- Борисов А.М. Техническое описание портативного многотерминального лабораторного комплекса: Учебное пособие. – Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2012.-Ч.1.-140 с.

- http://www.satel.pl/ru/product/83/INTEGRA%20128-WRL

- Сайт компании Behold / http://www.behold.ru/

- Калькулятор инженерный

- Карандаш простой.

- Чертежные принадлежности: (при необходимости, указать, какие и сколько).

Порядок выполнения отчета по лабораторной работе

- Ознакомиться с теоретическим материалом по лабораторной  работе.

- Записать краткий конспект теоретической части.

- Выполнить предложенное задание согласно варианту по списку группы.

- Продемонстрировать результаты выполнения предложенных заданий преподавателю.

- Ответить на контрольные вопросы.

- Записать выводы о проделанной работе.

## Лабораторная  работа 1,2

«Изучение характеристик светодиодов»

Цель работы:   научиться исследовать функционирование  светодиодов, выполнять расчет схем для управления светодиодов.

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколения:

Студент должен

уметь:

- выбирать и рассчитывать схемы включения светодиодов.

знать:

-  характеристики светодиодов.

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме лабораторной работы

Светодиод — это полупроводниковый прибор, преобразующий электрический ток непосредственно в световое излучение. Он состоит из одного или нескольких кристаллов, размещенных в корпусе с контактными выводами, и оптической системы (линзы), формирующей световой поток. Длина волны излучения кристалла (цвет) зависит от материала полупроводника и от легирующих примесей. Каждый кристалл имеет фиксированный цвет (рисунок 1).

Рисунок 1 -  Типичный светодиод и его конструкция в разрезе

Кроме высокой световой отдачи, малого энергопотребления и возможности получения любого цвета излучения, светодиоды обладают целым рядом других преимуществ.

Отсутствие нити накала, благодаря нетепловой природе излучения светодиодов, обуславливает большой срок службы. Производители светодиодов декларируют срок службы до 100 тысяч часов, или 11 лет непрерывной работы. Отсутствие стеклянной колбы определяет высокую механическую прочность и надежность.

Малое тепловыделение и низкое питающее напряжение гарантируют высокий уровень безопасности.

Основные параметры светодиодов – цветность, сила света и угол обзора по половинной мощности излучения. Но для реального выбора и оценки качества и эффективности изделий необходим учет многих других характеристик светодиодов:

Оптические:

-  сила света – обычно указывается осевая сила света Io для заданного значения прямого тока;

- угол обзора или угол излучения половинной яркости – светодиоды обладают неравномерной зависимостью силы излучения от угла отклонения от продольной оси симметрии светодиода. В качестве нормирующей характеристики принят угол излучения половинной яркости (мощности), который определяет сектор диаграммы, в пределах которого интенсивность излучения составляет не менее половины максимального значения;

- цвет волны.

Электрические:

- прямое падение напряжения – при номинальном прямом токе;

-номинальный прямой ток.

Температурные:

- рабочая температура -15 +55 oС.

Конструктивные:

- тип основания корпуса;

- форма линзы.

Исходя из размеров информационного управляемого поля (ИУП) и размеров, расположенных на нем линий ВПП и рулежных дорожек, а также материала, из которого изготовлено ИУП, целесообразно использование светодиодов,  изготовленных в корпусах КИ2-2 (рисунок 2).

Рисунок 2 - Корпус КИ2-2

Такая конструкция светодиода является самой распространенной, наиболее дешевой и удобной при поверхностном, встроенном, навесном и других видах монтажа.

Характеристики светодиодов, выпускающихся в корпусах КИ2-2, представлены в таблице 1.

Таблица 1 - Характеристики светодиодов

| Наимено-вание | Цвет | Длина волны, нм | Сила света типовая, мКд | Падение напряже-ния, В | Номиналь-ный прямой ток, мА | Диапазон рабочих температур |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LED 5mm Red | Кр. | 660 | 2000 | 2,5 | 10 | -60…+70 C |
| LED 5mm Green L53 | Зел. | 560 | 4000 | 2,5 | 10 |  |
| LED 5mm Orange | Оран. | 600 | 3000 | 2,8 | 10 |  |
| LED 5mm Blue UBRT BL-BB43 | Син. | 465 | 4000 | 3,2 | 25 |  |

Для создания световой сигнализации ИУП использованы светодиоды LED 5mm, выпускающиеся в корпусах КИ2-2, оптические и электрические характеристики которых, соответствуют требованиям проектирования лабораторного стенда.

Информационное управляемое поле (ИУП) представлено на рисунке 3.

На рисунке 3  видно, что на ИУП нанесены линии ВПП и рулежные дорожки, вдоль которых расположены светодиоды.

Светодиоды имеют различный цвет. Цвет светодиода несет информацию о том, на каком именно участке траектории находится летательный аппарат. Вдоль взлетной и посадочной полос расположены оранжевые светодиоды. На участке, имитирующем полет, – синие. Красные светодиоды расположены вдоль рулежных дорожек, ведущих с посадочной полосы на места стоянки летательных аппаратов. Светодиоды зеленого цвета – вдоль рулежных дорожек, ведущих с мест стоянки к взлетной полосе.

Рисунок 3 - Информационное управляемое поле

Инструкция по выполнению лабораторной работы

1. Расчет количества светодиодов и номиналов нагрузочных сопротивлений.

Для удобства управления светодиоды  разбиты на двенадцать групп. Первая группа расположена вдоль взлетной полосы с двух сторон, между точками 1 и 2. Рассчитаем количество светодиодов в первой группе. Пусть LI – длина траектории, вдоль которой расположены светодиоды, а l – расстояние между двумя соседними светодиодами, тогда количество светодиодов в группе составит

NI = (LI /  l) + 1.                                                                                 (1)

Длина взлетной полосы LI составляет 150 см. Примем, что расстояние между соседними светодиодами не должно быть меньше 3 см и не более 7 см. Определим величину l = 5 см. В группе I светодиоды расположены по обеим сторонам взлетной полосы. Поэтому, согласно формуле (1), количество светодиодов в группе I составит

NI = 2 * ((150 / 5) + 1) = 62.

Светодиоды, входящие в  группу I, образуют бегущую волну света. Для этого группа I поделена, в свою очередь, на n подгрупп по 6 светодиодов в каждой. Количество подгрупп найдем по формуле

nI = ] NI / 6 [ = ] 62 / 6 [ = 12.                                                                 (2)

Таким образом, в группе I – 10 подгрупп по 6 светодиодов и одна подгруппа из двух светодиодов.

Падение напряжения Uпр. на каждом светодиоде LED 5mm Orange составляет 2,8 В, тогда падение напряжения на подгруппе из 6-ти светодиодов составит

при последовательном соединении

Uподгр = Uпр1 + Uпр2 + Uпр3 + Uпр4 + Uпр5 + Uпр 6 ,                                                 (3)

при параллельном соединении

Uподгр = Uпр                                         		                        (4)

Таком образом, при последовательном соединении Uподгр = 16,8 В, а при параллельном соединении Uподгр = 2,8 В.

Напряжение, обеспечиваемое источником питания Uист1 = 5 В. Отсюда видно, что напряжение источника питания не может обеспечить напряжение, необходимое при последовательном соединении светодиодов. Поэтому светодиоды в подгруппах необходимо соединять параллельно.

Однако, при параллельном соединении на каждую подгруппу подается избыточное напряжение Uизб., равное

Uизб. = Uист1 – Uподгр. = 5 В – 2,8 В = 2,2 В.                                                    (5)

Для того, чтобы этого избежать, необходимо ввести в электрическую цепь каждой подгруппы нагрузочное сопротивление Rн.

Номинальный прямой ток каждого оранжевого светодиода Iпр.ном. = 10 мА. При параллельном соединении номинальный прямой ток подгруппы Iподгр.ном равен

Iподгр.ном = Iпр.ном1 + Iпр.ном2 + Iпр.ном3 + Iпр.ном4 + Iпр.ном5 + Iпр.ном6 = 60 мА.                        (6)

Таким образом, зная избыточное напряжение и номинальный прямой ток подгруппы, можно рассчитать необходимое нагрузочное сопротивление

Rн = Uизб. / Iподгр.ном = 2,2 В /  60 мА = 36 Ом.                                                     (7)

2. Вторая группа светодиодов расположена между точками 2 и 3 на участке траектории движения летательных аппаратов, имитирующем полет. Все светодиоды в группе II светятся одновременно. Траектория представляет собой полуокружность радиусом R = 20,5 см. Поэтому длину траектории LII можно вычислить по формуле

LII = 2R / 2 = 2 * 3,14 * 20,5см / 2 = 64,4 см.                                                    (8)

Рассчитаем количество NII синих светодиодов, которые необходимо расположить на данном отрезке траектории. Так как для 1-ой группы расстояние l между двумя соседними светодиодами составляло 5см,  то для второй и последующих групп примем величину l = 5 см. Тогда количество светодиодов во второй группе NII составит

NII = LII / l = 64,4 см / 5 см = 13.                                                                 (9)

При этом возможны два варианта электрических схем подключения светодиодов: параллельное подключение и последовательное.

При последовательном подключении падение напряжения Uгр на цепи из 13-ти светодиодов составит

Uгр = 13 * Uпр .                                                                            (10)

Для светодиодов LED 5mm Blue UBRT BL-BB43 падение напряжения Uпр составляет 3,2 В, тогда согласно формуле (10)

Uгр = 13 * 3,2 В = 41,6 В.

Однако, источник питания лабораторного стенда позволяет использовать максимальное значение напряжение питания только 12 В. Поэтому последовательное соединение всех светодиодов, входящих во II-ю группу, невозможно.

При параллельном соединении светодиодов возникает необходимость использования больших значений сопротивлений нагрузки и большого количества соединительных проводников, что неудобно.

В данном случае целесообразно использовать последовательно-параллельную схему подключения светодиодов. Имея в наличии источник питания 12 В,  можно параллельно подключить три светодиода LED 5mm Blue UBRT BL-BB43, падение напряжения на которых составляет 3,2 В. Поскольку в группе II всего 13 светодиодов, получаем четыре подгруппы по три светодиода в каждой и одну подгруппу, состоящую из одного светодиода, которые можно подключить параллельно.

Рассчитаем сопротивление нагрузки, необходимое при использовании данного способа подключения. Для подгрупп, состоящих из трех последовательно соединенных светодиодов, падение напряжения на подгруппе составит

Uподгр = Uпр1 + Uпр2 + Uпр3                                                    (11)

Uподгр = 3,2 В + 3,2 В + 3,2 В = 9,6 В.

Тогда избыточное напряжение Uизб

Uизб. = Uист2 – Uподгр. = 12 В – 9,6 В = 2,4 В.

Номинальный прямой ток каждого синего светодиода LED 5mm Blue UBRT BL-BB43 Iпр.ном. = 25 мА. При последовательном соединении номинальный прямой ток подгруппы Iподгр.ном равен

Iподгр.ном = Iпр.ном  = 25 мА.

Таким образом, зная избыточное напряжение и номинальный прямой ток подгруппы, можно рассчитать необходимое нагрузочное сопротивление

Rн = Uизб. / Iподгр.ном = 2,4 В /  25 мА ≈ 100 Ом.

Для подгруппы, состоящей из одного светодиода, избыточное напряжение составит

Uизб. = Uист2 – Uподгр = 12 В – 3,2 В = 8,8 В,

а нагрузочное сопротивление

Rн = Uизб. / Iподгр.ном = 8,8 В /  25 мА ≈ 360 Ом.

Задания для лабораторной работы:

Вариант 1 Выбрать и рассчитать схему включения светодиодов и нагрузочный резистор на участке вдоль посадочной полосы между точками 3 и 4, если  LIII – длина траектории, вдоль которой расположены светодиоды, 60 см, а l – расстояние между двумя соседними светодиодами, -5 см.

Используются светодиоды типа LED 5mm Orange.

Напряжение, обеспечиваемое источником питания Uист1 = 5 В.

Построить по полученным данным электрическую схему соединения светодиодов.

Вариант 2 Выбрать и рассчитать схему включения светодиодов и нагрузочный резистор на участке вдоль посадочной полосы между точками 4 и 5, если  LIII – длина траектории, вдоль которой расположены светодиоды, 95 см, а l – расстояние между двумя соседними светодиодами, - 5 см. Все светодиоды в группе IV должны светиться одновременно. Напряжение источника питания  - 12 В.	Исходя из соображений, рассмотренных для второй группы, использовать последовательно-параллельный способ подключения светодиодов. Построить по полученным данным электрическую схему соединения светодиодов.

Вариант 3 Выбрать и рассчитать схему включения светодиодов и нагрузочный резистор на участке вдоль посадочной полосы между точками 5 и 10, если  LIII – длина траектории, вдоль которой расположены светодиоды, 32,2 см, а l – расстояние между двумя соседними светодиодами, -5 см. Напряжение источника питания  - 12 В.

Пятая группа расположена  от первого места стоянки на взлетную полосу и состоит из NV зеленых светодиодов. Все светодиоды в группе V должны светиться одновременно. Предусмотрено одновременное свечение светодиодов в группе. Рекомендуется применить последовательно-параллельный способ подключения. Построить по полученным данным электрическую схему соединения светодиодов.

Вариант 4 Выбрать и рассчитать схему включения светодиодов и нагрузочный резистор на участке вдоль посадочной полосы между точками 4 и 6, если  LIII – длина траектории, вдоль которой расположены светодиоды, 39,7 см, а l – расстояние между двумя соседними светодиодами, -5 см. Напряжение источника питания  - 12 В.

Шестая группа расположена точками 4 и 6 вдоль общей части рулежных дорожек, ведущих с посадочной полосы на второе и третье места стоянки, и состоит из NVI красных светодиодов. Все светодиоды в группе VI должны светиться одновременно.

Как и во всех случаях при одновременном свечении светодиодов в группе, применить последовательно-параллельный способ подключения. Построить по полученным данным электрическую схему соединения светодиодов.

Вариант 5 Выбрать и рассчитать схему включения светодиодов и нагрузочный резистор на участке вдоль посадочной полосы между точками 6 и 7, если  LIII – длина траектории, вдоль которой расположены светодиоды, 34,7 см, а l – расстояние между двумя соседними светодиодами, -5 см. Напряжение источника питания  - 12 В.

Седьмая группа расположена точками 6 и 7 вдоль части рулежной дорожки, ведущей с посадочной полосы на второе место стоянки, и состоит из NVII красных светодиодов. Все светодиоды в группе VII должны светиться одновременно. Применить последовательно-параллельный способ подключения. Построить по полученным данным электрическую схему соединения светодиодов.

Вариант 6 Выбрать и рассчитать схему включения светодиодов и нагрузочный резистор на участке вдоль посадочной полосы между точками 7 и 9, если  LIII – длина траектории, вдоль которой расположены светодиоды, 32,3 см, а l – расстояние между двумя соседними светодиодами, -5 см. Напряжение источника питания  - 12 В.

Восьмая группа расположена точками 7 и 9 вдоль части рулежной дорожки, ведущей со второго места стоянки на взлетную полосу, и состоит из NVIII зеленых светодиодов. Все светодиоды в группе VIII должны светиться одновременно. Применить последовательно-параллельный способ подключения. Построить по полученным данным электрическую схему соединения светодиодов.

Вариант 7 Выбрать и рассчитать схему включения светодиодов и нагрузочный резистор на участке вдоль посадочной полосы между точками 6 и 8, если  LIII – длина траектории, вдоль которой расположены светодиоды, 132,2 см, а l – расстояние между двумя соседними светодиодами, -5 см. Напряжение источника питания  - 12 В.

Девятая группа расположена между точками 6 и 8 вдоль части рулежной дорожки, ведущей с посадочной полосы на третье место стоянки, и состоит из NIX красных светодиодов. Все светодиоды в группе IX должны светиться одновременно. Применить  последовательно-параллельный способ подключения. Построить по полученным данным электрическую схему соединения светодиодов.

Вариант 8 Выбрать и рассчитать схему включения светодиодов и нагрузочный резистор на участке вдоль посадочной полосы между точками 8 и 9, если  LIII – длина траектории, вдоль которой расположены светодиоды, 92,7 см, а l – расстояние между двумя соседними светодиодами, -5 см. Напряжение источника питания  - 12 В.

Десятая группа расположена точками 8 и 9 вдоль части рулежной дорожки, ведущей с третьего места стоянки на взлетную полосу, и состоит из NX зеленых светодиодов. Все светодиоды в группе X должны светиться одновременно. Применить последовательно-параллельный способ подключения. Построить по полученным данным электрическую схему соединения светодиодов.

Вариант 9 Выбрать и рассчитать схему включения светодиодов и нагрузочный резистор на участке вдоль посадочной полосы между точками 9 и 10, если  LIII – длина траектории, вдоль которой расположены светодиоды, 57,5 см, а l – расстояние между двумя соседними светодиодами, -5 см. Напряжение источника питания  - 12 В.

Одиннадцатая группа расположена точками 9 и 10 вдоль части рулежной дорожки, ведущей с третьего места стоянки на взлетную полосу, и состоит из NXI зеленых светодиодов. Все светодиоды в группе XI должны светиться одновременно. Применить последовательно-параллельный способ подключения. Построить по полученным данным электрическую схему соединения светодиодов.

Вариант 10 Выбрать и рассчитать схему включения светодиодов и нагрузочный резистор на участке вдоль посадочной полосы между точками 10 и 1, если  LIII – длина траектории, вдоль которой расположены светодиоды, 32,2 см, а l – расстояние между двумя соседними светодиодами, -5 см. Напряжение источника питания  - 12 В.

Двенадцатая группа расположена точками 10 и 1 вдоль общей части рулежных дорожек, ведущих с мест стоянки на взлетную полосу, и состоит из NXII зеленых светодиодов. Все светодиоды в группе XII должны светиться одновременно. Применить последовательно-параллельный способ подключения. Построить по полученным данным электрическую схему соединения светодиодов.

# Контрольные вопросы

1 К какому типу приборов относятся светодиоды?

2 Какое преобразование энергии происходит в светодиоде при подключении к нему источника питания?

3 Какова конструкция светодиода?

4 От чего зависит длина волны излучения кристалла (цвет)?

5 Какие преимущества полупроводникового светодиода перед ламповым можно назвать?

6 Можно ли включить параллельно диоды LED 5mm Red и LED 5mm Blue UBRT BL-BB43? Изобразите схему параллельного подключения этих диодов к источнику напряжения 12В.

7 Можно ли включить последовательно диоды LED 5mm Red и LED 5mm Blue UBRT BL-BB43? Поясните ответ.

Лабораторная работа  3,4

«Изучение системы видеонаблюдения»

### Цель работы: научиться исследовать различные типы видеокамер. Ознакомиться с работой системы видеонаблюдения, реализованной в составе лабораторного стенда «Аэродром ВВС» и  получить практические  навыки  по использованию видеокамер в системах видеонаблюдения и машинного зрения.

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколения:

Студент должен

уметь:

- рассчитывать углы обзора видеокамер;

знать:

-  функциональные возможности современных SCADA-программ.

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме лабораторной работы

Устройство и характеристики системы видеонаблюдения.

Основой любого современного робототехнического или охранного комплекса является система цифрового видеоконтроля, включающая в себя видеокамеры и средства обработки видеоданных, поступающих на пользовательские мониторы или системы автоматического управления.

Создание такой системы видеонаблюдения требует детального проектирования, при котором необходимо решать вопросы выбора комплекса оборудования и построения плана размещения видеокамер в соответствии с заданными требованиями.

Основной элемент системы видеонаблюдения – камеры. Качество изображения в значительной степени зависит от типа и качества используемой камеры. Диапазон современных камер чрезвычайно широк от компактных камер фиксированной настройки до high-end изделий, позволяющих дистанционно менять как фокусное расстояние, так и ориентацию в пространстве.

В свою очередь, видеокамера состоит из двух компонентов: светочувствительной матрицы и объектива. Матрица представляет собой полупроводниковый прибор, состоящий из множества светочувствительных элементов, расположенных в узлах сетки с квадратными ячейками. С помощью специального контроллера, информация с матрицы передается во внешний мир в виде аналогового или цифрового сигнала. В качестве характеристик светочувствительной матрицы можно указать: тип воспринимаемой картинки (цветной или черно-белый); организация матрицы (разрешение).

Цветные камеры позволяют лучше идентифицировать наблюдаемого человека или автомобиль, в ряде случае на цветном изображении можно увидеть то, что незаметно на черно-белом. Однако цветные камеры имеют ряд недостатков. Во-первых, стоимость цветной камеры в среднем в полтора раза выше, чем черно-белой. Во-вторых, цветные камеры успешно работают только при наличии достаточного освещения. В-третьих, сравнивая черно-белые и цветные матрицы, принадлежащие к одной ценовой категории, можно сказать о более высоком качестве изображения черно-белых, что объясняется сравнительной простотой их изготовления. Поэтому видеокамеры с цветными светочувствительными матрицами следует применять в случаях, когда цветное изображение действительно необходимо.

Разрешение обычно выражается в числе строк, формирующих изображение (размерность сетки). Чем число выше, тем получаемая картинка демонстрируется отчетливее. При низких уровнях освещенности камеры с высоким разрешением обычно работают лучше. Разрешение может быть задано в количестве строк стандартного телевизионного изображения (например, 380, 450, 580 строк), либо в виде схемы организации матрицы, определяемой в количестве строк и столбцов в сетке светочувствительных элементов (например, 352 точки по горизонтали и 288 точки по вертикали).

Следует отметить, что при получении фотографических отпечатков достижимо более качественное изображение, чем при цифровом способе. Так, микрокристаллы галогенида серебра присутствующие в эмульсионном слое фотографических материалов, имеют линейные размеры от 0,03 мкм до 5 мкм . Это означает, что при получении изображения формата 352 х 288 точек с помощью фотохимического метода, при величине зерна в 0,03 мкм потребуется площадь всего 10,56 х 8,64 микрона, что примерно на три порядка меньше размеров полупроводниковой матрицы, реализующей такое же разрешение.

Объектив предназначен для улавливания света, отражающегося от объекта съемки и фокусировки его на поверхности светочувствительной матрицы. Для получения хорошего результата объект, или территория съемки, должны быть хорошо освещены. В противном случае при фокусировке будет наблюдаться ослабление или размывание. Именно от выбранного объектива и его настройки зависит качество получаемого изображения и специфика использования камеры в целом. Основные характеристики: фокусное расстояние и угол обзора; апертура; диафрагма.

Фокусное расстояние - расстояние между оптическим центром линз объектива и фокальной плоскостью камеры. На рисунке 1 показано формирование изображения с помощью простейшего объектива, состоящего из одной линзы.

Для большинства объективов камер видеонаблюдения справедливо допущение, что вершины О1 и О2 преломляющих поверхностей объектива совпадают друг с другом и сливаются в точку О. Эта точка называется оптическим центром объектива. Направление

Рисунок 1 - Формирование изображения объективом

всех лучей, проходящих через оптический центр, не изменяется. Плоскость Н'Н, проходящая через оптический центр и расположенная перпендикулярно главной оптической оси, называется главной плоскостью. Расстояние f вдоль оптической оси объектива от главной плоскости до точки фокуса F называется фокусным расстоянием, а плоскость, проходящая через фокус и расположенная перпендикулярно оптической оси, — фокальной плоскостью. Измеряется фокусное расстояние в миллиметрах. В зависимости от фокусного расстояния объективы делятся на:

- объективы с постоянным фокусным расстоянием, задаваемым в процессе изготовления объектива;

- трансфокаторы - объективы с изменяемым фокусным расстоянием, позволяющие увеличивать изображение, что позволяет получить качественно изображение, как удаленных объектов, так и мелких деталей;

- многофокусные объективы - объективы, фокусное расстояние которых может корректироваться вручную.

На рисунке 1 показан процесс получения изображения объекта SS1 на чувствительном элементе –S'S'1. Качественное изображение может быть получено лишь на удалении 2f от главной плоскости объектива.

Также объективы характеризуются углом обзора, обратно пропорциональным фокусному расстоянию объектива (чем больше фокусное расстояние, тем меньше угол обзора). Различают следующие виды объективов:

- узкоугольные (угол обзора 5-10°, иначе называются «длиннофокусные» и применяются для съемки удаленных объектов);

- широкоугольные (угол обзора 45°-90°, «короткофокусные», применяются для съемки близкорасположенных объектов);

- стандартные - объективы с промежуточными значениями угла обзора.

Дополнительно объективы характеризуются значениями апертуры и диафрагмы. Апертура - площадь объектива, через которую проходит свет. Обычно величина этой поверхности задается при помощи диафрагмы. Диафрагма – устройство, которое контролирует количество света, доходящего до поверхности, на которой формируется изображение. Диафрагма реализуется в виде светонепроницаемого кольца постоянного или переменного внутреннего диаметра просвета, ограничивающего линзы объектива по краям. Чем ниже значение диафрагмы, тем больше света, пропускает объектив, и наоборот, чем больше значение диафрагмы, тем меньше света проходит через него. От значений фокусного расстояния и диафрагмы зависит такой важный для видеонаблюдения параметр, как глубина резкости. Глубина резкости — расстояние, измеренное вдоль главной оптической оси, в пределах которого оптическое изображение, формируемое объективом, имеет удовлетворяющую пользователя резкость. На рисунке 2 раскрыт смысл этого понятия. На нем: РИП — резко изображаемое пространство; ПН — плоскость наибольшей резкости; ГР — глубина резкости.

Рисунок 2 - Глубина резко изображаемого пространства

Расстояние между точками  и  характеризует глубину резкости объектива, а расстояние между плоскостями  и  называется глубиной резко изображаемого пространства. Т.е. все объекты, находящиеся в области РИП будут резко отображены на светочувствительной матрице. Причем с увеличением расстояния до плоскости наводки глубина резко изображаемого пространства возрастает. Также глубина резкости возрастает при уменьшении диафрагмы. Широкоугольные объективы характеризуются значительной глубиной резкости, в то время как узко угольные, напротив – малой глубиной.

При уменьшении диафрагмы (что может восприниматься как положительное действие с точки зрения расширения глубины резкости) снижается светосила объектива. Светосила - отношение между апертурой и фокусным расстоянием, выражаемое в целых и дробных величинах. Чем меньше этот показатель, тем большее количество света достигает сенсорного устройства в камере. Диафрагма объектива, материалы, из которых изготовлены линзы, характеристики чувствительной матрицы видеокамеры совокупно определяют такой параметр видеокамеры, как чувствительность.

Чувствительность выражается как произведение освещенности (в «люкс» - единицах измерения светового потока) на фокусное расстояние объектива. Чем эта характеристика ниже, тем чувствительнее камера. В том случае, если освещенности объекта недостаточно, обычно применяют инфракрасное (ИК) освещение. При использовании ИК-подсветки необходимо учитывать, что из-за сдвига светового диапазона процесс восприятия несколько деформируется. При этом будут происходить разные изменения: растения и деревья будут выглядеть ярче, лица будут выглядеть по-другому, у одежды может измениться цвет и яркость, туман и пыль могут создавать засветку и т.д.

В зависимости от типа светочувствительной матрицы, некоторые видеокамеры могут работать в двух режимах: «день/ночь». При достаточном освещении получаемое изображение – цветное, иначе – черно-белое.

В лабораторном стенде используются миниатюрные широкоугольные видеокамеры HT208B. Литера в конце номера видеокамеры показывает тип воспринимаемой картинки: B – черно-белое изображение (от английского «Black and White» - «черно-белая»); C – цветное изображении (от английского «Colour» - «цветная»). Цветная камера этого типа будет иметь маркировку HT208С. В лабораторном стенде используются как черно-белые, так и цветные видеокамеры. В качестве цветных камер используются JK-309C. Камеры имеют следующие общие характеристики:

- КМОП светочувствительная матрица с геометрическими размерами  (в метрической системе – 6,35 мм.);

- чересстрочная развертка с параметром 2:1;

- электронная диафрагма с изменением относительного отверстия от 1/160 до 1/6000;

- стандартный аналоговый видеовыход (токовый выход, стандартная нагрузка 75 Ом, напряжение не более 1 В);

- формула светочувствительной матрицы – 352 х 288 точек;

- система кодирования видеосигнала – PAL;

- фокусное расстояние – 3,6 мм. (для HT208B), 6 мм. (для JK308C);

- угол обзора объектива – 92° (для HT208B), 53° (для JK308C);

- потребляемая мощность – менее 0,4 Вт;

- напряжение питания – 8-9 В постоянного тока;

- 6 светодиодов ИК- подсветки;

- габаритные размеры – 34 х 40 х 30 мм.

Наличие ИК- подсветки и электронной диафрагмы позволяет использовать камеру в широком диапазоне освещенности объектов. Она автоматически изменит электронную диафрагму от минимальной (высокая освещенность) до максимальной (низкая освещенность). Яркость передаваемого камерой изображения при этом будет неизменна.

Устройство видеозахвата предназначенное для перевода в цифровой вид аналогового сигнала, приходящего с камеры. Структура такой системы приведена на рисунке 3.

Рисунок 3 - Получение изображения с аналоговой камеры

В качестве устройства видеозахвата используется карта расширения для ПЭВМ Behold TV 403 FM. Данное устройство является платой видеозахвата совмещенной с тюнером. В своем составе имеет современный чип Philips SAA7134 и дополнительную поддержку радиоканала (FM).

Вычисление углов обзора видеокамеры:

В качестве характеристик видеокамер, их производители чаще всего указывают угол обзора объектива , который характеризует способность камеры по наблюдению самого длинного отрезка кадра – его диагонали d (см. рисунок 4). Серым цветом на рисунке показаны фрагменты области наблюдения, которые попадают в объектив, но не на матрицу, а, стало быть, теряются из поля зрения. Зная формат светочувствительной матрицы камеры (высоту V и ширину H), расстояние до объекта наблюдения D, можно найти реальные углы обзора камеры по вертикали и горизонтали. На рисунке 5 показаны геометрические построения, предназначенные для их определения. Рассматривая треугольник Р1Р2Р3 можно определить половину максимального линейного размера наблюдаемого объекта

| , . | (1) |
| --- | --- |

Таким образом, для объектива с  максимальный линейный размер наблюдаемого объекта с расстояния в 1 метр не будет превышать:

.

Так же это значение может быть вычислено в пикселях

| , | (2) |
| --- | --- |

где H и V	–	количество светочувствительных элементов в матрице по вертикали и горизонтали.

Таким образом, размер минимально различимого объекта при тех же условиях наблюдения составит

|  | (3) |
| --- | --- |

Так, если формат светочувствительной матрицы 800 на 600 точек, при заданных условиях наблюдения будут различаться объекты размерами не более

.

Угол  между диагональю прямоугольного поля наблюдения и его горизонтальной стороной может быть найден по следующей формуле

|  | (4) |
| --- | --- |

Для рассматриваемого в качестве примера формата матрицы камеры

Рисунок 4 - Определение видимой области видеокамеры

Рисунок 5 - Вычисление углов обзора видеокамеры

Вследствие подобия треугольников, в треугольнике Р1Р2Р3 действительны следующие соотношения

| . | (5) |
| --- | --- |

Для треугольника Р1Р2Р3 действительны следующие соотношения

| , , . | (6) |
| --- | --- |

.

.

Таким образом, значение угла обзора по горизонтали рассматриваемого объектива составит 77°. Аналогично находим угол обзора по вертикали. Из треугольника  следует

| . | (7) |
| --- | --- |

.

| , 2δν=2⋅arctanP2P4P1P2 | (8) |
| --- | --- |

2δν=2⋅arctan0,61,28=50,23∘

Видно, что реальные углы обзора видеокамеры существенно отличаются от угла обзора для объектива. Поэтому при выборе камеры наблюдения необходимо рассматривать не только характеристики объектива, но и формат матрицы.

Инструкция по выполнению лабораторной работы

Для выполнения заданий лабораторной работы, прежде всего, необходимо:

- ознакомиться с краткими теоретическими сведениями.

- получить у преподавателя задание на изучение цветной или черно-белой камеры.

- по формулам (1)-(8) рассчитать углы обзора по вертикали и горизонтали для видеокамеры.

- включить лабораторный стенд, получить на экране компьютера изображение одной из четырех стационарных камер.

- опытным путем определить минимальное расстояние, на котором сохраняется резкость ( на рисунке 5).

- опытным путем определить углы обзора по вертикали и горизонтали видеокамеры.

- сделать вывод. В выводе сравнить вычисленные и полученные опытным путем данные.

Задания для лабораторной работы:

1 Выполнить необходимые геометрические построения для расчета характеристик объектива камеры наблюдения.

2 Рассчитать реальные углы обзора видеокамеры по вертикали и горизонтали на основании характеристик видеокамеры.

3 Подтвердить расчетные характеристики опытным путем.

Контрольные вопросы

1 Из чего состоит видеокамера?

2 Назовите типовые характеристики объективов.

3 Какой объектив геометрически больше: короткофокусный или длиннофокусный?

4 Назовите типовые характеристики светочувствительных матриц.

5 Какие камеры дают более качественное изображение: черно-белый или цветные? Ответ обоснуйте.

6 С помощью каких технологий достигается наибольшее разрешение получаемого изображения: использующих полупроводниковую матрицу или фотохимические процессы?

7 Какие типы объективов вы знаете?

8 Что подразумевается под выражением «глубина резкости»?

9 От чего зависит чувствительность видеокамеры?

10 Каким образом можно определить размеры объекта наблюдения с помощью видеокамеры с короткофокусным объективом?

11 Для чего используются устройств видеозахвата?

12 Такой тип объективов называется «трансфокатором»?

Лабораторная работа 5,6,7

«Изучение системы машинного зрения»

Цель работы: научиться исследовать систему машинного зрения, изучить способы определения расстояний между объектами наблюдения. Ознакомиться с работой системы машинного зрения, реализованной в составе лабораторного стенда «Аэродром ВВС» и  получить практические  навыки  по использованию видеокамер в системах видеонаблюдения и машинного зрения.

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколения:

Студент должен

уметь:

- выполнять геометрические построения для расчета характеристик объектива камеры наблюдения и расстояний между самолетами с помощью системы машинного зрения;

знать:

-  функциональные возможности современных SCADA-программ.

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме лабораторной работы

Система машинного зрения лабораторного стенда приведена на рисунке Error: Reference source not found.

Рисунок 1 – Структура системы машинного зрения

Система машинного зрения состоит из следующих компонентов: четыре видеокамеры, установленные на стойках по углам поля лабораторного стенда; контроллера инфракрасного канала, предназначенного для передачи команд в самолеты; видеокоммутатор, осуществляющий подключение к плате видеозахвата только одной видеокамеры; плата видеозахвата; персональный компьютер.

Установленные видеокамеры ориентированы в пространстве таким образом, чтобы зона обзора перекрывала наиболее информативные фрагменты наблюдаемой обстановки. В зависимости от изменяющейся ситуации, может использоваться информация от различных камер. Рассмотрим ситуацию, приведенную на рисунке 2.

В данной ситуации рассматривается вопрос определения расстояний с использованием жестко установленной камеры с короткофокусным объективом. В реальных

Рисунок 2 - Работа одной видеокамеры в системе машинного зрения

условиях, при оснащении системами машинного зрения подвижных роботов, возникает, кроме рассматриваемой задачи, еще ряд сложных задач. Например, задача определения ложных изображений, возникающих при реализации бинокулярного зрения, или задача определения расстояния от движущейся камеры до препятствия. Для их решения используются различные способы реализации систем наблюдения. Это может быть установка значительного количества (до 50) видеокамер, использование движущихся относительно робота видеокамер, использование длиннофокусных объективов и многие другие способы.

Для того чтобы максимально использовать область видимости видеокамеры для наблюдения текущей обстановки, главная оптическая ось наклонена к плоскости горизонта на угол . Угол обзора по вертикали составляет . Данный угол был определен при выполнении лабораторной работы 3 «Изучение системы видеонаблюдения». Следует учитывать, что на размеры изображений будут влиять кроме упомянутых, такие параметры, как: угол поворота камеры по горизонтали; высота стойки, на которой установлена камера; точность настройки объектива и др. Многие из этих параметров бывает затруднительно определять каждый раз опытным путем. Поэтому необходимо производить операцию калибровки видеокамеры. При этом реальное изображение соотносится с легко измеримыми размерами элементов наблюдаемой обстановки. На рисунке 3 приведено общее геометрическое представление системы машинного зрения.

На светочувствительную матрицу видеокамеры  проецируется изображения двух одинаковых самолетов  и , длиной  каждый. Самолеты находятся на расстоянии  друг от друга. Для удобства построения получаемое на матрице изображение представлено на воображаемой плоскости , которая параллельна главной плоскости объектива , и перпендикулярна главной оптической оси. Примем длину отрезка  равной максимальному разрешению видеокамеры по вертикали: . Рассматриваемая задача

Рисунок 3 - Геометрическое представление системы машинного зрения

калибровки системы машинного зрения состоит в определении расстояния между объектами , необходимого для предотвращения их столкновения. Для удобства калибровки следует выбрать две опорные точки: ОТ1 и ОТ2. Ими могут являться любые неподвижные наблюдаемые объекты, находящиеся на границе области движения самолетов. Опорные точки могут совпадать, как в случае ОТ1, с границей видимости камеры.

Рассмотрим различные положения самолетов. На рисунке  4 показано начальное допустимое положение самолетов, т.е. такое положение, при котором первый самолет находится в крайнем левом положении (точки  и  совпадают), а второй самолет отстоит от него на расстояние . В этом положении размеры изображений самолетов и дистанции между ними максимальны. Следует отметить, что, не смотря на то, что самолеты имеют одинаковую длину, их изображения будут иметь различные размеры.

Рисунок 4 - Начальное граничное положение самолетов

Другое граничное положение самолетов приведено на рисунке 5 . Это конечное положение, при котором второй самолет находится в крайнем правом положении (совпадают точки ОТ и ), а первый самолет отстоит от него на тоже расстояние .

На рисунке 5 видно, что размеры изображения самолетов и расстояния между ними минимальны. Можно сделать выводы: расстояние между изображениями самолетов зависит от их положения в окружающей среде; реальное расстояние между самолетами может быть получено исходя из размера изображения одного из самолетов.

Для обеспечения корректной работы системы машинного зрения нам потребуется найти зависимость , где  - длина изображения самолета (длина отрезка  или ). Имея такую зависимость, система машинного зрения в любой момент времени, обладая только длиной изображения одного из самолетов и расстоянием между двумя изображениями, сможет вычислить реальное расстояние между ними. В дальнейшем это расстояние может быть сравнено с минимально допустимым расстоянием .

По результатам сравнения будет принято решение о необходимых действиях, направленных на предотвращение столкновения самолетов.

Рисунок 5 - Конечное граничное положение самолетов

## Калибровка системы машинного зрения

Для нахождения зависимости  можно использовать линейную интерполяцию экспериментальных данных. Интерполирование это точное или приближенное восстановление функции на заданном интервале по известным ее значениям, принадлежащим этому интервалу. При линейном интерполировании функция приближается прямой линией, проходящей через две соседние узловые точки (см. рисунок 6).

Рисунок 6 - Линейная интерполяция

Показанные на рисунке экспериментальные точки соответствуют двум граничным и двум промежуточным положениям самолетов. При этом опыт проводится таким образом, чтобы расстояние между самолетами было обязательно равно . Промежуточные точки нужны для того, что бы определить погрешность интерполяции. Их количество может быть большим.

Угол наклона интерполирующей прямой можно определить следующим образом (для четырех измерений 1 и 4 будут граничными)

| . | (9) |
| --- | --- |

|  | (10) |
| --- | --- |

Таким образом, минимальное расстояние между изображениями двух самолетов в произвольный момент времени можно определить исходя из размеров любого из самолетов по формуле

| . | (11) |
| --- | --- |

Точность произведенной таким образом калибровки может быть оценена с помощью среднеквадратичного отклонения величины (СКО). СКО для двух промежуточных значений вычисляется по формуле

| . | (12) |
| --- | --- |

Для того, чтобы определить абсолютную погрешность измерений следует воспользоваться следующей формулой

| . | (13) |
| --- | --- |

В лабораторном стенде используются миниатюрные широкоугольные видеокамеры HT208B. Литера в конце номера видеокамеры показывает тип воспринимаемой картинки: B – черно-белое изображение (от английского «Black and White» - «черно-белая»); C – цветное изображении (от английского «Colour» - «цветная»). Цветная камера этого типа будет иметь маркировку  HT208С. В качестве цветных камер используются JK-309C. Камеры имеют следующие общие характеристики:

- КМОП светочувствительная матрица с геометрическими размерами  (в метрической системе – 6,35 мм.);

- чересстрочная развертка с параметром 2:1;

- электронная диафрагма с изменением относительного отверстия от 1/160 до 1/6000;

- стандартный аналоговый видеовыход (токовый выход, стандартная нагрузка 75 Ом, напряжение не более 1 В);

- формула светочувствительной матрицы – 352 х 288 точек;

- система кодирования видеосигнала – PAL;

- фокусное расстояние – 3,6 мм. (для HT208B), 6 мм. (для JK308C);

- угол обзора объектива – 92° (для HT208B), 53° (для JK308C);

- потребляемая мощность – менее  0,4 Вт;

- напряжение питания – 8-9 В постоянного тока;

- 6 светодиодов ИК-подсветки;

- габаритные размеры – 34 х 40 х 30 мм.

Устройство видеозахвата предназначенное для перевода в цифровой вид аналогового сигнала, приходящего с камеры. В качестве устройства видеозахвата используется карта расширения для ПЭВМ Behold TV 403 FM. Данное устройство является платой видеозахвата совмещенной с тюнером. В своем составе имеет современный чип Philips SAA7134 и дополнительную поддержку радиоканала (FM).

Инструкция по выполнению лабораторной работы

1 Ознакомиться с краткими теоретическими сведениями.

2 Получить у преподавателя задание на изучение цветной или черно-белой камеры, а также значение минимально допустимого расстояния между самолетами ().

3 На рабочем поле лабораторного стенда выбрать опорные точки, получить на компьютере их изображение.

4 Располагая два самолета на рабочем поле на заданном расстоянии , получить необходимые данные для нахождения зависимости (11), а также погрешностей (12) и (13).

5 Построить схемы по рисункам 3, 4, 5, а так же калибровочный график (см. рисунок 6).

6 Найти по формулам (12) и (13) погрешности калибровки.

7 Найти для указанного преподавателем расположения самолетов теоретическое минимальное расстояние между их изображениями и подтвердить полученное значение экспериментально.

8 Сделать вывод. В выводе сравнить вычисленные и полученные опытным путем данные.

Задания для лабораторной работы:

1 Выполнить необходимые геометрические построения для расчета расстояний с помощью системы машинного зрения.

2 Найти зависимость отображения минимального расстояния между самолетами в системе машинного зрения от расположения объектов.

3   Оценить точность произведенных измерений.

Контрольные вопросы

1 Какие параметры видеокамеры влияют на процесс определения расстояний между наблюдаемыми объектами?

2 Каким образом учитываются углы установки видеокамеры?

3 В чем заключается сущность процесса калибровки системы машинного зрения?

4 В чем заключается сложность определения размеров объектов наблюдения с помощью короткофокусных камер?

5 Возможно ли определение размеров произвольных (ранее не наблюдаемых) объектов в рассматриваемой системе машинного зрения? Ответ обоснуйте.

6 Каким образом определяются граничные положения объектов наблюдения, положения опорных точек?

7 От чего зависит расстояние между изображениями самолетов?

8 В чем сущность линейной интерполяции?

9 Как определить точность линейной интерполяции?

10 Как определить погрешность калибровки системы машинного зрения лабораторного стенда?

Лабораторная работа 8,9

«Изучение работы проксими – карт, используемых в стенде «Умный дом»»

Цель работы: научиться добавлять проксими – карты, используемой в стенде «Умный дом», с помощью ЖКИ – клавиатуры и с помощью программы DloadX.

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколения:

Студент должен

уметь:

- добавлять и удалять проксими - карты с помощью ЖКИ- клавиатуры и программы DloadX.

знать:

-  методы управления стендом «Умный дом».

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме лабораторной работы

Считыватели бесконтактных карт выполняют функции подобные тем, которые выполняют групповая клавиатура. Поднесение карты к считывателю опознается модулем расширения как ввод пароля с групповой клавиатуры клавишей [*]. Удержание карты (около 3 с) опознается как ввод пароля с клавиатуры и подтверждение его клавишей [#]. Способ реакции на приближение карты или удержание карты зависит от настройки модуля расширения. С помощью карты можно:

- управлять реле модуля расширения, а в результате с помощью реле управлять электромагнитным замком двери, блокировкой, освещением, исполнительными устройствами (кондиционер, насосы и пр.);

- включать режим охраны в группе;

- выключать режим охраны и производить сброс тревоги.

Считыватели карт имеют встроенный двухцветный светодиод и зуммер, предназначенный для индикации.

Трехкратное считывание карты с кодом неизвестным ПКП, может:

- вызвать тревогу;

- заблокировать считыватель на 90 секунд. По истечении времени блокировки каждое очередное считывание неправильной карты блокирует считыватель.

Пользователям системы безопасности INTEGRA (за исключением сервисной службы) можно назначить проксими - карту. Администраторам карту может назначить только сервисная служба. Остальным пользователям карту может назначить сервисная служба (если она уполномочена на это администратором), администратор или пользователь с полномочием РЕДАКТИРОВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ. Проксими - карту можно добавить /удалить с помощью ЖКИ - клавиатуры или программы DloadX.

Нельзя назначит одну и ту же карту двум пользователям.

Инструкция по выполнению лабораторной работы

1 Добавление и удаление проксими – карты с помощью ЖКИ - клавиатуры

  - Войти в систему «Умный дом», набрать на ЖКИ - клавиатуре код 1234 и нажать *.

1.2 Для добавления проксими карты кнопкой ▼ включить функцию ПОЛЬЗОВАТЕЛИ. Далее нажимая на кнопку ►, войти в опцию РЕДАКТИРОВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ → ПОЛЬЗОВАТЕЛИ → НОВАЯ КАРТА. Выбрать КОНТРОЛЬ ДОСТУПА

1.3 Поднести свою проксими карту к считывателю на время 3 с, считать карту два раза. После вывода сообщения КАРТА СЧИТАНА нажать [#].

1.4 Для удаления проксими карты запустите функцию УДАЛИТЬ КАРТУ. После того как на дисплее появится номер карты, нажмите клавишу [1].

Примечание:

1 Добавление и удаление карты в действительности произойдет только после завершения процедуры добавления/редактирования пользователя – после завершения функции клавишей [*] и сохранения введенных изменений путем нажатия клавиши [1].

2 С помощью функции УДА ЛИТЬ КАРТУ можно проверить номер карты.

2 Добавление и удаление проксими – карты с помощью программы DloadX.

2.1 Откройте окно ПОЛЬЗОВАТЕЛИ (рисунок 1).

Рисунок 1 – Окно «Пользователь»

2.2 Кликните указателем мыши по выбранному пользователю.

2.3 Кликните указателем мыши по кнопке КАРТА. Откроется окно добавления карты (рисунок 2).

Рисунок 2 – Окно «Добавление карты»

2.4 Выберете считыватель, на котором будет считана карта.

2.5 Кликните указателем мыши по кнопке ДОБАВИТЬ КАРТУ.

2.6 Согласно командам, отображаемым в окне, считайте карту два раза, а после того, как появится сообщение КАРТА СЧИТАНА, закройте окно.

2.7 Запишите данные в ПКП. Карта будет добавлена.

2.8 Чтобы удалить карту откройте окно ПОЛЬЗОВАТЕЛИ. Кликните два раза указателем мыши по полю КАРТА пользователя.

2.9 Сотрите номер карты. Сохраните данные в ПКП. Карта будет удалена.

Примечание:

Карту можно также добавить, вводя её номер, в окне ПОЛЬЗОВАТЕЛИ в поле КАРТА и сохраняя данные в ПКП.

Задания для лабораторной работы

1 Добавить и удалить свою проксими – карту с помощью ЖКИ - клавиатуры.

2 Добавить и удалить свою проксими – карту с помощью программы DloadX.

Контрольные вопросы

1 Какие действия можно производить с помощь карты?

2 Что может произойти при трехкратном считывании карты?

3 Скольким пользователям можно назначать одну и ту же карту?

4 Кто может назначать карту администраторам и пользователям?

5 Каким образом можно проверить номер карты?

Лабораторная работа 10,11

«Телефонное управление стендом «Умный дом»»

Цель работы: научиться  устанавливать зоны соответствующим выходам стенда «Умный дом». Изучить телефонное управление стендом «Умный дом».

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколения:

Студент должен

уметь:

- управлять стендом «Умный дом»;

знать:

-  методы управления стендом «Умный дом».

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме лабораторной работы

ПКП INTEGRA является устройством, предназначенным для управления работой систем безопасности малых, средних и крупных объектов. Надзор не ограничивается охраной от несанкционированного проникновения, но может также включать круглосуточный контроль правильности функционирования объекта. Состояние системы безопасности контролируется круглосуточно. Нарушение какого-либо из элементов системы вызывает т.н. саботажную тревогу.  ПКП реагирует на сигналы от отдельных извещателей и «принимает решение» о включении сигнала тревоги. Поскольку к ПКП могут быть подключены извещатели различных типов, вид и способ оповещения зависят от настройки (ПКП может по-разному реагировать на сигналы, поступающие, например, от пожарного извещателя и от датчика уровня воды). ПКП позволяет объединять зоны и подключенные к ним извещатели в т.н. группы и свободно определять, для которых групп включить режим охраны. Срабатывание извещателя группы поставленной на охрану включает сигнал тревоги.

Основные функции приемно-контрольного прибора:

- сигнализация тревоги вторжения, нападения, пожара, аварии и дополнительных тревог;

- мониторинг – связь со станциями мониторинга (оперативная передача подробной информации о выбранных событиях, происходящих на объекте);

- телефонное уведомление о тревожном состоянии – речевое оповещение или передача сообщения о системе вызова;

- ответ на звонок (функция защищена отдельным паролем):

- оповещение пользователя о состоянии системы;

-телефонное управление некоторыми функциями ПКП, запрограммированными в сервисном режиме;

- оперативный вывод информации обо всех или о выбранных событиях в системе безопасности на внешний принтер;

- контроль доступа к помещениям с дверями, оборудованными электромагнитными замками;

- проверка правильности действия отдельных элементов систем безопасности.

Все ПКП серии INTEGRA могут информировать о событиях в системе с помощью речевых сообщений, текстовых сообщений типа PAGER. ПКП INTEGRA 128-WRL может дополнительно реализовать оповещение с помощью SMS сообщений. Модуль GSM производства фирмы SATEL позволяют преобразовать сообщение типа PAGER в SMS.

В случае оповещения с помощью голосового сообщения ПКП может быть так настроен, что будет требовать подтверждения о получении сообщения. В случае отсутствия этого подтверждения, ПКП может повторно потребовать соединиться и воспроизвести сообщение. Число повторений и способ подтверждения.

Промышленный трехдиапазонный сотовый телефон SIM300DZ, работающий в сетях GSM 900/1800/1900 МГц, позволяет ПКП INTEGRA 128-WRL реализовать функцию мониторинга, оповещения, ответа на вызов и управления, а также осуществлять дистанционное программирование (GSM или GPRS).

Установки телефона GSM ПКП можно программировать с помощью ЖКИ клавиатуры (СЕРВИСНЫЙ РЕЖИМ → СТРУКТУРА → ОБОРУДОВАНИЕ → GSM) или программы DLOADX (окно СТРУКТУРА, закладка ОБОРУДОВАНИЕ, ветка ТЕЛЕФОН GSM).

Поддержка GSM – опция должна быть включена, если ПКП должен обслуживать GSM коммуникатор. После выключения опции не будут сообщаться лишние аварии, связанные с GSM телефоном.

Код PIN – PIN-код SIM-карты.

Код PUK – опция доступна только в ЖКИ клавиатуре, если в результате ввода ошибочного PIN-кода SIM-карта будет заблокирована. После ввода правильного PUK-кода и нажатия клавиши [#] блокировка SIM-карты будет снята и будет назначен новый PIN-код (код, введенный в функции Код PIN).

Формат модема – формат передачи модема GSM

Номер центра SMS – телефонный номер центра управления SMS сообщениями. Он участвует в процессе передачи SMS сообщений. Номер запрограммировать необходимо, если GSM коммуникатор должен отправлять SMS сообщения.

SMS DloadX – пароль, который должен содержаться в SMS сообщении, отправляемом на ПКП для того, чтобы ПКП начал устанавливать связь с программой DLOADX (модемная связь или по технологии GPRS).

Зона может быть назначена только в одну группу. Система может поддерживать зоны:

- проводные – на плате электроники ПКП, в клавиатурах и в модулях расширения. Количество доступных проводных зон ПКП определяет во время процесса идентификации;

- беспроводные – ПКП INTEGRA 128-WRL. Число доступных беспроводных зон зависит от числа зарегистрированных в системе беспроводных устройств и устанавливается во время процедуры добавления беспроводных устройств;

- виртуальные – зоны, которые не существуют физически, но которые были запрограммированы как тип ПО ВЫХОДАМ или управляются с помощью брелока.

Проводные и беспроводные зоны получают номера автоматически:

- проводные зоны на плате электроники ПКП всегда имеют начальные номера (1-4 для ПКП INTEGRA 24; 1-8 для ПКП INTEGRA 32 и INTEGRA 128-WRL; 1-16 для ПКП INTEGRA 64 и INTEGRA 128);

- номера зон в клавиатурах определяются во время идентификации клавиатур на основании адреса клавиатуры и зависят от зональной емкости ПКП;

- номера зон в модулях расширения и контроллере ACU-100 определяются во время идентификации модулей расширения.

Нумерация зависит от:

- зональной емкости ПКП;

- адреса, установленного в модуле расширения (зонам в модуле расширения с низшим адресом назначаются низшие номера, чем зонам в модуле расширения с высшим адресом);

- номера шины, к которой подключен модуль расширения (если устройство подключено ко второй шине, его адрес в системе определяется путем добавления к установленному в нем адресу числа 32);

- номеров, назначенных беспроводным зонам, обслуживаемым главной платой ПКП;

- номера беспроводных зон обслуживаемых главной платой ПКП INTEGRA 128-WRL определяются во время процесса добавления беспроводных устройств. Назначаются доступные свободные номера.

Программа DLOADX позволяет изменить нумерацию зон в системе (окно СТРУКТУРА, закладка МОДУЛИ, кнопка РАСШИРЕННЫЕ УСТАНОВКИ для выбранного модуля расширения). Смена нумерации будет действительной после повторного запуска функции идентификация модулей расширения.

В системе можно использовать выходы:

- проводные – на плате электроники ПКП и в модулях расширения. Число доступных проводных выходов ПКП определяет во время процесса идентификации. Проводные выходы оборудованы светодиодными индикаторами, информирующими о текущем состоянии системы;

- беспроводные – ПКП INTEGRA 128-WRL и ПКП с подключенным контроллером ACU-100. Количество доступных беспроводных выходов зависит от количества зарегистрированных в системе беспроводных устройств и определяется во время процесса добавления беспроводных устройств;

- виртуальные – выходы, которые не существуют физически, но которые могут использоваться, например, для реализации логических функций.

Нумерация выходов в системе осуществляется аналогично нумерации зон.

Все ПКП серии INTEGRA могут информировать о событиях в системе с помощью голосовых сообщений (после подключения модуля голосового оповещения) и текстовых сообщений типа PAGER. ПКП INTEGRA 128-WRL может дополнительно реализовать оповещение с помощью SMS сообщений. Модули GSM производства фирмы SATEL позволяют преобразовать сообщения типа PAGER в SMS, благодаря чему оповещение с помощью SMS сообщений доступно и в случае других ПКП серии INTEGRA.

Оповещение осуществляется независимо от мониторинга, причем мониторинг имеет приоритет. Если во время оповещения возникнут события для отправки на станцию мониторинга, то между отдельными этапами оповещения осуществляется мониторинг.

Число телефонных номеров для реализации оповещения и число доступных голосовых или текстовых сообщений зависит от размера ПКП 128-WRL.

Инструкция по выполнению лабораторной работы

- Войти в программу DloadX. Ввести пароль 1234 или войти по умолчанию. Затем войти в опцию ОТКРЫТЬ → Integra DCX, дважды кликнув кнопкой мышки по названию (рисунок 3).

Рисунок 3 – Запуск Integra DCX

2Войти в опцию соединение, затем в TCP/IP: DloadX→ ETHM→подключение. После появления окна «Информация» (рисунок 4), можно начинать работать.

Рисунок 4- TCP/IP соединение

3 Войти в опцию ВЫХОДЫ. Назначить зоны определенным выходам (рисунок 5).

Примечание: Назначение / снятие назначения выхода осуществляется двойным кликом мыши по соответствующему номеру в блоке АКТИВ. ВЫХОДЫ. Назначенный выход окрашивается оранжевым цветом.

Для вариантов 4, 5, 10 необходимо до назначения зон выходам записать голосовое сообщение в модуль CA-64 SM.

Рисунок 5- Установки выходов

4Войти в опцию ДАННЫЕ → ТЕЛЕФОННЫЕ СООБЩЕНИЯ. Записать свой номер телефона (рисунок 6). В опции ПЕЙДЖИНГОВОЕ СООБЩЕНИЕ назначить событие согласно варианту.

Рисунок 6 – Программирование телефонных номеров для уведомления

5 Записать в модуль CA-64 SM голосовые сообщения, которые должны использоваться для оповещения

6 Запрограммировать содержание сообщений PAGER/SMS, которые должны использоваться для оповещения.

7 Запрограммировать дополнительные параметры для оповещения с помощью сообщения типа PAGER (ТИПЫ ПЕЙДЖЕРОВ).

Рисунок 7 – Назначение событий

8 Назначить событиям, которые должны включать оповещение, номера соответствующих голосовых сообщений и PAGER/SMS (НАЗНАЧЕНИЕ СОБЫТИЙ – рисунок 7).

9 Определить, о каких событиях будет осуществляться оповещение по каждому из запрограммированных телефонных номеров (НАЗНАЧЕНИЕ СОБЫТИЙ).

10 Записать данные в ПКП.

11 С помощью брелка включить, согласно заданному варианту, внешние устройства и показать преподавателю полученное SMS- сообщение.

Задания для лабораторной работы

1 Включить периферийное устройство согласно варианту (таблица 1).

Таблица 1- Таблица вариантов

| Номер варианта | Задание |
| --- | --- |
| 1 | Включить лампы 1, 3 и вентиляцию |
| 2 | Включить свет ИК- извещателя и лампы 2,3 |
| 3 | Включить лампы 1,2 и розетку 220В |
| 4 | Включить кран 220В и голосовое сообщение 7 |
| 5 | Включить свет SPW-220 и голосовое сообщение 1 |
| 6 | Включить звук SPW-220 и лампу 2 |
| 7 | Включить кран 220В и звук ASP-205 |
| 8 | Включить РК контроллер 220В и свет ASP-205 |
| 9 | Включить кран 12В и все лампы |
| 10 | Включить голосовое сообщение 4 и вентиляцию |

2 Получить SMS-сообщение о включенном периферийном устройстве.

Контрольные вопросы

1 Каким образом ПКП серии INTEGRA могут информировать о событиях в системе?

2 Основные функции приемно-контрольного прибора?

3 Какие зоны может поддерживать система?

4 От чего зависит нумерация зон?

5 Какие выходы можно использовать в системе?

6 Какая опция доступна только в ЖКИ - клавиатуре?

Лабораторная работа № 12,13,14

«Изучение систем автоматизации на базе микроконтроллеров с помощью  программирования на языке ассемблера. Химическая обработка деталей»

Цель работы: научиться на базе микроконтроллера AT90S8535 реализовывать систему автоматизации управления виртуальным объектом. Получить навыки работы с последовательным портом микроконтроллера.

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколения:

Студент должен

уметь:

- разрабатывать программы на языке ассемблера;

знать:

-  этапы развития автоматизированных систем управления технологическим процессом.

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме лабораторной работы

Виртуальный объект реализуется на экране монитора ПЭВМ в виде мультипликации. Микроконтроллер по последовательному порту подает управляющие команды, по которым механизмы виртуального объекта совершают заданные перемещения с заданной скоростью. Сигналы с датчиков виртуального объекта также по последовательному порту передаются в микроконтроллер. Изображения механизмов виртуального объекта при их включении изменяют свой цвет, при срабатывании датчиков виртуального объекта их изображение также меняет свой цвет.

Для управления виртуальными объектами между ПЭВМ и микроконтроллером постоянно идет обмен информацией. Периодически от ПЭВМ передаются в микроконтроллер три байта информации о состоянии датчиков виртуального  объекта, а микроконтроллер выдает на объект два байта управляющих команд.

В ПЭВМ хранятся 9 вариантов виртуальных объектов:

- роботизированный участок транспортировки изделий (манипулятор);

- участок транспортировки изделий в методическую печь для их нагрева перед прокаткой (методическая печь);

- механизмы управления крышкой нагревательных колодцев обжимного прокатного стана (нагревательный колодец);

- участок сортировки и пакетирования годных и бракованных листов металла (сортировка листов);

- участок транспортировки труб большого диаметра (транспортировка труб);

- станок для сверления глубоких отверстий (станок);

- линия химической обработки деталей (линия химическая);

- упаковочная машина (упаковка);

- пассажирский лифт (лифт).

В качестве примера рассмотрим управление от микроконтроллера работой линии химической обработки деталей.

Линия химической обработки деталей предназначена для последовательной обработки деталей в ваннах 1…5 с химическими растворами (рис. 1), а также для сушки деталей в сушильной камере 8. Подача нагретого воздуха осуществляется вентилятором 7 с приводом от двигателя 6.

Обрабатываемые детали вручную загружаются оператором в барабан 10, когда он находится на ложементе 9 (положение ПЭ). На тележке 11 расположены механизм подъема и опускания барабана 12 и механизм передвижения тележки 13. С целью ускорения химической обработки деталей, а также улучшения качества обработки предусмотрен привод вращения барабана 14.

Для улучшения наглядности работы механизмов здесь и далее будем считать, что 1 мин. реального технологического процесса будет соответствовать 1-3 с на лабораторном стенде.

После ручной загрузки барабана и нажатии на кнопку «Пуск» (выбранная кнопка блока управления рабочего места) барабан с ложемента поднимается (команда В) в крайнее верхнее положение (КВ). Затем тележка 11 перемещается (команда П) к ванне 1 (положение П1). Барабан опускается вниз (Н).

Рисунок 1 -  Линия химической обработки деталей

При достижении нижнего положения (ПН) включается вращение барабана (Вр) на 3с в обезжиривающем растворе. После паузы 4с вращение барабана возобновляется еще на 3с. По окончании операции барабан переносится (команда Л) к ванне 2. Движение тележки вправо (П) или влево (Л) возможно только при нахождении барабана в крайнем верхнем положении (КВ).

В ванне 2 производится промывка деталей в проточной промышленной воде в течение 2с. После промывки барабан перемещается к следующей ванне.

В ванне 3 осуществляется процесс травления деталей в течение 10с. Барабан вращается в течение 2с с паузами 3с.

В следующей ванне 4 детали промываются в проточной холодной воде в течение 2с с неподвижным барабаном.

В ванне 5 производится покрытие деталей оксидной пленкой в течение 10с. Во время этой операции производится постоянное вращение барабана.

Затем производится промывка деталей в проточной воде (ванна 4) в течение 4с. По окончании промывки барабан поднимается над ванной и стоит без вращения 4с для стекания воды.

| Адрес бита в ОЗУ микрокон -троллера |  | Адрес бита в ОЗУ микрокон -троллера |  |
| --- | --- | --- | --- |
| in 1,0 | П1 | out 1,0 | П |
| in 1,1 | П2 | out 1,1 |  |
| in 1,2 | П3 | out 1,2 | Л |
| in 1,3 | П5 | out 1,3 | В |
| in 1,4 | ПС | out 1,4 | Н |
| in 1,5 | ПЭ | out 1,5 |  |
| in 1,6 | КВ | out 1,6 |  |
| in 1,7 | ПН | out 1,7 |  |
| in 2,0 | П4 | out 2,0 | Вр |
| in 2,1 | ПМ | out 2,1 |  |
| in 2, 2 | ПБ | out 2,2 | СБ |
| in 2,3 | КП |  |  |
| in 2,4 | КЛ |  |  |

Промытые детали переносятся в камеру сушки. Вентилятор включается командой СБ. Время сушки 8с. Затем барабан в верхнем положении остывает в течение 5с и переносится к месту разгрузки на ложемент. С окончанием последней операции формируется сигнал «Конец цикла» и выдается на лампочку индикации (светодиод на блоке управления рабочего места).

При нажатии на кнопку «Стоп» на блоке управления рабочего места система автоматически должна прекратить свою работу в том состоянии, в котором находится. Окончание работы с прерванного места осуществляется только вручную. Для включения системы в автоматическом режиме надо привести механизм в исходное состояние, то есть барабан должен находиться на ложементе.

Инструкция по выполнению лабораторной работы

1 Составить схему алгоритма решения поставленной задачи и написать программу на языке ассемблера.

2 Ввести подготовленную программу с рабочего места в ПЭВМ.

3 Осуществить компиляцию программы.

4 После компиляции программы появляется на экране монитора сообщение       о наличии и количестве ошибок в программе (если они есть), например, такого вида “Assemble complete with 1 error”. Или сообщение об их  отсутствии “Assemble complete with no errors” и предложение выбора действия в виде сообщения:

Выбрать:

ESC – продолжение редактирования;

1 – прошивка микроконтроллера;

2 – печать текста программы;

3 – печать листинга.

5 При наличии ошибок необходимо нажать клавишу ESC. Восстанавливается связь с рабочими местами. Студент идет на рабочее место для анализа и исправления ошибок и нажимает «горячую» клавишу F6. При нажатии этой клавиши на экране ЖКИ появляется сообщение о первой ошибке, например, такого вида, если вместо .org  $000 напечатано в программе .rg $000.

Студент оценивает, как нужно исправить ошибку, нажимает вновь на клавишу F6 и возвращается в режим редактирования. Курсор стоит на строке с ошибкой. Студент исправляет ошибку и вновь нажимает клавишу F6. Опять высвечивается та же строка, но уже с исправлениями, однако сообщение об ошибке сохраняется. Это сообщение об ошибке будет устранено потом при компиляции исправленной программы, разумеется, если исправление сделано правильно. Для перехода к следующей ошибке нужно нажать клавишу курсора  . Появляется очередная строка с ошибкой. Анализируется ошибка этой строки, принимается решение об её устранении, нажимается вновь клавиша F6. Курсор указывает строку  с ошибкой. После устранения ошибки вновь нажимается клавиша F6  и клавиша курсора   для выявления очередной ошибки и т.д. После устранения последней ошибки нажатие клавиши курсора  не приводит к очередному переводу.

.rg $000

Ошибка #23

Неправильная

директива

6После исправления всех ошибок с помощью преподавателя осуществить компиляцию программы. Если ошибки устранены неправильно и они есть в программе, нажимается клавиша ESC клавиатуры преподавателя и студент вновь на своем месте устраняет ошибки.

7 Убедившись в отсутствии ошибок в программе записать её через программатор в ПЗУ программируемого микроконтроллера.

8 Нажатием клавиш Alt + X выйти на рабочий стол. Выбрать ярлык и запустить программу РК&МК. В  появившемся окне  (заставка РК&МК) после нажатия клавиши Esc и затем Enter появляется меню автоматизируемых объектов.

9 Выбрать курсором необходимый объект и нажать клавишу Enter. Появляется заставка с полным названием объекта и, в некоторых случаях, пояснением об используемых клавишах при ручном режиме управления с клавиатуры ПЭВМ.

10 При последующем нажатии клавиши Enter появляется изображение объекта. Одновременным нажатием клавиш Alt + K  обеспечивается режим  связи объекта через порт COM2 с микроконтроллером. На программаторе переключатель «Запись-Работа» поставить в положение «Работа», переключатель  «Режим» блока управления рабочего места поставить в положение «Управление объектом».

11Нажимая и переключая необходимые кнопки и клавиши (назначение которых описано в комментариях к используемой программе) обеспечить запуск программы и наблюдать за работой объекта.

Программа решения задачи:

; Пуск осуществляется кнопкой SB1 (PortA,1)

.include "8535def.inc" ; включить файл-описание для AT90S8535

.def count=r18

.def temp=r19

.def in1=r20

.def in2=r21

.def in3=r22

.def out1=r23

.def out2=r24

.org $000              ; начало программы

rjmp reset

.org $00b

rjmp irps

.org $00c

reti

.org $00d

reti

reset:

ldi r17,$ff    ; определение стека с вершиной по адресу $00ff

out spl,r17

ldi r17,$00

out sph,r17

sei

ldi r16,$ff   ; настроить порт С на выход

out ddrc,r16

ldi r16,$00   ; настроить порт А на вход

out ddra,r16

ldi r16,$0c   ; настроить порт В : биты 2 и 3на выход, остальные на вход

out ddrb,r16

ldi r16,$f0   ; настроить порт D : биты 0 …4 на вход, остальные на выход

out ddrd,r16

ldi r17,51

out ubrr,r17

ldi r17,$9b

out ucr,r17

ldi

ldi in1,0

ldi in2,0

ldi in3,0

ldi out1,0

ldi out2,0

ldi r17,0

out portd,r17

start:       ; начало основной программы

sei          ; установить флаг глобального прерывания

sbrs in1,5

rjmp start

sbrs in1,7

rjmp start

sbis pina,1

rjmp start

set

bld out1,3

mo1:

sei

sbrs in1,6

rjmp mo1

clt

bld out1,3

set

bld out1,0

mo2:

sei

sbrs in1,0

rjmp mo2

clt

bld out1,0

set

bld out1,4

mo3:

sei

sbrs in1,7

rjmp mo3

clt

bld out1,4

set

bld out2,0

;rcall delay        ; временная задержка

;rcall delay

rcall delay

clt

bld out2,0

;rcall delay        ; временная задержка

;rcall delay

;rcall delay

rcall delay

set

bld out2,0

;rcall delay         ; временная задержка

;rcall delay

rcall delay

clt

bld out2,0

set

bld out1,3

mo4:

sei

sbrs in1,6

rjmp mo4

clt

bld out1,3

set

bld out1,2

mo5:

sei

sbrs in1,1

rjmp mo5

clt

bld out1,2

set

bld out1,4

mo6:

sei

sbrs in1,7

rjmp mo6

clt

bld out1,4

set

bld out2,0

;rcall delay         ; временная задержка

rcall delay

clt

bld out2,0

set

bld out1,3

mo7:

sei

sbrs in1,6

rjmp mo7

clt

bld out1,3

set

bld out1,2

mo8:

sei

sbrs in1,2

rjmp mo8

clt

bld out1,2

set

bld out1,4

mo9:

sei

sbrs in1,7

rjmp mo9

clt

bld out1,4

set

bld out2,0

;rcall delay  ; временная задержка

rcall delay

clt

bld out2,0

;rcall delay  ; временная задержка

;rcall delay

rcall delay

set

bld out2,0

;rcall delay ; временная задержка

rcall delay

clt

bld out2,0

;rcall delay  ; временная задержка

;rcall delay

rcall delay

set

bld out1,3

mo10:

sei

sbrs in1,6

rjmp mo10

clt

bld out1,3

set

bld out1,2

mo11:

sei

sbrs in2,0

rjmp mo11

clt

bld out1,2

set

bld out1,4

mo12:

sei

sbrs in1,7

rjmp mo12

clt

bld out1,4

;rcall delay  ; временная задержка

rcall delay

set

bld out1,3

mo13:

sei

sbrs in1,6

rjmp mo13

clt

bld out1,3

set

bld out1,2

mo14:

sei

sbrs in1,3

rjmp mo14

clt

bld out1,2

set

bld out1,4

mo15:

sei

sbrs in1,7

rjmp mo15

clt

bld out1,4

set

bld out2,0

;rcall delay  ; временная задержка

;rcall delay

;rcall delay

;rcall delay

;rcall delay

;rcall delay

;rcall delay

;rcall delay

;rcall delay

rcall delay

clt

bld out2,0

set

bld out1,3

mo16:

sei

sbrs in1,6

rjmp mo16

clt

bld out1,3

set

bld out1,0

mo17:

sei

sbrs in2,0

rjmp mo17

clt

bld out1,0

set

bld out1,4

mo18:

sei

sbrs in1,7

rjmp mo18

clt

bld out1,4

set

bld out2,0

;rcall delay  ; временная задержка

;rcall delay

;rcall delay

rcall delay

clt

bld out2,0

set

bld out1,3

mo19:

sei

sbrs in1,6

rjmp mo19

clt

bld out1,3

;rcall delay  ; временная задержка

;rcall delay

;rcall delay

rcall delay

set

bld out1,2

mo20:

sei

sbrs in1,4

rjmp mo20

clt

bld out1,2

set

bld out1,4

mo21:

sei

sbrs in1,7

rjmp mo21

clt

bld out1,4

set

bld out2,2

;rcall delay  ; временная задержка

;rcall delay

;rcall delay

;rcall delay

;rcall delay

;rcall delay

;rcall delay

rcall delay

clt

bld out2,2

set

bld out1,3

mo22:

sei

sbrs in1,6

rjmp mo22

clt

bld out1,3

;rcall delay  ; временная задержка

;rcall delay

;rcall delay

;rcall delay

rcall delay

set

bld out1,2

mo23:

sei

sbrs in1,5

rjmp mo23

clt

bld out1,2

set

bld out1,4

mo24:

sei

sbrs in1,7

rjmp mo24

clt

bld out1,4

rjmp start

irps:

in r25,sreg

cli

mov count,temp

sbi portd,4

tst count

brne m1

in in1,udr

inc count

mov temp,count

rjmp exit

m1:

mov count,temp

cpi count,1

brne m2

in in2,udr

mov count,temp

inc count

mov temp,count

rjmp exit

m2:

mov count,temp

in in3,udr

ldi count,0

mov temp,count

rcall delay1

out udr,out1

sbi portd,5

mt1:

sbis usr,udre

rjmp mt1

ldi r17,64

out usr,r17

sbi portd,6

rcall delay1

out udr,out2

mt2:

sbis usr,udre

rjmp mt2

ldi r17,64

out usr,r17

rjmp exit

exit:

mov count,temp

sei

out sreg,r25

cbi portd,4

cbi portd,5

cbi portd,6

reti

delay1:

ldi r27,$ff

loop1:

ldi r28,$ff

loop:

dec r28

brne loop

dec r27

brne loop1

ret

delay:

ldi r29,$0f

loop2:

ldi r30,$ff

loop3:

ldi r31,$ff

loop4:

dec r31

brne loop4

dec r30

brne loop3

dec r29

brne loop2

ret

Задания  для лабораторной работы:

Вариант 1 После кратковременного появления команды «Пуск» в автоматическом режиме барабан с деталями поднимается до положения КВ и переносится до ванны 3 (положение П3). Далее барабан погружается в ванну и вращается в растворе по 2с с паузой 3с в течение 10с. Затем барабан переносится в ванну 2 (положение П2) на 3с.

Промытые детали переносятся в камеру сушки. Вентилятор включается командой СБ. Время сушки 5с.

После чего барабан возвращается в исходное положение и зажигается лампа «Конец цикла». Система готова к новому циклу работы.

Вариант 2 После кратковременного появления команды «Пуск» в автоматическом режиме барабан с деталями поднимается до положения КВ и переносится до ванны 2 (положение П2). Далее барабан погружается в ванну и вращается в растворе по 3с с паузой 2с в течение 10с. Затем барабан переносится в ванну 4(положение П4) на 4с.        Промытые детали переносятся в камеру сушки. Вентилятор включается командой СБ. Время сушки 6с.

После чего барабан возвращается в исходное положение и зажигается лампа «Конец цикла». Система готова к новому циклу работы.

Вариант 3 После кратковременного появления команды «Пуск» в автоматическом режиме барабан с деталями поднимается до положения КВ и переносится до ванны 4 (положение П4). Далее барабан погружается в ванну и вращается в растворе по 2с с паузой 2с в течение 10с. Затем барабан переносится в ванну 5(положение П5) на 5 с.   Затем производится промывка деталей в проточной воде (ванна 4) в течение 4с. По окончании промывки барабан поднимается над ванной и стоит без вращения 4с для стекания воды.

Промытые детали переносятся в камеру сушки. Вентилятор включается командой СБ. Время сушки 4с.

После чего барабан возвращается в исходное положение и зажигается лампа «Конец цикла». Система готова к новому циклу работы.

Вариант 4 После кратковременного появления команды «Пуск» в автоматическом режиме барабан с деталями поднимается до положения КВ и переносится до ванны 3 (положение П3). Далее барабан погружается в ванну и вращается в растворе по 2с с паузой 3с в течение 8с. Затем барабан переносится в ванну 4 (положение П4), где производится промывка деталей в проточной воде в течение 2с. По окончании промывки барабан поднимается над ванной и стоит без вращения 6с для стекания воды.

Промытые детали переносятся в камеру сушки. Включается двигатель вентилятора на 5с.

После чего барабан возвращается в исходное положение и зажигается лампа «Конец цикла». Система готова к новому циклу работы.

Вариант 5 После кратковременного появления команды «Пуск» в автоматическом режиме барабан с деталями поднимается до положения КВ и переносится до ванны 3 (положение П3). Далее барабан погружается в ванну и вращается в растворе по 2с с паузой 3с в течение 8с. Затем барабан переносится в ванну 4 (положение П4), где производится промывка деталей в проточной воде в течение 2с. По окончании промывки барабан поднимается над ванной и стоит без вращения 6с для стекания воды.

Промытые детали переносятся в камеру сушки. Включается двигатель вентилятора на 5с.

После чего барабан возвращается в исходное положение и зажигается лампа «Конец цикла». Система готова к новому циклу работы.

Вариант 6 После кратковременного появления команды «Пуск» в автоматическом режиме барабан с деталями поднимается до положения КВ и переносится до ванны 3 (положение П3). Далее барабан погружается в ванну и вращается в растворе по 2с с паузой 3с в течение 8с. Затем барабан переносится в ванну 4 (положение П4), где производится промывка деталей в проточной воде в течение 2с. По окончании промывки барабан поднимается над ванной и стоит без вращения 6с для стекания воды.

Промытые детали переносятся в камеру сушки. Включается двигатель вентилятора на 5с.

После чего барабан возвращается в исходное положение и зажигается лампа «Конец цикла». Система готова к новому циклу работы.

Контрольные вопросы

1  Нажатием каких клавиш обеспечивается режим связи объекта через порт COM2  с микроконтроллером?

2 Каким образом на экране монитора ПЭВМ реализуется виртуальный объект?

3Каким образом происходит обмен информацией между микроконтроллером и ПЭВМ?

4 По какому порту в МК передаются сигналы с датчиков виртуального объекта?