|  | МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Уфимский колледж радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности |
| --- | --- |

|  | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора _____________ Л.Р. Туктарова «29» августа 2018 г. |
| --- | --- |

Контрольно-оценочные средства

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Монтаж и эксплуатация направляющих систем

название учебной дисциплины

Специальность:

11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы связи

|  | СОГЛАСОВАНО Зав. кафедрой телекоммуникаций _____________ Э.Р.Кабирова РАЗРАБОТАЛ: Преподаватель _____________ Э.Р. Елистратова _____________ Э.Р. Кабирова |
| --- | --- |

Уфа 2018 г.

СОДЕРЖАНИЕ

|  | стр. |
| --- | --- |
| 1. Пояснительная записка | 3 |
| 2. Знания, умения по окончанию изучения дисциплины | 4 |
| 3. Тестовые задания | 6 |
| 4. Критерии по выставлению баллов | 22 |

1. пОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА

Тест предназначен для студентов 3 курса.

Вопросы подобраны таким образом, чтобы можно было проверить подготовку студентов по усвоению соответствующих знаний и умений  изученного междисциплинарного курса.

Предлагается пакет тестовых заданий по оценке качества подготовки студентов. Пакет содержит  проверочные тесты, с помощью которых преподаватель может проверить качество усвоения пройденного материала:

- часть А – 80 заданий с кратким ответом – проверка теоретических знаний (задания закрытого типа);

- часть B – комплексный практический тест с 20 заданиями открытого типа;

- часть C – комплексный практический тест с 8 заданиями открытого развернутого типа.

С целью проверки знаний и умений  изученного междисциплинарного курса  каждый студент получает следующий пакет:

Часть А (проверка теоретических знаний) - информационный тест, включающий в себя 20 заданий.

Часть А тестового задания включает в себя:

- выбор правильного ответа;

- множественный выбор;

- установление соответствия;

- установление правильной последовательности;

- закончить предложение.

За каждый правильный ответ – 2 балла.

Максимальное количество баллов – 40.

Часть B (проверка практических знаний и умений) - комплексный практический тест, включающий в себя 8 заданий открытого типа со свободным ответом.

За каждый правильный ответ – 5 баллов.

Максимальное количество баллов – 40.

Часть C (проверка практических знаний и умений) - комплексный практический тест (письменное задание), включающий в себя 2 задания повышенного уровня сложности открытого типа с развернутым ответом.

За каждый правильный ответ – 10 баллов.

Максимальное количество баллов – 20.

2. Знания, умения по окончанию изучения МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА

В результате освоения междисциплинарного курса  обучающийся должен уметь:

- подключать активное оборудование к точкам доступа;

- устанавливать точки доступа Wi-Fi;

- осуществлять установку оборудования и ПО, первичную инсталляцию, настройку, диагностику и мониторинг работоспособности оборудования широкополосного проводного и беспроводного абонентского доступа;

- детально анализировать спецификации интерфейсов доступа;

- осуществлять выбор марки и типа кабеля в соответствии с проектом и ис-ходя из условий прокладки структурированных кабельных систем сетей широкополосного доступа;

- производить коммутацию сетевого оборудования и рабочих станций в соответствии с заданной топологией;

- оформлять техническую документацию, заполнять соответствующие фор-мы (формуляры, паспорта, оперативные журналы и т.п.)

- проектировать структурированные медные и волоконно-оптические кабельные сети;

- выполнять монтаж и демонтаж пассивных и активных элементов структурированных медных кабельных и волоконно-оптических систем:

- прокладывать кабели в помещениях и стойках,

- протягивать кабели по трубам и магистралям,

- укладывать кабели в лотки, сплайсы;

- производить расшивку кабеля на кроссе, в распределительных шкафах;

- обеспечивать хранение и защиту медных и волоконно-оптических кабелей при хранении;

- инспектировать и чистить установленные кабельные соединения и исправлять их в случае необходимости,

- производить расшивку патч-панелей, разъемов, розеток в структурированных кабельных системах;

- разделывать коаксиальные кабели, многопарные витые пары, витые пары всех стандартов xTP;

- осуществлять монтаж коннекторов различного типа для витой пары (IDC) типа модульных джеков RJ45 и RJ 11 (U/UTP, SF/UTP, S/FTP);

- устанавливать телекоммуникационные розетки, розетки типа RJ45, RJ11 (Cat.5e, Cat.6);

- выполнять установку инфокоммуникационных стоек, установку оборудования в коммутационный шкаф;

- устанавливать кабельные распределители (коммутационные панели и коробки; кроссовые панели и коробки);

- устанавливать патч-панели, сплайсы;

- подготавливать волоконно-оптический кабель к монтажу;

- подготавливать концы оптического кабеля к последующему сращиванию оптических волокон;

- сращивать волоконно-оптические кабели механическим способом и способом сварки;

- устанавливать волоконно-оптические кабельные соединители для терминирования (соединения) кабелей;

- организовывать точки ввода медных и оптических кабелей в здание;

- производить ввод оптических кабелей в муфту;

- восстанавливать герметичность оболочки кабеля;

- устанавливать оптические муфты и щитки;

- заземлять кабели, оборудование и телекоммуникационные шкафы структурированных кабельных систем;

- выбирать соответствующее измерительное и тестовое оборудование для медных и оптических кабелей;

- производить тестирование и измерения медных и волоконно-оптических кабельных систем при помощи разрешенных производителем кабельных тестеров и приборов и анализировать полученные результаты;

- анализировать результаты мониторинга и устанавливать их соответствие действующим отраслевым стандартам;

- производить полевые испытания кабельной системы на основе витой пары медных проводников с волновым сопротивлением 100 Ом, производить измерения на пассивных оптических сетях PON: величины затуханий сварных соединений и волокон, рабочей длины и коэффициента преломления волокна;

- выполнять документирование кабельной проводки: марки кабелей, маркировку участков кабеля, телекоммутационных шкафов, стоек, панелей и гнезд, жил, модулей в кроссе, шкафах, муфте;

- составлять схемы сращивания жил кабеля для более простой будущей реструктуризации;

- осуществлять документирование аппаратных данных, результатов тестирования и измерений линий связи и проблем, возникающих в кабельной проводке;

В результате освоения междисциплинарного курса  обучающийся должен знать:

- современные технологии, используемые для развития проводных и бес-проводных сетей доступа;

- принципы организации и особенности построения сетей проводного або-нентского доступа: ТфОП, ISDN, xDSL, FTTх технологии, абонентский доступ на базе технологии PON, локальных сетей LAN;

- принципы построения систем беспроводного абонентского доступа и ра-диодоступа Wi-Fi, WiMAX, спутниковые системы VSAT, сотовые системы CDMA, GSM, DAMPS;

- методы составления спецификаций для интерфейсов доступа V5;

- принципы построения структурированных медных и волоконно-оптических кабельных систем;

- инструкцию по эксплуатации точек доступа;

- методы подключения точек доступа;

- критерии и технические требования к компонентам кабельной сети;

- различные виды кабелей, классификацию, конструктивные особенности, их технические характеристики;

- технические требования, предъявляемые к кабелям связи, применяемым на сетях доступа, городских, региональных, трансконтинентальных сетях связи;

- технологические особенности строительства направляющих систем элек-тросвязи при прокладке кабелей связи в кабельной канализации, в грунте, подвеске на опорах;

- категории кабелей для структурированных кабельных систем и разъемов в соответствии с требованиями скорости и запланированного использования, их применение, влияние на различные аспекты сети стандартам;

- параметры передачи медных и оптических направляющих систем;

основные передаточные характеристики ОВ и нелинейные эффекты в оптических линиях связи;

правила прокладки медных кабельных линий и волоконно-оптических ка-белей в зданиях и помещениях пользователя (Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 53245-2008 от 25 декабря 2008 г. N 786-ст);

- принципы защиты сооружений связи от взаимных и внешних влияний, от коррозии и методы их уменьшения;

- способы и устройства защиты и заземления инфокоммуникационных це-пей и оборудования;

- требования к телекоммуникационным помещениям, которые используют-ся на объекте при построении СКС;

- требования, предъявляемые при прокладке и монтаже волоконно-оптических линиях связи (ВОЛС);

- правила прокладки кабеля, расшивки, терминирования различного кабеля к оборудованию, розеткам, разъемам;

- способы сращивания кабелей, медных проводов и оптических волокон для структурированных систем;

- методику монтажа и демонтажа магистральных оптических кабелей:

- последовательность разделки оптических кабелей различных типов;

- способы восстановления герметичности оболочки кабеля;

- виды и конструкцию муфт;

- методику монтажа, демонтажа и ремонта муфт;

- назначение, практическое применение, конструкцию и принципы работы измерительных приборов и тестового оборудования;

- организацию измерений при монтаже и сдаче в эксплуатацию в эксплуата-цию ВОЛС: контрольных и приемно-сдаточных испытаний на линиях свя-зи;

- методику тестирования кабельных систем: соединений, рабочих характери-стик, приемочное тестирование;

3. Тестовые задания

Часть А

Инструкция: выберите правильный вариант ответа

1. В каких кабелях применяются многопроволочные жилы, состоящие из проволок разного сечения?

А) в коаксиальных кабелях;

Б) в подземных кабелях;

В) в подводных кабелях;

Г) в волоконно-оптических.

Инструкция: выберите правильный вариант ответа

2. В каких случаях используются токопроводящие жилы, скрученные из нескольких проволок? Поставьте в таком кружке галочку напротив одного правильного варианта ответа.

А) когда требуется иметь по возможности наименьшее электрическое сопротивление;

Б) когда требуется иметь повышенную гибкость и механическую прочность;

В) когда требуется иметь защиту от коррозии.

3. Где устанавливаются кабельные ящики? Поставьте в таком кружке галочку напротив одного правильного варианта ответа.

Инструкция: выберите правильный вариант ответа

А) на столбах и стойках городских телефонных сетей;

Б) на вводе в станцию;

В) на вводе в помещение.

Инструкция: выберите правильный вариант ответа

4. Градиентные световоды относятся к

А) одномодовым

Б) двухмодовым

В) многомодовым

Г) комбинированным

Инструкция: выберите правильный вариант ответа

5. Для какой цели применяются кабельные ящики?

А) для соединения магистральных кабелей с распределительными;

Б) для ввода кабелей в помещение;

В) для соединения воздушных линий с кабельными.

Инструкция: выберите правильный вариант ответа

6. За счет чего проявляется электрическое влияние между цепями?

А) за счет того, что эти цепи расположены слишком близко;

Б) за счет того, что электрические заряды в одной цепи создают заряды во второй цепи;

В) за счет того, что при протекании тока по одной цепи во второй цепи наводятся токи.

Инструкция: выберите правильный вариант ответа

7. Из чего складывается индуктивность цепи?

А) из индуктивности самих проводников и индуктивности внешних проводников;

Б) из внутренней индуктивности самих проводников и внешней индуктивности, обусловленной внешним магнитным потоком;

В) из внутренней индуктивности проводников и наведенной индуктивности внешним магнитным потоком.

Инструкция: выберите правильный вариант ответа

8. К какому классу относятся магистральные линии связи?

А) к I классу;

Б) ко II классу;

В) к III классу;

Г) к IV классу.

Инструкция: выберите правильный вариант ответа

9. Как вводятся междугородные кабели в здания оконечных и промежуточных пунктов?

А) в помещение для размещения аппаратуры;

Б) в кабельные шахты;

В) в кабельные шахты, либо в помещение для размещения аппаратуры.

Инструкция: выберите правильный вариант ответа

10. Как изменяется величина диэлектрических потерь с ростом частоты?

А) падает по логарифмическому закону;

Б) не зависит от частоты;

В) растет по квадратичному закону;

Г) растет по линейному закону.

Инструкция: выберите правильный вариант ответа

11. Как к распределительной коробке подключается распределительный кабель?

А) с помощью пайки в нижней части плинта;

Б) под зажимы с лицевой стороны плинта;

В) через специальный контакт врезного типа.

Инструкция: выберите правильный вариант ответа

12. Как образуется восьмерочная скрутка?

А) восемь жил группы располагаются вокруг сердечника из изоляционного материала;

Б) восемь жил группы располагаются вокруг сердечника из изолированного проводника;

В) четыре предварительно свитые пары скручиваются вместе, образуя восьмерку.

Инструкция: выберите правильный вариант ответа

13. Как распределено использование коаксиальных пар в кабеле КМ-4?

А) все четыре используются для организации телевидения;

Б) две диаметрально расположенные используются для телефонной связи, две – для телевидения;

В) две рядом расположенные используются для телефонной связи, две другие – для телевидения.

Инструкция: выберите правильный вариант ответа

14. Как устроены волокна оптического кабеля ОК-8?

А) двухслойные в защитном покрытии и с синтетическим силовым элементом;

Б) оптическое волокно, вокруг которого навита синтетическая нить и фторопластовая трубка;

В) многослойная оптическая нить с синтетическим наружным покрытием.

Инструкция: выберите правильный вариант ответа

15. Какие диаметры медной проволоки используются для воздушных линий связи?

А) 2; 3; 3,5; 4; 5 мм;

Б) 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5 мм;

В) 3; 3,5; 4; 4,5; 5 мм;

Г) 3; 3,5; 4 мм.

Инструкция: выберите правильный вариант ответа

16. Какие защитные покровы используют при изготовлении кабелей в свинцовой оболочке?

А) Г, Б, БГ, Шп;

Б) БГ, Бв, Бп, Бл;

В) БпГ, Шп, КлШп, БлГ;

Г) Б, Бв, К, Кл.

Инструкция: выберите правильный вариант ответа

17. Какие из четырех первичных параметров определяют потери энергии в проводах?

А) L;

Б) C;

В) G

Г) R

Инструкция: выберите правильный вариант ответа

18. Какие изоляторы используются на воздушных линиях связи?

А) фарфоровые

Б) пластмассовые

В) стеклянные

Г) керамические

Инструкция: выберите правильный вариант ответа

19. Какие кабели подвергаются полной проверке?

А) только те кабели, у которых был длительный срок хранения;

Б) все кабели, которые подлежат прокладке;

В) кабели без избыточного давления;

Г) кабели без избыточного давления и имеющие внешние дефекты оболочки.

Инструкция: выберите правильный вариант ответа

20. Какие участки почвы по трассе прокладки кабеля следует обходить?

А) с известковыми почвами, сточными водами, свалки и т.п.;

Б) с известковыми почвами, кислыми почвами, скальным грунтом;

В) свалки, с кислыми почвами, болотистыми почвами.

Инструкция: выберите правильный вариант ответа

21. Каким образом обеспечивается на вводе защищенность цепей от взаимных влияний?

А) на кабели надеваются специальные экраны;

Б) кабели с высоким уровнем передачи объединяются в один пакет, а с низким – в другой;

В) кабели с высоким уровнем передачи проходят в одном месте, а с низким – в другом.

Инструкция: выберите правильный вариант ответа

22. Каким образом учитываются потери в цепи передачи?

А) через коэффициент затухания;

Б) через коэффициент распространения;

В) через коэффициент фазы.

Инструкция: выберите правильный вариант ответа

23. Какими параметрами различаются одночетверочные и двухчетверочные кабели?

А) затуханием

Б) защищенностью

В) волновым сопротивлением и остаточным затуханием

Г) параметры одинаковы

Инструкция: выберите правильный вариант ответа

24. Каково основное назначение изоляции?

А) обеспечить заданный ток утечки и предохранять жилы от контакта;

Б) обеспечить заданное напряжение пробоя и расстояние между жилами;

В) обеспечить расстояние между жилами и заданный ток утечки;

Г) обеспечивать заданное расстояние между жилами и защиту от контакта.

Инструкция: выберите правильный вариант ответа

25. Какое устройство имеет экран в кабеле МКТС-4?

А) одна стальная лента толщиной 0,2 мм;

Б) две стальные ленты толщиной 0,2 мм;

В) одна стальная лента толщиной 0,1 мм;

Г) две стальные ленты толщиной 0,1 мм.

Инструкция: выберите правильный вариант ответа

26. Какое утверждение верно?

А) емкость цепей кабельных линий существенно больше чем воздушных;

Б) емкость цепей кабельных линий существенно меньше чем воздушных;

В) емкость цепей кабельных и воздушных линий приблизительно одинакова.

Инструкция: выберите правильный вариант ответа

27. Какой диаметр имеют асбоцементные трубы?

А) 90 и 100 мм;

Б) 90-100 мм;

В) до 90 мм;

Г) до 100 мм.

Инструкция: выберите правильный вариант ответа

28. Какой длины используют полиэтиленовые трубы?

А) не менее 10 м;

Б) равные 10 м;

В) равные 15 м

Г) не более 10 м;

Инструкция: выберите правильный вариант ответа

29. Какой документ выполняется по результатам изучения проектной документации?

А) проект производства работ;

Б) рабочие чертежи;

В) трасса прокладки кабеля.

Инструкция: выберите правильный вариант ответа

30. На какое количество каналов рассчитан колодец ККС-5?

А) до 16 каналов;

Б) до 20 каналов;

В) до 24 каналов;

Г) до 30 каналов.

Инструкция: выберите правильный вариант ответа

31. На каком расстоянии устраивают кабельные площадки?

А) 10-15 км;

Б) 15-20 км;

В) 20-25 км;

Г) 25-30 км.

Инструкция: выберите правильный вариант ответа

32. От чего зависит число плинтов, устанавливаемых на боксе?

А) от емкости бокса;

Б) от емкости шкафа;

В) от емкости коробки.

Инструкция: выберите правильный вариант ответа

33. При размотке барабан с кабелем должен вращаться

А) легко без значительных усилий, чтобы не вызвать перегиб кабеля и его деформацию;

Б) от небольшого усилия приложенного к кабелю, но не повреждающего кабель;

В) от усилия приложенного к барабану от рук или от внешнего автоматического устройства

Инструкция: выберите правильный вариант ответа

34. С ростом частоты передаваемого тока

А) уменьшается внутренняя индуктивность;

Б) уменьшается внешняя индуктивность;

В) внутренняя индуктивность остается постоянной.

Инструкция: выберите правильный вариант ответа

35. Сколько вариантов сращивания жил используется при монтаже кабелей ГТС?

А) два

Б) три

В) четыре

Г) пять

Инструкция: выберите правильный вариант ответа

36. Сопротивление цепи зависит от

А) диаметра проводников, расстояния между ними, свойств изоляционного материала и близости соседних металлических масс;

Б) материала, размеров проводников и расстояния между ними;

В) материала, диаметра, длины проводников и наличия окружающих металлических масс;

Г) ТФК

Инструкция: выберите правильный вариант ответа

37. Чем отличается бокс для междугороднего кабеля от бокса распределительного шкафа?

А) в первом боксы с дужками, а во втором зажимы под винт;

Б) в первом плинты имеют зажимы под винт, а во втором используются боксы с дужками;

В) в обоих случаях используются боксы с плинтами, с зажимами под винт.

Инструкция: выберите правильный вариант ответа

38. Что называется частичной емкостью в кабельной цепи?

А) емкость между соседними жилами;

Б) емкость между любыми отдельными жилами, а также жилами и оболочкой

В) емкость между любыми отдельными жилами и оболочкой.

Инструкция: выберите правильный вариант ответа

39. Что определяет цифра в обозначении типа кабельного колодца?

А) максимальное число прокладываемых кабелей;

Б) минимальное число прокладываемых каналов;

В) число прокладываемых каналов.

Инструкция: выберите правильный вариант ответа

40. Что укрепляется на лицевой стороне бокса?

А) коробка

Б) каркас

В) плинт

Инструкция: выберите правильный вариант ответа

41. В чем конструктивное отличие коаксиальных и симметричных кабелй?

А) в коаксиальных кабелях два проводника, в симметричном один;

Б) нет существенных отличий;

В) в коаксиальных кабелях внутренний  проводник расположен внутри внешнего проводника, а в симметричных два  проводника расположены рядом;

Г) в симметричных кабелях симметрично, в коаксиальных один проводник.

Инструкция: выберите правильный вариант ответа

42. Что является проводником в волоконно-оптических кабелях?

А) диэлектрический металлический стержень;

Б) оптическое волокно;

В) медный провод.

Инструкция: выберите правильный вариант ответа

43. Как электрические кабели связи классифицируются по назначению?

А) магистральные, зоновые, местные;

Б) ГТС и СТС;

В) городские и районные.

Инструкция: выберите правильный вариант ответа

44. Как кабели классифицируются по условиям прокладки?

А) воздушные, подземные

Б) внутридомовые, уличные

В) подземные, подводные, подвесные

Инструкция: выберите правильный вариант ответа

45. Первая буква марки кабеля отображает?

А) материал жил;

Б) конструкцию изоляции;

В) назначение кабеля

Инструкция: выберите правильный вариант ответа

46. Вторая  буква или сочетание нескольких букв марки кабеля отображает?

А) размещение кабеля;

Б) назначение кабеля;

В) материал и конструкцию изоляции жил

Инструкция: выберите правильный вариант ответа

47. Третья буква марки кабеля отображает?

А) материал изоляции;

Б) материал жил;

В) материал брони;

Г) материал и оболочки.

Инструкция: выберите правильный вариант ответа

48. Скрутка в группы жил кабеля по определенному закону с определенным шагом производится для чего?

А) для уменьшения взаимных влияний;

Б) для увеличения взаимных влияний;

В) для уменьшения сопротивления.

Инструкция: выберите правильный вариант ответа

49. Скрутка сердечника может быть?

А) повивной и пучковой;

Б) повивной;

В) пучковой.

Инструкция: выберите правильный вариант ответа

50. Как волоконно-оптические  кабели связи классифицируются по назначению?

А) междугородные и городские;

Б) междугородные, городские, объектовые и подводные;

В) магистральные, зоновые и местные.

Инструкция: выберите правильный вариант ответа

51. Какой элемент оптического кабеля воспринимает на себя  осевые нагрузки, возникающие при прокладке кабеля?

А) сердечник;

Б) силовой элемент;

В) броневое покрытие.

Инструкция: выберите правильный вариант ответа

52. В чем отличие коллекторов от колодцев?

А) коллекторы наземные, а колодцы подземные;

Б) колодцы и коллекторы одинаковы;

В) коллекторы больше, колодцы меньше;

Г) коллекторы предназначены для совместной прокладки подземных коммуникаций разного назначения (кроме газа), идущих в одном направлении.

Инструкция: выберите правильный вариант ответа

53. Чем дополнительно оборудуются коллекторы?

А) освещением, вентиляцией, датчиками воды и откачивающими устройствами;

Б) кронштейнами;

В) консолями для укладки кабелей.

Инструкция: выберите правильный вариант ответа

54. Переход кабелем железнодорожных и шоссейных дорог осуществляется?

А) открытым и скрытым способом;

Б) только скрытым способом;

В) открытым способом.

Инструкция: выберите правильный вариант ответа

55. На кабельной трассе в засыпанных котлованах, где смонтированы муфты устанавливаются?

А) только маркеры;

Б) замерные столбики или маркеры;

В) только замерные столбики.

Инструкция: выберите правильный вариант ответа

56. Контрольно-измерительные пункты на кабельной трассе служат для:

А) измерения глубины залегания кабеля

Б) измерения количества кабельных линий

В) счета замерных столбиков

Г) измерения электрических потенциалов на оболочках кабелей

Инструкция: выберите правильный вариант ответа

57. Какими способами может производится монтаж муфт?

А) горячим;

Б) холодным;

В) химический;

Г) горячим и холодным.

Инструкция: выберите правильный вариант ответа

58. В чем отличие НУП от ОУП?

А) необслуживаемый и обслуживаемый усилительный пункт

Б) по конструкции

В)  по длине регенерационного участка

Инструкция: выберите правильный вариант ответа

59. Для ввода кабеля в здание АТС  перед зданием станции устанавливают?

А) станционный колодец;

Б) кабельную будку;

В) кабельная трасса сразу подается в здание АТС.

Инструкция: выберите правильный вариант ответа

60. При вводе кабеля в задние АТС кабель первым делом вводится в какое помещение?

А) шахту;

Б) подвал;

В) кросс.

Инструкция: выберите правильный вариант ответа

- Типы каналов передачи:

- двухпроводный однополосная

- четырёхпроводный однополосная

- четырёхпроводный односторонний

Инструкция: выберите правильный вариант ответа

- Методы разделения  каналов связи

- частотное, временное

- частотное, время-импульсное

- временное, время-импульсное

Инструкция: выберите правильный вариант ответа

- При частотном разделении каналов…

- размещение каналов по частоте производится последовательно

- размещение каналов по частоте производится в неперекрывающихся частотных полосах

- размещение каналов по частоте производится в боковых полосах частот

Инструкция: выберите правильный вариант ответа

- При каком разделении каналов все каналы постоянно подключены к общему тракту?

- при время-импульсном

- при временном

- при частотном

Инструкция: выберите правильный вариант ответа

- Назначение полосового фильтра в передающей части аппаратуры с ЧРК:

- пропускает полосу 0,3-3,4 кГц

- пропускает нужную боковую полосу

- пропускает эффективную полосу частот телефонного тракта

Инструкция: выберите правильный вариант ответа

- Назначение модулятора в передающей части аппаратуры с ЧРК:

- суммирует несущую частоту канала с разговорным спектром

- выбирает частотную полосу каналов

- выбирает канал передачи

Инструкция: выберите правильный вариант ответа

- Назначение фильтра нижних частот  в приёмной части аппаратуры с ЧРК:

- выделяет боковую полосу

- выделяет телефонный спектр

- выделяет несущую частоту

Инструкция: выберите правильный вариант ответа

- Назначение полосовых фильтров в аппаратуре  с ЧРК:

- гасят ненужную полосу частот;

- формируют боковые полосы частот;

- пропускают нужную полосу частот.

- ТФК

Инструкция: выберите правильный вариант ответа

- Назначение демодулятора в системах с ЧРК:

- для восстановления исходного спектра

- для формирования  боковых полос

- для выделения несущей частоты

Инструкция: выберите правильный вариант ответа

- Назовите уровни передач каналов связи:

- абсолютные, относительные, измерительные

- абсолютные, абсолютные нулевые, относительные

- абсолютные, относительные

Инструкция: выберите правильный вариант ответа

- Виды модуляции сигнала в системах с ЧРК:

- амплитудная, частотная, фазовая

- амплитудная, фазовая

- амплитудная, частотная

Инструкция: выберите правильный вариант ответа

- При амплитудной  модуляции частоты…

- амплитуда ВЧ сигнала  зависит  от амплитуды НЧ сигнала

- амплитуда НЧ  сигнала зависит от амплитуды ВЧ сигнала

- амплитуда ВЧ сигнала формируется задающим генератором

Инструкция: выберите правильный вариант ответа

- В каких системах используются 2-х сторонние усилители:

- в 2-х проводных  2-х полосных

- в 2-х проводных

- в 4-х  проводных

Инструкция: выберите правильный вариант ответа

- Основная первичная группа каналов ТЧ предназначена для…

- преобразования исходных полос 12 каналов ТЧ 0,3 – 3,4 в полосу 60 – 108 кГц

- преобразования исходных полос 10 каналов ТЧ  0,3 – 3,4кГц  в полосу 60 -108 кГц

- преобразования исходных полос 14 каналов ТЧ 0,3 – 3,4 кГц  в полосу 60 -108кГц

Инструкция: выберите правильный вариант ответа

- Вторичная группа каналов ТЧ предназначена для…

- формирования линейного спектра с числом каналов от 12 до 60

- формирования линейного спектра с числом каналов от 60 до 300

- формирования линейного спектра с числом каналов от 60 до 280

Инструкция: выберите правильный вариант ответа

- Дайте определение измерительному уровню передачи?

- если фактические значения мощности, напряжения и тока сравниваются  с соответствующими параметрами сигнала нормального генератора

- это абсолютный уровень в данной точке х при условии, что ко входу измеряемого тракта подключен нормальный генератор ( Е=1,55В, U0= 0, 775В, I0= 1,29мА, P0= 1мВт, Z вх =Z0 = 600 0м)

- если мощность, напряжение или ток в данной точке тракта сравниваются с одноименными величинами какой-либо другой точки тракта, выбранной в качестве точки сравнения

Инструкция: выберите правильный вариант ответа

- Разделение каналов с помощью уравновешенного моста основано на том, что:

- при подключении источника сигнала к одной диагонали моста например к точкам а и б создается разность потенциалов только между точками в и г

- определенное размещение каналов по шкале частот в не перекрывающихся частотных полосах

- сигналы различных каналов передаются по общей линии передачи поочередно во времени

Инструкция: выберите правильный вариант ответа

- При частотном разделении каналов отличительным признаком является то, что :

- при подключении источника сигнала к одной диагонали моста например к точкам а и б создается разность потенциалов только между точками в и г

- определенное размещение каналов по шкале частот в не перекрывающихся частотных полосах

- сигналы различных каналов передаются по общей линии передачи поочередно во времени

Инструкция: выберите правильный вариант ответа

- Дайте определение абсолютного уровня передачи?

- если фактические значения мощности, напряжения и тока сравниваются с соответствующими параметрами сигнала нормального генератора

- это абсолютный уровень в данной точке х при условии, что ко входу измеряемого тракта подключен нормальный генератор ( Е=1,55В, U0=0,775В, I0=1,29мА, Р0=1мВт, Zвх =Z0=600 0м)

- если мощность, напряжение или ток в данной точке тракта сравниваются с одноименными величинами какой-либо другой точки тракта, выбранной в качестве точки сравнения

Инструкция: выберите правильный вариант ответа

- Надежность элементов системы передачи это…

- безопасность, ремонтопригодность, сохраняемость и долговечность

- ремонтопригодность

- сохраняемость

Часть B

Инструкция: Дайте краткий ответ на вопрос

- Сколько одинаковых по конструкции проводников в  симметричных кабелях?

Ответ: 2.

Инструкция: Дайте краткий ответ на вопрос

- Маркер муфты кабельной трассы закапывается над муфтой на какой глубине?

Ответ: 0,5-1,5м

Инструкция: Дайте краткий ответ на вопрос

- Длина усилительного пункта 20 км, какое количество КИПов должно быть установлено?

Ответ: 3.

Инструкция: Дайте краткий ответ на вопрос

- Длина усилительного пункта 10 км, какое количество КИПов должно быть установлено?

Ответ: 2.

Инструкция: Дайте краткий ответ на вопрос

- Длина усилительного пункта 3 км, какое количество КИПов должно быть установлено?

Ответ: 1.

Инструкция: Дайте краткий ответ на вопрос

- Если  назначение кабеля – телефонный, симметричный, НЧ, то какая буква будет в марке кабеля?

Ответ: Т.

Инструкция: Дайте краткий ответ на вопрос

- Если  назначение кабеля – междугородный, симметричный, ВЧ, то какая буква будет в марке кабеля?

Ответ: М.

Инструкция: Дайте краткий ответ на вопрос

- Если  назначение кабеля – зоновый, симметричный, ВЧ, то какая буква будет в марке кабеля?

Ответ: З.

Инструкция: Дайте краткий ответ на вопрос

- Если  материал оболочки  кабеля – алюминий, то какая буква будет в марке кабеля?

Ответ: А.

Инструкция: Дайте краткий ответ на вопрос

- Если  материал оболочки  кабеля – сталь, то какая буква будет в марке кабеля?

Ответ: Ст.

Инструкция: Дайте краткий ответ на вопрос

- Если  материал оболочки  кабеля – свинец, то какая буква будет в марке кабеля?

Ответ: С.

Инструкция: Дайте краткий ответ на вопрос

- Если  материал оболочки  кабеля – ПЭТ, то какая буква будет в марке кабеля?

Ответ: П.

Инструкция: Дайте краткий ответ на вопрос

- Если  материал оболочки  кабеля – ПВХ, то какая буква будет в марке кабеля?

Ответ: В.

Инструкция: Дайте краткий ответ на вопрос

- Если  кабель имеет броневой покров, состоящий из двух стальных лент, то какая буква будет в марке кабеля?

Ответ: Б.

Инструкция: Дайте краткий ответ на вопрос

- Если  кабель имеет броневой покров, состоящий из круглых стальных проволок, то какая буква будет в марке кабеля?

Ответ: К.

Инструкция: Дайте краткий ответ на вопрос

- Если  кабель  не имеет броневой покров, то какая буква будет в марке кабеля?

Ответ: Г.

- Как называется уровень передачи, если мощность, напряжение или ток в данной точке тракта сравниваются с одноименными величинами какой-либо другой точки тракта, выбранный в качестве точки сравнения.

Ответ: Измерительный

- Перечислите виды сообщений, входящий в канала электросвязи вторичной сети ЕАСС

Ответ: Телефонная, телеграфная, факсимильная сеть, сеть передачи данных, звукового вещания, телевизионного вещания

- Какие существуют методы разделение каналов. Перечислите характерные особенности ЧРК и ВРК.

Ответ: Частное разделение каналов, временное разделение каналов, с помощью уравновешенного моста

- Что определяет свойство системы передачи выполнять свои функции сохранении качественных показателей в определенных пределах в течении периода эксплуатации?

Ответ: Надежность

Часть C

Инструкция: Дайте развернутый ответ на вопрос

- Опишите процесс изображенный на схеме, дайте пояснения.

Ответ: Процесс передачи по радио и по световоду. Передача по оптическим кабелям это, по существу, радиопередача, но здесь распространяется волна не во все стороны, а канализуется световодом в заданном направлении

Инструкция: Дайте развернутый ответ на вопрос

- Опишите оконечное кабельное устройство изображенное на рисунке,  поясните нумерацию.

Ответ: Распределительная коробка КРТ- 10 устанавливается на наружных и внутренних стенах зданий и состоит из корпуса, бокса и плинтов. Корпус 1 коробки изготовлен из чугуна и снабжен самозакрывающейся крышкой 5. В лапках 4 корпуса предусмотрены отверстия для крепления коробки на стене. Бокс 4 коробки также изготовлен из чугуна имеет стальной патрубок б для ввода кабеля и крепления и корпусу коробки двумя винтами 7. В распределительных коробках типов КРТ и КРГП (используют плинт 3 типа 9К, который крепится к боксу винтами 1 металлическими пластинами – плинтодержа-телями. На поверхности плинта имеется 10 пар контактных винтов (к которым подключаются концы абонентских проводов), соединенных с впрессованными внутри плинта десятью парами контактных перьев, к которым припаиваются жилы распределительного кабеля. Все распределительные коробки нумеруются.

Инструкция: Дайте развернутый ответ на вопрос

- Опишите  устройство изображенное на схеме,  поясните его назначение

Ответ: Муфта оптического кабеля. В базовый комплект входит минимальный набор деталей: корпус муфты, внутренний кронштейн и крепежные детали, одна кассета для выкладки оптических волокон и фиксации защитных гильз, материалы и детали для герметизации корпуса.

Инструкция: Дайте развернутый ответ на вопрос

4. Опишите  явление изображенное на схеме,  поясните его влияние

Ответ: На кабельные линии оказывает влияние только магнитное поле. Силовые линии электрического поля замыкаются на металлическую оболочку кабеля и землю и не проходят в сердечник кабеля. Магнитное влияние на кабельные линии снижается за счет экранирующего действия кабельной оболочки.

Кабельные линии, находящиеся в земле, испытывают также гальваническое влияние.

Инструкция: Дайте развернутый ответ на вопрос

- Опишите  что изображенное на схеме,  поясните его элементы

Ответ: На рисунке изображен кабель в разрезе, основными элементами кабеля являются: кабельный сердечник(жилы), оболочка, поясная изоляция, броневой покров.

Инструкция: Дайте развернутый ответ на вопрос

- Опишите изображенную цепь,  поясните ее элементы

Ответ: Однородная цепь с первичными параметрами активным сопротивлением R, индуктивностью L, емкостью С, проводимостью изоляции G. В начале цепи включен генератор с сопротивлением Zo, в конце — нагрузка Zl.

7. Выполнить структурную схему многократного использования физической цепи и дать объяснение прохождению через него сигнала

8. Выполнить структурную схему передачи информации и дать краткую информацию каждому блоку

4. Критерии по выставлению баллов

| Определение количества тестовых вопросов (заданий) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество часов учебной дисциплины согласно учебному плану | Всего | Часть А | Часть В | Часть С |
| ≤ 40 | 43 | 30 | 10 | 3 |
| 41 – 55 | 56 | 40 | 12 | 4 |
| 56 - 70 | 69 | 50 | 14 | 5 |
| 71 – 85 | 82 | 60 | 16 | 6 |
| 86 – 100 | 95 | 70 | 18 | 7 |
| ≥ 101 | 108 | 80 | 20 | 8 |

| Сводная таблица с критериями баллов |  |
| --- | --- |
| Части | Баллы |
| А | 40 |
| B | 40 |
| C | 20 |
| Итого(макс. баллы) | 100 |

| Критерии оценок |  |
| --- | --- |
| Баллы | Оценки |
| 86-100 | 5 |
| 71-85 | 4 |
| 49-70 | 3 |
| Менее 48баллов | перезачет |

Время выполнения тестовых заданий: 60 минут астрономического времени.