|  | МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Уфимский колледж радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности |
| --- | --- |

|  | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора _____________ Л.Р. Туктарова «30» августа 2018 г. |
| --- | --- |

СБОРНИК МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ

ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ

ДИСЦИПЛИНА «ТЕОРИЯ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ»

специальность 11.02.15 «Инфокоммуникационные сети и системы связи»

|  | СОГЛАСОВАНО Зав.кафедрой________ Кабирова Э.Р. РАЗРАБОТЧИКИ ___________ А.А. Левков ___________ Д.М. Фатхиев |
| --- | --- |

Уфа 2018 г.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Методические указания созданы в помощь для работы на занятиях, подготовки к практическим занятиям, правильного составления отчетов.

Приступая к выполнению практической работы, необходимо внимательно прочитать цель работы, ознакомиться с требованиями к уровню подготовки в соответствии с федеральными государственными стандартами (ФГОС), краткими теоретическими сведениями, выполнить задания работы, ответить на контрольные вопросы для закрепления теоретического материала и сделать выводы.

Отчет о практической работе необходимо выполнить и сдать в срок, установленный преподавателем.

Наличие положительной оценки по практическим работам необходимо для получения допуска к экзамену, поэтому в случае отсутствия студента на уроке по любой причине или получения неудовлетворительной оценки за практическую необходимо найти время для ее выполнения или пересдачи.

Правила выполнения практических занятий

1. Студент должен прийти на практическое занятие подготовленным к выполнению практической работы.

2. После проведения практического занятия студент должен представить отчет о проделанной работе.

3. Отчет о проделанной работе следует выполнять в журнале практических занятий на листах формата А4 с одной стороны листа.

Оценку по практическому занятию студент получает, если:

- занятие выполнено в полном объеме;

- может пояснить выполнение любого этапа занятия;

- отчет выполнен в соответствии с требованиями к выполнению занятия;

- отвечает на контрольные вопросы на удовлетворительную оценку и выше.

Зачет по выполнению практических занятий студент получает при условии выполнения всех предусмотренных программой практических занятий, после сдачи журнала с отчетами по работам и оценкам.

Внимание! Если в процессе подготовки к практическим занятиям или при решении задач возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно не удается, необходимо обратиться к преподавателю для получения разъяснений или указаний в дни проведения дополнительных занятий.

Обеспеченность занятия (средства обучения):

1. Литература:

Основные источники:

- Каганов В.И. Основы радиоэлектроники и связи: Уч. пос. для вузов / В.И. Каганов, В.К. Битюков. - 2-e изд., стереотип. - М.: Гор. линия-Телеком, 2014. - 542 с.

- Радиотехнические цепи и сигналы. Компьютеризированный курс : учеб. пособие / В.И. Каганов. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 498 с.

Дополнительные источники:

1. Ю.С. Шинаков , Ю,М, Колодяжный – « Теория передачи сигналов электросвязи» - М. – Радио и связь – 1989. 288 стр.

2. В.И Нефедов «Основы радиоэлектроники и связи» М.- Высшая школа, 2009 г.

3.Ю.П. Акулиничев «Теория электрической связи»М.- Высшая школа, 2011 г.

2. Калькулятор (простой).

3. Карандаш простой.

4. Чертежные принадлежности: (линейка, транспортир).

5. Бланк отчета по практическому занятию.

Порядок выполнения отчета по практической работе

- Ознакомиться с теоретическим материалом по практическому занятию.

- Записать краткий конспект теоретической части.

- Выполнить предложенное задание согласно варианту по списку группы.

- Продемонстрировать результаты выполнения предложенных заданий преподавателю.

- Ответить на контрольные вопросы.

- Записать выводы о проделанной работе.

Практическое занятие №1

Расчет пропускной способности канала.

Цель работы: научиться рассчитывать пропускную способность каналов.

Образовательные результаты, заявленные в ФГОС:

Студент должен:

Уметь рассчитывать пропускную способность разных типов каналов;

Знать типы каналов, их параметры.

Краткие теоретические материалы по теме практического занятия:

tu – минимальная длительность сигнала

p – вероятность ошибки

Δf – ширина полосы пропускания

σ2s – средняя мощность сигнала

N0 – спектральная плотность (средняя мощность помех)

Сд.к. = 1tu ∙ log2m + P ∙ log2Pm-1 + 1 - P ∙ log21-P – пропускная способность дискретного канала;

Cдв.к = B ∙ logm; (B = 1/ tu) – пропускная способность двоичного канала;

Cн.к. = f ∙ log(1 + σs2N0) – пропускная способность непрерывного канала.

Задания для практического занятия:

1. Взять данные своего варианта из таблицы 1;

2. Рассчитать неизвестные величины по образцу примера;

3. Расчет занести в бланк отчета;

4. Дать ответы на контрольные вопросы:

1) Что показывает динамический диапазон канала?

2) Что такое полоса пропускания канала?

3) По каким параметрам необходимо согласовывать сигнал и канал?

4) Что такое пропускная способность канала?

Таблица 1 – Данные для расчета практического задания №1

| № варианта | tu, мС | Р | Δf, КГц | σ s , мкВт | N, нВт | Сд.к. | Сдв.к. | Сн.к. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0,1 | 10-3 | 1,0 | 1,0 | 10 |  |  |  |
| 2. | 0,2 | 10-3 | 1,1 | 1,2 | 12 |  |  |  |
| 3. | 0,3 | 10-3 | 1,2 | 1,4 | 14 |  |  |  |
| 4. | 0,4 | 10-3 | 1,3 | 1,6 | 16 |  |  |  |
| 5. | 0,5 | 10-3 | 1,4 | 1,8 | 18 |  |  |  |
| 6. | 0,6 | 10-3 | 1,5 | 2,0 | 20 |  |  |  |
| 7. | 0,7 | 10-3 | 1,6 | 2,2 | 22 |  |  |  |
| 8. | 0,8 | 10-3 | 1,7 | 2,4 | 24 |  |  |  |
| 9. | 0,9 | 10-3 | 1,8 | 2,6 | 26 |  |  |  |
| 10. | 1,0 | 10-3 | 1,9 | 2,8 | 28 |  |  |  |
| 11. | 1,1 | 10-3 | 2,0 | 3,0 | 30 |  |  |  |
| 12. | 1,2 | 10-3 | 2,1 | 3,2 | 32 |  |  |  |
| 13. | 1,3 | 10-3 | 2,2 | 3,4 | 34 |  |  |  |
| 14. | 1,4 | 10-3 | 2,3 | 3,6 | 36 |  |  |  |
| 15. | 1,5 | 10-3 | 2,4 | 3,8 | 38 |  |  |  |
| 16. | 1,6 | 10-3 | 2,5 | 4,0 | 40 |  |  |  |
| 17. | 1,7 | 10-3 | 2,6 | 4,2 | 42 |  |  |  |
| 18. | 1,8 | 10-3 | 2,7 | 4,4 | 44 |  |  |  |
| 19. | 1,9 | 10-3 | 2,8 | 4,6 | 46 |  |  |  |
| 20. | 2,0 | 10-3 | 2,9 | 4,8 | 48 |  |  |  |
| 21. | 2,1 | 10-3 | 3,0 | 5,0 | 50 |  |  |  |
| 22. | 2,2 | 10-3 | 3.1 | 5,2 | 52 |  |  |  |
| 23. | 2,3 | 10-3 | 3,2 | 5,4 | 54 |  |  |  |
| 24. | 2,4 | 10-3 | 3,3 | 5,6 | 56 |  |  |  |
| 25. | 2,5 | 10-3 | 3,4 | 5,8 | 58 |  |  |  |
| 26. | 2,6 | 10-3 | 3,5 | 6,0 | 60 |  |  |  |
| 27. | 2,7 | 10-3 | 3,6 | 6,2 | 62 |  |  |  |
| 28, | 2,8 | 10-3 | 3,7 | 6,4 | 64 |  |  |  |
| 29. | 2,9 | 10-3 | 3,8 | 6,6 | 66 |  |  |  |
| 30. | 3,0 | 10-3 | 3,9 | 6,8 | 68 |  |  |  |

Практическое занятие №2

Сравнительный анализ разнообразных сигналов

Цель работы: провести сравнительный анализ телесигнала, радиосигнала, телеграфного и телефонного сигналов.

Учебные задачи:

1. ознакомиться с методами сравнительного анализа разных типов сигналов

2. научиться рассчитывать отношение объемов сигналов.

Образовательные результаты, заявленные в ФГОС:

Студент должен:

Уметь рассчитывать отношение объемов сигналов;

Знать виды сигналов и определение их объемов.

Краткие теоретические материалы по теме практического занятия:

VТВVРВ = FТВFРВ × DТВDРВ × TТВТРВ = FТВFРВ – отношение объемов телевизионного- и радиосигнала;

– диапазон частот телеграфного сигнала;

– диапазон частот телефонного сигнала;

VТФVТГ = ∆fТФ∆fТГ – отношение объемов телефонного и телеграфного сигналов.

Задания для практического занятия:

1. Взять данные своего варианта из таблицы 2;

2. Рассчитать неизвестные величины по образцу примера;

3. Расчет занести в бланк отчета;

4. Дать ответы на контрольные вопросы:

1) Какие типы сигналов бывают?

2) Какие сигналы являются наиболее быстро изменяемыми?

3) Каким является телеграфный сигнал?

4) Что отражает математическую форму сложенных сигналов?

| № варианта | F МГц | F КГц | f Гц | fКГц | VТВVРВ | VТФVТГ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 3,0 | 5,0 | 30 | 2,0 |  |  |
| 2. | 3,1 | 5,5 | 32 | 2,1 |  |  |
| 3. | 3,2 | 6,0 | 34 | 2,2 |  |  |
| 4. | 3,3 | 6,5 | 36 | 2,3 |  |  |
| 5. | 3,4 | 7,0 | 38 | 2,4 |  |  |
| 6. | 3,5 | 7,5 | 40 | 2,5 |  |  |
| 7. | 3,6 | 8,0 | 42 | 2,6 |  |  |
| 8. | 3,7 | 8,5 | 44 | 2,7 |  |  |
| 9. | 3,8 | 9,0 | 46 | 2,8 |  |  |
| 10. | 3,9 | 9,5 | 48 | 2,9 |  |  |
| 11. | 4,0 | 10,0 | 50 | 3,0 |  |  |
| 12. | 4,1 | 10,5 | 52 | 3.1 |  |  |
| 13. | 4,2 | 11,0 | 54 | 3,2 |  |  |
| 14. | 4,3 | 11,5 | 56 | 3,3 |  |  |
| 15. | 4,4 | 12,0 | 58 | 3,4 |  |  |
| 16. | 4,5 | 12,5 | 60 | 3,5 |  |  |
| 17. | 4,6 | 13,0 | 62 | 3,6 |  |  |
| 18. | 4,7 | 13,5 | 64 | 3,7 |  |  |
| 19. | 4,8 | 14,0 | 66 | 3,8 |  |  |
| 20. | 4,9 | 14,5 | 68 | 3,9 |  |  |
| 21. | 5,0 | 15,0 | 70 | 4,0 |  |  |
| 22. | 5,1 | 15,5 | 72 | 4,1 |  |  |
| 23. | 5,2 | 16,0 | 74 | 4,2 |  |  |
| 24. | 5,3 | 16,5 | 76 | 4,3 |  |  |
| 25. | 5,4 | 17,0 | 78 | 4,4 |  |  |
| 26. | 5,5 | 17,5 | 80 | 4,5 |  |  |
| 27. | 5,6 | 18,0 | 82 | 4,6 |  |  |
| 28, | 5,7 | 18,5 | 84 | 4,7 |  |  |
| 29. | 5,8 | 19,0 | 86 | 4,8 |  |  |
| 30. | 5,9 | 19,5 | 88 | 4,9 |  |  |

Таблица 2 – Данные для расчета практического задания №2

Практическое занятие №3

Расчет свободных колебаний в реальном контуре

Цель работы: научиться рассчитывать свободные колебания в реальном контуре.

Учебные задачи:

1. ознакомиться с методами расчета свободных колебаний в реальном контуре;

2. научиться рассчитывать свободные колебания в реальном контуре.

Образовательные результаты, заявленные в ФГОС:

Студент должен:

Уметь рассчитывать свободные колебания в реальном контуре;

Знать технические параметры реальных контуров.

Краткие теоретические материалы по теме практического занятия:

ωр = 1L × C – угловая частота свободных колебаний в контуре;

L – индуктивность контура;

C – ёмкость контура;

XL = ωр × L – индуктивное сопротивление контура;

XC = 1ωр × C  – емкостное сопротивление контура;

Z = R2  + XL - XC2 – полное сопротивление контура;

I = UZ – ток контура; U – напряжение контура; T = 1/fр- период колебаний контура;

Zв = LC – волновое сопротивление контура;

Q = ZвR – добротность контура;

τ = Q × Tπ – время затухания колебаний.

Инструкция (пример) по выполнению практического занятия

Дано: R=0,6 Ом; C=7 мкФ; I=0,5 А; Zв=80 Ом.

Определить: L; XL; XС; Z; fp; ωр; U; Q; T; τ.

Решение:

L  = Zв2 × C = 802 × 7 × 10-6 = 44,8 мГн;

ωр = 1L × C = 144,8 × 10-3 × 7 × 10-6 = 1785,7 Гц → fр = ωр2×π = 1785,72 × 3,14 = 284,35Гц;

XL = ωр × L = 1785,7 × 44,8 × 10-3 = 80 Ом;

XC  =1ωр × C  = 11785,7 × 7 × 10-6 = 80 Ом;

Z = R2 + XL - XC2 = 0,62 + 80 - 802 = 0,6 Ом;

U = I × Z = 0,5 × 0,6 = 0,3 В;

Q = ZвR = 800,6 = 133,3;

T = 1/fр = 1284,35 = 0,00352 c;

τ = Q × Tπ = 133,3 × 0,003523,14 = 0,149 c.

Задания для практического занятия:

1. Взять данные своего варианта из таблицы 3.

2. Рассчитать неизвестные величины по образцу примера.

3. Расчет занести в бланк отчета.

4. Дать ответы на контрольные вопросы:

1) Где возникают высокочастотные гармонические электромагнитные колебания?

2) От чего зависит частота колебаний?

3) Как определить волновое сопротивление контура?

4) Что показывает постоянная времени процесса затухания?

| № | R, Ом | L, мГн | С, мкФ | U, B | I, A | fр, Гц | XL, Ом | Xc, Ом | Z, Ом | Zв, Ом | Q | T, c | τ, с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,9 | 1,5 | 10,5 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 0,8 | 2,5 |  |  | 0,1 |  |  |  |  | 70 |  |  |  |
| 3 |  | 3,5 | 9,5 | 11 |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |
| 4 | 0,7 |  | 8,5 |  | 0,2 |  |  |  |  | 60 |  |  |  |
| 5 | 0,6 | 4,5 |  | 10 |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |
| 6 |  | 5,5 | 7,5 |  | 0,3 |  |  |  |  |  | 40 |  |  |
| 7 | 0,5 | 6,5 | 6,5 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 0,4 |  | 5,5 |  | 0,4 |  |  |  |  | 80 |  |  |  |
| 9 |  | 7,5 | 4,5 | 8 |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |
| 10 | 0,3 | 8,5 |  |  | 0,5 |  |  |  |  | 90 |  |  |  |
| 11 | 0,2 | 9,5 | 3,5 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 1 | 2,5 |  | 0,6 |  |  |  |  |  | 60 |  |  |
| 13 | 0,9 |  | 1,5 | 6 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |
| 14 | 0,8 | 2 |  |  | 0,7 |  |  |  |  | 40 |  |  |  |
| 15 |  | 3 | 10 | 5 |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |
| 16 | 0,7 |  | 9 |  | 0,8 |  |  |  |  | 85 |  |  |  |
| 17 | 0,6 | 4 | 8 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 5 | 7 |  | 0,9 |  |  |  |  |  | 80 |  |  |
| 19 | 0,5 | 6 |  | 3 |  |  |  |  |  | 110 |  |  |  |
| 20 | 0,4 |  | 6 |  | 1 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |
| 21 |  | 7 | 5 | 2 |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |
| 22 | 0,3 | 8 | 4 |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 0,2 |  | 3 | 19 |  |  |  |  |  | 65 |  |  |  |
| 24 |  | 9 | 2 |  | 0,7 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |
| 25 | 0,1 | 10 |  | 6,5 |  |  |  |  |  | 75 |  |  |  |
| 26 | 0,2 | 5 | 6 |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 0,7 | 8 | 5 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | 3 | 8 |  | 0,6 |  |  |  |  |  | 90 |  |  |
| 29 | 0,8 |  | 3 | 6 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 30 | 0,3 | 2 |  |  | 0,3 |  |  |  |  | 80 |  |  |  |

Таблица 3 – Данные для расчета практического задания №3

Практическое занятие 4,5

Расчет последовательного колебательного контура.

Цель работы: научиться рассчитывать последовательный колебательный контур.

Учебные задачи:

1. ознакомиться с методами расчета последовательного колебательного контура;

2. научиться рассчитывать последовательный колебательный контур.

Образовательные результаты, заявленные в ФГОС:

Студент должен

Уметь рассчитывать параметры последовательного колебательного контура.

Знать технические характеристики и параметры последовательного колебательного контура.

Краткие теоретические материалы по теме практического занятия:

XL=2×π×f×L – индуктивное сопротивление контура;

– частота тока, питающего контур;

L – индуктивность контура;

XC=12×π×f×C – емкостное сопротивление контура;

C – ёмкость контура;

Z=R2 +XL-XC2 – полное сопротивление контура;

R – активное сопротивление контура;

I=UZ - ток контура;

U – напряжение, питающее контур;

UR=I×R – напряжение на активном сопротивлении контура;

UL=I×XL – напряжение на индуктивном сопротивлении контура;

UC=I×XC – напряжение на емкостном сопротивлении контура;

fр=12×π×L×C – резонансная частота контура;

Ip=UR – резонансный ток контура;

ρ=LC – волновое сопротивление контура;

Q=ρR – добротность контура;

ULp=UCp=U×Q – резонансные напряжения на реактивных сопротивлениях контура;

Lp=12×π×f2×C – индуктивность, при которой контур станет резонансным на основной частоте;

Cp=12×π×f2×L – емкость, при которой контур станет резонансным на основной частоте;

2∆ωр=ωрQ – полоса пропускания.

Инструкция (пример) по выполнению практического занятия:

Дано: L = 5 мГн; C = 8 мкФ; U = 10В; f = 700Гц; Q = 40.

Определить: R; I; fp; UR; UC; UL; ρ; Ip; ULр= Uср; Lp; 2Δωр.

Решение:

ρ=LC=5×10-38×10-6 = 25 Ом;

R=ρQ=2540=0,625 Ом;

XL=2×π×f×L=2×3,14×700×5×10-3 = 22 Ом;

XC=12×π×f×C = 12×3,14×700×8×10-6 = 28,4 Ом;

Z=R2 +XL-XC2=0,6252+22-28,42 = 6,43 Ом;

I=UZ=106,43= 1,56 А;

UR=I×R=1,56×0,625=0,975В; UL=I×XL = 1,56×22=34,32В;

UC=I×XC=1,56×28,4=44,3В; ρ=Q×R=40×0,625=25Ом;

fр=12×π×L×C=12×3,14×5×10-3×8×10-6=796,18Гц;

Ip=UR = 100,625 = 16А; ULp=UCp=U×Q=10×40=400В;

Lp=12×π×f2×C=12×3,14×7002×8×10-6=0,0065Гн;

ωр=2×π×fp=2×3,14×796,18=5000Гц;

2∆ωр=ωрQ=500040=125Гц;

Задания для практического занятия:

1. Взять данные своего варианта из таблицы 4;

2. Рассчитать неизвестные величины по образцу примера;

3. Расчет занести в бланк отчета.;

4. Построить векторные диаграммы;

5. Дать ответы на контрольные вопросы:

1) Каков характер сопротивления контура на частотах ниже резонансной?

2) Когда контур имеет наименьшие сопротивление?

3) Условие резонанса в контуре?

4) Каков характер сопротивления контура на частотах выше резонансной?

Порядок выполнения отчета по практическому занятию:

1. Цель работы.

2. Исходные данные.

3. Расчеты.

4. Векторные диаграммы.

5. Ответы на контрольные вопросы.

| № | R Ом | L мГн | C мкФ | U В | I А | f Гц | fр Гц | UR В | UL В | UC В | ρ Ом | Q | IР А | 2Δωр Гц | ULр = Uср В | Pез |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,1 | 6 | 5,5 | 50 |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ср |
| 2 |  | 5 | 2,5 |  | 0,8 | 1900 |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  | Lр |
| 3 | 0,3 |  | 3,5 | 40 |  | 1800 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | Cр |
| 4 | 0,4 | 3 | 4,5 |  | 0,7 | 1700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lр |
| 5 | 0,5 | 4 |  | 30 |  | 1600 |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  | Cр |
| 6 |  | 1 | 6,5 |  | 0,6 | 1500 |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  | Lр |
| 7 | 0,7 |  | 7,5 | 20 |  | 1400 |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | Cр |
| 8 | 0,8 | 5,5 | 8,5 |  | 0,5 | 1300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lр |
| 9 | 0,9 | 4,5 |  | 10 |  | 1200 |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  | Cр |
| 10 |  | 3,5 | 10,5 |  | 0,4 | 1100 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  | Lр |
| 11 | 0,9 |  | 4 | 55 |  | 1950 |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  | Cр |
| 12 | 0,8 | 1,5 | 2 |  | 0,3 | 1850 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lр |
| 13 | 0,7 | 6,8 |  | 45 |  | 1750 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | Cр |
| 14 |  | 5,8 | 4 |  | 0,2 | 1650 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | Lр |
| 15 | 0,5 |  | 5 | 35 |  | 1550 |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | Cр |
| 16 | 0,4 | 3, | 6 |  | 0,1 | 1450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lр |
| 17 | 0,3 | 2,8 |  | 25 |  | 1350 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | Cр |
| 18 |  | 1,8 | 8 |  | 0,9 | 1250 |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  | Lр |
| 19 | 0,1 |  | 9 | 15 |  | 1150 |  |  |  |  | 65 |  |  |  |  | Cр |
| 20 | 0,4 | 5,3 | 10 |  | 0,8 | 1920 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lр |
| 21 | 0,7 | 4,3 |  | 5 |  | 1820 |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  | Cр |
| 22 |  | 3,3 | 1,8 |  | 0,7 | 1720 |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  | Lр |
| 23 | 0,3 |  | 2,8 | 12 |  | 1620 |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  | Cр |
| 24 | 0,6 | 1,3 | 3,8 |  | 0,6 | 1520 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lр |
| 25 | 0,8 | 6 |  | 18 |  | 1420 |  |  |  |  | 85 |  |  |  |  | Cр |
| 26 | 0,7 | 19 |  |  | 0,8 | 2500 |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  | Lр |
| 27 |  | 4 | 19 | 30 |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cр |
| 28 | 0,5 |  | 6 |  | 0,3 | 1500 |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  | Lр |
| 29 | 0,2 | 7 | 9 | 60 |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cр |
| 30 | 0,7 | 2 |  |  | 0,6 | 1500 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | Lр |

Таблица 4 – Данные для расчета практического задания №4,5

Практическое занятие 6,7

Расчет параллельного колебательного контура

Цель работы: научиться рассчитывать параллельный колебательный контур.

Учебные задачи:

1. ознакомиться с методами расчёта параллельного колебательного контура;

2. научиться рассчитывать параллельный колебательный контур.

Образовательные результаты, заявленные в ФГОС:

Студент должен:

Уметь рассчитывать параметры параллельного колебательного контура;

Знать технические характеристики и параметры параллельного колебательного контура.

Краткие теоретические материалы по теме практического занятия:

X1=2×π×f×L – реактивное сопротивление индуктивной ветви контура;

X2=12×π×f×C – реактивное сопротивление емкостной ветви контура;

– частота тока питающего контура;

L – индуктивность контура;

C – ёмкость контура;

RЭ=-X1×X2×RR2-X1+X22 – эквивалентное активное сопротивление контура;

XЭ=X1×X2×X1+X2R2+X1+X22 – эквивалентное реактивное сопротивление контура;

ZЭ=X1×X2R2+X1+X22 – полное эквивалентное сопротивление контура;

I2=UX2 – ток емкостной ветви контура;

I1=UX1 – ток индуктивной ветви контура;

I=UZэ – ток питающий контур;

ρ=LC – волновое сопротивление контура;

Q=ρR – добротность контура;

fр=12×π×L×C – резонансная частота контура;

Zэр=ρ×Q – полное резонансное сопротивление контура;

Iр=UZэр – резонансный ток контура;

I1р=I2p=Ip×Q – резонансные токи ветвей контура;

Lp=12×π×f2×C – индуктивность, при которой контур станет резонансным на основной частоте;

Cp=12×π×f2×L – емкость, при которой контур станет резонансным на основной частоте;

2∆ωр=ωрQ – полоса непропускания.

Инструкция (пример) по выполнению практического занятия

Дано: R = 0,1 Oм; L = 5 мГн; C = 3 мкФ; U = 30 В; f = 400 Гц.

Определить: fp; Rэ; Xэ; Zэ; ρ; I1; I2; I1р = I2р; Cр; Ip; 2Δωр.

Решение:

X1=2×π×f×L=2×3,14×400×5×10-3 = 12,56 Ом;

X2=12×π×f×C=12×3,14×400×3×10-6=132,7 Ом;

RЭ=-X1×X2×RR2-X1+X22=- 12,56×132,7×0,10,12-12,56+132,72 = 0,007 Ом;

XЭ=X1×X2×X1+X2R2+X1+X22=12,56×132,7×12,56+132,70,12+12,56+132,72=11,47 Ом;

ZЭ=X1×X2R2+X1+X22=12,56×132,70,12+12,56+132,72=11,47 Ом;

I1=UX1 = 3012,56 = 2,39 А; I2=UX2 = 30132,7=0,23 А; I=UZэ = 3011,47 = 2,62 А;

ρ=LC=5×10-33×10-6 = 40,83 Ом; Q= ρR = 40,830,1=408,3;

fр=12×π×L×C = 12×3,14×5×10-3×3×10-6 = 1300,4 Гц;

Zэр=ρ×Q=40,83×408,3=16670,9 Ом;

Iр=UZэр=3016670,9 = 0,0018 А;

I1р=I2p=Ip×Q=0,0018×408,3=0,735 А;

Cp=12×π×f2×L=                         1                                       2×3,14×4002×5×10-3 = 31,6 мкФ;

ωр=2×π×fp=2×3,14×1300,4 = 8166,5 Гц;

2∆ωр=ωрQ=8166,5408,3=20 Гц.

Задания для практического занятия:

1. Взять данные своего варианта из таблицы 5.

2. Рассчитать неизвестные величины по образцу примера.

3. Расчет занести в бланк отчета.

4. Построить векторные диаграммы.

5. Дать ответы на контрольные вопросы:

1) Какое значения имеет активное сопротивления контура в цепях связи?

2) Какое сопротивление имеет контур на резонансной частоте?

3) Какой резонанс возникает в параллельном контуре?

4) При частоте ниже резонансной какой характер сопротивления контура?

Порядок выполнения отчета по практическому занятию

1. Цель работы.

2. Исходные данные.

3. Расчеты.

4. Векторные диаграммы.

5. Ответы на контрольные вопросы.

| № | R Ом | L мГн | C мкФ | U B | I А | f Гц | fР Гц | Rэ Ом | Xэ Ом | Zэ Ом | Ом | Q | I1 А | I2 А | I1p=I2p | Рез | 2Δωр Гц | Ip А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,05 | 3 | 5 | 10 |  | 1100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cp |  |  |
| 2 | 0,1 | 4 | 4 |  | 0,1 | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lp |  |  |
| 3 | 0,15 | 5 | 3 | 20 |  | 1300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cp |  |  |
| 4 | 0,2 | 2 | 2 |  | 0,2 | 1400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lp |  |  |
| 5 | 0,25 | 3 | 7 | 30 |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cp |  |  |
| 6 | 0,3 | 4 | 1,5 |  | 0,3 | 1600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lp |  |  |
| 7 | 0,35 | 1 | 2 | 40 |  | 1700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cp |  |  |
| 8 | 0,4 | 1,5 | 2,5 |  | 0,4 | 1800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lp |  |  |
| 9 | 0,45 | 2,5 | 3 | 50 |  | 1900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cp |  |  |
| 10 | 0,5 | 3 | 3,5 |  | 0,5 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lp |  |  |
| 11 | 0,08 | 9,5 | 8 | 45 |  | 1150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cp |  |  |
| 12 | 0,13 | 4,5 | 4,5 |  | 0,6 | 1250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lp |  |  |
| 13 | 0,18 | 5,5 | 5 | 35 |  | 1350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cp |  |  |
| 14 | 0,23 | 2,5 | 5,5 |  | 0,7 | 1450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lp |  |  |
| 15 | 0,28 | 3,5 | 2,5 | 25 |  | 1550 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cp |  |  |
| 16 | 0,33 | 4,5 | 3,5 |  | 0,8 | 1650 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lp |  |  |
| 17 | 0,38 | 1,5 | 4,5 | 15 |  | 1750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cp |  |  |
| 18 | 0,43 | 2 | 1,5 |  | 0,9 | 1850 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lp |  |  |
| 19 | 0,48 | 3,5 | 2 | 10 |  | 1950 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cp |  |  |
| 20 | 0,53 | 1,8 | 3,5 |  | 1 | 1050 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lp |  |  |
| 21 | 0,03 | 2,3 | 1,8 | 20 |  | 1900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cp |  |  |
| 22 | 0,08 | 2,8 | 2,3 |  | 0,1 | 1800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lp |  |  |
| 23 | 0,13 | 3,3 | 2,8 | 30 |  | 1700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cp |  |  |
| 24 | 0,18 | 3,8 | 3,3 |  | 0,2 | 1600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lp |  |  |
| 25 | 0,23 | 4,3 | 3,8 | 40 |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cp |  |  |
| 26 | 0,72 | 8 | 4,3 |  | 0,3 | 1700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lp |  |  |
| 27 | 0,82 | 13 | 5 | 50 |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cp |  |  |
| 28 | 0,09 | 4 | 11 |  | 0,4 | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lp |  |  |
| 29 | 0,24 | 15 | 6 | 30 |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cp |  |  |
| 30 | 0,34 | 7 | 15 |  | 0,5 | 1100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lp |  |  |

Таблица 5 – Данные для расчета практического задания №6,7

Практическое занятие №8

Расчет параметров фильтров

Цель работы: научиться рассчитывать параметры фильтров

Учебные задачи:

1. ознакомиться с методами расчета параметров фильтров;

2. научиться рассчитывать параметры фильтров.

Образовательные результаты, заявленные в ФГОС:

Студент должен:

Уметь рассчитывать параметры фильтров;

Знать технические характеристики и параметры фильтров.

Краткие теоретические материалы по теме практического занятия^

1) L1н=Rнπ×fc – индуктивность фильтра нижней частоты

C1н=1π×fc×Rн – емкость фильтра нижней частоты

2) C1п=f2-f14×π×f1×f2 ×Rн – последовательная емкость полосового фильтра

C2п=1               π×Rн×f2-f1 – параллельная емкость полосового фильтра

3)L1п=Rнπ×f2-f1 – последовательная индуктивность полосового фильтра

L2п=Rн ×f2-f14×π×f1×f2 – параллельная индуктивность полосового фильтра

Rн – сопротивление нагрузки

fс – частота фильтра нижней частоты

f1 – нижняя частота полосового фильтра

f2 – верхняя частота полосового фильтра

Инструкция (пример) по выполнению практического занятия

Дано: fc = 3×103Гц; R = 500 Ом; f1 = 4 ×103Гц;f2=11×103Гц.

Определить:1) L1н; C1н; 2) C1п;C2п; 3) L1п;L2п.

Решение:

L1н=Rнπ×fc=5003,14×3×103 = 0,053 Гн;

C1н=1π×fc×Rн=13,14×3×103×500 = 0,21мкФ;

C1п=f2-f14×π×f1×f2 ×Rн=11×103-4×1034×3,14×4×103×11×103×500=0,025мкФ;

C2п=1               π×Rн×f2-f1=13,14×500×11×103-4×103= 0,091мкФ;

L1п=Rнπ×f2-f1=5003,14×11×103-4×103=0,023Гн;

L2п=Rн ×f2-f14×π×f1×f2=500×11×103-4×1034×3,14×4×103×11×103 = 0,0063Гн;

Задания для практического занятия:

1. Взять данные своего варианта из таблицы 6.

2. Рассчитать неизвестные величины по образцу примера.

3. Расчет занести в бланк отчета.

4. Дать ответы на контрольные вопросы:

1) Какие бывают типы фильтров?

2) Что называют гармонической частотой?

3) Что делает полосовой фильтр?

4) Какой колебательный контур является полосовым фильтром?

Порядок выполнения отчета по практическому занятию

1. Цель работы.

2. Исходные данные.

3. Расчеты.

4. Ответы на контрольные вопросы.

| № варианта | ФНЧ |  |  |  | ПФ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | f Гц | R, Ом | L1н мГн | C1н мкФ | f1 Гц | f Гц | L1п мГн | L2п мГн | C1п мкФ | C2п мкФ |
| 1. | 1×10 | 100 |  |  | 1×103 | 10×10 |  |  |  |  |
| 2. | 2×10 | 200 |  |  | 2×103 | 9×10 |  |  |  |  |
| 3. | 3×10 | 300 |  |  | 3×103 | 8×10 |  |  |  |  |
| 4. | 4×10 | 400 |  |  | 4×103 | 7×10 |  |  |  |  |
| 5. | 5×10 | 500 |  |  | 5×103 | 8×10 |  |  |  |  |
| 6. | 6×10 | 600 |  |  | 6×103 | 11×10 |  |  |  |  |
| 7. | 7×10 | 120 |  |  | 7×103 | 14×10 |  |  |  |  |
| 8. | 8×10 | 220 |  |  | 8×103 | 19×10 |  |  |  |  |
| 9. | 9×10 | 320 |  |  | 9×103 | 20×10 |  |  |  |  |
| 10. | 10×10 | 420 |  |  | 10×103 | 17×10 |  |  |  |  |
| 11. | 11×10 | 520 |  |  | 1×103 | 9×10 |  |  |  |  |
| 12. | 12×10 | 620 |  |  | 2×103 | 8×10 |  |  |  |  |
| 13. | 13×10 | 150 |  |  | 3×103 | 6×10 |  |  |  |  |
| 14. | 14×10 | 250 |  |  | 4×103 | 10×10 |  |  |  |  |
| 15. | 15×10 | 350 |  |  | 5×103 | 12×10 |  |  |  |  |
| 16. | 1,5×10 | 450 |  |  | 6×103 | 15×10 |  |  |  |  |
| 17. | 2,5×10 | 550 |  |  | 7×103 | 13×10 |  |  |  |  |
| 18. | 3,5×10 | 650 |  |  | 8×103 | 16×10 |  |  |  |  |
| 19. | 4,5×10 | 180 |  |  | 9×103 | 18×10 |  |  |  |  |
| 20. | 5,5×10 | 280 |  |  | 10×103 | 21×10 |  |  |  |  |
| 21. | 6,5×10 | 380 |  |  | 1×103 | 8×10 |  |  |  |  |
| 22. | 7,5×10 | 480 |  |  | 2×103 | 11×10 |  |  |  |  |
| 23. | 8,5×10 | 580 |  |  | 3×103 | 14×10 |  |  |  |  |
| 24. | 9,5×10 | 680 |  |  | 4×103 | 12×10 |  |  |  |  |
| 25. | 10,5×10 | 200 |  |  | 5×103 | 13×10 |  |  |  |  |
| 26. | 11,5×10 | 300 |  |  | 6×103 | 14×10 |  |  |  |  |
| 27. | 12,5×10 | 400 |  |  | 7×103 | 18×10 |  |  |  |  |
| 28, | 13,5×10 | 500 |  |  | 8×103 | 15×10 |  |  |  |  |
| 29. | 14,5×10 | 600 |  |  | 9×103 | 16×10 |  |  |  |  |

Практическое занятие 9

Расчет параметров фильтра НЧ

Цель работы: научиться рассчитывать фильтры нижней частоты.

Учебные задачи:

1. ознакомиться с методами расчета фильтра нижней частоты;

2. научиться рассчитывать фильтр нижней частоты.

Образовательные результаты, заявленные в ФГОС:

Студент должен:

Уметь рассчитывать параметры фильтра нижней частоты;

Знать технические характеристики и параметры фильтра нижней частоты.

Краткие теоретические материалы по теме практического занятия:

C=12×π×f×ρ – емкость фильтра;

L=ρ2×π×f – индуктивность фильтра;

Xc=12×π×f×c – емкостное сопротивление фильтра;

XL=2×π×f×L – индуктивное сопротивление фильтра;

Zвх=XL×XC+XL×Rн+XC×Rн×XcXL×XC+XC×Rн+2×XL×Rн+XC2 – входное сопротивление фильтра;

f – частота, ρ – волновое сопротивление, RН – сопротивление нагрузки

Инструкция (пример) по выполнению практического занятия

Дано: f=5000 Гц; ρ=45 Ом; Rн = 24Ом.

Определить: C; L; XС: XL; Zвх.

Решение:

C=12×π×f×ρ=12×3,14×5000×45=0,71мкФ;

L=ρ2×π×f=452×3,14×5000= 1,43 мГн;

Xc=12×π×f×c=12×3,14×5000×0,71×10-6=44,86 Ом;

XL=2×π×f×L=2×3,14×5000×1,43×10-3=44,9 Ом;

Zвх=XL×XC+XL×Rн+XC×Rн×XcXL×XC+XC×Rн+2×XL×Rн+XC2=44,9×44,86+44,9×24+44,86×24×44,8644,9×44,86+44,86×24+2×44,9×24+44,862=25,76 Ом.

Задания для практического занятия:

1. Взять данные своего варианта из таблицы 7.

2. Рассчитать неизвестные величины по образцу примера.

3. Расчет занести в бланк отчета.

4. Дать ответы на контрольные вопросы.

1) Что называют частотой среза фильтра?

2) Что называют полосой заграждения фильтра?

3) Что такое постоянная времени цепи?

Порядок выполнения отчета по практическому занятию

1. Цель работы.

2. Исходные данные.

3. Расчеты.

4. Ответы на контрольные вопросы.

| № | Гц | CмкФ | LмГн | Xc Ом | XL Ом | ZвxОм | ρ Ом | Rн Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1000 |  |  |  |  |  | 100 | 10 |
| 2 | 2000 |  |  |  |  |  | 90 | 20 |
| 3 | 3000 |  |  |  |  |  | 80 | 30 |
| 4 | 4000 |  |  |  |  |  | 70 | 40 |
| 5 | 5000 |  |  |  |  |  | 60 | 50 |
| 6 | 6000 |  |  |  |  |  | 50 | 14 |
| 7 | 7000 |  |  |  |  |  | 40 | 24 |
| 8 | 8000 |  |  |  |  |  | 30 | 34 |
| 9 | 9000 |  |  |  |  |  | 20 | 44 |
| 10 | 10000 |  |  |  |  |  | 10 | 54 |
| 11 | 11000 |  |  |  |  |  | 95 | 16 |
| 12 | 12000 |  |  |  |  |  | 85 | 26 |
| 13 | 13000 |  |  |  |  |  | 75 | 36 |
| 14 | 14000 |  |  |  |  |  | 65 | 46 |
| 15 | 15000 |  |  |  |  |  | 55 | 56 |
| 16 | 16000 |  |  |  |  |  | 45 | 18 |
| 17 | 17000 |  |  |  |  |  | 35 | 28 |
| 18 | 18000 |  |  |  |  |  | 25 | 38 |
| 19 | 19000 |  |  |  |  |  | 15 | 48 |
| 20 | 20000 |  |  |  |  |  | 92 | 58 |
| 21 | 21000 |  |  |  |  |  | 82 | 15 |
| 22 | 22000 |  |  |  |  |  | 72 | 25 |
| 23 | 23000 |  |  |  |  |  | 62 | 35 |
| 24 | 24000 |  |  |  |  |  | 52 | 45 |
| 25 | 25000 |  |  |  |  |  | 42 | 55 |
| 26 | 4000 |  |  |  |  |  | 40 | 16 |
| 27 | 7000 |  |  |  |  |  | 30 | 26 |
| 28 | 10000 |  |  |  |  |  | 20 | 36 |
| 29 | 13000 |  |  |  |  |  | 10 | 46 |
| 30 | 16000 |  |  |  |  |  | 50 | 56 |

Таблица 7 – Данные для расчета практического задания №9

Практическое занятие 10

Расчет параметров фильтра ВЧ.

Цель работы: научиться рассчитывать фильтры верхней частоты.

Учебные задачи:

1. ознакомиться с методами расчета фильтра верхней частоты;

2. научиться рассчитывать фильтр верхней частоты.

Образовательные результаты, заявленные в ФГОС:

Студент должен

Уметь рассчитывать параметры и характеристики фильтра верхней частоты;

Знать технические характеристики и параметры фильтра верхней частоты.

Краткие теоретические материалы по теме практического занятия

C=12×π×f×ρ– - емкость фильтра

L=ρ2×π×f – индуктивность фильтра

Xc=12×π×f×c – емкостное сопротивление фильтра

XL=2×π×f×L–индуктивное сопротивление фильтра

Zвх=XL×XC+XL×Rн+XC×Rн×XcXL×XC+XC×Rн+2×XL×Rн+XC2 – входное сопротивление фильтра

f – частота, ρ – волновое сопротивление, RН – сопротивление нагрузки

Инструкция (пример) по выполнению практического занятия

Дано: 6×106Гц; ρ=80 Ом; Rн = 60 Ом.

Определить: C; L; Xc; XL; Zвх.

Решение:

C=12×π×f×ρ = 12×3,14×6×106×80=0,000332 мкФ;

L=ρ2×π×f=802×3,14×6×106=0,00212 мГн;

Xc=12×π×f×c=12×3,14×6×106×0,000332×10-6= 80 Ом;

XL=2×π×f×L=2×3,14×6×106×0,00212×10-3 = 79,88 Ом;

Zвх=XL×XC+XL×Rн+XC×Rн×XcXL×XC+XC×Rн+2×XL×Rн+XC2=79,88×80+79,88×60+80×60)×8079,88×80+80×60+2×79,88×60+802 = 47 Ом.

Задания для практического занятия:

1. Взять данные своего варианта из таблицы 8.

2. Рассчитать неизвестные величины по образцу примера.

3. Расчет занести в бланк отчета.

4. Дать ответы на контрольные вопросы:

1) Что дает фильтр ВЧ?

2) Какие в основном бывают фильтры?

3) Через какие элементы фильтра уходят низкие частоты?

4) Как включены в фильтре емкости?

Порядок выполнения отчета по практическому занятию:

1 Цель работы.

2 Исходные данные.

4 Расчеты.

5 Ответы на контрольные вопросы.

| № | f Гц | C мкФ | LмГн | Xc Ом | XL Ом | Zвx Ом | ρ Ом | Rн Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10×106 |  |  |  |  |  | 100 | 10 |
| 2 | 9×106 |  |  |  |  |  | 90 | 20 |
| 3 | 8×106 |  |  |  |  |  | 80 | 30 |
| 4 | 7×106 |  |  |  |  |  | 70 | 40 |
| 5 | 6×106 |  |  |  |  |  | 60 | 50 |
| 6 | 5×106 |  |  |  |  |  | 50 | 14 |
| 7 | 4×106 |  |  |  |  |  | 40 | 24 |
| 8 | 3×106 |  |  |  |  |  | 30 | 34 |
| 9 | 2×106 |  |  |  |  |  | 20 | 44 |
| 10 | 1×106 |  |  |  |  |  | 10 | 54 |
| 11 | 10,4×106 |  |  |  |  |  | 95 | 16 |
| 12 | 9,4×106 |  |  |  |  |  | 85 | 26 |
| 13 | 8,4×106 |  |  |  |  |  | 75 | 36 |
| 14 | 7,4×106 |  |  |  |  |  | 65 | 46 |
| 15 | 6,4×106 |  |  |  |  |  | 55 | 56 |
| 16 | 5,4×106 |  |  |  |  |  | 45 | 18 |
| 17 | 4,4×106 |  |  |  |  |  | 35 | 28 |
| 18 | 3,4×106 |  |  |  |  |  | 25 | 38 |
| 19 | 2,4×106 |  |  |  |  |  | 15 | 48 |
| 20 | 1,4×106 |  |  |  |  |  | 92 | 58 |
| 21 | 10,8×106 |  |  |  |  |  | 82 | 15 |
| 22 | 9,8×106 |  |  |  |  |  | 72 | 25 |
| 23 | 8,8×106 |  |  |  |  |  | 62 | 35 |
| 24 | 7,8×106 |  |  |  |  |  | 52 | 45 |
| 25 | 6,8×106 |  |  |  |  |  | 42 | 55 |
| 26 | 1,3×106 |  |  |  |  |  | 40 | 16 |
| 27 | 2×106 |  |  |  |  |  | 30 | 26 |
| 28 | 1,8×106 |  |  |  |  |  | 20 | 36 |
| 29 | 3×106 |  |  |  |  |  | 10 | 46 |
| 30 | 2,4×106 |  |  |  |  |  | 50 | 56 |

Таблица 8 – Данные для расчета практического занятия №10

Практическое занятие №11,12

Построение кривых амплитудно- и фазово-искаженных сигналов

Цель работы: научиться строить кривые, показывающие искажения сигнала по амплитуде и по фазе.

Учебные задачи:

1. ознакомиться с методами построения кривых, показывающих искажения сигнала по амплитуде и по фазе;

2. научиться строить кривые, показывающие искажения сигнала по амплитуде и по фазе.

Образовательные результаты, заявленные в ФГОС:

Студент должен:

Уметь строить кривые, показывающие искажения сигнала по амплитуде и по фазе;

Знать характер искажения сигнала по амплитуде и по фазе.

Краткие теоретические материалы по теме практического занятия:

Характеристики построить путем графического сложения двух сигналов: первый раз без искажения, второй раз с искажением одного из сигналов по амплитуде, третий раз с искажением одного из сигналов по фазе. Для первого сигнала начальные параметры: период – 24 клетки, амплитуда – 6 клеток. Для второго сигнала начальные параметры: период – 12клеток, амплитуда – 3 клетки.

Задания для практического занятия:

1. Взять данные своего варианта из таблицы 9;

2. Рассчитать неизвестные величины;

3. Расчет занести в бланк отчета;

4. Дать ответы на контрольные вопросы:

1) Какие цепи в устройствах связи бывают?

2) Что относится к линейным цепям?

3) Что подразумевается под искажениями сигнала в линейных цепях?

4) От чего зависит степень искажения сигнала?

Порядок выполнения отчета по практическому занятию

1. Цель работы.

2. Исходные данные.

3. Расчеты.

4. Ответы на контрольные вопросы.

| №вар | Изменение амплитуды | Измерение фазы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Амплитуда 2 в 2 р. Меньше | 2 опережает на 90 градусов |
| 2 | Амплитуда 1 в 2 р. Меньше | 1 опережает на 90 градусов |
| 3 | Амплитуда 2 2/3 начальной | 2 отстаёт на 90 градусов |
| 4 | Амплитуда 1 2/3 начальной | 1 отстаёт на 90 градусов |
| 5 | Амплитуда 2 1/3 начальной | 2 опережает на 180 градусов |
| 6 | Амплитуда 1 1/3 начальной | 1 опережает на 180 градусов |

Таблица 9 – Данные для выполнения практического задания №11,12

Практическое занятие №13,14

Расчёт первичных параметров идеальной длинной линии

Цель работы: научиться рассчитывать первичные параметры идеальной длинной линии.

Учебные задачи:

1. ознакомиться с методами расчета первичных параметров идеальной длинной линии;

2. научиться рассчитывать первичные параметры идеальной длинной линии.

Образовательные результаты, заявленные в ФГОС:

Студент должен

Уметь рассчитывать первичные параметры идеальной длинной линии;

Знать технические характеристики и первичные параметры идеальной длинной линии.

Краткие теоретические материалы по теме практического занятия:

εo=8,854×10-12Фм  – диэлектрическая постоянная;

εa=ε0×εr – абсолютная диэлектрическая проницаемость;

μо=1,257×10-6Гм – диамагнитная постоянная;

μa=μ0×μr – абсолютная магнитная проницаемость

Двухпроводная воздушная линия

L=9,2×10-7×lg2аd – погонная индуктивность;

С=12,1×10-12lg2аd – погонная емкость;

Двухпроводная изолированная линия

L=μaπ×ln2аd – погонная индуктивность ,μa=μr×μо;

C=π×εaln2аd – погонная емкость ,εa=εr×εo;

Коаксиальная воздушная линия

L=4,6×10-7×lgDd – погонная индуктивность;

C=24,2×10-12lgDd – погонная емкость;

Коаксиальная изолированная линия

L=μa2×π×lnDd– погонная индуктивность  μa=μr×μо;

C=2×π×εalnDd – погонная емкость εa=εr×εo;

Инструкция (пример) по выполнению практического занятия

Дано: d = 0,6 мм; a = 2 мм; d = 5 мм; D = 18 мм; εr = 3; µr = 1,0002.

Определить: L; C.

Решение:

Двухпроводная воздушная линия:

L=9,2×10-7×lg2аd=9,2×10-7× lg2×20,6=7,58×10-7Гнм;

С=12,1×10-12lg2аd=12,1×10-12lg2×20,6=14,68×10-12Фм;

Двухпроводная изолированная линия:

μa=μ0×μr=1,257×10-6×1,0002=1,2572×10-6Гнм;

L=μaπ×ln2аd=1,2572×10-63,14×ln2×20,6=0,76×10-6Гнм;

εa=ε0×εr=8,854×10-12×3=26,б652×10-12Фм;

C=π×εaln2аd=3,14×26,6652×10-12ln2×20,6 = 44,1×10-12Фм;

Коаксиальная воздушная линия:

L=4,6×10-7×lgDd=4,6×10-7×lg185=2,56×10-7Гнм;

C=24,2×10-12lgDd=24,2×10-12lg185=43,53×10-12Фм;

Коаксиальная изолированная линия:

L=μa2×π×lnDd=1,2572×10-62×3,14×ln185=0,256×10-6ГнМ;

C=2×π×εalnDd=2×3,14×26,6652×10-12ln185=88,136×10-12ФМ.

Задания для практического занятия:

1. Взять данные своего варианта из таблицы 10;

2. Рассчитать неизвестные величины по образцу примера;

3. Расчет занести в бланк отчета;

4. Дать ответы на контрольные вопросы:

1)Что такое цепь с сосредоточенными параметрами?

2)Что такое цепь с рассредоточенными параметрами?

3)Какая линия называется длинной?

4)Каковы первичные параметры длинной линии?

Порядок выполнения отчета по практическому занятию

1. Цель работы.

2. Исходные данные.

3. Расчеты.

4. Ответы на контрольные вопросы.

Таблица 10 – Данные для расчета практического занятия №13,14

| № п/п | Двухпр. |  | Коакс |  | εr | µr | L Гн/м | C Ф/м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | dмМ | а\ | dмМ | DмМ |  |  |  |  |
| 1 | 0,4 | 1,5 | 1,2 | 4,6 | 2 | 1,0002 |  |  |
| 2 | 0,5 | 2 | 2,6 | 9,4 | 2,4 | 0,9998 |  |  |
| 3 | 0,7 | 2,5 | 5 | 18 | 2,7 | 1,0004 |  |  |
| 4 | 1,0 | 4 | 8,4 | 25,4 | 3 | 0,9996 |  |  |
| 5 | 1,4 | 5,5 | 1,2 | 4,6 | 2 | 1,0002 |  |  |
| 6 | 0,4 | 1,5 | 1,2 | 4,6 | 2 | 1,0002 |  |  |
| 7 | 0,5 | 2 | 2,6 | 9,4 | 2,4 | 0,9998 |  |  |
| 8 | 0,7 | 2,5 | 5 | 18 | 2,7 | 1,0004 |  |  |
| 9 | 1,0 | 4 | 8,4 | 25,4 | 3 | 0,9996 |  |  |
| 10 | 1,4 | 5,5 | 1,2 | 4,6 | 2 | 1,0002 |  |  |
| 11 | 0,4 | 1,5 | 1,2 | 4,6 | 2 | 1,0002 |  |  |
| 12 | 0,5 | 2 | 2,6 | 9,4 | 2,4 | 0,9998 |  |  |
| 13 | 0,7 | 2,5 | 5 | 18 | 2,7 | 1,0004 |  |  |
| 14 | 1,0 | 4 | 8,4 | 25,4 | 3 | 0,9996 |  |  |
| 15 | 1,4 | 5,5 | 1,2 | 4,6 | 2 | 1,0002 |  |  |
| 16 | 0,4 | 1,5 | 1,2 | 4,6 | 2 | 1,0002 |  |  |
| 17 | 0,5 | 2 | 2,6 | 9,4 | 2,4 | 0,9998 |  |  |
| 18 | 0,7 | 2,5 | 5 | 18 | 2,7 | 1,0004 |  |  |
| 19 | 1,0 | 4 | 8,4 | 25,4 | 3 | 0,9996 |  |  |
| 20 | 1,4 | 5,5 | 1,2 | 4,6 | 2 | 1,0002 |  |  |
| 21 | 0,4 | 1,5 | 1,2 | 4,6 | 2 | 1,0002 |  |  |
| 22 | 0,5 | 2 | 2,6 | 9,4 | 2,4 | 0,9998 |  |  |
| 23 | 0,7 | 2,5 | 5 | 18 | 2,7 | 1,0004 |  |  |
| 24 | 1,0 | 4 | 8,4 | 25,4 | 3 | 0,9996 |  |  |
| 25 | 1,4 | 5,5 | 1,2 | 4,6 | 2 | 1,0002 |  |  |
| 26 | 0,4 | 1,5 | 1,2 | 4,6 | 2 | 1,0002 |  |  |
| 27 | 0,5 | 2 | 2,6 | 9,4 | 2,4 | 0,9998 |  |  |
| 28 | 0,7 | 2,5 | 5 | 18 | 2,7 | 1,0004 |  |  |
| 29 | 1,0 | 4 | 8,4 | 25,4 | 3 | 0,9996 |  |  |
| 30 | 1,4 | 5,5 | 1,2 | 4,6 | 2 | 1,0002 |  |  |

Практическое занятие 15,16

Расчет вторичных параметров идеально длинной линии

Цель работы: научиться рассчитывать вторичные параметры идеальной длинной линии.

Учебные задачи:

1. ознакомиться с методами расчета вторичных параметров идеальной длинной линии;

2. научиться рассчитывать вторичные параметры идеальной длинной линии.

Образовательные результаты, заявленные в ФГОС:

Студент должен:

Уметь рассчитывать вторичные параметры идеальной длинной линии;

Знать технические характеристики и вторичные параметры идеальной длинной линии.

Краткие теоретические материалы по теме практического занятия

Двухпроводная воздушная линия

Zв=276×lg2аd-волновое сопротивление;

β=ω×L×C – коэффициент фазы ,ω=2×π×f;

Двухпроводная изолированная линия

Zв=276εr×lg2аd-волновое сопротивление;

β=ω×L×C – коэффициент фазы ,ω=2×π×f;

Коаксиальная воздушная линия

Zв=138×lgDd-волновое сопротивлениe;

β=ω×L×C – коэффициент фазы ,ω=2×π×f;

Коаксиальная изолированная линия

Zв=138εr×lgDd-волновое сопротивление;

β=ω×L×C – коэффициент фазы ,ω=2×π×f;

V=C0εr – скорость распространения волны ,с0=3×108мс – скорость света

Инструкция (пример) по выполнению практического занятия

Дано: d = 0,6 мм; a = 2 мм; d = 5мм; D = 18 мм; εr = 3; µr = 1,0002; f = 4×106 Гц; L и C для каждого типа линий взять из результатов расчетов практического задания 13,14.

Определить: Zв; ; V.

Решение:

Двухпроводная воздушная линия

Zв=276×lg2аd=276×lg2×20,6=104,94ОмМ;

ω=2×π×f=2×3,14×4×106 = 25,12×106 Гц;

β=ω×L×C=25,12×106×7,58×10-7×14,68×10-12=0,084рад.м;

Двухпроводная изолированная линия

Zв=276εr×lg2аd=2763×lg2×20,6=60,66Омм;

β=ω×L×C=25,12×1060,76×10-6×44,1×10-12=  0,145радм;

Коаксиальная воздушная линия

Zв=138×lgDd=138×lg185=76,77Омм;

β=ω×L×C=25,12×106×2,56×10-7×43,53×10-12=0,084радм;

Коаксиальная изолированная линия

Zв=138εr×lgDd=1383×lg185=44,38ОмМ;

β=ω×L×C=25.12×106×0,256×10-6×88,136×10-12=0,119радМ;

V=C0εr=3×1083=1,73×108Мс.

Задания для практического занятия:

1. Взять данные своего варианта из таблицы 11;

2. Рассчитать неизвестные величины по образцу примера;

3. Расчет занести в бланк отчета;

4. Дать ответы на контрольные вопросы:

1)Физические смысл коэффициентов затухания и фазы?

2)Что такое волновое сопротивление?

3)Разница между групповой скоростью и фазовой скоростью?

4)Каковы вторичные параметры длинной линии?

Порядок выполнения отчета по практическому занятию

1. Цель работы.

2. Исходные данные.

3. Расчеты.

4. Ответы на контрольные вопросы.

Таблица 11 – Данные для расчета практического занятия №15,16

| № п/п | Двухпр. мм |  |  | Коакс. мм |  | εr | µr | f Гц | Рад/м | ZВ Ом/м | V м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | d |  | a | d | D |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0,4 | 1,5 |  | 1,2 | 4,6 | 2 | 1,0002 | 2×106 |  |  |  |
| 2 | 0,5 | 2 |  | 2,6 | 9,4 | 2,4 | 0,9998 | 3×106 |  |  |  |
| 3 | 0,7 | 2,5 |  | 5 | 18 | 2,7 | 1,0004 | 4×106 |  |  |  |
| 4 | 1,0 | 4 |  | 8,4 | 25,4 | 3 | 0,9996 | 5×106 |  |  |  |
| 5 | 1,4 | 5,5 |  | 1,2 | 4,6 | 2 | 1,0002 | 1×106 |  |  |  |
| 6 | 0,4 | 1,5 |  | 1,2 | 4,6 | 2 | 1,0002 | 2,2×106 |  |  |  |
| 7 | 0,5 | 2 |  | 2,6 | 9,4 | 2,4 | 0,9998 | 3,2×106 |  |  |  |
| 8 | 0,7 | 2,5 |  | 5 | 18 | 2,7 | 1,0004 | 4,2×106 |  |  |  |
| 9 | 1,0 | 4 |  | 8,4 | 25,4 | 3 | 0,9996 | 5,2×106 |  |  |  |
| 10 | 1,4 | 5,5 |  | 1,2 | 4,6 | 2 | 1,0002 | 1,2×106 |  |  |  |
| 11 | 0,4 | 1,5 |  | 1,2 | 4,6 | 2 | 1,0002 | 2,4×106 |  |  |  |
| 12 | 0,5 | 2 |  | 2,6 | 9,4 | 2,4 | 0,9998 | 3,4×106 |  |  |  |
| 13 | 0,7 | 2,5 |  | 5 | 18 | 2,7 | 1,0004 | 4,4×106 |  |  |  |
| 14 | 1,0 | 4 |  | 8,4 | 25,4 | 3 | 0,9996 | 5,4×106 |  |  |  |
| 15 | 1,4 | 5,5 |  | 1,2 | 4,6 | 2 | 1,0002 | 1,4×106 |  |  |  |
| 16 | 0,4 | 1,5 |  | 1,2 | 4,6 | 2 | 1,0002 | 2,6×106 |  |  |  |
| 17 | 0,5 | 2 |  | 2,6 | 9,4 | 2,4 | 0,9998 | 3,6×106 |  |  |  |
| 18 | 0,7 | 2,5 |  | 5 | 18 | 2,7 | 1,0004 | 4,6×106 |  |  |  |
| 19 | 1,0 | 4 |  | 8,4 | 25,4 | 3 | 0,9996 | 5,6×106 |  |  |  |
| 20 | 1,4 | 5,5 |  | 1,2 | 4,6 | 2 | 1,0002 | 1,6×106 |  |  |  |
| 21 | 0,4 | 1,5 |  | 1,2 | 4,6 | 2 | 1,0002 | 2,8×106 |  |  |  |
| 22 | 0,5 | 2 |  | 2,6 | 9,4 | 2,4 | 0,9998 | 3,8×106 |  |  |  |
| 23 | 0,7 | 2,5 |  | 5 | 18 | 2,7 | 1,0004 | 4,8×106 |  |  |  |
| 24 | 1,0 | 4 |  | 8,4 | 25,4 | 3 | 0,9996 | 5,8×106 |  |  |  |
| 25 | 1,4 | 5,5 |  | 1,2 | 4,6 | 2 | 1,0002 | 1,8×106 |  |  |  |
| 26 | 0,4 | 1,5 |  | 1,2 | 4,6 | 2 | 1,0002 | 2,5×106 |  |  |  |
| 27 | 0,5 | 2 |  | 2,6 | 9,4 | 2,4 | 0,9998 | 3,5×106 |  |  |  |
| 28 | 0,7 | 2,5 |  | 5 | 18 | 2,7 | 1,0004 | 4,5×106 |  |  |  |
| 29 | 1,0 | 4 |  | 8,4 | 25,4 | 3 | 0,9996 | 5,5×106 |  |  |  |
| 30 | 1,4 | 5,5 |  | 1,2 | 4,6 | 2 | 1,0002 | 1,5×106 |  |  |  |

Практическое занятие 17,18

Расчет параметров воздушной линии связи.

Цель работы: научиться рассчитывать двухпроводные воздушные линии.

Учебные задачи:

1. ознакомиться с методами расчета двухпроводных воздушных линий;

2. научиться рассчитывать двухпроводные воздушные линии.

Образовательные результаты, заявленные в ФГОС:

Студент должен:

Уметь рассчитывать двухпроводные воздушные линии;

Знать технические характеристики и параметры двухпроводных воздушных линий.

Краткие теоретические материалы по теме практического занятия:

Медь: ρ = 0,0178 Ом×мм2м; σ = 0,0039 1/С0; μr = 1.

Погонное сопротивление постоянному току:

R01=2550×ρd2;

Погонное сопротивление постоянному току с учётом температуры:

Rt1=R01×1+σ×t-20;

Коэффициент, учитывающий влияние частоты:

X=0,0014 × d × f×μrρ;

| X | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K(x) | 1,0003 | 1,0052 | 1,078 | 1,32 | 1,68 | 2,04 |

K(x) определяется с помощью построения номограммы по таблице (по вертикальной оси откладываются значения K(x), по горизонтальной оси откладываются значения Х, по полученному графику определяется значение K(x) для рассчитанного значения Х.

Погонное сопротивление:

R1 =Kx×Rt1;

Внешняя погонная индуктивность:

L1'=4×10-4×ln2×ad;

Внутренняя погонная индуктивность:

L1''=μr×10-4K(x);

Погонная индуктивность:

L1=L1\+L1\\;

Погонная ёмкость:

C1=29,2×10-9×ln2ad;

Проводимость при постоянном токе:

G01=0,5×10-6;

Проводимость при переменном токе:

Gf1=f×nf   nf=0,75×10-6- гололед;

Погонная проводимость:

G1=G01+Gf1;

Волновое сопротивление:

Zв=L1C1;

Коэффициент ослабления:

α = 4,35 × (R1 × √(C1/L1) + G1 × √(L1/C1));

Коэффициент фазы:

β=ω× L1×C1 , ω=2×π×f;

Инструкция (пример) по выполнению практического занятия

Дано: d=3 мм; a = 20 см; T = 30 °С; f = 50×103 Гц.

Определить: R1; L1; C1; G1; α; β; Zв.

Решение:

R01 = 2550 × /d=2550×0,01783=15,13 Ом/км;

Rt1=R01×1+σ×t-20=15,13×1+0,0039×30-20=15,72 Ом/км;

X = 0,0014 × d × f×μrρ = 0,0014×3× 50×103×10,0178=7;

Из номограммы К(х)=3,2;

R1 = Kx×Rt1 = 3,2×15,72=50,3 Ом/км;

L1'=4×10-4×ln2ad=4×10-4×ln2×203=10,35×10-4 Гн/км;

L1''=μr×10-4Kx=1×10-43,2=0,31×10-4 Гн/км;

L1=L1'+L1'' = 10,35×10-4+0,31×10-4=10,66×10-4Гнкм;
C1=29,2×10-9×ln2ad=29,2×10-9×ln2×203=75,628×10-9Фкм;

Gf1=f×nf=50×103×0,75×10-6=37,5×10-3Смкм;

G1=G01+Gf1=0,5×10-6+37,5×10-3=37,5005×10-3Смкм;

Zв=L1C1=10,66×10-475,628×10-9 = 141 Омкм;

α =4,35×R1×C1L1+G1×L1C1=

=4,35×50,3×75,628×10-910,66×10-4+37,5005×10-3×10,66×10-475,628×10-9=21,2дБкм;

ω=2×π×f=2×3,14×50×103= 314000 Гц;

β=ω× L1×C1 = 314000×10,66×10-4×75,628×10-9=2,82радкм;

Задания для практического занятия:

1. Взять данные своего варианта из таблицы 12;

2. Рассчитать неизвестные величины по образцу примера;

3. Расчет занести в бланк отчета;

4. Дать ответы на контрольные вопросы:

1)Какой параметр воздушной линии зависит от температуры окружающей среды?

2)Какая индуктивность воздушной линии не зависит от частоты?

3)Как меняется проводимость воздушной линии со снижением влажности воздуха?

4)Как меняется волновое сопротивление воздушной линии с увеличением частоты?

Порядок выполнения отчета по практическому занятию:

1. Цель работы.

2. Исходные данные.

3. Расчеты.

4. Ответы на контрольные вопросы.

| № п/п | d мм | a см | T °С | f Гц | Ом/Км |  | Гн/Км |  | Ф/Км | G1 См/Км | дБ/Км | рад/Км | Zв Ом/Км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 10 | 5 | 110×103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1,5 | 15 | 10 | 100×103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 2 | 20 | 15 | 90×103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2,5 | 25 | 25 | 80×103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 3 | 30 | 30 | 70×103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 3,5 | 35 | 35 | 60×103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 4 | 40 | 40 | 50×103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 4,5 | 5 | -5 | 40×103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 5 | 10 | -10 | 30×103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 5,5 | 15 | -15 | 20×103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 1 | 10 | 5 | 115×103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 1,5 | 15 | 10 | 105×103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2 | 20 | 15 | 95×103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2,5 | 25 | 25 | 85×103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 3 | 30 | 30 | 75×103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 3,5 | 35 | 35 | 65×103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 4 | 40 | 40 | 55×103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 4,5 | 5 | -5 | 45×103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 5 | 10 | -10 | 35×103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 5,5 | 15 | -15 | 25×103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 1 | 10 | 5 | 120×103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 1,5 | 15 | 10 | 110×103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2 | 20 | 15 | 100×103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2,5 | 25 | 25 | 90×103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 3 | 30 | 30 | 80×103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 3,5 | 35 | 35 | 70×103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 4 | 40 | 40 | 60×103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 4,5 | 5 | -5 | 50×103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 5 | 10 | -10 | 40×103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 5,5 | 15 | -15 | 30×103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 12 – Данные для расчета практического занятия №17,18

Практическое занятие №19,20

Расчет параметров кабельной линии связи.

Цель работы: научиться рассчитывать кабельные линии связи.

Учебные задачи:

1. ознакомиться с методами расчета кабельных линий связи;

2. научиться рассчитывать кабельные линии связи.

Образовательные результаты, заявленные в ФГОС:

Студент должен:

Уметь рассчитывать параметры кабельных линий связи;

Знать технические характеристики и параметры кабельных линий связи.

Краткие теоретические материалы по теме практического занятия

Погонное сопротивление с учётом поверхностного эффекта:

R01=44,6×kyd2;

Коэффициент, учитывающий влияние частоты и эффекта близости:

X=0,0105×d×f;

Полное погонное сопротивление:

R1=Кx×R01;

К(x) – из монограммы для практической работы №17,18 для рассчитанного значения Х.

Погонная индуктивность:

L1=ky×10-4×4×ln2×a-dd+1kx;

Диаметр скрутки:

dr=1,65×d1 – парная скрутка; dr=2,4×d1 – звёздная скрутка.

Поправочный коэффициент:

kn=dr+d1-d2-a2dr+d1-d2+a2;

Погонная ёмкость:

C1=27.8×10-9×ky×εэln2a-d×knd;

| Изоляция | tgδэ×10-4 для f в КГц |  |  |  | εэ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 КГц | 10 КГц | 100 КГц | 500 КГц |  |
| Сплошная полиэтиленовая | 2 | 2 | 6 | 14 | 2 |
| Пористая полиэтиленовая | 3 | 3 | 8 | 20 | 1,45 |
| Кардельно-бумажная | 46 | 55 | 113 | 280 | 1,35 |
| Кардельно- стирофлексная | 2 | 3 | 7 | 19 | 1,25 |

Погонная проводимость:

G1=ω×C1×tgδэ ; ω=2×π×f;

tgδэ определяется по таблице для заданной по условию частоте (берется приблизительное значение).

Волновое сопротивление: Zв=L1C1;

Коэффициент ослабления: α =4,35×R1×C1L1+G1×L1C1;

Коэффициент фазы: β=ω× L1×C1 ;ω=2×π×f;

Инструкция (пример) по выполнению практического занятия

Дано: скрутка парная; d = 0,6 мм; d1 = 1,25 мм; a = 1,25 мм; kу=1,05; изоляция пористая полиэтиленовая; f=30×103 Гц.

Определить: R1; C1; L1; G1; Zв; α;β.

Решение:

R01=44,6×kyd2=44,6×1,050,62=130,23 Омкм;

X=0,0105×d×f=0,0105×0,6×30×103 = 1,1;

Kx=1;

R1=kx×R01=1×130,23=130,23 Омкм;

L1=ky×10-4×4×ln2×a-dd+1kx=1,0510-4×4×ln2×1,25-0,60,6+11,05=

=5,96×10-4 Гнкм;

dr=1,65×d1 = 1,65×1,25 = 2,06 мм;

kn=dr+d1-d2-a2dr+d1-d2+a2=2,06+1,25-0,62-1,2522,06+1,25-0,62+1,252 = 0,65;

C1=27.8×10-9×ky×εэln2a-d×knd=27,8×10-9×1,05×1,45ln2×1,25-0,6×0,650,65=58,78×10-9Фкм;

ω=2×π×f = 2×3,14×30×103 = 188,4×103 Гц;

G1=ω×C1×tgδэ=188,4×103×58,78×10-9×4×10-4=44,3×10-7Cмкм;

Zв=L1C1=5,96×10-458,78×10-9=101,4 Омкм;

α=4,35×R1×C1L1+G1×L1C1∝=4,35×R1×C1L1+G1×L1C1=

= 4,35×130,23×58,78×10-95,96×10-4+44,3×10-7×5,96×10-458,78×10-9=5,655 дБкм;

β=ω× L1×C1=188,4×103× 5,96×10-4×58,78×10-9 =1,11 радкм;

Задания для практического занятия:

1. Взять данные своего варианта из таблицы 13;

2. Рассчитать неизвестные величины по образцу примера;

3. Расчет занести в бланк отчета;

4. Дать ответы на контрольные вопросы:

1)Какие есть типы скрутки жил?

2)Какова погонная индуктивность кабельной линии по сравнению с воздушной?

3)Какова погонная емкость кабельной линии по сравнению с воздушной и почему?

4)Чем кабельная линия лучше воздушной?

Порядок выполнения отчета по практическому занятию

1. Цель работы.

2. Исходные данные.

3. Расчеты.

4. Ответы на контрольные вопросы.

Таблица 13 – Данные для расчета практического занятия №19,20

| № п¦п | Скру тка | d, мм | d1, мм | a, мм | кy | Тип изоляции | f Гц | R1 Ом¦ Км | LГн/ Kм | С1 Ф/ Км | G1 См/ Км | дБ/ Км | Рад/Км | Zв Ом /Км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Парн. | 0,5 | 1,2 | 1,2 | 1,03 | Сплошная полиэтиленовая | 20×103 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 0,8 | 1,65 | 1,65 | 1,03 | Пористая полиэтиленовая | 30×103 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 0,6 | 1,25 | 1,25 | 1,02 | Кордельно-бумажная | 40×103 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 0,4 | 1,15 | 1,15 | 1,01 | Кордельностирофлексная | 50×103 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Зв. | 0,9 | 1,8 | 1,8 | 1,05 | Сплошная полиэтиленовая | 60×103 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 1,2 | 2,1 | 2,1 | 1,07 | Пористая полиэтиленовая | 70×103 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 1 | 2 | 2 | 1,06 | Кордельно-бумажная | 80×103 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 1,1 | 2,1 | 2,1 | 1,07 | Кордельностирофлексная | 90×103 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Парн. | 0,7 | 1,5 | 1,5 | 1,04 | Сплошная полиэтиленовая | 100×103 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 0,4 | 1,1 | 1,1 | 1,02 | Пористая полиэтиленовая | 110×103 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Парн. | 0,5 | 1,2 | 1,2 | 1,03 | Сплошная полиэтиленовая | 20×103 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 0,8 | 1,65 | 1,65 | 1,03 | Пористая полиэтиленовая | 30×103 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 0,6 | 1,25 | 1,25 | 1,02 | Кордельно-бумажная | 40×103 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 0,4 | 1,15 | 1,15 | 1,01 | Кордельностирофлексная | 50×103 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Зв. | 0,9 | 1,8 | 1,8 | 1,05 | Сплошная полиэтиленовая | 60×103 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 1,2 | 2,1 | 2,1 | 1,07 | Пористая полиэтиленовая | 70×103 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 1 | 2 | 2 | 1,06 | Кордельно-бумажная | 80×103 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 1,1 | 2,1 | 2,1 | 1,07 | Кордельностирофлексная | 90×103 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Парн. | 0,7 | 1,5 | 1,5 | 1,04 | Сплошная полиэтиленовая | 100×103 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | 0,4 | 1,1 | 1,1 | 1,02 | Пористая полиэтиленовая | 110×103 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Парн. | 0,5 | 1,2 | 1,2 | 1,03 | Сплошная полиэтиленовая | 120×103 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | 0,8 | 1,65 | 1,65 | 1,03 | Пористая полиэтиленовая | 130×103 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | 0,6 | 1,25 | 1,25 | 1,02 | Кордельно-бумажная | 140×103 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | 0,4 | 1,15 | 1,15 | 1,01 | Кордельностирофлексная | 150×103 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Зв. | 0,9 | 1,8 | 1,8 | 1,05 | Сплошная полиэтиленовая | 160×103 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | 1,2 | 2,1 | 2,1 | 1,07 | Пористая полиэтиленовая | 170×103 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | 1 | 2 | 2 | 1,06 | Кордельно-бумажная | 180×103 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | 1,1 | 2,1 | 2,1 | 1,07 | Кордельностирофлексная | 190×103 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Парн. | 0,7 | 1,5 | 1,5 | 1,04 | Сплошная полиэтиленовая | 200×103 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | 0,4 | 1,1 | 1,1 | 1,02 | Пористая полиэтиленовая | 210×103 |  |  |  |  |  |  |  |

Практическое занятие №21,22

Расчет параметров коаксиального кабеля.

Цель работы: научиться рассчитывать параметры коаксиальных кабелей.

Учебные задачи:

1. ознакомиться с методами расчета параметров коаксиальных кабелей;

2. научиться рассчитывать параметры коаксиальных кабелей.

Образовательные результаты, заявленные в ФГОС:

Студент должен

Уметь рассчитывать параметры коаксиальных кабелей;

Знать технические характеристики и параметры коаксиальных кабелей.

Краткие теоретические материалы по теме практического занятия:

Погонное сопротивление: R1=8,36×10-2×f×1d+1D;

Погонная индуктивность:   L1=2×10-4  ×lnDd+132,2×10-4×1d+1Df;

Погонная ёмкость: C1=  10-6×εэ18×lnDd;

| Тип Каб. | Изоляция | εэ | tgδэ×10-4для f вМГц |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 5 | 10 |
| 5/18 | Поли- этилен | 1,05 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 2,6/9,4 |  | 1,1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 1,2/4,4 |  | 1,25 | 0,5 | 0,6 | 0,6 |

Погонная проводимость:

G1=ω×C1×tgδэ , ω=2×π×f;

tgδэ определяется по таблице для заданной по условию частоты (берется приблизительное значение).

Волновое сопротивление: Zв=L1C1;

Коэффициент ослабления: α=4,35×R1×C1L1+G1×L1C1;

Коэффициент фазы: β=ω×L1×C1 ,ω=2×π×f;

Задания для практического занятия:

1. Взять данные своего варианта из таблицы 14;

2. Рассчитать неизвестные величины;

3. Расчет занести в бланк отчета;

4. Дать ответы на контрольные вопросы:

1)Какова частота сигнала в коаксиальной линии по сравнению с воздушной и кабельной линиями?

2)Как меняется погонная индуктивность коаксиальной линии с увеличением частоты?

3)От чего зависит погонная емкость коаксиальной линии?

4) Каковы преимущества коаксиальной линии?

Порядок выполнения отчета по практическому занятию:

1. Цель работы.

2. Исходные данные.

3. Расчеты.

4. Ответы на контрольные вопросы.

Таблица 14 – Данные для расчета практического занятия №21,22

| № п/п | d мм | D мм | f Гц | R1 Ом/ Км | L1 Гн /км | С1 Ф /км | G1 См/ Км | дБ/ Км | Рад/ Км | Zв Ом/ Км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,2 | 4,4 | 900×103 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2,6 | 9,4 | 2×106 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 5 | 18 | 500×103 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1,2 | 4,4 | 1000×103 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2,6 | 9,4 | 3×106 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 5 | 18 | 600×103 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 1,2 | 4,4 | 1100×103 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2,6 | 9,4 | 4×106 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 5 | 18 | 700×103 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 1,2 | 4,4 | 1200×103 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 1,2 | 4,4 | 1300×103 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2,6 | 9,4 | 2,5×106 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 5 | 18 | 550×103 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 1,2 | 4,4 | 1400×103 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2,6 | 9,4 | 5×106 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 5 | 18 | 1600×103 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 1,2 | 4,4 | 1700×103 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2,6 | 9,4 | 6×106 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 5 | 18 | 2700×103 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 1,2 | 4,4 | 3200×103 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 1,2 | 4,4 | 3900×103 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2,6 | 9,4 | 7×106 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 5 | 18 | 4500×103 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 1,2 | 4,4 | 1800×103 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2,6 | 9,4 | 8×106 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 5 | 18 | 4600×103 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 1,2 | 4,4 | 1400×103 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2,6 | 9,4 | 9×106 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 5 | 18 | 5700×103 |  |  |  |  |  |  |  |

Практическое занятие №23

Расчёт параметров волновода

Цель работы: научиться рассчитывать параметры волновода.

Учебные задачи:

1. ознакомиться с методами расчета волновода;

2. научиться рассчитывать волновод.

Образовательные результаты, заявленные в ФГОС:

Студент должен:

Уметь рассчитывать параметры волновода;

Знать технические характеристики волновода.

Краткие теоретические материалы по теме практического занятия

μ=4×3,14×10-7 (медь) Гн/см – абсолютная магнитная проницаемость;

ε=8,85×10-12(воздух) Ф/см – абсолютная диэлектрическая проницаемость;

Vэ = 3×108мс  – скорость света;

1) Критическая частота:    fc=kc2×π×μ×ε ;

а=d2 – радиус волновода – волновое число передающей системы:

kc=3,83а;

2) Длина волны: λ=vэfс;

3) Волновое сопротивление: ZВ=ZД1-fcf2, ZД=με;

4)Фазовая скорость:Vф=Vэ1-fcf2;

5)Групповая скорость: Vгр = Vэ×1-fcf2;

6)Коэффициент фазы волновода  :β=ωVф ,ω=2×π×f;

Задания для практического занятия:

1. Взять данные своего варианта из таблицы 15;

2. Рассчитать неизвестные величины;

3. Расчет занести в бланк отчета;

4. Дать ответы на контрольные вопросы:

1)На каких длинах волн работает волновод?

2)Какие скорости распространения волн в волноводе рассматривают?

3)Какие бывают типы волноводов?

4)Какие прорези могут делаться в волноводах и для чего?

Порядок выполнения отчета по практическому занятию:

1. Цель работы.

2. Исходные данные.

3. Расчеты.

4. Ответы на контрольные вопросы.

Таблица 15 – Данные для расчета практического занятия №23

| № вар | d см | f ГГц | λ М | Zв Ом/км | Vф м/с | Vгр м/с | рад/км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4,2 | 26,2 |  |  |  |  |  |
| 2 | 4,4 | 26,4 |  |  |  |  |  |
| 3 | 4,6 | 26,6 |  |  |  |  |  |
| 4 | 4,8 | 26,8 |  |  |  |  |  |
| 5 | 5 | 30 |  |  |  |  |  |
| 6 | 5,2 | 30,2 |  |  |  |  |  |
| 7 | 5,4 | 30,4 |  |  |  |  |  |
| 8 | 5,6 | 30,6 |  |  |  |  |  |
| 9 | 5,8 | 30,8 |  |  |  |  |  |
| 10 | 6 | 40 |  |  |  |  |  |
| 11 | 3,8 | 26,2 |  |  |  |  |  |
| 12 | 4 | 26,4 |  |  |  |  |  |
| 13 | 4,2 | 26,6 |  |  |  |  |  |
| 14 | 4,4 | 26,8 |  |  |  |  |  |
| 15 | 4,6 | 30 |  |  |  |  |  |
| 16 | 4,8 | 30,2 |  |  |  |  |  |
| 17 | 5 | 30,4 |  |  |  |  |  |
| 18 | 5,2 | 30,6 |  |  |  |  |  |
| 19 | 5,4 | 30,8 |  |  |  |  |  |
| 20 | 5,6 | 40 |  |  |  |  |  |
| 21 | 4,4 | 26,2 |  |  |  |  |  |
| 22 | 4,6 | 26,4 |  |  |  |  |  |
| 23 | 4,8 | 26,6 |  |  |  |  |  |
| 24 | 5 | 26,8 |  |  |  |  |  |
| 25 | 5,2 | 30 |  |  |  |  |  |
| 26 | 5,4 | 30,2 |  |  |  |  |  |
| 27 | 5,6 | 30,4 |  |  |  |  |  |
| 28 | 5,8 | 30,6 |  |  |  |  |  |
| 29 | 6 | 30,8 |  |  |  |  |  |
| 30 | 6,2 | 40 |  |  |  |  |  |

Практическое занятие №24,25

Расчет нелинейной цепи с диодом двумя методами

Цель работы: научиться рассчитывать нелинейные цепи с диодом двумя методами.

Учебные задачи:

- ознакомиться с методами расчета нелинейной цепи с диодом двумя методами;

- научиться рассчитывать пропускную способность канала.

Образовательные результаты, заявленные в ФГОС:

Студент должен:

Уметь рассчитывать параметры нелинейной цепи с диодом двумя методами;

Знать технические характеристики нелинейной цепи с диодом.

Краткие материалы по теме практического занятия:

Рисунок 1 – а) Схема нелинейной цепи; б) ВАХ диода; в) метод пересечения хар-к

Пример цепи, состоящей из последовательно соединенных диода VD
и резистора R= 150 Ом, приложено напряжение U = Uп = 5 B (рис.1а).

Определить ток в цепи и падения напряжений на ее элементах. ВАХ диода в масштабе нелинейного участка ее прямой ветви приведена на рисунке 1б.

Решение. Найдём решение задачи графически с использованием метода пересечения характеристик. Для этого на ВАХ диода из точки Uп = 5 B проведем прямую, характеризующую зависимость тока от напряжения для резистора R (рисунок 1б). Эта прямая носит название линии нагрузки или нагрузочная прямая. Ее легко построить по двум точкам, соответствующим режимам холостого хода и короткого замыкания рассматриваемой цепи. В режиме холостого хода нагрузочная прямая пересекает ось напряжений в точке U = Uп (Iд = 0) и, следовательно, Uд = Uп. В соответствии со схемой, представленной на рисунке 1а.

I=UпR+Rд

В режиме короткого замыкания Rд = 0 и поэтому нагрузочная прямая пересекает ось тока в точке J =Uп/R, где J – ток короткого замыкания цепи. В рассматриваемом случае Iкз=ЗЗ,ЗЗЗмА. 
Нагрузочную прямую можно также построить, проведя ее из точки на оси напряжений, соответствующей напряжению питания Uп под углом 1 к этой оси. Величина этого угла определяется из выражения:

В рассматриваемом случае B/дел; A/дел ,tgα1=0,6 и α1= 37.

Точка пересечения нагрузочной прямой с ВАХ диода представляет собой рабочую точку схемы. Проекции этой точки на оси координат определяют рабочий режим цепи, т. е. значение тока Iп = Iд и соответствующие ему падения напряжений на диоде U1(Iп) и резисторе U2(Iп).

В рассматриваемом примере получим: Iп=27 мА; U1(Iп) = Uд=0,8 B; U2(Iп) = Ur=4,2 B.

Данный пример можно решить и аналитически, используя кусочно-линейную аппроксимацию ВАХ диода. Для прямой ВАХ диода, показанной на рисунке 1б, можно записать:

откуда:

мА;

B

B

Полученные результаты практически повторяют значения, найденные графическим методом пересечения характеристик. Полученная погрешность возникает вследствие аппроксимации ВАХ диода линейной функцией.

Задание для практического задания:

3.1. Исходные данные для расчета взять из таблицы 1, графики из таблицы 2 и изобразить на листе в клетку увеличив по масштабу в 2-3 раза.

3.2. Начинаем графический расчет цепи с диодом:

а)Рассчитать ток цепи при коротком замыкании диода Iскз=ER.

б)Построить нагрузочную прямую диода на характеристике с большими значениями тока и напряжения, для этого на оси тока отложить точку, соответствующую Iскз ,а на оси напряжения отложить точку, соответствующую Е, линия соединяющая эти точки и является нагрузочной прямой.

в) Точка пересечения характеристики и нагрузочной прямой является рабочей точкой, для нее определяем по характеристике Ic и U1.

г)Затем определяем U2=E-U1 ,на этом графический расчет закончен.

3.3. Начинаем расчет цепи с диодом методом линейно-кусочной аппроксимации:

а) На характеристике с меньшими значениями тока и напряжения произвольно выбираем точку, приблизительно в середине характеристики, и проводим через нее касательную к характеристике до пересечения с осью напряжения, точка пересечения с осью даст значение величины Uдо.

б) От точки на характеристике в обе стороны по касательной откладываем по одному сантиметру,

отрезок между точками на касательной проектируем на ось тока и на ось напряжения, проекция на ось тока это ΔI, проекция на ось напряжения это ΔU.

в) Выписываем значения Uдо, ΔI, ΔU и ведем расчет по формулам:

rд=ΔU ΔI

Iс=Е-UдоR+rд

U1=Iс×rд+Uдо

U2= Iс×R

3.4. Все произведенные действия отразить на листе в клетку и в бланке отчета.

Задания для практического занятия:

1.Взять данные своего варианта из таблицы 1;

2.Рассчитать неизвестные величины;

3. Расчет занести в бланк отчета;

4. Дать ответы на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы:

1. В чём достоинства графического метода расчёта?

2. В каком случае метод линейно - кусочной аппроксимации даёт большую точность расчёта?

3. Как строят нагрузочную прямую диода?

4. Какие параметры цепи изменятся с увеличением Е?

5. Какие параметры цепи изменятся с увеличением R?

Порядок выполнения отчета по практическому занятию

1. Цель работы.

2. Исходные данные.

3. Расчеты.

4. Ответы на контрольные вопросы.

Таблица 16 – Данные для расчета практического задания №24,25

| №= п/п | R, Oм | Е, В | График | U1, В | Ic, мА | U2, В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 140 | 4 | 1-2 |  |  |  |
| 2 | 110 | 3,5 | 3-4 |  |  |  |
| 3 | 90 | 2,8 | 5-6 |  |  |  |
| 4 | 160 | 6,6 | 7-8 |  |  |  |
| 5 | 150 | 5,8 | 9-10 |  |  |  |
| 6 | 2000 | 4 | 11-12 |  |  |  |
| 7 | 175 | 3,5 | 13-14 |  |  |  |
| 8 | 60 | 1,5 | 15-16 |  |  |  |
| 9 | 80 | 2 | 17-18 |  |  |  |
| 10 | 80 | 2,5 | 19-20 |  |  |  |
| 11 | 160 | 5 | 1-2 |  |  |  |
| 12 | 130 | 4,5 | 3-4 |  |  |  |
| 13 | 110 | 3,5 | 5-6 |  |  |  |
| 14 | 190 | 7,2 | 7-8 |  |  |  |
| 15 | 170 | 6,2 | 9-10 |  |  |  |
| 16 | 180 | 3,8 | 11-12 |  |  |  |
| 17 | 160 | 3,3 | 13-14 |  |  |  |
| 18 | 70 | 1,8 | 15-16 |  |  |  |
| 19 | 60 | 1,6 | 17-18 |  |  |  |
| 20 | 70 | 2,3 | 19-20 |  |  |  |
| 21 | 130 | 4,5 | 1-2 |  |  |  |
| 22 | 1000 | 3 | 3-4 |  |  |  |
| 23 | 85 | 2,5 | 5-6 |  |  |  |
| 24 | 170 | 6,8 | 7-8 |  |  |  |
| 25 | 140 | 5,6 | 9-10 |  |  |  |
| 26 | 170 | 3,6 | 11-12 |  |  |  |
| 27 | 150 | 3,1 | 13-14 |  |  |  |
| 28 | 75 | 1,6 | 15-16 |  |  |  |
| 29 | 65 | 1,4 | 17-18 |  |  |  |
| 30 | 75 | 2,1 | 19-20 |  |  |  |

Таблица 17 – Графические данные для расчета практического задания №24,25

IмА

IмА

IмА

IмА

10

20

30

10

20

30

4

3

2

1

2

1

0,5

1,5

Uв

1     2      3    4

Uв

Uв

0,2          0,4

Uв

1    2      3    4

0,2         0,4

0

0

0

0

Uв

Uв

Рис 1.

Рис 2

Рис 4.

Рис 3

Рис 5.

Рис 7.

IмА

IмА

IмА

IмА

Рис 6.

Рис 8.

Uв

0,2      0,4

40

30

20

10

10

20

30

1

2

3

1

3

2

0

0

Uв

2     4      6     8

Uв

1         2         3

Uв

0,1     0,2     0,3

0

0

Uв

Uв

IмА

IмА

IмА

IмА

Рис 11.

Рис 12.

Рис 10.

Рис 9.

20

10

40

30

10

20

2

1

2

1

0

0

0

0

Рис 13.

Рис 14.

Рис 15.

Рис 16.

IмА

IмА

IбмА

IбмА

Uв

Uв

Uв

Uв

0,2            0,4

Uв

2     4      6     8

0,1          0,2

Uв

1     2      3    4

Uв

1     2      3    4

0,1           0,2

20

10

20

10

1

0,5

2

1

0

0

0

0

Uбэв

IмА

Uв

Uв

0,1           0,2

1              2

Uбэв

Рис 20.

Рис 19.

IмА

IмА

IмА

Рис 18.

Рис 17.

30

20

10

20

10

2

1

2

1

0

0

0

0

Uв

Uв

0,1     0,2

Uв

Uв

1     2      3

Uв

Uв

0,2  0,4   0,6

Uв

Uв

1           2

Практическое занятие №26,27

Расчет нелинейной цепи с транзистором графическим методом и методом кусочно-линейной аппроксимации

Цель работы: научиться рассчитывать цепи с транзистором графическим методом; рассчитывать цепи с транзистором методом кусочно-линейной аппроксимации.

Учебные задачи:

- ознакомиться с методами расчета пропускной способности канала;

- научиться рассчитывать пропускную способность канала.

Образовательные результаты, заявленные в ФГОС:

Студент должен

Уметь рассчитывать параметры электронных приборов и электронных схем по заданным условиям; работать со справочной литературой;

Знать технические характеристики полупроводниковых приборов и электронных устройств.

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме практического занятия:

Метод пересечения характеристик (метод опрокинутой характеристики) используется для анализа цепей, которые методом последовательного преобразования могут быть сведены к последовательному соединению двух элементов. При этом элементы характеристики элементом в общем случае могут иметь произвольный характер. Это могут быть либо два линейных элемента, либо линейный и нелинейный элементы, либо два нелинейных элемента. При этом один или оба из них могут быть управляемыми.

В основу метода может быть положено предположение о том, что суммарное напряжение на последовательно включённых элементах определяется внешним источником и не зависит от тока, протекающего в цепи. В соответствии со сказанным для цепи из двух элементов справедливы выражения:

(1)

I = IR1= IR2

U1 (I) + U2 (I) = Uп

При известных ВАХ элементов ток, удовлетворяющий системе (1), может быть легко найден графически. Для этого исходную характеристику одного из элементов зеркально отражают относительно оси токов (опрокидывают) и её начало сдвигают по оси напряжений на величину, пропорциональную входному напряжению цепи (отсюда и второе название метода – метод опрокинутой характеристики). Точка пересечения исходной характеристики одного и преобразованной характеристики второго элементов даст искомые ток I’ и падения напряжений U1(I) и U2(I).

Используя описанный метод, легко исследовать процессы в цепях как при изменении параметров R1(I) и R2(I), так и при изменении внешнего напряжения Uп.

Рисунок 1 – Расчетная схема

Рисунок 2 – Входные и выходные характеристики транзистора

Инструкция (пример) по выполнению практического занятия

Для схемы на рисунке 1 определить входное напряжение, обеспечивающее получение выходного напряжения Uвых=Uп/2.

Параметры схемы: Uп = 15 В, Rк = 15 Ом, Rб = 50 Ом. Транзистор КТ830 А. h21Э=25. Входные и выходные характеристики транзистора приведены на рисунке 2.

Решение. Воспользуемся для решения методом пересечения характеристик. Для этого на выходных характеристиках транзистора проведём нагрузочную прямую. Она пройдёт через точки U = Uп =15 В, I = 0 и U = 0, Iкз =15 В/15 Ом=1 А. Для выходного напряжения UКЭ = Uвых = 7,5 В найдём точку пересечения одной из выходных характеристик с нагрузочной прямой – точка П. Найденная выходная характеристика соответствует току коллектора транзистора Iк = 0,51 А и току базы Iб = 20 мА.

На входной характеристике транзистора отметим точку, соответствующую току     IБ = 20 мА (точка В). Через эту точку под углом к оси напряжения равным  проведём прямую до пересечения с осью напряжений. Полученная точка пересечения и даст искомое входное напряжение.

Точка пересечения:

и Uвх = 1,76 В

Данную задачу можно решить аналитически, используя кусочно-линейную аппроксимацию входной характеристики транзистора:

,

где UБЭ0 = 0,68 В;

При выходном напряжении Uвых= Uп/2=7,5 В коллекторный ток транзистора должен быть равен:

Так как транзистор в данном случае работает в активном режиме, то его ток базы может быть найден через значение коэффициента h21Э:

По второму закону Кирхгофа:

Задание для практического занятия:

3.1. Исходные данные для расчета взять из таблицы 1и занести в бланк отчета, графики из таблицы 2 перенести на лист в клетку, увеличив масштаб в 2-3 раза.

3.2. Расчет нелинейной цепи с транзистором графическим методом:

а) Рассчитать ток коллектора короткого замыкания:
Iкз=UпRк

б) Построить на выходной характеристике нагрузочную прямую, отложив на оси напряжения точку, соответствующую Uп, а на оси тока точку, соответствующую Iкз и соединив эти точки прямой линией.

в) Рассчитать выходное коллекторное напряжение:

Uвых= Uп2

г) Определить на выходной характеристике рабочую точку, отложив на оси напряжения точку, соответствующую Uвыхm и восстановив из нее перпендикуляр до пересечения с нагрузочной прямой, точка пересечения перпендикуляра и нагрузочной прямой и будет рабочей точкой.

д) По выходной характеристике определить для рабочей точки ток коллектора транзистора Iк и ток базы Iб.

е) На входной характеристике транзистора определяем напряжение база-эмиттер Uбэ,отложив на оси тока точку соответствующую Iб, затем из этой точки проводим горизонтальную линию до пересечения с характеристикой, напряжение соответствующее точке пересечения и будет Uбэ.

ж) Рассчитываем угол ∝=arctgRб×mImU , где mU и mI масштабы измерения напряжения и тока по осям входной характеристики.

з) Определяем Uвх на оси напряжения входной характеристики, как точку пересечения оси  линией проведенной под углом α к горизонтали от Iб через точку пересечения с характеристикой.

3.3Расчет нелинейной цепи с транзистором методом линейно-кусочной аппроксимации

а) На входной характеристике произвольно задаем точку 1  несколько выше точки определяющей Uбэ(примерно на 1см. по характеристике),для этой точки определяем Uбэ1 и Iб1,проводим через эту точку касательную к характеристике, точка пересечения касательной и оси напряжения характеристикиUбэ0.

б) Проводим расчет цепи методом линейно - кусочной аппроксимации:

rб=Uбэ1-Uбэ0Iб1

Iк=Uп-UвыхRк

Iб=Iкh21

Uвх=Iб×Rб+Uбэ0+Iб×rб

3.4 Результаты расчетов занести в бланк отчета

Задания для практического занятия:

1. Взять данные своего варианта из таблицы 18;

2. Рассчитать неизвестные величины по образцу примера;

3. Расчет занести в бланк отчета;

4. Дать ответы на контрольные вопросы:

1)В чём недостатки графического метода расчёта?

2)Как строим нагрузочную прямую транзистора?

3)В чём сущность метода линейно - кусочной аппроксимации?

4)Недостатки метода линейно - кусочной аппроксимации?

Порядок выполнения отчета по практическому занятию:

1. Цель работы.

2. Исходные данные.

3. Расчеты.

4. Ответы на контрольные вопросы.

Таблица 18 – Данные для расчета практического задания №26,27

| № п/п | Характеристики | Uп. B | Rk., Ом | Rб, Ом | h21э | Ik, мА | Iб, мкА | Uвх, В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-2 | 35 | 50 | 22 | 100 |  |  |  |
| 2 | 3-4 | 40 | 90 | 40 | 70 |  |  |  |
| 3 | 5-6 | 30 | 60 | 35 | 60 |  |  |  |
| 4 | 7-8 | 40 | 35 | 25 | 50 |  |  |  |
| 5 | 9-10 | 38 | 600 | 120 | 67 |  |  |  |
| 6 | 11-12 | 18 | 12000 | 7000 | 40 |  |  |  |
| 7 | 13-14 | 20 | 125 | 100 | 100 |  |  |  |
| 8 | 15-16 | 40 | 6000 | 2500 | 66 |  |  |  |
| 9 | 17-18 | 42 | 1000 | 600 | 70 |  |  |  |
| 10 | 19-20 | 24 | 1100 | 700 | 50 |  |  |  |
| 11 | 1-2 | 38 | 55 | 30 | 100 |  |  |  |
| 12 | 3-4 | 32 | 80 | 45 | 70 |  |  |  |
| 13 | 5-6 | 40 | 55 | 25 | 60 |  |  |  |
| 14 | 7-8 | 34 | 40 | 26 | 50 |  |  |  |
| 15 | 9-10 | 40 | 580 | 100 | 67 |  |  |  |
| 16 | 11-12 | 20 | 10000 | 6000 | 40 |  |  |  |
| 17 | 13-14 | 24 | 150 | 120 | 100 |  |  |  |
| 18 | 15-16 | 38 | 5000 | 2000 | 66 |  |  |  |
| 19 | 17-18 | 40 | 900 | 500 | 70 |  |  |  |
| 20 | 19-20 | 22 | 1000 | 600 | 50 |  |  |  |
| 21 | 1-2 | 32 | 48 | 20 | 100 |  |  |  |
| 22 | 3-4 | 38 | 88 | 50 | 70 |  |  |  |
| 23 | 5-6 | 35 | 58 | 30 | 60 |  |  |  |
| 24 | 7-8 | 36 | 30 | 20 | 50 |  |  |  |
| 25 | 9-10 | 35 | 550 | 110 | 67 |  |  |  |
| 26 | 11-12 | 18 | 9500 | 6100 | 45 |  |  |  |
| 27 | 13-14 | 26 | 140 | 110 | 95 |  |  |  |
| 28 | 15-16 | 35 | 5100 | 1900 | 63 |  |  |  |
| 29 | 17-18 | 43 | 950 | 540 | 73 |  |  |  |
| 30 | 19-20 | 24 | 1100 | 700 | 52 |  |  |  |

Таблица 19 – Графические данные для расчета практического занятия №26,27