Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Уфимский колледж радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности

|  | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора _____________ Л.Р. Туктарова «_____» ______________2019 г. |
| --- | --- |

Комплект

контрольно-оценочных средств 
по профессиональному модулю

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ СВЯЗИ

наименование профессионального модуля

программы подготовки специалистов среднего звена

по специальности

| 11.02.15 |  | Инфокоммуникационные сети и системы связи |
| --- | --- | --- |
| код |  | Наименование профессии |

Квалификация:

Специалист по обслуживанию телекоммуникаций

| СОГЛАСОВАНО Директор АО МТУ «Кристалл» _____________ А.А.Климов «_____» ______________2019 г. | СОГЛАСОВАНО Зам. директора _____________ А.В. Арефьев «_____» ______________2019 г. |
| --- | --- |

Разработчики:

| Место работы | Занимаемая должность | Инициалы, фамилия |
| --- | --- | --- |
| ГБПОУ УКРТБ | Преподаватель | Э.Р.Кабирова |
| ГБПОУ УКРТБ | Преподаватель | Э.Р.Елистратова |
| ГБПОУ УКРТБ | Преподаватель | И.Р.Садыкова |

Уфа 2019 г.

Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств

## Область применения

Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения профессионального модуля (далее ПМ) программы подготовки специалистов среднего звена по специальности

| 11.02.15 |  | Инфокоммуникационные сети и системы связи |
| --- | --- | --- |
| код |  | Наименование профессии |

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):

Техническая эксплуатация информационно-коммуникационных сетей связи

Организация контроля и оценки освоения программы ПМ осуществляется в соответствии c положением об экзамене (квалификационном).

Образовательные результаты и способы их проверки

Освоение  профессиональных компетенций (ПК), соответствующих виду профессиональной деятельности, и общих компетенций (ОК):

Перечень общих компетенций

| ## Код | ## Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ## ОК 01 | ## Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. |
| ## ОК 02 | ## Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. |
| ## ОК 03 | ## Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. |
| ## ОК 04 | ## Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. |
| ## ОК 05 | ## Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. |
| ## ОК 06 | ## Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей. |
| ## ОК 07 | ## Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. |
| ## ОК 08 | ## Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня физической подготовленности. |
| ## ОК 09 | ## Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ## ОК 10 | ## Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке. |

## Перечень профессиональных компетенций

| ## Код | ## Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ## ВД 1. | ## Техническая эксплуатация инфокоммуникационных сетей связей |
| ## ПК 1.1 | ## Выполнять монтаж и настройку сетей проводного и беспроводного абонентского доступа в соответствии с действующими отраслевыми стандартами. |
| ## ПК 1.2 | ## Выполнять монтаж, демонтаж и техническое обслуживание кабелей связи и оконечных структурированных кабельных устройств в соответствии с действующими отраслевыми стандартами. |
| ## ПК 1.3 | ## Администрировать инфокоммуникационные сети с использованием сетевых протоколов. |
| ## ПК 1.4 | ## Осуществлять текущее обслуживание оборудования мультисервисных сетей доступа. |
| ## ПК 1.5 | ## Выполнять монтаж и первичную инсталляцию компьютерных сетей в соответствии с действующими отраслевыми стандартами. |
| ## ПК 1.6 | ## Выполнять инсталляцию и настройку компьютерных платформ для предоставления телематических услуг связи. |
| ## ПК 1.7 | ## Производить администрирование сетевого оборудования в соответствии с действующими отраслевыми стандартами. |
| ## ПК 1.8 | ## Выполнять монтаж, первичную инсталляцию, настройку систем видеонаблюдения и безопасности в соответствии с действующими отраслевыми стандартами. |

В результате освоения профессионального модуля студент должен:

| Иметь практический опыт | - выполнения монтажа и настройки сетей проводного абонентского доступа в соответствии с действующими отраслевыми стандартами; - выполнения монтажа и настройки сетей беспроводного абонентского доступа в соответствии с действующими отраслевыми стандартами; - выполнения монтажа, демонтажа и технического обслуживания кабелей связи в соответствии с действующими отраслевыми стандартами; - выполнения монтажа, демонтажа и технического обслуживания оконечных кабельных устройств в соответствии с действующими отраслевыми стандартами; - администрирование активного сетевого оборудования инфокоммуникационных сетей с использованием сетевых протоколов; - осуществления текущего обслуживания оборудования мультисервисных сетей доступа. - выполнение монтажа компьютерных сетей - выполнение первичной инсталляции (настройки) компьютерных сетей - выполнение инсталляции компьютерных платформ для телематических услуг связи - выполнение настройки компьютерных платформ для предоставления услуг связи - администрирование сетевого оборудования - выполнение монтажа систем видеонаблюдения - выполнение монтажа систем безопасности - выполнение первичной инсталляции систем видеонаблюдения - выполнение первичной инсталляции систем безопасности - выполнение настройки систем видеонаблюдения - выполнение настройки систем безопасности |
| --- | --- |
| Уметь: | - подключать активное оборудование к точкам доступа; - устанавливать точки доступа Wi-Fi; - осуществлять установку оборудования и ПО, первичную инсталляцию, настройку, диагностику и мониторинг работоспособности оборудования широкополосного проводного и беспроводного абонентского доступа; - детально анализировать спецификации интерфейсов доступа; - осуществлять выбор марки и типа кабеля в соответствии с проектом и исходя из условий прокладки структурированных кабельных систем сетей широкополосного доступа; - производить коммутацию сетевого оборудования и рабочих станций в соответствии с заданной топологией; - оформлять техническую документацию, заполнять соответствующие формы (формуляры, паспорта, оперативные журналы и т.п.) - настраивать и осуществлять диагностику и мониторинг локальных сетей; - осуществлять администрирование сетевого оборудования с помощью интерфейсов управления (web-интерфейс, Telnet, локальная консоль); - производить настройку интеллектуальных параметров (VLAN, STP, RSTP, MSTP, ограничение доступа, параметры QoS а также согласование IP-адресов согласно MIB) оборудования технологических мультисервисных сетей; - разрабатывать проект мультисервисной сети доступа с предоставлением услуг связи; - составлять альтернативные сценарии модернизации сетей доступа, способных поддерживать мультисервисное обслуживание; - обеспечивать хранение и защиту медных и волоконно-оптических кабелей при хранении; - инспектировать и чистить установленные кабельные соединения и исправлять их в случае необходимости, - определять, обнаруживать, диагностировать и устранять системные неисправности в сетях доступа, в том числе широкополосных; - осуществлять техническое обслуживание оборудования сетей мультисервисного доступа; - проектировать структурированные медные и волоконно-оптические кабельные сети; - выполнять монтаж и демонтаж пассивных и активных элементов структурированных медных кабельных и волоконно-оптических систем: - прокладывать кабели в помещениях и стойках, протягивать кабели по трубам и магистралям, - укладывать кабели в лотки, сплайсы; - производить расшивку кабеля на кроссе, в распределительных шкафах; - производить расшивку патч-панелей, разъемов, розеток в структурированных кабельных системах; - разделывать коаксиальные кабели, многопарные витые пары, витые пары всех стандартов xTP; - осуществлять монтаж коннекторов различного типа для витой пары (IDC) типа модульных джеков RJ45 и RJ 11 (U/UTP, SF/UTP, S/FTP); - устанавливать телекоммуникационные розетки, розетки типа RJ45, RJ11 (Cat.5e, Cat.6); - выполнять установку инфокоммуникационных стоек, установку оборудования в коммутационный шкаф; - устанавливать кабельные распределители (коммутационные панели и коробки; кроссовые панели и коробки); - устанавливать патч-панели, сплайсы; - подготавливать волоконно-оптический кабель к монтажу; - подготавливать концы оптического кабеля к последующему сращиванию оптических волокон; - сращивать волоконно-оптические кабели механическим способом и способом сварки; - устанавливать волоконно-оптические кабельные соединители для терминирования (соединения) кабелей; - организовывать точки ввода медных и оптических кабелей в здание; - производить ввод оптических кабелей в муфту; - восстанавливать герметичность оболочки кабеля; - устанавливать оптические муфты и щитки; - заземлять кабели, оборудование и телекоммуникационные шкафы структурированных кабельных систем; - выбирать соответствующее измерительное и тестовое оборудование для медных и оптических кабелей; - производить тестирование и измерения медных и волоконно-оптических кабельных систем при помощи разрешенных производителем кабельных тестеров и приборов и анализировать полученные результаты; - анализировать результаты мониторинга и устанавливать их соответствие действующим отраслевым стандартам; - производить полевые испытания кабельной системы на основе витой пары медных проводников с волновым сопротивлением 100 Ом, - производить измерения на пассивных оптических сетях PON: величины затуханий сварных соединений и волокон, рабочей длины и коэффициента преломления волокна; - выполнять документирование кабельной проводки: марки кабелей, маркировку участков кабеля, телекоммутационных шкафов, стоек, панелей и гнезд, жил, модулей в кроссе, шкафах, муфте; - составлять схемы сращивания жил кабеля для более простой будущей реструктуризации; - осуществлять документирование аппаратных данных, результатов тестирования и измерений линий связи и проблем, возникающих в кабельной проводке; - инсталлировать и настраивать компьютерные платформы для организации услуг связи; - инсталлировать и работать с различными операционными системами и их приложениями; - устанавливать обновления программного обеспечения для удовлетворения потребностей пользователя; - осуществлять конфигурирование сетей доступа; - осуществлять настройку адресации и топологии сетей доступа; - проектировать сети для видеонаблюдения и систем безопасности объекта; - выполнять монтаж и демонтаж кабельных трасс и прокладку кабелей для систем видеонаблюдения; - выполнять монтаж и демонтаж систем безопасности объекта: охранно-пожарной сигнализации, систем пожаротушения, контроля доступа; - терминировать коаксиальные кабели для подключения к системам видеонаблюдения; - осуществлять установку оборудования и ПО, первичную инсталляцию, настройку и проверку работоспособности оборудования в соответствии с руководством по эксплуатации систем видеонаблюдения и систем безопасности различных объектов; - производить коммутацию систем видеонаблюдения. |
| Знать: | - современные технологии, используемые для развития проводных и беспроводных сетей доступа; - принципы организации и особенности построения сетей проводного абонентского доступа: ТфОП, ISDN, xDSL, FTTх технологии, абонентский доступ на базе технологии PON, локальных сетей LAN; - принципы построения систем беспроводного абонентского доступа и радиодоступа Wi-Fi, WiMAX, спутниковые системы VSAT, сотовые системы CDMA, GSM, DAMPS; - методы составления спецификаций для интерфейсов доступа V5; - принципы построения структурированных медных и волоконно-оптических кабельных систем; - инструкцию по эксплуатации точек доступа; - методы подключения точек доступа; - критерии и технические требования к компонентам кабельной сети; - различные виды кабелей, классификацию, конструктивные особенности, их технические характеристики; - технические требования, предъявляемые к кабелям связи, применяемым на сетях доступа, городских, региональных, трансконтинентальных сетях связи; - технологические особенности строительства направляющих систем электросвязи при прокладке кабелей связи в кабельной канализации, в грунте, подвеске на опорах; - категории кабелей для структурированных кабельных систем и разъемов в соответствии с требованиями скорости и запланированного использования, их применение, влияние на различные аспекты сети стандартам; - параметры передачи медных и оптических направляющих систем; основные передаточные характеристики ОВ и нелинейные эффекты в оптических линиях связи; правила прокладки медных кабельных линий и волоконно-оптических кабелей в зданиях и помещениях пользователя (Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 53245-2008 от 25 декабря 2008 г. N 786-ст); - принципы защиты сооружений связи от взаимных и внешних влияний, от коррозии и методы их уменьшения; - способы и устройства защиты и заземления инфокоммуникационных цепей и оборудования; - требования к телекоммуникационным помещениям, которые используются на объекте при построении СКС; - принципы построения абонентских, волоконно-оптических сетей в зданиях и офисах; - технические характеристики станционного оборудования и оборудования линейного тракта сетей широкополосного доступа; - настройку оборудования широкополосного абонентского доступа: - нормы на эксплуатационные показатели каналов и трактов; - принципы построения сетей мультисервисного доступа; - построение технологий доступа, поддерживающих мультисервисное обслуживание TriplePlayServices, QuadPlayServices; - методологию проектирования мультисервисных сетей доступа; - методы и основные приемы устранения неисправностей в кабельных системах, аварийно-восстановительных работ; - классификацию, конструктивное исполнение, назначение, выполняемые функции, устройство, принцип действия, области применения оборудования сетевого и межсетевого взаимодействия сетей мультисервисного доступа; - работу сетевых протоколов в сетях мультисервисных сетях доступа; - принципы построения, базовые технологии, характеристики и функционирование компьютерных сетей, топологические модели, сетевые приложения Интернет, - типы оконечных кабельных устройств; - назначение, принципы построения, область применения горизонтальной и магистральной подсистем структурированных кабельных систем; - правила проектирования горизонтальной и магистральной системы разводки кабельных систем; - топологии внутренней и внешней магистрали в зданиях; - назначение и состав коммутационного оборудования структурированных кабельных систем; - назначение материалов и инструментов, конструкцию инструмента и оборудования, используемых при монтаже согласно применяемой технологии; - правила монтажа активных и пассивных элементов структурированных кабельных систем; - методику подготовки медного и оптического кабеля к монтажу; - возможные схемы монтажа и демонтажа медного кабеля: EIA/ TIA-568A, EIA/TIA-568B, Cross-Over; - оптические интерфейсы для оборудования и систем, связанных с технологией; - требования, предъявляемые при прокладке и монтаже волоконно-оптических линиях связи (ВОЛС); - правила прокладки кабеля, расшивки, терминирования различного кабеля к оборудованию, розеткам, разъемам; - способы сращивания кабелей, медных проводов и оптических волокон для структурированных систем; - методику монтажа и демонтажа магистральных оптических кабелей: - последовательность разделки оптических кабелей различных типов; - способы восстановления герметичности оболочки кабеля; - виды и конструкцию муфт; - методику монтажа, демонтажа и ремонта муфт; - назначение, практическое применение, конструкцию и принципы работы измерительных приборов и тестового оборудования; - организацию измерений при монтаже и сдаче в эксплуатацию в эксплуатацию ВОЛС: контрольных и приемно-сдаточных испытаний на линиях связи; - методику тестирования кабельных систем: соединений, рабочих характеристик, приемочное тестирование; - операционные системы «Windows», «Linux» и их приложения; - основы построения и администрирования ОС «Linux» и «Windows»; - техническое и программное обеспечение компонентов сетей доступа: рабочих станций, серверов, мультисервисных абонентских концентраторов IAD, цифровых модемов, коммутаторов, маршрутизаторов; - принципы построения систем IP - видеонаблюдения, POE (PowerOverEthernet) видеонаблюдения; - принципы построения систем безопасности объектов, - принципы проектирования и построения систем видеонаблюдения и безопасности |

Формы промежуточной аттестации по ОПОП при освоении 
профессионального модуля

| Элементы модуля, профессиональный модуль | Формы промежуточной аттестации |
| --- | --- |
| МДК. 1.1 | Экзамен |
| МДК. 1.2 | Экзамен |
| МДК. 1.3 | Диф.зачет |
| МДК. 1.4 | Экзамен |
| УП | отчет по практике |
| ПП | отчет по практике |
| ПМ | Экзамен (квалификационный) |

Приложение 1

Задания для оценки освоения умений и усвоения знаний

Инструкция: выберите правильный вариант ответа

1. В каких кабелях применяются многопроволочные жилы, состоящие из проволок разного сечения?

А) в коаксиальных кабелях;

Б) в подземных кабелях;

В) в подводных кабелях;

Г) в волоконно-оптических.

Инструкция: выберите правильный вариант ответа

2. В каких случаях используются токопроводящие жилы, скрученные из нескольких проволок? Поставьте в таком кружке галочку напротив одного правильного варианта ответа.

А) когда требуется иметь по возможности наименьшее электрическое сопротивление;

Б) когда требуется иметь повышенную гибкость и механическую прочность;

В) когда требуется иметь защиту от коррозии.

3. Где устанавливаются кабельные ящики? Поставьте в таком кружке галочку напротив одного правильного варианта ответа.

Инструкция: выберите правильный вариант ответа

А) на столбах и стойках городских телефонных сетей;

Б) на вводе в станцию;

В) на вводе в помещение.

Инструкция: выберите правильный вариант ответа

4. Градиентные световоды относятся к

А) одномодовым

Б) двухмодовым

В) многомодовым

Г) комбинированным

Инструкция: выберите правильный вариант ответа

5. Для какой цели применяются кабельные ящики?

А) для соединения магистральных кабелей с распределительными;

Б) для ввода кабелей в помещение;

В) для соединения воздушных линий с кабельными.

Инструкция: выберите правильный вариант ответа

6. За счет чего проявляется электрическое влияние между цепями?

А) за счет того, что эти цепи расположены слишком близко;

Б) за счет того, что электрические заряды в одной цепи создают заряды во второй цепи;

В) за счет того, что при протекании тока по одной цепи во второй цепи наводятся токи.

Инструкция: выберите правильный вариант ответа

7. Из чего складывается индуктивность цепи?

А) из индуктивности самих проводников и индуктивности внешних проводников;

Б) из внутренней индуктивности самих проводников и внешней индуктивности, обусловленной внешним магнитным потоком;

В) из внутренней индуктивности проводников и наведенной индуктивности внешним магнитным потоком.

Инструкция: выберите правильный вариант ответа

8. К какому классу относятся магистральные линии связи?

А) к I классу;

Б) ко II классу;

В) к III классу;

Г) к IV классу.

Инструкция: выберите правильный вариант ответа

9. Как вводятся междугородные кабели в здания оконечных и промежуточных пунктов?

А) в помещение для размещения аппаратуры;

Б) в кабельные шахты;

В) в кабельные шахты, либо в помещение для размещения аппаратуры.

Инструкция: выберите правильный вариант ответа

10. Как изменяется величина диэлектрических потерь с ростом частоты?

А) падает по логарифмическому закону;

Б) не зависит от частоты;

В) растет по квадратичному закону;

Г) растет по линейному закону.

Инструкция: выберите правильный вариант ответа

11. Как к распределительной коробке подключается распределительный кабель?

А) с помощью пайки в нижней части плинта;

Б) под зажимы с лицевой стороны плинта;

В) через специальный контакт врезного типа.

Инструкция: выберите правильный вариант ответа

12. Как образуется восьмерочная скрутка?

А) восемь жил группы располагаются вокруг сердечника из изоляционного материала;

Б) восемь жил группы располагаются вокруг сердечника из изолированного проводника;

В) четыре предварительно свитые пары скручиваются вместе, образуя восьмерку.

Инструкция: выберите правильный вариант ответа

13. Как распределено использование коаксиальных пар в кабеле КМ-4?

А) все четыре используются для организации телевидения;

Б) две диаметрально расположенные используются для телефонной связи, две – для телевидения;

В) две рядом расположенные используются для телефонной связи, две другие – для телевидения.

Инструкция: выберите правильный вариант ответа

14. Как устроены волокна оптического кабеля ОК-8?

А) двухслойные в защитном покрытии и с синтетическим силовым элементом;

Б) оптическое волокно, вокруг которого навита синтетическая нить и фторопластовая трубка;

В) многослойная оптическая нить с синтетическим наружным покрытием.

Инструкция: выберите правильный вариант ответа

15. Какие диаметры медной проволоки используются для воздушных линий связи?

А) 2; 3; 3,5; 4; 5 мм;

Б) 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5 мм;

В) 3; 3,5; 4; 4,5; 5 мм;

Г) 3; 3,5; 4 мм.

Инструкция: выберите правильный вариант ответа

16. Какие защитные покровы используют при изготовлении кабелей в свинцовой оболочке?

А) Г, Б, БГ, Шп;

Б) БГ, Бв, Бп, Бл;

В) БпГ, Шп, КлШп, БлГ;

Г) Б, Бв, К, Кл.

Инструкция: выберите правильный вариант ответа

17. Какие из четырех первичных параметров определяют потери энергии в проводах?

А) L;

Б) C;

В) G

Г) R

Инструкция: выберите правильный вариант ответа

18. Какие изоляторы используются на воздушных линиях связи?

А) фарфоровые

Б) пластмассовые

В) стеклянные

Г) керамические

Инструкция: выберите правильный вариант ответа

19. Какие кабели подвергаются полной проверке?

А) только те кабели, у которых был длительный срок хранения;

Б) все кабели, которые подлежат прокладке;

В) кабели без избыточного давления;

Г) кабели без избыточного давления и имеющие внешние дефекты оболочки.

Инструкция: выберите правильный вариант ответа

20. Какие участки почвы по трассе прокладки кабеля следует обходить?

А) с известковыми почвами, сточными водами, свалки и т.п.;

Б) с известковыми почвами, кислыми почвами, скальным грунтом;

В) свалки, с кислыми почвами, болотистыми почвами.

Инструкция: выберите правильный вариант ответа

21. Каким образом обеспечивается на вводе защищенность цепей от взаимных влияний?

А) на кабели надеваются специальные экраны;

Б) кабели с высоким уровнем передачи объединяются в один пакет, а с низким – в другой;

В) кабели с высоким уровнем передачи проходят в одном месте, а с низким – в другом.

Инструкция: выберите правильный вариант ответа

22. Каким образом учитываются потери в цепи передачи?

А) через коэффициент затухания;

Б) через коэффициент распространения;

В) через коэффициент фазы.

Инструкция: выберите правильный вариант ответа

23. Какими параметрами различаются одночетверочные и двухчетверочные кабели?

А) затуханием

Б) защищенностью

В) волновым сопротивлением и остаточным затуханием

Г) параметры одинаковы

Инструкция: выберите правильный вариант ответа

24. Каково основное назначение изоляции?

А) обеспечить заданный ток утечки и предохранять жилы от контакта;

Б) обеспечить заданное напряжение пробоя и расстояние между жилами;

В) обеспечить расстояние между жилами и заданный ток утечки;

Г) обеспечивать заданное расстояние между жилами и защиту от контакта.

Инструкция: выберите правильный вариант ответа

25. Какое устройство имеет экран в кабеле МКТС-4?

А) одна стальная лента толщиной 0,2 мм;

Б) две стальные ленты толщиной 0,2 мм;

В) одна стальная лента толщиной 0,1 мм;

Г) две стальные ленты толщиной 0,1 мм.

Инструкция: выберите правильный вариант ответа

26. Какое утверждение верно?

А) емкость цепей кабельных линий существенно больше чем воздушных;

Б) емкость цепей кабельных линий существенно меньше чем воздушных;

В) емкость цепей кабельных и воздушных линий приблизительно одинакова.

Инструкция: выберите правильный вариант ответа

27. Какой диаметр имеют асбоцементные трубы?

А) 90 и 100 мм;

Б) 90-100 мм;

В) до 90 мм;

Г) до 100 мм.

Инструкция: выберите правильный вариант ответа

28. Какой длины используют полиэтиленовые трубы?

А) не менее 10 м;

Б) равные 10 м;

В) равные 15 м

Г) не более 10 м;

Инструкция: выберите правильный вариант ответа

29. Какой документ выполняется по результатам изучения проектной документации?

А) проект производства работ;

Б) рабочие чертежи;

В) трасса прокладки кабеля.

Инструкция: выберите правильный вариант ответа

30. На какое количество каналов рассчитан колодец ККС-5?

А) до 16 каналов;

Б) до 20 каналов;

В) до 24 каналов;

Г) до 30 каналов.

Инструкция: выберите правильный вариант ответа

31. На каком расстоянии устраивают кабельные площадки?

А) 10-15 км;

Б) 15-20 км;

В) 20-25 км;

Г) 25-30 км.

Инструкция: выберите правильный вариант ответа

32. От чего зависит число плинтов, устанавливаемых на боксе?

А) от емкости бокса;

Б) от емкости шкафа;

В) от емкости коробки.

Инструкция: выберите правильный вариант ответа

33. При размотке барабан с кабелем должен вращаться

А) легко без значительных усилий, чтобы не вызвать перегиб кабеля и его деформацию;

Б) от небольшого усилия приложенного к кабелю, но не повреждающего кабель;

В) от усилия приложенного к барабану от рук или от внешнего автоматического устройства

Инструкция: выберите правильный вариант ответа

34. С ростом частоты передаваемого тока

А) уменьшается внутренняя индуктивность;

Б) уменьшается внешняя индуктивность;

В) внутренняя индуктивность остается постоянной.

Инструкция: выберите правильный вариант ответа

35. Сколько вариантов сращивания жил используется при монтаже кабелей ГТС?

А) два

Б) три

В) четыре

Г) пять

Инструкция: выберите правильный вариант ответа

36. Сопротивление цепи зависит от

А) диаметра проводников, расстояния между ними, свойств изоляционного материала и близости соседних металлических масс;

Б) материала, размеров проводников и расстояния между ними;

В) материала, диаметра, длины проводников и наличия окружающих металлических масс;

Г) ТФК

Инструкция: выберите правильный вариант ответа

37. Чем отличается бокс для междугороднего кабеля от бокса распределительного шкафа?

А) в первом боксы с дужками, а во втором зажимы под винт;

Б) в первом плинты имеют зажимы под винт, а во втором используются боксы с дужками;

В) в обоих случаях используются боксы с плинтами, с зажимами под винт.

Инструкция: выберите правильный вариант ответа

38. Что называется частичной емкостью в кабельной цепи?

А) емкость между соседними жилами;

Б) емкость между любыми отдельными жилами, а также жилами и оболочкой

В) емкость между любыми отдельными жилами и оболочкой.

Инструкция: выберите правильный вариант ответа

39. Что определяет цифра в обозначении типа кабельного колодца?

А) максимальное число прокладываемых кабелей;

Б) минимальное число прокладываемых каналов;

В) число прокладываемых каналов.

Инструкция: выберите правильный вариант ответа

40. Что укрепляется на лицевой стороне бокса?

А) коробка

Б) каркас

В) плинт

Инструкция: выберите правильный вариант ответа

41. В чем конструктивное отличие коаксиальных и симметричных кабелй?

А) в коаксиальных кабелях два проводника, в симметричном один;

Б) нет существенных отличий;

В) в коаксиальных кабелях внутренний  проводник расположен внутри внешнего проводника, а в симметричных два  проводника расположены рядом;

Г) в симметричных кабелях симметрично, в коаксиальных один проводник.

Инструкция: выберите правильный вариант ответа

42. Что является проводником в волоконно-оптических кабелях?

А) диэлектрический металлический стержень;

Б) оптическое волокно;

В) медный провод.

Инструкция: выберите правильный вариант ответа

43. Как электрические кабели связи классифицируются по назначению?

А) магистральные, зоновые, местные;

Б) ГТС и СТС;

В) городские и районные.

Инструкция: выберите правильный вариант ответа

44. Как кабели классифицируются по условиям прокладки?

А) воздушные, подземные

Б) внутридомовые, уличные

В) подземные, подводные, подвесные

Инструкция: выберите правильный вариант ответа

45. Первая буква марки кабеля отображает?

А) материал жил;

Б) конструкцию изоляции;

В) назначение кабеля

Инструкция: выберите правильный вариант ответа

46. Вторая  буква или сочетание нескольких букв марки кабеля отображает?

А) размещение кабеля;

Б) назначение кабеля;

В) материал и конструкцию изоляции жил

Инструкция: выберите правильный вариант ответа

47. Третья буква марки кабеля отображает?

А) материал изоляции;

Б) материал жил;

В) материал брони;

Г) материал и оболочки.

Инструкция: выберите правильный вариант ответа

48. Скрутка в группы жил кабеля по определенному закону с определенным шагом производится для чего?

А) для уменьшения взаимных влияний;

Б) для увеличения взаимных влияний;

В) для уменьшения сопротивления.

Инструкция: выберите правильный вариант ответа

49. Скрутка сердечника может быть?

А) повивной и пучковой;

Б) повивной;

В) пучковой.

Инструкция: выберите правильный вариант ответа

50. Как волоконно-оптические  кабели связи классифицируются по назначению?

А) междугородные и городские;

Б) междугородные, городские, объектовые и подводные;

В) магистральные, зоновые и местные.

Инструкция: выберите правильный вариант ответа

51. Какой элемент оптического кабеля воспринимает на себя  осевые нагрузки, возникающие при прокладке кабеля?

А) сердечник;

Б) силовой элемент;

В) броневое покрытие.

Инструкция: выберите правильный вариант ответа

52. В чем отличие коллекторов от колодцев?

А) коллекторы наземные, а колодцы подземные;

Б) колодцы и коллекторы одинаковы;

В) коллекторы больше, колодцы меньше;

Г) коллекторы предназначены для совместной прокладки подземных коммуникаций разного назначения (кроме газа), идущих в одном направлении.

Инструкция: выберите правильный вариант ответа

53. Чем дополнительно оборудуются коллекторы?

А) освещением, вентиляцией, датчиками воды и откачивающими устройствами;

Б) кронштейнами;

В) консолями для укладки кабелей.

Инструкция: выберите правильный вариант ответа

54. Переход кабелем железнодорожных и шоссейных дорог осуществляется?

А) открытым и скрытым способом;

Б) только скрытым способом;

В) открытым способом.

Инструкция: выберите правильный вариант ответа

55. На кабельной трассе в засыпанных котлованах, где смонтированы муфты устанавливаются?

А) только маркеры;

Б) замерные столбики или маркеры;

В) только замерные столбики.

Инструкция: выберите правильный вариант ответа

56. Контрольно-измерительные пункты на кабельной трассе служат для:

А) измерения глубины залегания кабеля

Б) измерения количества кабельных линий

В) счета замерных столбиков

Г) измерения электрических потенциалов на оболочках кабелей

Инструкция: выберите правильный вариант ответа

57. Какими способами может производится монтаж муфт?

А) горячим;

Б) холодным;

В) химический;

Г) горячим и холодным.

Инструкция: выберите правильный вариант ответа

58. В чем отличие НУП от ОУП?

А) необслуживаемый и обслуживаемый усилительный пункт

Б) по конструкции

В)  по длине регенерационного участка

Инструкция: выберите правильный вариант ответа

59. Для ввода кабеля в здание АТС  перед зданием станции устанавливают?

А) станционный колодец;

Б) кабельную будку;

В) кабельная трасса сразу подается в здание АТС.

Инструкция: выберите правильный вариант ответа

60. При вводе кабеля в задние АТС кабель первым делом вводится в какое помещение?

А) шахту;

Б) подвал;

В) кросс.

Инструкция: выберите правильный вариант ответа

- Типы каналов передачи:

- двухпроводный однополосная

- четырёхпроводный однополосная

- четырёхпроводный односторонний

Инструкция: выберите правильный вариант ответа

- Методы разделения  каналов связи

- частотное, временное

- частотное, время-импульсное

- временное, время-импульсное

Инструкция: выберите правильный вариант ответа

- При частотном разделении каналов…

- размещение каналов по частоте производится последовательно

- размещение каналов по частоте производится в неперекрывающихся частотных полосах

- размещение каналов по частоте производится в боковых полосах частот

Инструкция: выберите правильный вариант ответа

- При каком разделении каналов все каналы постоянно подключены к общему тракту?

- при время-импульсном

- при временном

- при частотном

Инструкция: выберите правильный вариант ответа

- Назначение полосового фильтра в передающей части аппаратуры с ЧРК:

- пропускает полосу 0,3-3,4 кГц

- пропускает нужную боковую полосу

- пропускает эффективную полосу частот телефонного тракта

Инструкция: выберите правильный вариант ответа

- Назначение модулятора в передающей части аппаратуры с ЧРК:

- суммирует несущую частоту канала с разговорным спектром

- выбирает частотную полосу каналов

- выбирает канал передачи

Инструкция: выберите правильный вариант ответа

- Назначение фильтра нижних частот  в приёмной части аппаратуры с ЧРК:

- выделяет боковую полосу

- выделяет телефонный спектр

- выделяет несущую частоту

Инструкция: выберите правильный вариант ответа

- Назначение полосовых фильтров в аппаратуре  с ЧРК:

- гасят ненужную полосу частот;

- формируют боковые полосы частот;

- пропускают нужную полосу частот.

- ТФК

Инструкция: выберите правильный вариант ответа

- Назначение демодулятора в системах с ЧРК:

- для восстановления исходного спектра

- для формирования  боковых полос

- для выделения несущей частоты

Инструкция: выберите правильный вариант ответа

- Назовите уровни передач каналов связи:

- абсолютные, относительные, измерительные

- абсолютные, абсолютные нулевые, относительные

- абсолютные, относительные

Инструкция: выберите правильный вариант ответа

- Виды модуляции сигнала в системах с ЧРК:

- амплитудная, частотная, фазовая

- амплитудная, фазовая

- амплитудная, частотная

Инструкция: выберите правильный вариант ответа

- При амплитудной  модуляции частоты…

- амплитуда ВЧ сигнала  зависит  от амплитуды НЧ сигнала

- амплитуда НЧ  сигнала зависит от амплитуды ВЧ сигнала

- амплитуда ВЧ сигнала формируется задающим генератором

Инструкция: выберите правильный вариант ответа

- В каких системах используются 2-х сторонние усилители:

- в 2-х проводных  2-х полосных

- в 2-х проводных

- в 4-х  проводных

Инструкция: выберите правильный вариант ответа

- Основная первичная группа каналов ТЧ предназначена для…

- преобразования исходных полос 12 каналов ТЧ 0,3 – 3,4 в полосу 60 – 108 кГц

- преобразования исходных полос 10 каналов ТЧ  0,3 – 3,4кГц  в полосу 60 -108 кГц

- преобразования исходных полос 14 каналов ТЧ 0,3 – 3,4 кГц  в полосу 60 -108кГц

Инструкция: выберите правильный вариант ответа

- Вторичная группа каналов ТЧ предназначена для…

- формирования линейного спектра с числом каналов от 12 до 60

- формирования линейного спектра с числом каналов от 60 до 300

- формирования линейного спектра с числом каналов от 60 до 280

Инструкция: выберите правильный вариант ответа

- Дайте определение измерительному уровню передачи?

- если фактические значения мощности, напряжения и тока сравниваются  с соответствующими параметрами сигнала нормального генератора

- это абсолютный уровень в данной точке х при условии, что ко входу измеряемого тракта подключен нормальный генератор ( Е=1,55В, U0= 0, 775В, I0= 1,29мА, P0= 1мВт, Z вх =Z0 = 600 0м)

- если мощность, напряжение или ток в данной точке тракта сравниваются с одноименными величинами какой-либо другой точки тракта, выбранной в качестве точки сравнения

Инструкция: выберите правильный вариант ответа

- Разделение каналов с помощью уравновешенного моста основано на том, что:

- при подключении источника сигнала к одной диагонали моста например к точкам а и б создается разность потенциалов только между точками в и г

- определенное размещение каналов по шкале частот в не перекрывающихся частотных полосах

- сигналы различных каналов передаются по общей линии передачи поочередно во времени

Инструкция: выберите правильный вариант ответа

- При частотном разделении каналов отличительным признаком является то, что :

- при подключении источника сигнала к одной диагонали моста например к точкам а и б создается разность потенциалов только между точками в и г

- определенное размещение каналов по шкале частот в не перекрывающихся частотных полосах

- сигналы различных каналов передаются по общей линии передачи поочередно во времени

Инструкция: выберите правильный вариант ответа

- Дайте определение абсолютного уровня передачи?

- если фактические значения мощности, напряжения и тока сравниваются с соответствующими параметрами сигнала нормального генератора

- это абсолютный уровень в данной точке х при условии, что ко входу измеряемого тракта подключен нормальный генератор ( Е=1,55В, U0=0,775В, I0=1,29мА, Р0=1мВт, Zвх =Z0=600 0м)

- если мощность, напряжение или ток в данной точке тракта сравниваются с одноименными величинами какой-либо другой точки тракта, выбранной в качестве точки сравнения

Инструкция: выберите правильный вариант ответа

- Надежность элементов системы передачи это…

- безопасность, ремонтопригодность, сохраняемость и долговечность

- ремонтопригодность

- сохраняемость

Часть 1

Инструкция: выберите один правильный ответ

1. Операционные системы, утилиты, программы технического обслуживания относится к классу программного обеспечения…

а) прикладное программное обеспечение специального назначения

б) системное программное обеспечение

в) прикладное программное обеспечение общего назначения

г) системы программирования

2. На рисунке представлен фрагмент документа, созданного приложением MS Office…

а) MS Access

б) MS Word

в) MS Excel

г) MS PowerPoint

3. Операционная система – это комплекс программ, назначение которого -

а) организация взаимодействия пользователя с компьютером и

выполнение других программ

б) обработка текстовых документов и таблиц

в) создание новых программных продуктов

г) обслуживание банков данных

4. Какая из приведенных ниже компьютерных сетей была первой глобальной компьютерной сетью с коммутацией пакетов

а) Internet

б) Fido

в) ARPAnet

г) Ethernet

- Основное достоинство топологии «звезда»

а) высокая  надежность

б) легкость модификации

в) централизованное управление

г) нет правильного ответа

6. Какой из уровней моделей OSI устанавливает стандартные способы       представления данных

а) сеансовый

б) физический

в) уровень представления

г) прикладной

7. Процессор содержит два основных устройства:

а) АЛУ и УУ

б) АЛУ и ОЗУ

в) УУ и ОЗУ

г) ОЗУ и устройство ввода-вывода

8. Какой вид кабеля представлен на рисунке

а) коаксиальный кабель

б) экранированная витая пара

в) оптоволокно

г) неэкранированная витая пара

9. Из каких трех базовых наборов протоколов состоит стек протоколов TCP/IP

а) IP, TCP, UDP

б) FTP, Telnet, IP

в) IP, IPX, SPX

г) DNS, Telnet, IP

10. Какова длина кабельного сегмента в сетях Ethernet 10 BASE-5

а) до 185 метров

б) до 300 метров

в) до 500 метров

г) до 100 метров

Инструкция: выберите правильный вариант ответа

1. В каких кабелях применяются многопроволочные жилы, состоящие из проволок разного сечения?

А) в коаксиальных кабелях;

Б) в подземных кабелях;

В) в подводных кабелях;

Г) в волоконно-оптических.

Инструкция: выберите правильный вариант ответа

2. В каких случаях используются токопроводящие жилы, скрученные из нескольких проволок? Поставьте в таком кружке галочку напротив одного правильного варианта ответа.

А) когда требуется иметь по возможности наименьшее электрическое сопротивление;

Б) когда требуется иметь повышенную гибкость и механическую прочность;

В) когда требуется иметь защиту от коррозии.

3. Где устанавливаются кабельные ящики? Поставьте в таком кружке галочку напротив одного правильного варианта ответа.

Инструкция: выберите правильный вариант ответа

А) на столбах и стойках городских телефонных сетей;

Б) на вводе в станцию;

В) на вводе в помещение.

Инструкция: выберите правильный вариант ответа

4. Градиентные световоды относятся к

А) одномодовым

Б) двухмодовым

В) многомодовым

Г) комбинированным

Инструкция: выберите правильный вариант ответа

5. Для какой цели применяются кабельные ящики?

А) для соединения магистральных кабелей с распределительными;

Б) для ввода кабелей в помещение;

В) для соединения воздушных линий с кабельными.

Инструкция: выберите правильный вариант ответа

6. За счет чего проявляется электрическое влияние между цепями?

А) за счет того, что эти цепи расположены слишком близко;

Б) за счет того, что электрические заряды в одной цепи создают заряды во второй цепи;

В) за счет того, что при протекании тока по одной цепи во второй цепи наводятся токи.

Инструкция: выберите правильный вариант ответа

7. Из чего складывается индуктивность цепи?

А) из индуктивности самих проводников и индуктивности внешних проводников;

Б) из внутренней индуктивности самих проводников и внешней индуктивности, обусловленной внешним магнитным потоком;

В) из внутренней индуктивности проводников и наведенной индуктивности внешним магнитным потоком.

Инструкция: выберите правильный вариант ответа

8. К какому классу относятся магистральные линии связи?

А) к I классу;

Б) ко II классу;

В) к III классу;

Г) к IV классу.

Инструкция: выберите правильный вариант ответа

9. Как вводятся междугородные кабели в здания оконечных и промежуточных пунктов?

А) в помещение для размещения аппаратуры;

Б) в кабельные шахты;

В) в кабельные шахты, либо в помещение для размещения аппаратуры.

Инструкция: выберите правильный вариант ответа

10. Как изменяется величина диэлектрических потерь с ростом частоты?

А) падает по логарифмическому закону;

Б) не зависит от частоты;

В) растет по квадратичному закону;

Г) растет по линейному закону.

Инструкция: выберите правильный вариант ответа

11. Как к распределительной коробке подключается распределительный кабель?

А) с помощью пайки в нижней части плинта;

Б) под зажимы с лицевой стороны плинта;

В) через специальный контакт врезного типа.

Инструкция: выберите правильный вариант ответа

12. Как образуется восьмерочная скрутка?

А) восемь жил группы располагаются вокруг сердечника из изоляционного материала;

Б) восемь жил группы располагаются вокруг сердечника из изолированного проводника;

В) четыре предварительно свитые пары скручиваются вместе, образуя восьмерку.

Инструкция: выберите правильный вариант ответа

13. Как распределено использование коаксиальных пар в кабеле КМ-4?

А) все четыре используются для организации телевидения;

Б) две диаметрально расположенные используются для телефонной связи, две – для телевидения;

В) две рядом расположенные используются для телефонной связи, две другие – для телевидения.

Инструкция: выберите правильный вариант ответа

14. Как устроены волокна оптического кабеля ОК-8?

А) двухслойные в защитном покрытии и с синтетическим силовым элементом;

Б) оптическое волокно, вокруг которого навита синтетическая нить и фторопластовая трубка;

В) многослойная оптическая нить с синтетическим наружным покрытием.

Инструкция: выберите правильный вариант ответа

15. Какие диаметры медной проволоки используются для воздушных линий связи?

А) 2; 3; 3,5; 4; 5 мм;

Б) 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5 мм;

В) 3; 3,5; 4; 4,5; 5 мм;

Г) 3; 3,5; 4 мм.

Инструкция: выберите правильный вариант ответа

16. Какие защитные покровы используют при изготовлении кабелей в свинцовой оболочке?

А) Г, Б, БГ, Шп;

Б) БГ, Бв, Бп, Бл;

В) БпГ, Шп, КлШп, БлГ;

Г) Б, Бв, К, Кл.

Инструкция: выберите правильный вариант ответа

17. Какие из четырех первичных параметров определяют потери энергии в проводах?

А) L;

Б) C;

В) G

Г) R

Инструкция: выберите правильный вариант ответа

18. Какие изоляторы используются на воздушных линиях связи?

А) фарфоровые

Б) пластмассовые

В) стеклянные

Г) керамические

Инструкция: выберите правильный вариант ответа

19. Какие кабели подвергаются полной проверке?

А) только те кабели, у которых был длительный срок хранения;

Б) все кабели, которые подлежат прокладке;

В) кабели без избыточного давления;

Г) кабели без избыточного давления и имеющие внешние дефекты оболочки.

Инструкция: выберите правильный вариант ответа

20. Какие участки почвы по трассе прокладки кабеля следует обходить?

А) с известковыми почвами, сточными водами, свалки и т.п.;

Б) с известковыми почвами, кислыми почвами, скальным грунтом;

В) свалки, с кислыми почвами, болотистыми почвами.

Инструкция: выберите правильный вариант ответа

21. Каким образом обеспечивается на вводе защищенность цепей от взаимных влияний?

А) на кабели надеваются специальные экраны;

Б) кабели с высоким уровнем передачи объединяются в один пакет, а с низким – в другой;

В) кабели с высоким уровнем передачи проходят в одном месте, а с низким – в другом.

Инструкция: выберите правильный вариант ответа

22. Каким образом учитываются потери в цепи передачи?

А) через коэффициент затухания;

Б) через коэффициент распространения;

В) через коэффициент фазы.

Инструкция: выберите правильный вариант ответа

23. Какими параметрами различаются одночетверочные и двухчетверочные кабели?

А) затуханием

Б) защищенностью

В) волновым сопротивлением и остаточным затуханием

Г) параметры одинаковы

Инструкция: выберите правильный вариант ответа

24. Каково основное назначение изоляции?

А) обеспечить заданный ток утечки и предохранять жилы от контакта;

Б) обеспечить заданное напряжение пробоя и расстояние между жилами;

В) обеспечить расстояние между жилами и заданный ток утечки;

Г) обеспечивать заданное расстояние между жилами и защиту от контакта.

Инструкция: выберите правильный вариант ответа

25. Какое устройство имеет экран в кабеле МКТС-4?

А) одна стальная лента толщиной 0,2 мм;

Б) две стальные ленты толщиной 0,2 мм;

В) одна стальная лента толщиной 0,1 мм;

Г) две стальные ленты толщиной 0,1 мм.

Инструкция: выберите правильный вариант ответа

26. Какое утверждение верно?

А) емкость цепей кабельных линий существенно больше чем воздушных;

Б) емкость цепей кабельных линий существенно меньше чем воздушных;

В) емкость цепей кабельных и воздушных линий приблизительно одинакова.

Инструкция: выберите правильный вариант ответа

27. Какой диаметр имеют асбоцементные трубы?

А) 90 и 100 мм;

Б) 90-100 мм;

В) до 90 мм;

Г) до 100 мм.

Инструкция: выберите правильный вариант ответа

28. Какой длины используют полиэтиленовые трубы?

А) не менее 10 м;

Б) равные 10 м;

В) равные 15 м

Г) не более 10 м;

Инструкция: выберите правильный вариант ответа

29. Какой документ выполняется по результатам изучения проектной документации?

А) проект производства работ;

Б) рабочие чертежи;

В) трасса прокладки кабеля.

Инструкция: выберите правильный вариант ответа

30. На какое количество каналов рассчитан колодец ККС-5?

А) до 16 каналов;

Б) до 20 каналов;

В) до 24 каналов;

Г) до 30 каналов.

Приложение 2

Задания для оценки сформированности 
профессиональных компетенций

Перечень серий практических заданий

ПК 1.1 Выполнять монтаж и настройку сетей проводного и беспроводного абонентского доступа в соответствии с действующими отраслевыми стандартами.

- Как называется выделенный на рисунке параметр сетевого адаптера?

- Назовите версию протокола TCP/IP, приведенного на рисунке

- Опишите полный алгоритм обжима прямого кабеля витой пары

ПК 1.2 Выполнять монтаж, демонтаж и техническое обслуживание кабелей связи и оконечных структурированных кабельных устройств в соответствии с действующими отраслевыми стандартами.

- Опишите процесс изображенный на схеме, дайте пояснения.

Ответ: Процесс передачи по радио и по световоду. Передача по оптическим кабелям это, по существу, радиопередача, но здесь распространяется волна не во все стороны, а канализуется световодом в заданном направлении

Инструкция: Дайте развернутый ответ на вопрос

- Опишите оконечное кабельное устройство изображенное на рисунке,  поясните нумерацию.

Ответ: Распределительная коробка КРТ- 10 устанавливается на наружных и внутренних стенах зданий и состоит из корпуса, бокса и плинтов. Корпус 1 коробки изготовлен из чугуна и снабжен самозакрывающейся крышкой 5. В лапках 4 корпуса предусмотрены отверстия для крепления коробки на стене. Бокс 4 коробки также изготовлен из чугуна имеет стальной патрубок б для ввода кабеля и крепления и корпусу коробки двумя винтами 7. В распределительных коробках типов КРТ и КРГП (используют плинт 3 типа 9К, который крепится к боксу винтами 1 металлическими пластинами – плинтодержа-телями. На поверхности плинта имеется 10 пар контактных винтов (к которым подключаются концы абонентских проводов), соединенных с впрессованными внутри плинта десятью парами контактных перьев, к которым припаиваются жилы распределительного кабеля. Все распределительные коробки нумеруются.

Инструкция: Дайте развернутый ответ на вопрос

- Опишите  устройство изображенное на схеме,  поясните его назначение

Ответ: Муфта оптического кабеля. В базовый комплект входит минимальный набор деталей: корпус муфты, внутренний кронштейн и крепежные детали, одна кассета для выкладки оптических волокон и фиксации защитных гильз, материалы и детали для герметизации корпуса.

ПК 1.8	Выполнять монтаж, первичную инсталляцию, настройку систем видеонаблюдения и безопасности в соответствии с действующими отраслевыми стандартами.

1.  Что представляют собой регламентные работы по техническому обслуживанию?

Ответ:

Представляет собой комплекс организационно-технических мероприятий по проведению профилактических осмотров, разработанных с учётом требований «Правил пожарной безопасности в РФ», СНиП, ГОСТов, инструкций заводов изготовителей применяемого оборудования.

Инструкция: Дайте развернутый ответ на вопрос

2 Перечислите основные цели и задачи технического обслуживания:

Ответ:

- обеспечение контроля технического состояния оборудования комплексных систем безопасности, и их механических частей ;

- поддержание оборудования в исправном состоянии, предупреждение отказов в работе и продление заложенного ресурса;

- выявление и устранение неисправностей и причин «ложных срабатываний», уменьшение их количества;

- предотвращение и ликвидация последствий воздействия неблагоприятных климатических, производственных и других факторов;

- анализ эффективности и обобщение сведений о результатах выполненных работ, разработка мероприятий по совершенствованию форм и методов технического обслуживания.

Инструкция: Дайте развернутый ответ на вопрос

3  Опишите этапы установки IP камеры видеонаблюдения:

Ответ:

- выбора места установки;

- процесса крепления видеокамеры на несущую конструкцию;

- прокладки кабельных сетей.

- при использовании проводных соединений помимо камер потребуется установка сетевых (IP) коммутаторов.

- для обработки, просмотра и хранения видео информации, поступающей с IP камер потребуется установка дополнительного оборудования: видеорегистратора или видеосервера (в зависимости от количества устанавливаемых камер, их технических характеристик и требуемой глубины архива определяется объем памяти носителя информации. Чаще всего для этих целей используется жесткий диск (HDD)).

Инструкция: Дайте развернутый ответ на вопрос

4 Охранное освещение должно обеспечивать

Ответ:

-  необходимую равномерную освещенность периметра (зоны отторжения) с расчетом, чтобы светоточки от светильников перекрывались и образовывали сплошную полосу шириной 3…4 м;

-  возможность автоматического включения освещения на одном участке или всем периметре при срабатывании сигнализации;

- возможность управления освещением — включение любого участка или всего периметра.

Светильники охранного освещения должны устанавливаться в непосредственной близости к линии ограждения внутри территории в местах, удобных и безопасных для обслуживания.

Инструкция: Дайте развернутый ответ на вопрос

- Производство пусконаладочных работ осуществляется в несколько этапов. Перечислите их и опишите:

Ответ:

— подготовительные работы;

— наладочные работы;

— комплексная наладка технических средств.

На этапе выполнения подготовительных работ должны быть изучены эксплуатационные документы на технические средства сигнализации, оборудованы необходимым инвентарем и вспомогательной оснасткой рабочие места наладчиков.

На этапах наладочных работ и комплексной наладки должна производиться корректировка ранее проведенной регулировки технических средств, в том числе:

— доведение параметров настройки до значений, при которых технические средства могут быть использованы в эксплуатации;

— вывод аппаратуры на рабочий режим;

— проверка взаимодействия всех ее элементов в режимах «Тревога», «Пожар», «Неисправность» и т.д.

Пусконаладочные работы считаются законченными после получения предусмотренных проектом и технической документацией параметров и режимов, обеспечивающих устойчивую и стабильную работу технических средств (без ложных сигналов тревоги).