|  | МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Уфимский колледж радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности |
| --- | --- |

|  | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора _____________ Л.Р. Туктарова «29» августа 2018 г. |
| --- | --- |

Контрольно-ИЗМЕРИТЕЛЬНые мАТЕРИАЛЫ

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА

Монтаж и эксплуатация систем видеонаблюдения и систем безопасности

название учебной дисциплины

Специальность:

11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы связи

|  | СОГЛАСОВАНО Зав. кафедрой телекоммуникаций _____________ Э.Р.Кабирова РАЗРАБОТАЛ: Преподаватель _____________ Э.Р. Кабирова |
| --- | --- |

Уфа 2018 г.

СОДЕРЖАНИЕ

|  | стр. |
| --- | --- |
| 1. Пояснительная записка | 3 |
| 2. Знания, умения по окончанию изучения дисциплины | 4 |
| 3. Тестовые задания | 5 |
| 4. Критерии по выставлению баллов | 21 |

1. пОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА

Тест предназначен для студентов    курса.

Вопросы подобраны таким образом, чтобы можно было проверить подготовку студентов по усвоению соответствующих знаний и умений  изученной дисциплины.

Предлагается пакет тестовых заданий по оценке качества подготовки студентов. Пакет содержит  проверочные тесты, с помощью которых преподаватель может проверить качество усвоения пройденного материала:

- часть А – 40 заданий с кратким ответом – проверка теоретических знаний (задания закрытого типа);

- часть B – комплексный практический тест с 10 заданиями открытого типа;

- часть C – комплексный практический тест с 5 заданиями открытого развернутого типа

С целью проверки знаний и умений  изученной дисциплины  каждый студент получает следующий пакет:

Часть А (проверка теоретических знаний) - информационный тест, включающий в себя 40 заданий.

Часть А тестового задания включает в себя:

- выбор правильного ответа;

- множественный выбор;

- установление соответствия;

- установление правильной последовательности

- закончить предложение.

За каждый правильный ответ – 1 балл.

Максимальное количество баллов – 40.

Часть B (проверка практических знаний и умений) - комплексный практический тест, включающий в себя 10 заданий открытого типа со свободным ответом.

За каждый правильный ответ – 3 балла

Максимальное количество баллов – 30.

Часть C (проверка практических знаний и умений) - комплексный практический тест (письменное задание), включающий в себя 5 задания повышенного уровня сложности открытого типа с развернутым ответом.

За каждый правильный ответ – 6 баллов

Максимальное количество баллов – 30.

2. Знания, умения по окончанию изучения МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА

В результате освоения междисциплинарного курса  обучающийся должен уметь:

- проектировать сети для видеонаблюдения и систем безопасности объекта;

- выполнять монтаж и демонтаж кабельных трасс и прокладку кабелей для систем видеонаблюдения;

- выполнять монтаж и демонтаж систем безопасности объекта: охранно-пожарной сигнализации, систем пожаротушения, контроля доступа;

- терминировать коаксиальные кабели для подключения к системам видеонаблюдения;

- осуществлять установку оборудования и ПО, первичную инсталляцию, настройку и проверку работоспособности оборудования в соответствии с руководством по эксплуатации систем видеонаблюдения и систем безопасности различных объектов;

- производить коммутацию систем видеонаблюдения.

В результате освоения междисциплинарного курса  обучающийся должен знать:

- принципы построения систем IP - видеонаблюдения, POE (Power Over Ethernet) видеонаблюдения;

- принципы построения систем безопасности объектов,

- принципы проектирования и построения систем видеонаблюдения и безопасности.

3. Тестовые задания

Часть А

Инструкция: выберите правильный вариант ответа

- При обследовании технического состояния зданий и сооружений объектами рассмотрения являются:

А) грунты основания и следующие основные несущие конструкции: фундаменты, ростверки и фундаментные балки; стены, колонны, столбы; перекрытия и покрытия (в том числе балки, арки, фермы стропильные и подстропильные, плиты, прогоны), а также балконы, эркеры, лестницы, подкрановые балки и фермы, связевые конструкции, элементы жесткости, стыки и узлы, сопряжения конструкций между собой;

Б) грунты основания, и следующие основные несущие конструкции: фундаменты, ростверки и фундаментные балки; стены, колонны, столбы; перекрытия и покрытия (в том числе балки, арки, фермы стропильные и подстропильные, плиты, прогоны);

В) грунты основания и следующие основные несущие конструкции: фундаменты, ростверки и фундаментные балки; стены, колонны, столбы; перекрытия и покрытия (в том числе балки, арки, фермы стропильные и подстропильные, плиты, прогоны), а также балконы, эркеры, лестницы, подкрановые балки и фермы;

Г) несущие конструкции: фундаменты, ростверки и фундаментные балки; стены, колонны, столбы; перекрытия и покрытия (в том числе балки, арки, фермы стропильные и подстропильные, плиты, прогоны), а также балконы, эркеры, лестницы, подкрановые балки и фермы, связевые конструкции, элементы жесткости, стыки и узлы, сопряжения конструкций между собой.

Инструкция: выберите правильный вариант ответа

2. Сколько этапов проводится при обследовании технического состояния зданий и сооружений:

А) 1 этап;

Б) 2 этапа;

В) 3 этапа;

Г) 4 этапа

Инструкция: множественный выбор

- Обследование технического состояния зданий и сооружений проводится в несколько этапов, выберите их:

А) подготовка к проведению обследования и предварительное (визуальное) обследование;

Б) детальное (инструментальное) обследование;

В) внешний осмотр.

Инструкция: выберите правильный вариант ответа

- Подготовительные работы осуществляются с целью:

А) ознакомления с сооружением обследования, его объемно-планировочным и конструктивным решением, материалами инженерно-геологических изысканий, а также сбора и анализа проектно-технической документации, составления программы работ с учетом согласованного с заказчиком технического задания;

Б) предварительной оценки технического состояния строительных конструкций и, при необходимости, инженерного оборудования по внешним признакам. В результате определяется необходимость проведения детального (инструментального) обследования и уточнение программы работ. При этом осуществляется сплошное визуальное обследование конструкций здания и выявление дефектов и повреждений по внешним признакам с необходимыми их замерами и фиксацией;

В) обнаружения характерных трещин, перекосов частей здания или сооружения, разломов сети и прочих повреждений и деформаций, свидетельствующих о неудовлетворительном состоянии грунтового основания.

Инструкция: выберите правильный вариант ответа

5. Предварительное (визуальное) обследование осуществляется с целью:

А) ознакомления с сооружением обследования, его объемно-планировочным и конструктивным решением, материалами инженерно-геологических изысканий, а также сбора и анализа проектно-технической документации, составления программы работ с учетом согласованного с заказчиком технического задания;

Б) предварительной оценки технического состояния строительных конструкций и, при необходимости, инженерного оборудования по внешним признакам. В результате определяется необходимость проведения детального (инструментального) обследования и уточнение программы работ. При этом осуществляется сплошное визуальное обследование конструкций здания и выявление дефектов и повреждений по внешним признакам с необходимыми их замерами и фиксацией;

В) обнаружения характерных трещин, перекосов частей здания или сооружения, разломов сети и прочих повреждений и деформаций, свидетельствующих о неудовлетворительном состоянии грунтового основания.

Инструкция: вопрос на установление соответствия

6.

| Методы обследования зданий и сооружений | Описание метода |
| --- | --- |
| Ультразвуковой метод обследования зданий и сооружений | применяется для определения плотности бетона, камня и сыпучих материалов |
| Радиометрический метод обследования зданий и сооружений | применяется для определения объемной деформации здания, а также для определения осадки фундамента |
| Тепловизионный метод обследования зданий и сооружений | используется для определения скрытых дефектов материалов и конструкций из, определения прочности бетона, а также для определения глубины, ширины раскрытия трещин в бетоне или каменной кладке, анализа качества сварных швов и толщины металлоконструкций |
| Нивелирование, теодолитная съемка и фотограмметрия | применяется для определения уровня теплозащиты здания, для диагностики систем водоснабжения и отопления, для определения зон аномального перегрева электроприборов |

1-3; 2-1; 3-4; 4-2

Инструкция: выберите правильный вариант ответа

7. Магнитоконтактные извещатели предназначены:

А) для блокировки перемещающихся конструкций;

Б) для блокировки стеклянных поверхностей;

В) для блокировки межкомнатных перекрытий.

Инструкция: множественный выбор

# 8. Саботаж:

А) отказ работы извещателя;

Б) лишение способности датчика реагировать на движение;

В) попытка блокировки датчика

Инструкция: выберите правильный вариант ответа

# 9. Магнитоконтактные извещатели состоят из:

А) приемника и передатчика;

Б) датчика разбития стекла и датчика перемещения конструкций;

В) магнита и геркона

Инструкция: выберите правильный вариант ответа

# 10. Магнит располагают на:

А) подвижной части блокируемого элемента;

Б) неподвижной части блокируемого элемента

Инструкция: множественный выбор

11. Какие из перечисленных магнитоконтактных извещателей используются для скрытого монтажа на магнитопроводящих конструкциях:

А) ИО102-20;

Б) ИО102-5;

В) ИО102-6.

Инструкция: выберите правильный вариант ответа

# 12. Магнитоконтактный извещатель устанавливается от вертикальной линии раствора на расстоянии не более:

А) 250 мм;

Б) 200 мм;

В) 150 мм.

Инструкция: выберите правильный вариант ответа

# 13 Принцип работы магнитоконтактных извещателей основан:

А) создании магнитного поля и замыкании геркона;

Б) на кратковременном размыкании контактов геркона под действием вибрации от удара;

В) на преобразовании механических колебаний охраняемой поверхности при воздействии на нее нарушителя в электрический сигнал;.

Инструкция: выберите правильный вариант ответа

# 14. Ударноконтактные извещатели предназначены:

А) для блокировки остекленных строительных конструкций на разрушение;

Б) для блокировки подвижных строительных конструкций на открывание;

В) для блокировки остекленных строительных конструкций на разрушение и подвижных строительных конструкций на открывание.

Инструкция: множественный выбор

15. Провода и кабели должны крепиться к строительным конструкциям: А) при помощи гвоздей;

Б) при помощи скреп и скоб из тонколистовой оцинкованной стали;

В) при помощи полиэтиленовых эластичных скоб;

Г) методом приклеивания

# 16. Вставить пропущенное слово

Техническое средство ОПС для обнаружения проникновения, пожара, а также формирования извещения о событии - ……………

# Вставить пропущенное слово

Техническое средство охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации, предназначенное для оповещения людей, находящихся на удалении от охраняемого объекта - ……………..

# Вставить пропущенное слово

……………..- электрическая цепь, соединяющая выходные цепи извещателей, включающая в себя вспомогательные элементы и соединительные провода, предназначенные для передачи на ППК извещений, а в некоторых случаях и для подачи электропитания на извещатели.

# Вставить пропущенное слово

……………- техническое средство охранной или охранно-пожарной сигнализации для приема извещений от извещателей, преобразования сигналов, выдачи извещений для непосредственного восприятия человеком, дальнейшей передачи извещений, включения оповещателей и электропитания извещателей.

# Вставить пропущенное слово

Количество контролируемых шлейфов сигнализации ППК - ……...

- Установите соответствие между извещателями и их марками:

| пассивный оптико-электронный | «Астра-5» |
| --- | --- |
| активный оптико-электронный | «Астра-С» |
| вибрационный | «Вектор-СПЭК» |
| звуковой | «Аргус-3» |
| радиоволновый | «Шорох-2» |

- Установите соответствие между извещателями и принципами их работы:

| дифференциальный тепловой ПИ срабатывающий при превышении | определенного значения температуры окружающей среды |
| --- | --- |
| максимально-дифференциальный ПИ срабатывающий при превышении | определенного значения скорости нарастания температуры окружающей среды |
| максимальный тепловой ПИ срабатывающий при превышении определенного значения температуры окружающей среды и при превышении определенного значения скорости нарастания температуры окружающей среды | срабатывающий при превышении определенного значения температуры окружающей среды и при превышении определенного значения скорости нарастания температуры окружающей среды |

- Установите соответствие между извещателями и их функциональным назначением:

| омический | разрушение стеклянных и строительных конструкций |
| --- | --- |
| вибрационный | разрушение строительных конструкций движения в контролируемой зоне |
| магнитоконтактный | разрушение стеклянных конструкций |
| оптико-электронный | открывание и смещение предметов |
| радиоволновый | охрана отдельных предметов звуковой |

- Установите соответствие между извещателями и принципами их работы:

| «Астра-5» | воздействие магнитного поля |
| --- | --- |
| «Шорох-2» | анализ сигналов в звуковом диапазоне |
| «Аргус-3» | пьезоэлектрический эффект |
| ИО 102-6 | регистрация изменения интенсивности инфракрасного излучения в зоне обнаружения |
| «Астра-С» | излучение в окружающее пространство электромагнитного поля и регистрация его изменений |

- Инструкция: выберите правильный вариант ответа:

# Для борьбы с саботажем используется :

А) схема обработки сигнала;

Б) схема антимаскинга;

В) оптическое окно;

- Инструкция: выберите правильный вариант ответа:

# Оптическая система предназначена:

А) для преобразования инфракрасного излучения в электрический сигнал

Б) для фокусировки излучения на пироприемник

В) конфигурацию зоны обнаружения

- Инструкция: выберите правильный вариант ответа:

# Пироприемник предназначен:

А) для преобразования ультразвукового сигнала в электрический сигнал

Б) для преобразования магнитного поля в электрический сигнал

В) для преобразования радиоволнового сигнала в электрический сигнал

Г) для преобразования инфракрасного излучения в электрический сигнал

Инструкция: выберите правильный вариант ответа

# 28. Что из перечисленного является преградой для прохождения сигнала радиоволнового извещателя?

А) деревянные двери

Б) стекла

В) перегородки

Г) сейфы

Д) монолитные стены.

Инструкция: выберите правильный вариант ответа

29. Установку пожарных извещателей следует производить в соответствии с требованиями технической документации на извещатели конкретных типов

# А) нет

# Б) да

Инструкция: выберите правильный вариант ответа

# 30. Резерв информационной емкости ППК, предназначенных для работы с неадресными пожарными извещателями должен быть не менее 10%.

А) да

Б) нет

Инструкция: выберите правильный вариант ответа

# В зависимости от вида и концентрации денежных, валютных, культурных и других материальных ценностей, размещенных на объекте, объекты и помещения подразделяются на:

А) 2 категории

Б) 4 категории

В) 3 категории

# Установите соответствие зон по доступности:

| первая зона | помещения, доступ в которые разрешен ограниченному кругу сотрудников |
| --- | --- |
| вторая зона | помещения, доступ в которые имеют лишь строго определенные должностные лица |
| третья зона | помещения, доступ в которые для сотрудников и клиентов не ограничен |

# Инструкция: выберите правильный вариант ответа

# 33. Провода и кабели закрепляются у вводов в приборы и распределительные коробки на расстоянии:

А) 50-100 мм;

Б) 10-20 мм;

В) 20-50 мм.

Инструкция: выберите правильный вариант ответа

# 34. Для удобства обслуживания в приборе или распределительной коробке необходимо предусматривать запас кабеля;

А) 5-10 мм;

Б) 10-15 мм;

В) 50-100мм.

Инструкция: выберите правильный вариант ответа

# Одним шлейфом пожарной сигнализации с пожарными извещателями не имеющими адреса, допускается оборудовать зону контроля, включающую:

А) помещения, расположенные не более чем на двух сообщающихся между собой этажах, при суммарной площади помещений 300 м² и менее;

Б) до десяти изолированных и смежных помещений суммарной площадью не более 1600 м², расположенных на одном этаже здания, при этом изолированные помещения должны иметь выход в общий коридор, холл, вестибюль;

В) до двадцати изолированных и смежных помещений суммарной площадью не более 1600 м², расположенных на одном этаже здания, при этом изолированные помещения должны иметь выход в общий коридор, холл, вестибюль , при наличии выносной световой сигнализации о срабатывании пожарных извещателей над входом в каждое контролируемое помещение;

Г) одно помещение объекта площадью не более 200 м²;

Инструкция: выберите правильный вариант ответа

# В каждом защищаемом помещении следует устанавливать:

А) не менее трех пожарных извещателей;

Б) не менее двух пожарных извещателей;

В) один пожарный извещатель;

Инструкция: выберите правильный вариант ответа

37. Точечные пожарные извещатели следует устанавливать:

А) на стене;

Б) под перекрытием;

В) на электроустановках

Инструкция: выберите правильный вариант ответа

38. Индикаторы пожарных извещателей должны быть направлены:

А) в самый темный угол помещения;

Б) к двери;

В) не имеет значения.

Инструкция: выберите правильный вариант ответа

39. Сколько ШС в ППК будет задействовано, если подключить извещатель с объединенной передачей извещений «Тревога» и «Вскрытие»?

А) один;

Б) два.

Инструкция: выберите правильный вариант ответа

40. При открытой параллельной прокладке расстояние между проводами и кабелями ШС и соединительных линий силовыми и осветительными проводами и кабелями должны быть:

А) не более 0,5 м;

Б) не менее 0,5 м;

В) 10 см.

Часть B

Инструкция: Дайте краткий ответ на вопрос

- ГОСТ Р 51558-2014 - ….

# Ответ: Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний.

Инструкция: Дайте краткий ответ на вопрос

2 СНиП 21-01-97……?

# Ответ: Пожарная безопасность зданий и сооружений

Инструкция: Дайте краткий ответ на вопрос

3 Для обнаружения попыток открыть такие строительные конструкции как окна, двери, ворота и люки используют…… ?

Ответ:  Магнитоконтактные извещатели

Инструкция: Дайте краткий ответ на вопрос

4 Для защиты от пролома или разрушения иным способом стен, перекрытий, решеток используют…?

# Ответ: Вибрационные извещатели

Инструкция: Дайте краткий ответ на вопрос

5 При установке точечных пожарных извещателей под перекрытием их следует размещать на расстоянии от стен…..

Ответ: не менее 0,1 м.

Инструкция: Дайте краткий ответ на вопрос

6 Помимо "классического" варианта с блоком питания, IP видеонаблюдение позволяет использовать технологию……

Ответ: подачи напряжения непосредственно по линии передачи данных (РоЕ)

Инструкция: Дайте краткий ответ на вопрос

7  Витая пара 5 категории обеспечивает передачу 100 Мбит/с. Объем потока IP камеры разрешением 1 мегапиксель составляет примерно 6 Мбит. С учетом минимально необходимого 30% запаса пропускной способности, по данной паре можно передать сигнал от _______ указанных камер ?

# Ответ: 100 Мбит/с-30 Мбит/с)/6 Мбит/с=11,66 (12 камер)

Инструкция: Дайте краткий ответ на вопрос

8 От какого параметра зависит угол обзора видеокамер?

# Ответ: Фокусное расстояние

Инструкция: Дайте краткий ответ на вопрос

9  Какой параметр характеризует видимый обхват наблюдаемого пространства. Напрямую зависит от фокусного расстояния объектива и размера ПЗС-матрицы.

Ответ: Угол обзора

Инструкция: Дайте краткий ответ на вопрос

10 Способность устройства уверенно фиксировать минимальные размеры объекта наблюдения на определённом расстоянии до камеры называется…..:

# Ответ: Чёткость изображения, или разрешение камер наблюдения

Часть C

Инструкция: Дайте развернутый ответ на вопрос

1.  Что представляют собой регламентные работы по техническому обслуживанию?

Ответ:

Представляет собой комплекс организационно-технических мероприятий по проведению профилактических осмотров, разработанных с учётом требований «Правил пожарной безопасности в РФ», СНиП, ГОСТов, инструкций заводов изготовителей применяемого оборудования.

Инструкция: Дайте развернутый ответ на вопрос

2 Перечислите основные цели и задачи технического обслуживания:

Ответ:

- обеспечение контроля технического состояния оборудования комплексных систем безопасности, и их механических частей ;

- поддержание оборудования в исправном состоянии, предупреждение отказов в работе и продление заложенного ресурса;

- выявление и устранение неисправностей и причин «ложных срабатываний», уменьшение их количества;

- предотвращение и ликвидация последствий воздействия неблагоприятных климатических, производственных и других факторов;

- анализ эффективности и обобщение сведений о результатах выполненных работ, разработка мероприятий по совершенствованию форм и методов технического обслуживания.

Инструкция: Дайте развернутый ответ на вопрос

3  Опишите этапы установки IP камеры видеонаблюдения:

Ответ:

- выбора места установки;

- процесса крепления видеокамеры на несущую конструкцию;

- прокладки кабельных сетей.

- при использовании проводных соединений помимо камер потребуется установка сетевых (IP) коммутаторов.

- для обработки, просмотра и хранения видео информации, поступающей с IP камер потребуется установка дополнительного оборудования: видеорегистратора или видеосервера (в зависимости от количества устанавливаемых камер, их технических характеристик и требуемой глубины архива определяется объем памяти носителя информации. Чаще всего для этих целей используется жесткий диск (HDD)).

Инструкция: Дайте развернутый ответ на вопрос

4 Охранное освещение должно обеспечивать

Ответ:

-  необходимую равномерную освещенность периметра (зоны отторжения) с расчетом, чтобы светоточки от светильников перекрывались и образовывали сплошную полосу шириной 3…4 м;

-  возможность автоматического включения освещения на одном участке или всем периметре при срабатывании сигнализации;
- возможность управления освещением — включение любого участка или всего периметра.

Светильники охранного освещения должны устанавливаться в непосредственной близости к линии ограждения внутри территории в местах, удобных и безопасных для обслуживания.

Инструкция: Дайте развернутый ответ на вопрос

- Производство пусконаладочных работ осуществляется в несколько этапов. Перечислите их и опишите:

Ответ:

— подготовительные работы;

— наладочные работы;

— комплексная наладка технических средств.

На этапе выполнения подготовительных работ должны быть изучены эксплуатационные документы на технические средства сигнализации, оборудованы необходимым инвентарем и вспомогательной оснасткой рабочие места наладчиков.

На этапах наладочных работ и комплексной наладки должна производиться корректировка ранее проведенной регулировки технических средств, в том числе:

— доведение параметров настройки до значений, при которых технические средства могут быть использованы в эксплуатации;
— вывод аппаратуры на рабочий режим;
— проверка взаимодействия всех ее элементов в режимах «Тревога», «Пожар», «Неисправность» и т.д.

Пусконаладочные работы считаются законченными после получения предусмотренных проектом и технической документацией параметров и режимов, обеспечивающих устойчивую и стабильную работу технических средств (без ложных сигналов тревоги).

4. Критерии по выставлению баллов

| Определение количества тестовых вопросов (заданий) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество часов учебной дисциплины согласно учебному плану | Всего | Часть А | Часть В | Часть С |
| ≤ 40 | 39 | 40 | 10 | 5 |
| 41 – 55 | 54 | 50 | 12 | 6 |
| 56 - 70 | 69 | 60 | 14 | 7 |
| 71 – 85 | 82 | 70 | 16 | 8 |
| 86 – 100 | 95 | 80 | 18 | 9 |
| ≥ 101 | 108 | 90 | 20 | 10 |

| Сводная таблица с критериями баллов |  |
| --- | --- |
| Части | Баллы |
| А | 40 |
| B | 30 |
| C | 30 |
| Итого (макс. баллы) | 100 |

| Критерии оценок |  |
| --- | --- |
| Баллы | Оценки |
| 86-100 | 5 |
| 71-85 | 4 |
| 49-70 | 3 |
| Менее 48 баллов | перезачет |

Время выполнения тестовых заданий: 60 минут астрономического времени.