Приложение 2

Перечень заданий на выполнение практических (лабораторных) задач и перечень профессиональных задач для специальности 210404

Цифровые системы передач

- Охарактеризовать схему построения волоконно-оптического линейного тракта (ВОЛТ), представленного на лабораторном стенде «Нефтегазовая технологическая телекоммуникационная линия связи» в лаборатории 318.

- Перечислите возможные основные конфигурации аппаратуры ОМС-40.

- На лабораторном стенде «Нефтегазовая технологическая телекоммуникационная линия связи», на основе ОМС-40, в лаборатории 318, перечислите установленные модули расширения, с обозначением количества установленных модулей и номером (номерами) слота (слотов) их (модулей) размещения в УС-А (узел связи А магистрального Нефтегазопровода).

- На лабораторном стенде «Нефтегазовая технологическая телекоммуникационная линия связи», на основе ОМС-40, в лаборатории 318, перечислите установленные модули расширения, с обозначением количества установленных модулей и номером (номерами) слота (слотов) их (модулей) размещения в УС-Б (узел связи Б магистрального Нефтегазопровода).

- На лабораторном стенде «Нефтегазовая технологическая телекоммуникационная линия связи», на основе ОМС-40, в лаборатории 318, перечислите узлы связи (УС) и пункты контроля и управления (ПКУ) с использованием спектрального уплотнения (одноволоконный режим работы).

- На лабораторном стенде «Нефтегазовая технологическая телекоммуникационная линия связи», на основе ОМС-40, в лаборатории 318, перечислите узлы связи (УС) и пункты контроля и управления (ПКУ) с использованием двухволоконного режима работы.

- Оборудование ОМС-40: назначение, параметры стыка с волоконно-оптическим трактом, уровень мощности оптического излучения и минимальный уровень мощности оптического приемника, при коэффициенте ошибок   .

- Установку какого количества модулей расширения допускает аппаратура ОМС-40. На какие номера слотов и какие модули расширения могут быть установлены.

- На лицевой панели ОМС-40, установленного в УС-А на лабораторном стенде «Нефтегазовая технологическая телекоммуникационная линия связи», на основе ОМС-40, в лаборатории 318, перечислите назначения всех разъемов (оптических, электрических), индикаторов, дисплея, кнопок, позиции для установки модулей.

- С использованием какого прибора, на аппаратуре ОМС-40, производится измерение оптической мощности передающего устройства. Какой величине равен уровень мощности оптического излучения на выходе.

- Приведите любую возможную конфигурацию аппаратуры ОМС-40 и произведите расчет ресурса по скорости передачи (для выбранной конфигурации).

- Приведите четыре уровня качества линий связи входящего направления. Охарактеризуйте каждый из приведенных уровней качества.

- В основном окне индикаций аварий появилась неисправность, отображаемая надписью «Даль». Где на поле индикаций состояния оптического стыка отображается данная неисправность. Возможные причины неисправности. Действия персонала по эксплуатации и способы устранения неисправности.

- Приведите уровни качества линии связи исходящего направления. Охарактеризуйте каждый из них.

- Назовите с помощью какого индикатора на лицевой панели аппаратуры ОМС-40 осуществляется контроль работы. Для конфигурации, которая обеспечена на УС-А лабораторного стенда «Нефтегазовая технологическая телекоммуникационная линия связи», в лаборатории 318, пояснить отображаемые заголовки и значение «мерцающего двоеточия». Охарактеризуйте данный режим работы.

- Поясните возможные режимы работы аппаратуры ОМС-40. На отдельном полукомплексе ОМС-40 сконфигурируйте с использованием ручной настройки режим:

- оконечная станция, активно направление А, направление В выключено;

- двухзначное поле «Адр», введите значение 00, поясните, что определяет данное поле и его назначение;

- двухзначное поле «УСС», введите значение 34, поясните, что определяет данное поле и его назначения.

- На отдельном полукомплексе ОМС-40 сконфигурируйте с использованием ручной настройки режим:

- оконечная станция, активно направление В, направление А выключено;

- двухзначное поле «Адр», введите значение 00, поясните, что определяет данное поле и его назначение;

- двухзначное поле «УСС», введите значение 43, поясните, что определяет данное поле и его назначения.

- На отдельном полукомплексе ОМС-40 сконфигурируйте с использованием ручной настройки режим:

- «ретр» - режим ретрансляции, активны направления А и В;

- двухзначное поле «Адр», введите значение 00, поясните, что определяет данное поле и его назначение;

- двухзначное поле «УСС», введите значение 56, поясните, что определяет данное поле и его назначения.

- На лабораторном стенде «Нефтегазовая технологическая телекоммуникационная линия связи», на основе ОМС-40, в лаборатории 318, провести конфигурацию, с использованием ручной настройки, в двухзначном поле «УСС» на УС-А и ПКУ-1, установив значения  на УС-А – 34, на ПКУ-1 43, организовать сеанс служебной связи и провести переговоры.

- В основном окне индикации аварии на лабораторном стенде «Нефтегазовая технологическая телекоммуникационная линия связи», на основе ОМС-40, в лаборатории 318, на оборудовании УС-В появилась неисправность «ES», где в поле индикации данная неисправность отображается, что обозначает, возможные причины данной неисправности, действия обслуживающего персонала для ликвидации данной неисправности.

- В случае обрыва оптического соединения между ПКУ-2 и УС-В в направлении УС-В, перечислите все сообщения в основном окне индикации аварий, отображающие данное повреждение. Обрывом оптического соединения подтвердите перечисленные вами сообщения.

- В основном окне индикации аварии на лабораторном стенде «Нефтегазовая технологическая телекоммуникационная линия связи», на основе ОМС-40, в лаборатории 318, на оборудовании УС-В появилась неисправность «SES», где в поле индикации данная неисправность отображается, что обозначает, возможные причины данной неисправности, действия обслуживающего персонала для ликвидации данной неисправности.

- В основном окне индикации аварии на лабораторном стенде «Нефтегазовая технологическая телекоммуникационная линия связи», на основе ОМС-40, в лаборатории 318, на оборудовании УС-В появилась неисправность «UAS», где в поле индикации данная неисправность отображается, что обозначает, возможные причины данной неисправности, действия обслуживающего персонала для ликвидации данной неисправности.

- В основном окне индикации аварий при мониторинге системы обнаружены аварийные сообщения SES и UAS. Какие неисправности характеризуются данными сообщениями. Каковы действия персонала, направленные на устранение повреждения.

- Охарактеризовать схему построения волоконно-оптического линейного тракта (ВОЛТ), представленного на лабораторном стенде «Нефтегазовая технологическая телекоммуникационная линия связи» в лаборатории 318.

- Оборудование ОМС-40: назначение, параметры стыка с волоконно-оптическим трактом, уровень мощности оптического излучения и минимальный уровень мощности оптического приемника, при коэффициенте ошибок   .

- С использованием какого прибора, на аппаратуре ОМС-40, производится измерение оптической мощности передающего устройства. Какой величине равен уровень мощности оптического излучения на выходе.

- Приведите возможную конфигурацию аппаратуры ОМС-40 и произведите расчет ресурса по скорости передачи (для выбранной конфигурации).

- Назовите с помощью какого индикатора на лицевой панели аппаратуры ОМС-40 осуществляется контроль работы. Для конфигурации, которая обеспечена на УС-А лабораторного стенда «Нефтегазовая технологическая телекоммуникационная линия связи», в лаборатории 318, пояснить отображаемые заголовки и значение «мерцающего двоеточия». Охарактеризуйте данный режим работы.

- На лабораторном стенде «Нефтегазовая технологическая телекоммуникационная линия связи», на основе ОМС-40, в лаборатории 318, провести конфигурацию, с использованием ручной настройки, в двухзначном поле «УСС» на УС-А и ПКУ-1, установив значения  на УС-А – 34, на ПКУ-1 43, организовать сеанс служебной связи и провести переговоры.

Электрорадиоизмерения

1. Измерить напряжение переменного тока аналоговым вольтметром и определить погрешность измерения

2. Измерить напряжение постоянного тока аналоговым вольтметром и определить погрешность измерения.

3.Проверить соответствие предложенного прибора своему классу точности.     4.Измерить напряжение аналоговым вольтметром с наименьшей погрешностью.

5.Измерить частоту сигнала осциллографом и определить погрешность.

- Измерить частоту сигнала частотомером с наименьшей погрешностью.

7.Выбрать прибор и измерить частоту сигнала с наименьшей погрешностью.

8.Измерить параметры импульса с помощью осциллографа.

9.Измерить параметры импульсного напряжения с помощью        осциллографа.

- Измерить параметры синусоидального напряжения.

- Выбрать приборы и измерить параметры импульсного сигнала.

- Выбрать приборы и измерить параметры импульсного напряжения.

- Выбрать приборы и измерить параметры синусоидального напряжения.

- Определить влияние вольтметра на измерительную цепь, рассчитать погрешность за счет входного сопротивления вольтметра, если Rвх=100 кОм.

- Определить влияние вольтметра на измерительную цепь, рассчитать погрешность за счет входного сопротивления вольтметра, если Rвх=50 кОм.

16.Измерить частоту, подобрать приборы с целью получения наименьшей                         погрешности.

17.Какими приборами можно определить расстояние до места повреждения? Пояснить.

18.Какими приборами и каким способом можно измерить величину омической асимметрии цепи (RО), сопротивление шлейфа жил (R шл), сопротивление  одного провода?

19.Если при измерении омической асимметрии цепи (RO) прибор типа ПКП не уравновешивается, то, как производить измерения? Пояснить по схеме.

20. Как определить псофометрическое напряжение помехи, если помеха двухчастотная: 2400 Гц и 5100 Гц.?

21. Описать методы измерения затухания на линии в оптических системах связи.

22. С использованием оптического тестера FOD 1203 измерить уровень оптической мощности на оборудовании ОМС-40, установленном на лабораторном стенде «Нефтегазовая технологическая телекоммуникационная линия связи» на УС-А, в лаборатории 318 в тракте передачи. Проанализировать полученный результат.

23. С использованием оптического тестера FOD 1203 измерить уровень оптической мощности на оборудовании ОМС-40, установленном на лабораторном стенде «Нефтегазовая технологическая телекоммуникационная линия связи» на ПКУ-1, в лаборатории 318 в тракте передачи. Проанализировать полученный результат.

24. С использованием оптического тестера FOD 1203 измерить уровень оптической мощности на оборудовании ОМС-40, установленном на лабораторном стенде «Нефтегазовая технологическая телекоммуникационная линия связи» наПКУ-2, в лаборатории 318 в тракте передачи. Проанализировать полученный результат.

25. С использованием оптического тестера FOD 1203 измерить уровень оптической мощности на оборудовании ОМС-40, установленном на лабораторном стенде «Нефтегазовая технологическая телекоммуникационная линия связи» на УС-В, в лаборатории 318 в тракте передачи. Проанализировать полученный результат.

26. Пояснить технологию определения повреждения импульсным прибором.

27. Пояснить методы измерения частоты и привести пример с использованием выбранного прибора.

28. Пояснить методику определения псофометрического напряжения многочастотного сигнала.

29. Пояснить методику измерения низкой частоты частотомером с целью получения наименьшей погрешности.

30. Пояснить методику измерения высокой частоты частотомером с целью получения наименьшей погрешности.

Ситуационные задачи

1. Цифровая линия передачи между двумя населенными пунктами организована по схеме:

При проведении земельных работ на пути следования трассы оптического кабеля произошел обрыв. Какие типы аварийных сообщений должны обнаружить операторы оптических мультиплексоров на стороне «А» и стороне «Б».

2. Цифровая линия передачи между двумя населенными пунктами организована по схеме:

Оператор мультиплексора на стороне «А» наблюдает ошибки в передаче данных со стороны «Б». В распоряжении оператора «А» имеется анализатор потока Е1. Какие операции необходимо произвести оператору, чтобы произвести тестирование качества канала передачи.

3. Абонент подключен к сети Интернет и телефонной сети с помощью ADSL линии. При заключении договора абонентом был выбран тариф со скоростью передачи данных по нисходящему каналу 3 Мбит/c. Реальная скорость передачи данных не превышает 1 Мбит/c. Каковы причины падения скорости? Возможные варианты ее увеличения в рамках данного подключения?

4. Абонент подключен к сети Интернет и телефонной сети с помощью VDSL линии. При заключении договора абонентом был выбран тариф со скоростью передачи данных по нисходящему каналу 10 Мбит/c. Реальная скорость передачи данных не превышает 5 Мбит/c. Каковы причины падения скорости? Возможные варианты ее увеличения в рамках данного подключения?

5. Цифровая линия передачи между двумя населенными пунктами организована по схеме:

Оператор мультиплексора на стороне «А» наблюдает  по индикации оборудования ошибки типа:

- AIS

- LOS.

Что за аварийные сообщения он наблюдает? Какие действия он должен предпринять для восстановления работоспособного состояния линии передачи?

6. Связь между двумя городскими АТС организована по схеме:

При звонках абонентов через данную цифровую линию передачи наблюдается плохое качество разговоров. Какие возможны неисправности на линии передачи, если коммутационное оборудование в норме?  Какие действия необходимо  предпринять для восстановления работоспособного состояния линии передачи?

7. На ВОЛС между городами «А» и «Б» произошел обрыв. С помощью какого прибора можно определить расстояние до места повреждения?

8. Оптическая линия передачи между пунктами «А» и «Б» организована по двум оптическим волокнам. Можно ли организовать линию передачи по одному волокну и как?

9. На SDH сети оператора на одном из участков оптического кольца произошел обрыв. Возможно ли восстановить работоспособность сети и как быстро это произойдет?

10. Мониторинг цифровой системы передачи SDH показывает, что коэффициент битовых ошибок равен 10−6. Является ли это аварийным состоянием? Какой коэффициент битовых ошибок допустим для рабочего режима аппаратуры?

11. Связь между двумя городскими АТС организована по схеме:

При звонках абонентов АТС1 к абонентам АТС2 соединение не происходит. Внутристанционная связь абонентов в норме.  Какие причины возникновения данной неисправности и возможные причины устранения?

12. По оптической рефлектограмме OTDR было определено расстояние до места обрыва кабеля. Является ли это расстояние окончательным? Какие факторы влияют на увеличение длинны оптической трассы?

13. Абонент подключен по схеме:

При наборе абонентом офисной мини АТС кода выхода на «городскую» линию он слышит зуммер «занято». Монтированная емкость офисной мини АТС 200№№.  По какой причине абонент не может позвонить?

14. Цифровая линия передачи между двумя населенными пунктами организована по схеме:

При проведении земельных работ на пути следования трассы оптического кабеля произошел обрыв. Какие типы аварийных сообщений должны обнаружить операторы оптических мультиплексоров на стороне «А» и стороне «Б».

15. Абонент подключен к сети Интернет и телефонной сети с помощью ADSL линии. При заключении договора абонентом был выбран тариф со скоростью передачи данных по нисходящему каналу 6 Мбит/c. Реальная скорость передачи данных не превышает 3 Мбит/c. Каковы причины падения скорости? Возможные варианты ее увеличения в рамках данного подключения? После грозы абонентская линия при измерении показывает короткое замыкание. Причина?

16. При разговоре один из абонентов достаточно громко слышит собственную речь в ТА. В чем причина?

17. При входящем звонке абонент В не слышит звонок на ТА. В чем причина, если ал и станционное оборудование в норме?

18. При наборе индекса выхода на междугородную связь, абонент получает «Зуммер занято». Услуга абоненту доступна, абонентское оборудование и ЗСЛ в норме. В чем причина?

19. Абонент не получает ответ станции. ТА и ал в норме. В чем причина?

20. ЦАТС не реагирует на команды оператора. Станционное оборудование и компьютер оператора в норме. В чем причина?

21. При снятии трубки абонент получает голосовое сообщение: «Данный вид связи не входит в перечень услуг для вашего абонентского номера». В чем причина? Станционное и абонентское оборудование в норме, ал в норме.

22. Станция автоматически вывела абонента в нерабочее состояние (отключила). В чем причина?

23. При наборе абонентом индекса выхода на междугородную связь абонент слышит голосовое сообщение: «Данный вид связи не входит в перечень услуг для вашего номера». В чем возможные причины? Абонентское оборудование, ал, ЗСЛ и станционное оборудование в норме.

24. Какая причина ухудшения слышимости при междугороднем соединении, при условии, что при местном соединении слышимость удовлетворительная?

25. При разговоре двух абонентов А и В, у абонента В на телефоне слышен треск. Какие могут быть неисправности в телефонном аппарате абонента А, если учесть, что параметры линии абонентов соответствуют нормам?

26. При разговоре двух абонентов А и В, абонент В слышит разговор другого постороннего абонента. Какая неисправность на линии абонента В, если учесть, что параметры линии у абонента А соответствуют нормам?

27. На аппарат абонента А не поступает индукторный сигнал. Какая неисправность в аппарате абонента, если учесть что параметры линии соответствуют нормам?

28.При наборе абонентом А номера абонента В, абонент А постоянно попадает к абоненту С. Параметры линии соответствуют нормам. Какая неисправность в аппарате абонента А.

29. При грозовом разряде вышли из строя элементы АТС, причина?

30. В трубках телефонных аппаратов слышен фон с частотой переменного тока 50 Гц. Причина?