Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Уфимский колледж радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности

|  | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора _____________ Л.Р. Туктарова «29» августа 2019 г. |
| --- | --- |

Комплект

контрольно-оценочных средств 
по профессиональному модулю

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ СВЯЗИ

наименование профессионального модуля

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 
по специальности СПО

наименование специальности (уровень подготовки)

| 11.02.15 |  | Инфокоммуникационные сети и системы связи |
| --- | --- | --- |
| код |  | Наименование профессии |

Квалификация:

Специалист по обслуживанию телекоммуникаций

| СОГЛАСОВАНО Директор АО МТУ «Кристалл» _____________ А.А. Климов «29» августа 2019 г. | СОГЛАСОВАНО Зам. директора _____________ А.В. Арефьев «29» августа 2019 г. |
| --- | --- |

РазработчикИ:

| Место работы | Занимаемая должность | Инициалы, фамилия |
| --- | --- | --- |
| ГБПОУ УКРТБ | Преподаватель | Э.Р. Елистратова |
| ГБПОУ УКРТБ | Преподаватель | А.С. Якупова |

Уфа 2019 г.

Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств

Область применения

Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения профессионального модуля (далее ПМ)  основной профессиональной образовательной программы (далее ОПОП) по специальности СПО

| 11.02.15 |  | Инфокоммуникационные сети и системы связи |
| --- | --- | --- |
| код |  | Наименование профессии |

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ СВЯЗИ

Организация контроля и оценки освоения программы ПМ осуществляется в соответствии c положением об экзамене (квалификационном).

Образовательные результаты и способы их проверки

Освоение  профессиональных компетенций (ПК), соответствующих виду профессиональной деятельности, и общих компетенций (ОК):

| Профессиональные и общие компетенции | Показатели оценки результата |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| ПК 2.1 Выполнять монтаж, демонтаж, первичную инсталляцию, мониторинг, диагностику инфокоммуникационных систем передачи в соответствии с действующими отраслевыми стандартами | - знание назначения и состава коммутационного оборудования, принципы его монтажа; - использование проектной и технической документации при установке и монтаже телекоммуникационных систем; - знание технических данных современных АТС; - знание методики мониторинга работоспособности оборудования ТС; - знание мониторинга состояния оборудования абонентского доступа; - осуществление мониторинга работоспособности оборудования ТС с помощью ЭВМ и соответствующего ПО; - анализ результатов мониторинга и выполнение процедур, прописанных в оперативно-технической документации - знание методики управления станционными и абонентскими данными; - знание алгоритмов функционирования управляющих устройств в ходе реализации технологических процессов; - знание структуры ПО систем управления ТС; - знание структур баз данных систем управления; - умение управлять станционными и абонентскими данными; - умение конфигурировать базы данных систем управления; - умение осуществлять первичную инсталляцию ПО ТС - умение обслуживать систему управления телекоммуникационных систем; - знание алгоритмов управляющих устройств в ходе реализации технологических процессов ТС; |
| ## ПК 2.2 Устранять аварии и повреждения оборудования инфокоммуникационных систем | - виды, назначения аварийных сигналов и методика их обслуживания; - умение анализировать обмен сообщениями сигнализации SS7, CAS, DSSI; |
| ПК 2.3 Разрабатывать проекты инфокоммуникационных сетей и систем связи для предприятий и компаний малого и среднего бизнеса | - умение работать с оперативно-технической документацией при обслуживании телекоммуникационных систем.; - знание методики осуществления первичной инсталляции и настройки оборудования ТС; - знание методики обслуживания системы управления; - знание организации диалога оператор-машина; - умение осуществлять управление ТС с использованием интерфейса оператор-машина на языке MML; - умение выполнять правила технической эксплуатации ТС. - осуществление первичной инсталляции программного обеспечения телекоммуникационных систем; - знание алгоритмов технологических процессов телекоммуникационных систем; - знание организации диалога оператор-машины |
| ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. | - обоснованность постановки цели, выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач; - адекватная оценка и самооценка эффективности и качества выполнения профессиональных задач |
| ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. | - использование различных источников, включая электронные ресурсы, медиа ресурсы, Интернет-ресурсы, периодические издания по специальности для решения профессиональных задач |
| ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. | - демонстрация ответственности за принятые решения - обоснованность самоанализа и коррекция результатов собственной работы; |
| ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. | - взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения, с руководителями учебной и производственной практик; - обоснованность анализа работы членов команды (подчиненных) |
| ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. | -грамотность устной и письменной речи, - ясность формулирования и изложения мыслей |
| ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей. | - соблюдение норм поведения во время учебных занятий и прохождения учебной и производственной практик, |
| ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. | - эффективность выполнения правил ТБ во время учебных занятий, при прохождении учебной и производственной практик; - знание и использование ресурсосберегающих технологий в области телекоммуникаций |
| ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня физической подготовленности. | - эффективность выполнения правил ТБ во время учебных занятий, при прохождении учебной и производственной практик; |
| ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. | - эффективность использования информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности согласно формируемым умениям и получаемому практическому опыту; |
| ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке. | - эффективность использования в профессиональной деятельности необходимой технической документации, в том числе на английском языке. |

В результате освоения профессионального модуля студент должен:

| Иметь практический опыт: | выполнения монтажа, демонтажа, первичной инсталляции, мониторинга, диагностики инфокоммуникационных систем передачи в соответствии с действующими отраслевыми стандартами; - устранения аварий и повреждений оборудования инфокоммуникационных систем; - разработки проектов инфокоммуникационных сетей и систем связи для предприятий и компаний малого и среднего бизнеса. |
| --- | --- |
| Уметь: | проводить анализ эксплуатируемой телекоммуникационной сети для определения основных направления ее модернизации; разрабатывать рекомендации по модернизации эксплуатируемой телекоммуникационной сети; читать техническую документацию, используемую при эксплуатации систем коммутации и оптических транспортных систем; осуществлять первичную инсталляцию программного обеспечения инфокоммуникационных систем; осуществлять организацию эксплуатации и технического обслуживания инфокоммуникационных систем на основе концепции Telecommunication management network (TMN); разрабатывать на языке SDL алгоритмы автоматизации отдельных процедур ТЭ систем коммутации; использовать языки программирования C++; Java, применять языки Web - настройки телекоммуникационных систем; конфигурировать оборудование цифровых систем коммутации и оптических транспортных систем в соответствии с условиями эксплуатации; производить настройку и техническое обслуживание цифровых систем коммутации и систем передачи, проводить измерения каналов и трактов транспортных систем, анализировать результаты полученных измерений; выполнять диагностику, тестирование, мониторинг и анализ работоспособности оборудования цифровых систем коммутации и оптических систем и выполнять процедуры, прописанные в оперативно-технической документации; анализировать базовые сообщения протоколов IP-телефонии и обмен сообщений сигнализации SS7, CAS и DSS1 для обеспечения работоспособности инфокоммуникационных систем связи; устранять неисправности и повреждения в телекоммуникационных системах коммутации и передачи. осуществлять разработку проектов коммутационных станций, узлов и сетей электросвязи для предприятий и компаний малого и среднего бизнеса; составлять сценарии возможного развития телекоммуникационной сети и ее фрагментов; составлять базовые сценарии установления соединений в сетях IP-телефонии. |
| Знать: | методы коммутации и их использование в сетевых технологиях; архитектуру и принципы построения сетей с коммутацией каналов; принципы работы, программное обеспечение оборудования и алгоритмы установления соединений в цифровых системах коммутации; организацию системы сигнализации по общему каналу ОКС №7 и сетевой синхронизации в сетях с коммутацией каналов; принципы пакетной передачи, функциональную модель инфокоммуникационной сети с коммутацией пакетов NGN, оборудование сетей передачи данных с пакетной коммутацией; принципы адресации и маршрутизации в сетях передачи данных с пакетной коммутацией; структуру программного обеспечения (ПО) в сетях с пакетной коммутацией; технологии пакетной передачи данных и голоса по IP- сетям: модели построения сетей IP-телефонии, архитектуру IP-сети; построение сетей IP-телефонии на базе протоколов реального времени RTP, RTCP, UDP; стека протоколов H.323, SIP/SIP-T, MGCP, MEGACO/ H.248, BICC, SIGTRAN, SCTP; узлы управления NGN Softswitch, SBC: эталонную архитектуру, оборудование Softswitch; оборудование уровня управления вызовом и сигнализацией; систему общеканальной сигнализации №7 в IP-сети, принципы обеспечения качества обслуживания в сетях с пакетной передачей данных; сетевые элементы оптических транспортных сетей, архитектуру, защиту, синхронизацию и управление в оптических транспортных сетях запросы и ответы SIP-процедур, используя интерфейс клиент-сервер; способы установления соединения SIP и H.323; сигнализацию на основе протокола управления RAS; цифровой обмен данными на основе установления соединения Q.931; технологию MPLS: архитектуру сети, принцип работы; протоколы маршрутизации протоколы OSPF, IS-IS, BGP, CR-LDP и RSVP-TE; принципы построения аппаратуры оптических систем передачи и транспортных сетей с временным мультиплексированием TDM и волновым мультиплексированием WDM; принципы проектирования и построения оптических транспортных сетей; модели оптических транспортных сетей: SDH, ATM, OTN-OTH, Ethernet; модель транспортных сетей в оптических мультисервисных транспортных платформах; технологии мультиплексирования и передачи в транспортных сетях |

Формы промежуточной аттестации по ОПОП при освоении 
профессионального модуля

| Элементы модуля, профессиональный модуль | Формы промежуточной аттестации |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| МДК Технология монтажа и обслуживания инфокоммуникационных систем с коммутацией каналов и пакетов | Дифференцированный Зачет |
| МДК Технология монтажа и обслуживания оптических систем передачи транспортных сетей | Дифференцированный Зачет |
| УП | Отчет по практике |
| Курсовой проект | отчет |
| ПП | Отчет по практике |
| ПМ | Экзамен (КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ) |

Приложение 1

Задания для оценки освоения умений и усвоения знаний

- Что означает слово коммутация (switching)?

А) открыть, закрыть.

Б) включение, отключение.

В) передать.

2.  Соединение определенного входа с определенным выходом по запросу на время, требуемое для обмена информацией между ними – это:

А)коммутация

Б) модуляция.

В) проключение.

3. Где выполняются функции BORSCHT?

А) в абонентском комплекте

Б) в комплекте соединительных линий

В) в комплекте абонентских и соединительных линий

4. Пространственная коммутация означает, что информация переносится из одного временного тракта в другой……

А) с изменением временного положения

Б) без изменения временного положения

В) с изменением информации

5. Назначение аварийной сигнализации на АТС:

А) согласование передающей и приёмной части оборудования;

Б) сообщение о повреждениях в работе АТС;

В) сообщение о начале передачи информации.

6. Алгоритм приема номера вызываемого абонента предназначен для

А) фиксации номера

Б) набора номера

В) передача номера

7. Назначение модуля коммутации в ЦАТС

А) для коммутации вызывающих абонентов

Б) для коммутации вызываемых абонентов

В)  для коммутации цифровых каналов

8. Характеристика пространственного коммутатора

А) кодовое слово из одной ИКМ линии перемещается в другую ИМК линию на другую позицию

Б)  кодовое слово из одной ИКМ линии перемещается в другую ИМК линию с сохранением порядка слов

В) кодовое слово из одной ИКМ линии перемещается в другую ИМК линию на следующую позицию

9. Реализация пространственных коммутаторов осуществляется

А) с помощью функциональных запоминающих устройств

Б) с помощью коммутационной матрицы с системой управления

В) с помощью систем ИКМ

10. Какой вид коммутации заложен в основе ISDN?

А) коммутация каналов;

Б) коммутация пакетов;

В) коммутация каналов и пакетов

11 Структура системы цифровой коммутации S-12:

А) это коммутационное поле с терминальными модклями;

Б) это коммутационное поле, управляемое большой ЭВМ;

В) это коммутационное поле с управляемой большой ЭВМ и терминальные модули с малыми ЭВМ.

12. Какие системы цифровой коммутации можно применять для междугородней связи?

А) AXE-10.M-200,EWSD;

Б) AXE-10,EWSD,C&C08;

В) AXE-10,EWSD,Элком.

13.Какие системы цифровой коммутации можно использовать как учрежденческие АТС?

А) M-200, Элком,C&C08.

Б) M-200, Элком.

В) AXE-10,M-200.

14. Какие способы управления используются в цифровых АТС?

А) централизованный, децентрализованный, иерархический.

Б) централизованный, иерархический.

В) цетрализованный, децентрализованный.

15. Какое оборудование соединяют между собой соединительными линиями?

А) абонентские устройства.

Б) коммутационные узлы, находящиеся в разных городах

В) коммутационные узлы, находящиеся на территории одного города

16. Какое оборудование соединяют междугородными линиями?

А) коммутационные узлы, находящиеся на территории одного города

Б) абонентские устройства

В) коммутационные узлы, находящиеся в разных городах

17. Назначение ОЗУ цифровых АТС

А) для хранения всей информации при обслуживании вызова

Б) для хранения изменяющейся информации о состоянии коммутационных устройств, устройств

В) для хранения программ.

18. Назначение ПЗУ цифровых АТС

А) для хранения программ, постоянных данных о структуре коммутационного поля

Б) для хранения информации о ДВО

В) для хранения информации о нагрузке на АТС

19. Система цифровой коммутации Элком используется:

А) на сельских, городских, ведомственных телефонных сетях

Б) на сельских, городских телефонных сетях

В) на сельских, ведомственных телефонных сетях

20. Для каких служб предназначена система сигнализации ОКС№7?

А) для телефонии

Б) для телефонии и передачи данных

В) для телефонии, передачи данных и служб управления

21. Выносы организуются на цифровых АТС сельской сети связи…

А) в качестве оконечных и удаленных станций

Б) для разделения аналоговых и цифровых абонентских линий

В) если на центральной станции нет возможности разместить оборудование

22. Как называется коммутация, когда по переданному адресу предоставляется тракт между передатчиком и приемником на все время передачи информации в реальном масштабе времени?

А) коммутация сообщений

Б) коммутация каналов

В) коммутация пакетов

23. Назначение модуля оператора ЦАТС

А) организация управления станцией, в первую очередь управление процессом выполнения соединения

Б) поддержание взаимосвязи со всеми модулями ЦАТС

В) выдает информацию о состоянии оборудования в процессе выполнения соединений.

24. Как называется коммутация, когда сообщение разбивается на части одинакового объема и их передача может осуществляться по одному или нескольким путям?

А) коммутация каналов

Б) коммутация сообщений

В) коммутация пакетов.

25.Основные функциональные части ЦАТС Элком

А) интеллектуальная платформа, поле коммутации, терминальные модули, подсистема транспорта;

Б) интеллектуальная платформа, подсистема транспорта, терминальные модули, модули управления;

В) модули управления.

26. Модуль соединительных линий ЦАТС Элком выполняет функции:

А) управления соединением;

Б) подключения соединительных линий;

В)преобразования линейных сигналов.

27. Система цифровой коммутации AXE-10 используется как

А) городская АТС;

Б) городская или сельская АТС;

В) междугородная и городская АТС.

28. Виды процессоров цифровых систем коммутации

А) центральный, региональный, внешний;

Б) центральный, региональный, специализированный;

В)  центральный, специализированный.

29. Система AXE-10. Структура системы:

А)  AXE-10 состоит из коммутационного оборудования и вычислительной машины для управления;

Б) AXE-10 состоит из большой вычислительной машины для управления коммутационным оборудованием;

В) AXE-10 состоит их коммутационного оборудования APT и CУ и APZ.

30. Виды цифровой коммутации

А) временная, пространственная;

Б) временная, пространственная, групповая.

В) временная, пространственная, абонентская.

31. Характеристика централизованного управления систем коммутации

А) управление осуществляется от центрального управляемого устройства к     периферийным;

Б) управление осуществляется одним центральным управляющим устройством;

В)управление осуществляется иерархически от одной вычислительной машины.

32. Характеристика распределенного управления

А) управление осуществляется поблочно;

Б) управление осуществляется на ступенях искания и в блоках абонентских линий и соединительных линий;

В) управление осуществляется управляющими устройствами, входящими в центральное управление.

33. Реализация временных коммутаторов

А) с помощью управляемых переменных линий задержки или с использованием цифровых запоминателей ;

Б) с помощью систем ИКМ;

В) с помощью адресных систем управления.

34. Работа управляющих устройств АТС в режиме  разделения нагрузки это:

А) ЭУМ/ электронно – управляющие машины работают синхронно, непрерывно сравнивая результаты;

Б) ЭУМ работают поочередно;

В) ЭУМ работают независимо друг от друга;

35. Работа управляющих устройств АТС в синхронном режиме это:

А) электронно – управляющие машины (ЭУМ) работают поочередно;

Б) ЭУМ работают независимо друг от друга;

В) ЭУМ работают одновременно, непрерывно сравнивая результаты.

36. Назначение поля коммутации системы Элком

А) для коммутации цифровых каналов;

Б) для коммутации цифровых и аналоговых каналов;

В) для коммутации цифровых каналов и сигналов управления.

37. Временная коммуникация это:

А) перестановка канальных временных интервалов в пределах цикла ИКМ;

Б) перестановка временного интервала входящего ИКМ – тракта на те же временные интервалы других исходящих трактов ИКМ;

В) перестановка канальных интервалов входящего ИКМ тракта на другие временные интервалы  других исходящих ИКМ трактов;

38. Передача номера вызываемого абонента формированием в линии токовых и бестоковых посылок определенной длительности – это:

А) импульсный набор номера;

Б) частотный набор номера;

В) смешанный набор номера.

39. Какие абонентские линии можно подключать к системам Элком?

А) цифровые и аналоговые;

Б) цифровые;

В) аналоговые.

40. Как называется сигнализация на участке между абонентским терминалом и  коммутационной станцией:

А) внутристанционная;

Б) абонентская;

В) межстанционная.

41.  Какие соединительные линии можно подключать к системе Элком?:

А) цифровые и аналоговые;

Б) цифровые;

В) аналоговые.

42.  Что относится к ISDN-терминалам цифровой АТС?

А) телефонный аппарат, факс;

Б) телефонный аппарат, факс, принтер;

В) цифровой телефонный аппарат, компьютер, факсимильный аппарат.

43.  Назначение абонентских выносов цифровой АТС:

А) для группы удаленных абонентов;

Б)для абонентов с цифровыми телефонными аппаратами;

В) для абонентов с аналоговыми телефонами.

44.  Область применения цифровой системы коммутации М-200

А) сельская и городская;

Б) сельская и учрежденческая;

В) городская и междугородняя.

44.  Из каких узлов состоит коммутационная станция?

А)  абонентские модули, коммутационное поле и управляющее устройство;

Б)  коммутационное поле, абонентские и линейные модули и управляющее устройство;

В)  коммутационное поле, абонентские модули и линейные модули .

45. Назовите элементную базу ЦСК.

А) герконы и интегральные схемы

Б) координатные соединители и интегральные схемы

В) интегральные схемы

46. На базе каких цифровых АТС строится сельская телефонная сеть?

А) Элком, C&C08

Б) Элком, М-200, C&C08

В) Элком, М-200

47. Виды цифровой коммутации

А) временная, пространственная

Б) временная, пространственная, групповая

В) пространственная, групповая

48. Какие абонентские линни можно подключать к системе ЭЛКОМ?

А) цифровые и аналоговые

Б) цифровые

В) аналоговые

49. Какое оборудование предназначено для приема и распределения информации?

А) коммутационный элемент

Б) телефонный аппарат

В) коммутационное поле

50.  Какое оборудование соединяют между собой абонентские линии?

А) коммутационные узлы различных АТС

Б) коммутационные узлы одного населенного пункта

В) абонентские устройства и коммутационные узлы АТС

51. Назначение аварийной сигнализации на АТС

А) согласование приемной и передающей части оборудования

Б) сообщения о повреждениях в работе АТС

В) сообщение о начале передачи информации

52. Как называется сигнализация на участке между абонентским терминалом и коммутационной станцией?

А) внутристанционная

Б) абонентская

В) межстанционная

53. Как расшифровывается УВС?

А) устройство выдачи сигнализации

Б) узел входящих сообщений

В) устройство внешней связи

54. Как называется коммутация, когда по переданному адресу предоставляется тракт между передатчиком и приемником на все время передачи информации в реальном масштабе времени?

А) коммутация сообщений

Б) коммутация пакетов

В) коммутация каналов

55. Как называется коммутация, когда сообщение разбивается на части одинакового объема и их передача может осуществляться по одному или нескольким путям?

А) коммутация сообщений

Б) коммутация пакетов

В) коммутация каналов

56. Передача номера вызываемого абонента комбинацией определенных частот- это:

А) смешанный набор номера

Б) частотный набор номера

В) импульсный набор номера

57. Передача номера вызываемого абонента формированием в линии токовых и бестоковых  посылок определенной длительности- это:

А) смешанный набор номера

Б) частотный набор номера

В) импульсный набор номера

58. Телефонный спектр 300-3400 Гц, так как в этом диапазоне частот:

А) слух человека воспринимает только этот диапазон

Б) достаточно хорошая разборчивость речи

В) отсутствие явления местного эффекта

1. Если маршрутизатору не удается сопоставить соответствующую часть адреса с номером в таблице маршрутизации, он:

А)Возвращает пакет отправителю

Б)Передает пакет следующему маршрутизатору в иерархии

В)Добавляет этот номер в таблицу

С)Отбрасывает пакет

2. IP-адреса представляются в виде:

А)32-битные двоичные числа

Б)16-битные двоичные числа

В)8-битные двоичные числа

С)8 наборов 4-битных десятичных чисел

3. Сколько октетов содержится в поле хоста сети класса А?

А)3

Б)2

В)1

С)4

4. Сколько адресов хостов можно использовать в сети класса С?

А)253

Б)254

В)255

С)256

5. Какую часть IP-адреса 172.17.128.47 будет искать маршрутизатор для маски подсети 255.255.0.0.?

А)172.17.128.17.

Б)172.17.128.

В)172.17.

С)10.172.47.

6. В каком из элементов содержатся данные маршрутизации, которые позволяют определить путь маршрутизации?

А)IP-адрес

Б)MAC-адрес

В)Таблица маршрутизации

С)Протокол маршрутизации

7. Какая коммутация используется в технологии Ethernet?

А)Пакетов

Б)Каналов

В)Ячеек

8. Какой метод доступа используется в Ethernet?

А)TDMA

Б)CSMA/CD

В)FDMA

9. В технологии 10BASE-5, IEEE 802.3 используется коаксиальный кабель, с волновым сопротивлением:

А)40 Ом

Б)50 Ом

В)60 Ом

10. Возможность какой связи предусматривает стандарт IEEE 802.3 при использовании скрученных пар или оптического волокна?

А)Полнодуплексная

Б)Симплексная

В)Полудуплексная

11. Повторители каких классов используется в сетях FastEthernet?

А)1 класса

Б)1 и 2 класса

В)2 класса

12. Каково назначение поля «преамбула» кадра Ethernet?

А)Выявление начала кадра

Б)Стабилизация и синхронизация среды

В)Задание конца кадра

13. Каково назначение сетевого протокола?

А)Использует набор правил, которые сообщает сетевым службам, что необходимо сделать

Б)Направляет данные получателю наиболее эффективным способом

В)Обеспечивает надежную доставку

С)Представляет собой набор функций для идентификации определенных данных

14. К какому классу относится адрес 178.16.128.17 (TCP/IP)?

А)Класс А

Б)Класс В

В)Класс С

С)Класс D

15. Какие из перечисленных ниже адресов являются частными IP-адресами

А)10.215.34.124

Б)127.16.71.43.

В)172.17.10.10

С)255.200.15.10

16. Каково назначение маршрутизатора?

А)Соединение сетей между собой и выбор наилучшего пути между ними

Б)Обеспечение точек подключения к среде передачи

В)Они служат конечными устройствами сети, которые отправляют и получают данные.

С)Обеспечение средств передачи сигнала от одного устройства к другому

17. Каково назначение коммутатора?

А)Соединение отдельных сетей и фильтрация трафика для передачи данных по наиболее эффективному маршруту

Б)Выбор пути, по которому данные отправляются получателю

В)Они служат конечными устройствами сети, которые отправляют и получают данные

С)Подключение сети к конечным системам и интеллектуальная коммутация данных внутри локальных сетей

18. Каково назначение соединительных устройств?

А)Соединение отдельных сетей и фильтрация трафика передачи данных по наиболее эффективному пути

Б)Выбор пути, по которому данные отправляются получателю

В)Обеспечение средств передачи данных из одной точки сети в другую

С)Подключение сети к конечным системам и интеллектуальная коммутация данных внутри локальной сети

20. Какое утверждение о МАС-адресе являются точным?

А)МАС-адрес представляет собой число в шестнадцатиричном формате, физически записанное на сетевом адаптере

Б)МАС-адрес отображается в виде шестнадцатиричных цифр, сгруппированных попарно

В)Устройство в локальной сети не обязательно должно иметь уникальный МАС-адрес, чтобы работать в сети

С)Изменение МАС-адреса невозможно

21. Какова минимальная категория UTP для Ethernet 1000Base-T?

А)Категория 3

Б)Категория 4

В)Категория 5

С)Категория 5е

22. На каком уровне стандарты Ethernet определяют проводные соединения и электрические сигналы?

А)Физический

Б)Канальный

В)Транспортный

С)Сетевой

23. Какими стандартами описывается Ethernet?

А)IEEE 754

Б)IEEE 802.3

В)IEEE 100.3

24. Когда был изобретен Ethernet?

А)1973

Б)1985

В)1987

С01991

25.Что использовалось в качестве передающей среды в стандарте первых версий Ethernet?

А)Витая пара

Б)Оптический кабель

В)Коаксиальный кабель

26. Из каких трех базовых наборов протоколов состоит стек протоколов TCP/IP

А)   IP, TCP, UDP

Б)  FTP, Ternet, IP

В)  IP, IPX, SPX

27.Наиболее подходящим способом организации глобальных сетей является:

А) Способ коммутации каналов

Б) Способ коммутации пакетов

В) Способ коммутации сообщений

28. Сколько уровней содержит базовая модель ВОС

А) 4

Б) 6

В) 7

29 Протокол, преобразующий IP-адрес в физический:

А) RARP

Б) RIP

В) ARP

30. Протокол сетевой файловой системы

А) NES

Б) TCP

В) FTP

- Технология АТМ использует передачу данных в:

А) синхронном режиме;

Б) асинхронном режиме;

В) дуплексном режиме.

- Технология АТМ обеспечивает передачу следующего вида трафика;

А) голоса;

Б) видео и голоса;

В) голоса, видео и управления.

- В технологии АТМ используется техника:

А) физического соединения;

Б) виртуальных каналов;

В) широкополосного запроса.

- Стандарт АТМ основывается на технологии:

А) TCP/IP;

Б) Ethernet;

В) SDH.

- АТМ разбивает весь трафик на:

А) 6 классов A, B, C, D, E, X;

Б) 5 классов A, B, C, D, Х;

В) 4 класса A, B, C, X.

- Трафик, чувствительный к задержкам, это:

А) голос;

Б) видео;

В) текстовая информация.

- Эластичный трафик передаётся эффективно при использовании:

А) пакетов больших размеров;

Б) длина пакета не имеет значения;

В) пакетов небольшого размера.

- В технологии АТМ длина ячейки имеет размер:

А) 48 байт;

Б) 53 байта;

В) 58 байт.

- Подуровень сегментации и реассемблирования АТМ:

А) не зависит от типа передаваемых данных;

Б) зависит от типа передаваемых данных;

В) типы передаваемых данных не зависят от подуровня.

- Подуровень конвергенции АТМ:

А) не зависит от типа передаваемых данных;

Б) зависит от типа передаваемых данных;

В) типы передаваемых данных не зависят от подуровня.

- Протокол АТМ выполняет коммутацию по:

А) сетевому адресу узла-получателя;

Б) физическому адресу узла-получателя;

В) номеру виртуального соединения.

- Протокол АТМ работает на:

А) физическом уровне модели OSI;

Б) транспортном уровне модели OSI;

В) сетевом уровне модели OSI.

- Технология АТМ работает в:

А) составных сетях, каждая из которых поддерживает свою технологию;

Б) однородных сетях, поддерживающих лишь АТМ;

В) сетях, поддерживающих технологии TCP/IP.

- Заголовок ячейки АТМ имеет длину:

А) 7 байт;

Б) 6 байт;

В) 5 байт.

- Трафик, чувствительный к задержкам, передаётся более эффективно:

А) пакетами больших размеров;

Б) длина пакетов не имеет значения;

В) короткими пакетами.

1. Если маршрутизатору не удается сопоставить соответствующую часть адреса с номером в таблице маршрутизации, он:

- Возвращает пакет отправителю

- Передает пакет следующему маршрутизатору в иерархии

- Добавляет этот номер в таблицу

- Отбрасывает пакет

2. IP-адреса представляются в виде:

- 32-битные двоичные числа

- 16-битные двоичные числа

- 8-битные двоичные числа

- 8 наборов 4-битных десятичных чисел

3. Сколько октетов содержится в поле хоста сети класса А?

- 3

- 2

- 1

- 4

4. Сколько адресов хостов можно использовать в сети класса С?

- 253

- 254

- 255

- 256

5. Какую часть IP-адреса 172.17.128.47 будет искать маршрутизатор для маски подсети 255.255.0.0.?

- 172.17.128.17.

- 172.17.128.

- 172.17.

- 10.172.47

6. В каком из элементов содержатся данные маршрутизации, которые позволяют определить путь маршрутизации?

- IP-адрес

- MAC-адрес

- Таблица маршрутизации

- Протокол маршрутизации

7. Какая коммутация используется в технологии Ethernet?

- Пакетов

- Каналов

- Ячеек

- Сообщений

8.Какие три утверждения описывают функции таблицы маршрутизации? (Выберите три варианта)

- Таблица маршрутизации включают упорядоченный список известных сетевых адресов

- Таблицы маршрутизации ведутся путем передачи MAC-адресов

- Таблицы маршрутизации содержат метрики, используемые для определения целесообразности маршрута

- С помощью привязок в таблице маршрутизации маршрутизатор узнает о том, можно ли достичь определенного пункта назначения напрямую или через другой маршрутизатор

- Когда маршрутизатор получает входной пакет, он использует адрес источника и ищет в таблице маршрутизации оптимальный путь от этого источника

- Протоколы маршрутизации могут быть разными, но не метрики маршрутизации

9. Какой метод доступа используется в Ethernet?

- TDMA

- CSMA/CD

- FDMA

- WDMA

10. В технологии 10BASE-5, IEEE 802.3 используется коаксиальный кабель, с волновым сопротивлением:

- 40 Ом

- 50 Ом

- 60 Ом

- 80 Ом

11. Возможность какой связи предусматривает стандарт IEEE 802.3 при использовании скрученных пар или оптического волокна?

- Полнодуплексная

- Симплексная

- Полудуплексная

12. Повторители каких классов используется в сетях Fast Ethernet?

- 1 класса

- 1 и 2 класса

- 2 класса

13. Каково назначение поля «преамбула» кадра Ethernet?

- Выявление начала кадра

- Стабилизация и синхронизация среды

- Задание конца кадра

14. Каково назначение сетевого протокола?

- Использует набор правил, которые сообщает сетевым службам, что необходимо сделать

- Направляет данные получателю наиболее эффективным способом

- Обеспечивает надежную доставку

- Представляет собой набор функций для идентификации определенных данных

15. К какому классу относится адрес 178.16.128.17 (TCP/IP)?

- Класс А

- Класс В

- Класс С

- Класс D

16. Какие из перечисленных ниже адресов являются частными IP-адресами (Выбрать два варианта):

- 10.215.34.124

- 127.16.71.43.

- 172.17.10.10

- 255.200.15.10

17. Каково назначение маршрутизатора?

- Соединение сетей между собой и выбор наилучшего пути между ними

- Обеспечение точек подключения к среде передачи

- Они служат конечными устройствами сети, которые отправляют и получают данные.

- Обеспечение средств передачи сигнала от одного устройства к другому

18. Каково назначение коммутатора?

- Соединение отдельных сетей и фильтрация трафика для передачи данных по наиболее эффективному маршруту

- Выбор пути, по которому данные отправляются получателю

- Они служат конечными устройствами сети, которые отправляют и получают данные

- Подключение сети к конечным системам и интеллектуальная коммутация данных внутри локальных сетей

19. Каково назначение соединительных устройств?

- Соединение отдельных сетей и фильтрация трафика передачи данных по наиболее эффективному пути

- Выбор пути, по которому данные отправляются получателю

- Обеспечение средств передачи данных из одной точки сети в другую

- Подключение сети к конечным системам и интеллектуальная коммутация данных внутри локальной сети

20. Какие утверждения относительно протокола IP являются верными (Выбрать три варианта)?

- Протокол IP является протоколом без установления соединения

- Протокол IP использует относительную адресацию

- Протокол IP обеспечивает надежную доставку данных

- Протокол IP функционирует на уровне 2 стека протоколов TCP/IP

- Протокол IP не предлагает функции восстановления

- Протокол IP осуществляет негарантированную доставку данных

21. Какие утверждения о протоколе TCP являются верными (Выбрать три варианта)?

- Протокол TCP функционирует на уровне 3 стека протоколов TCP/IP

- TCP — является протоколов с установлением соединения

- Протокол TCP не обеспечивает проверку ошибок

- Нумерация и упорядочение пакетов TCP позволяет получателю восстановить их порядок и обнаружить отсутствующий пакет

- Протокол TCP не предоставляет услугу по восстановлению информации

- После получения одного или нескольких пакетов TCP получатель отвечает отправителю подтверждением их получения

22. Какое утверждение о МАС-адресе являются точным?

- МАС-адрес представляет собой число в шестнадцатиричном формате, физически записанное на сетевом адаптере

- МАС-адрес отображается в виде шестнадцатиричных цифр, сгруппированных попарно

- Устройство в локальной сети не обязательно должно иметь уникальный МАС-адрес, чтобы работать в сети

- Изменение МАС-адреса невозможно

23. Какова минимальная категория UTP для Ethernet 1000Base-T?

- Категория 3

- Категория 4

- Категория 5

- Категория 5е

24. Какие характеристики относятся витой паре UTP (Выбрать три варианта)?

- Кабель UTP представляет собой 8 пар проводников

- Каждый отдельный медный провод в кабеле UTP изолирован

- Проводники в каждой паре скручены между собой

- Затухание в результате электромагнитных и разночастотных помех ограничено

- Существует 7 категорий кабеля UTP

25. На каком уровне стандарты Ethernet определяют проводные соединения и электрические сигналы?

- Физический

- Канальный

- Транспортный

- Сетевой

26. Какими стандартами описывается Ethernet?

- IEEE 754

- IEEE 802.3

- IEEE 100.3

27. Когда был изобретен Ethernet?

- 1973

- 1985

- 1987

- 1991

28.Что использовалось в качестве передающей среды в стандарте первых версий Ethernet?

- Витая пара

- Оптический кабель

- Коаксиальный кабель

- Технология АТМ использует передачу данных в:

А) синхронном режиме;

Б) асинхронном режиме;

В) дуплексном режиме.

- Технология АТМ обеспечивает передачу следующего вида трафика;

А) голоса;

Б) видео и голоса;

В) голоса, видео и управления.

- В технологии АТМ используется техника:

А) физического соединения;

Б) виртуальных каналов;

В) широкополосного запроса.

- Стандарт АТМ основывается на технологии:

А) TCP/IP;

Б) Ethernet;

В) SDH.

- АТМ разбивает весь трафик на:

А) 6 классов A, B, C, D, E, X;

Б) 5 классов A, B, C, D, Х;

В) 4 класса A, B, C, X.

- Трафик, чувствительный к задержкам, это:

А) голос;

Б) видео;

В) текстовая информация.

- Эластичный трафик передаётся эффективно при использовании:

А) пакетов больших размеров;

Б) длина пакета не имеет значения;

В) пакетов небольшого размера.

- В технологии АТМ длина ячейки имеет размер:

А) 48 байт;

Б) 53 байта;

В) 58 байт.

- Подуровень сегментации и реассемблирования АТМ:

А) не зависит от типа передаваемых данных;

Б) зависит от типа передаваемых данных;

В) типы передаваемых данных не зависят от подуровня.

- Подуровень конвергенции АТМ:

А) не зависит от типа передаваемых данных;

Б) зависит от типа передаваемых данных;

В) типы передаваемых данных не зависят от подуровня.

- Протокол АТМ выполняет коммутацию по:

А) сетевому адресу узла-получателя;

Б) физическому адресу узла-получателя;

В) номеру виртуального соединения.

- Протокол АТМ работает на:

А) физическом уровне модели OSI;

Б) транспортном уровне модели OSI;

В) сетевом уровне модели OSI.

- Технология АТМ работает в:

А) составных сетях, каждая из которых поддерживает свою технологию;

Б) однородных сетях, поддерживающих лишь АТМ;

В) сетях, поддерживающих технологии TCP/IP.

- Заголовок ячейки АТМ имеет длину:

А) 7 байт;

Б) 6 байт;

В) 5 байт.

- Трафик, чувствительный к задержкам, передаётся более эффективно:

А) пакетами больших размеров;

Б) длина пакетов не имеет значения;

В) короткими пакетами.

- OTN- это?

1) оптическая транспортная сеть;

2) технологическая оптическая сеть;

3) оптическая транспортная иерархия.

2. В каких величинах измеряется коэффициент ПМД (поляризационно-модовой дисперсии)?

1) пс/км;

2) пс/нм * км;

3) пс/км1/2 .

3.  В каких величинах измеряется коэффициент ХД (хроматической дисперсии)?

1) пс/км;

2) пс/нм * км;

3) пс/км1/2 .

4. Какую  приблизительную величину составляет удельная хроматическая дисперсия для стандартного одномодового волокна G652 на длине волны 1550 нм?

1) 17 пс/нм*км;

2) 17 пс/км1/2 ;

3) 2 пс/нм*км.

5.Специально компенсирующее волокно (DCF)  было разработано для обеспечения:

1) положительной дисперсии на 1310 нм;

2) отрицательной дисперсии на 1550 нм;

3) нулевой дисперсии в С-диапазоне.

6. В каком компоненте WDM-систем обеспечивается преобразование сигнала оптика- электрика- оптика?

1) мультиплексор;

2) усилитель;

3) транспондер.

7. Какой компонент отвечает за объединение длин волн в WDM-системах?

1) оптическое волокно;

2) мультиплексор;

3) аттенюатор.

8. Выберите диапазон длин волн, соответствующий С-диапазону, используемому для WDM-систем

1) 1310 ÷ 1565 (нм);

2) 1460 ÷ 1530 (нм);

3) 1550 ÷ 1565 (нм).

9. Какому расстоянию между соседними каналами в единицах длин волн соответствует частотная сетка 100 ГГц?

1) 0,4 нм;

2) 0,8 мкм;

3) 0,8 нм.

10. Какие функции реализуются усилителями мощности (бустерами), согласно EDFA по способам применения?

1) устанавливаются непосредственно перед приемником и способствуют  увеличению отношения сигнал/шум  в оптоэлектронном приемнике;

2) устанавливаются  на промежуточных точках линии связи с целью компенсации ослабления сигнала из-за затухания;

3) устанавливаются после лазерных источников, предназначены для дополнительного усиления сигнала до уровня требуемой мощности.

11. Чем обусловлена межмодовая дисперсия в ОВ?

1) различной скоростью распространения спектральных составляющих моды, вследствие зависимости показателя преломления кварца от длины волны;

2) отличием постоянных распространения различных мод;

3) различной скоростью распространения спектральных составляющих моды, вследствие зависимости эффективной площади поперечного сечения моды от длины волны.

12. Какова приблизительно частота электромагнитных колебаний, излучаемых на длине волны 1.3 мкм?

1) 193 TГц;

2) 230 ТГц;

3) 230 ГГц.

13. Какие функции реализуются предусилителями, согласно классификации EDFA по способам применения?

1) устанавливаются непосредственно перед приемником и способствуют увеличению отношения сигнал/шум  на выходе электронного каскада усиления в оптоэлектронном приемнике;

2) устанавливаются в промежуточных точках линии связи с целью компенсации ослабления сигнала из-за затухания в ОВ;

3) устанавливаются после лазерных источников, предназначенных для дополнительного усиления сигнала до уровня требуемой мощности.

14. Чем обусловлен всплеск затухания в окрестности длины волны 1383 нм?

1) рассеянием света на неоднородностях ОВ;

2) провалом мощности излучения оптического передатчика на данной длине волны;

3)  присутствием гидроксильной группы ОН  в материале волокна.

15. Какова величина суммарной оптической мощности в системах WDM, вводимой в оптическое линейное волокно, регламентируемое рекомендациями МСЭ-Т G692?

1) 0 дБ;

2) – 36 ÷ – 38 дБ;

3) + 17 дБ.

16. Оптические Add-Drop мультиплексоры (OADM) обеспечивают:

1) оптическое уплотнение по длинам волн;

2) обеспечивают непосредственный ввод/вывод каналов в системе DWDM на оптическом уровне (без  преобразования оптического сигнала в электрический);

3) значительное снижение влияния оптических нелинейных явлений.

17. Благодаря своей структуре OTN имеет наиболее важные возможности:

1) поддержка функций (OAM) для длин волн, независимо от передаваемого на них трафика;

2) защитная коммутация на оптическом уровне со временем переключения не более 50 мс;

3) расширение возможностей за счет коррекции ошибок FEC.

Найдите правильное сочетание  перечисленных возможностей:

- 1 и 2;

- 1,2 и 3;

- 1 и 3.

18. Рекомендация МСЭ-Т G709 определяет стандартный метод упреждающей коррекции ошибок FEC, позволяет получить дополнительно к оптическому бюджету линию:

1) 6,0 дБ дополнительно 25 ÷ 30 км на длине волны 1550 нм;

2) 12 дБ дополнительно 50 ÷ 60 км на длине волны 1550 нм;

3) 10 дБ дополнительно 40 ÷ 50 км на длине волны 1550 нм.

19. Скорость передачи OTU-1:

1) 2448320 кбит/с;

2) 155520 кбит/с;

3) 2666057 кбит/с.

20. Скорость передачи цифрового блока данных OUT-2 :

1) 2666057 кбит/с;

2) 622080 кбит/с;

3) 10709225 кбит/с.

21. Стандартизованные скорости OTN выбраны так, чтобы прозрачным образом передавать кадры STM вместе со служебными заголовками. Найдите правильное соответствие:

1) OTU-1    2,666 Гбит/с  для передачи кадров STM-1 ;

2) OTU-2    10,709 Гбит/с для передачи кадров STM-4 ;

3) OTU-1    2,666 Гбит/с для передачи кадров STM-16.

22. В структуре сигналов OTN выберите правильно блок, куда инкапсулируется (отображается) передаваемый сигнал:

1) OTU;

2) ODU;

3) OPU.

23. В структуре сигналов OTN выберите правильно блок, отвечающий за коррекцию ошибок  FEC и функции OAM:

1) OTU;

2) ODU;

3) OPU.

24. В OTN, как и в SDH, определена иерархия сети, называемая иерархией оптической передачи OTH. SDH строится на STM-1. Определите правильно базовые единицы, на которых строится ОТN:

1) OTU;

2) OCh ;

3) OTM.

25. Блок нагрузки в OTN OPU формируется:

1) клиентские данные + заголовок ОН;

2) клиентские данные + заголовок ОН + FEC;

3) клиентские данные + ODU.

26. Блок данных  в OTN ODU формируется:

1) клиентские данные + заголовок ОН;

2) OPU + ОН;

3) OPU + ОН + FEC.

27. Уровень пользователя в структуре интерфейса оптической транспортной сети включает:

1) STM-N, OMS, ОРS, ATM;

2) STM-N, OTS, IP, Ethernet;

3) ATM, IP, Ethernet, STM-N.

28. Блок оптического канала OCh предназначен для транспортировки информационных данных пользователя OTN. Пользовательские сигналы в OCh представляют собой сигналы:

1) OTM;

2) OРU;

3)  OТU.

29. На основе какого устройства создаются компенсаторы хроматической дисперсии:

1) периодической дифракционной волноводной решетки;

2) тонкопленочного фильтра;

3) волоконной брэгговской решетки.

30. Усилители на волокне, легированном эрбием EDFA, обладают следующими преимуществами:

1) обеспечивают непосредственное усиление оптических сигналов без их преобразования в электрические;

2) их рабочий диапазон длин волн практически точно соответствует окну прозрачности кварцевого ОВ на длине волны передатчика 1550 нм;

3) их рабочий диапазон длин волн соответствует окну прозрачности на длинах волн передатчиков 850 нм, 1310 нм, 1550 нм.

Найдите правильное сочетание перечисленных преимуществ:

- 1 и 2;

- 1 и 3;

- 1,2 и 3.

Приложение 2

Задания для оценки сформированности 
профессиональных компетенций

Перечень серий практических заданий

ПК 2.1 Выполнять монтаж, демонтаж, первичную инсталляцию, мониторинг, диагностику инфокоммуникационных систем передачи в соответствии с действующими отраслевыми стандартами

1.Соединительные устройства — это компоненты, позволяющие передавать данные из одной точки в другую. Перечислите известные Вам компоненты.

ПК 2.2 Устранять аварии и повреждения оборудования инфокоммуникационных систем

Перечень практических заданий:

- Установите последовательность операций в алгоритме установления соединения на АТС

1) Обнаружение изменения состояния любой абонентской линии (ал) или соединительной линии (сл)

2) Установление разговорного тракта в коммутационном поле

3) Разъединение коммутационного тракта в коммутационном поле

4) Выбор маршрута через коммутационное поле

5) Генерирование выходных сигналов

Ответ: 1-5-4-2-3

ПК 2.3 Разрабатывать проекты инфокоммуникационных сетей и систем связи для предприятий и компаний малого и среднего бизнеса

Перечень практических заданий:

1.Подключение к сети Интернет. Три стандартных способа подключения небольшого офиса к сети Интернет.